МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Департамент надзорной деятельности

Федеральное государственное учреждение Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны

(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

Исследовательский центр экспертизы пожаров

| «Согласовано» |  | «Утверждаю» |
| --- | --- | --- |
| Директор Департамента надзорной деятельности МЧС России генерал-майор внутренней службы ___________________ Ю.И. Дешевых «_24_»____апреля_____ 2009 г. |  | Начальник ФГУ ВНИИПО МЧС России генерал-майор внутренней службы ___________________ Н.П. Копылов «_22_»___апреля____ 2009 г. |

Организация работы судебно-экспертных учреждений федеральной противопожарной службы  «Испытательная пожарная лаборатория» по исследованию пожаров и экспертному сопровождению деятельности  органов государственного пожарного надзора

Методические рекомендации

Москва

2009

Методические рекомендации подготовлены Исследовательским центром экспертизы пожаров ФГУ ВНИИПО МЧС России (д.т.н., профессор Чешко И.Д., Антонов А.О.) и Департаментом надзорной деятельности МЧС России (к.т.н., доцент Воронов С.П., Попов А.В.).

1. Исследование пожаров

1.1. Исследование пожаров является одной из функций судебно-экспертных учреждений федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» (далее – СЭУ ФПС ИПЛ) и заключается в сборе, анализе и обобщении данных по реальным пожарам. Собранная информация служит основой для выработки научно-технической политики в области пожарной безопасности, разработки мер пожарной безопасности, совершенствования системы противопожарной защиты и организации тушения пожаров, а также для развития других функций  системы обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Исследование пожара включает в себя:

изучение обстоятельств, способствующих возникновению и развитию горения;

анализ динамики и особенностей развития горения в зданиях и сооружениях  различного типа и назначения;

фиксацию действий по тушению пожара и спасению людей;

установление места первоначального возникновения горения (очага пожара) и его непосредственной (технической) причины;

анализ эффективности (работоспособности) автоматических средств обнаружения, извещения, тушения пожара и иных технических средств системы противопожарной защиты;

анализ последствий пожара (в пределах компетенции пожарно-технического эксперта (специалиста)).

1.3. Исследование пожаров производится сотрудниками СЭУ ФПС ИПЛ непосредственно на месте пожара и в ходе дальнейшего анализа полученной информации.

Выезд на место пожара с целью его исследования фиксируется в специальном журнале с указанием: годового порядкового номера пожара; даты пожара; наименования объекта и его адреса; даты и времени выезда; фамилии выезжавшего сотрудника; отметки об изъятии объектов, проб, образцов и о том, куда они были направлены; фактов проведения фото (видео) съемки и применения полевых инструментальных методов исследования; названий документов, подготовленных по результатам исследования; при необходимости, иных сведений.

1.4. Результаты работы по исследованию пожара фиксируются  в карточке учета выезда на пожар (далее – карточка) (приложение 1). Карточка оформляется дежурным инженером, экспертом, выезжавшим на пожар, или иным сотрудником по поручению начальника СЭУ ФПС ИПЛ в срок не более десяти дней со дня выезда.

Оформленная карточка подшивается в накопительное дело, а электронный вариант передается в электронную базу данных СЭУ ФПС ИПЛ (архив). При формировании электронной базы целесообразно по каждому пожару создавать отдельную папку, в которой хранить все материалы по данному пожару: карточку, исходные файлы фото-видеосъемки, подготовленные фототаблицы, технические заключения и т.п.

По запросу суда, следователя, дознавателя, государственного инспектора по пожарному надзору может предоставляться копия карточки или выписка из карточки.

1.5. Приказом ГУ МЧС России по субъекту РФ определяется порядок выезда специального судебно-экспертного автомобиля и сотрудников СЭУ ФПС ИПЛ на место пожара, а также для выполнения отдельных процессуальных действий, сертификационных испытаний, испытаний и исследований технических средств системы противопожарной защиты, в том числе при проведении мероприятий по надзору.

1.6. При выезде на место пожара работа сотрудника СЭУ ФПС ИПЛ по исследованию пожара может частично или полностью выполняться в рамках того процессуального действия, в котором он участвует как специалист или эксперт (см. раздел 2).

1.7. Деятельность сотрудника СЭУ ФПС ИПЛ по исследованию пожара не должна создавать какие-либо препятствия должностным лицам органов предварительного расследования и органов государственного пожарного надзора (далее – ГПН) при осуществлении ими производства по делу о пожаре.

Изменение материальной обстановки (разборка конструкций, предметов, изъятие  проб, образцов и др. объектов) в ходе процессуального действия проводится под руководством лица, осуществляющего процессуальное действие, либо по  окончании процессуального действия  - при отсутствии запрета на подобные действия со стороны данного лица и с дозволения уполномоченных лиц.

1.8. На стадии развития и тушения пожара, по прибытии на место, сотрудник СЭУ ФПС ИПЛ фиксирует любыми способами с использованием доступных средств (видео-, фотосъемка, аудиозапись, записывание информации «от руки» и т.п.):

- местонахождение отдельных очагов и зон горения;

- динамику развития горения во времени и пространстве (в том числе распространение дыма, пламени, их цвет, интенсивность);

- время, место и особенности вскрытия проемов, деформации и обрушения кровли, стен, других конструкций;

- поведение отдельных материалов и конструкций в ходе пожара;

- действия по спасению людей и тушению пожара;

- обстановку на прилегающей к месту пожара территории.

1.9. По окончании тушения пожара сотрудник СЭУ ФПС ИПЛ выполняет следующие действия:

- изучает состояние и характер разрушения конструкций, производит качественную и количественную оценку термических поражений  конструкций и материалов;

- изучает конструктивные особенности объекта (здания, сооружения), собирает данные, необходимые для описания развития пожара во времени и в пространстве, влияния отдельных факторов (архитектурно-планировочных особенностей здания, отделки помещений, пожарной нагрузки и др.) на распространение и последствия пожара;

- осматривает и оценивает состояние электрооборудования;

- собирает данные о наличии и работе средств пожарной автоматики;

- выявляет очаговые признаки пожара (визуально и инструментальными методами), признаки протекания пожароопасных аварийных процессов, другие данные, необходимые для установления очага и непосредственной (технической) причины пожара.

1.10. Объем необходимых работ по исследованию конкретного пожара определяется начальником СЭУ ФПС ИПЛ.

1.11. Детальному исследованию подлежат крупные и сложные пожары, а также другие пожары, представляющие научно-практический интерес.

1.12. По результатам исследования пожара при наличии соответствующего запроса оформляется техническое заключение – представленное в письменном виде суждение по вопросам, разъяснение которых требует специальных знаний сотрудника СЭУ ФПС ИПЛ (приложение 2).

Результаты исследования пожара могут использоваться в качестве основы при подготовке описания пожара, выполняемого в порядке, установленном МЧС России.

1.13. Результаты исследования пожаров, представляющих научный и практический интерес, ежегодно обобщаются и излагаются в соответствующем отчете.

Отчет оформляется с соблюдением требований, предъявляемых для отчетов по научно-исследовательским работам.

1.14. В основной части отчета должны, в частности, содержаться:

- анализ статистических данных по исследованным пожарам (распределение по объектам пожаров, по источникам зажигания, по объектам исследования,  по инструментальным методам исследования и полученным результатам, а также любые другие, представляющие интерес сведения);

- данные об установленных случаях причастности к возникновению пожара тех или иных технических устройств, пожароопасных процессов (с описанием признаков причастности);

- сведения о поджогах, способах их совершения, выявленных признаках (с примерами);

- данные о пожарах на автотранспорте (с наиболее интересными примерами);

- сведения о пожарах, сопряженных со взрывами пыле-, паро- и газовоздушных смесей (с примерами);

- сведения об особенностях поведения на конкретных пожарах отдельных материалов, конструкций, инженерных систем и оборудования, в том числе средств пожарной автоматики;

- результаты апробации (применения) на пожарах технических средств (достоинства, недостатки, предложения по совершенствованию, примеры использования).

2. Участие сотрудников СЭУ ФПС ИПЛ в процессуальных действиях

2.1. Участие сотрудников СЭУ ФПС ИПЛ в производстве процессуальных действий в качестве специалистов и экспертов осуществляется в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (УПК РФ), Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) и другими актами процессуального законодательства Российской Федерации.

2.2. Целью привлечения сотрудников СЭУ ФПС ИПЛ в качестве специалистов к производству процессуальных действий является оказание содействия должностным лицам органов расследования и ГПН в обнаружении, фиксации и изъятии следов преступления и административного правонарушения, вещественных доказательств, иных материальных носителей значимой для дела информации, в том числе с использованием технических средств.

2.3. Для своевременного привлечения сотрудников  СЭУ ФПС ИПЛ к участию в осмотрах мест происшествий, связанных с пожарами, организуется их круглосуточное дежурство, в том числе, с учетом штатной численности и оперативной обстановки с пожарами в субъекте Российской Федерации, по месту постоянной дислокации СЭУ ФПС ИПЛ.

2.4. Выезд сотрудников  СЭУ ФПС ИПЛ на место пожара и возвращение к месту службы осуществляется на специальном судебно-экспертном автомобиле  либо на оперативном транспорте, предоставляемом  ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации.

2.5. Сотрудник СЭУ ФПС ИПЛ, участвуя в проведении следственных и иных процессуальных  действиях в качестве специалиста, применяет необходимые средства и методы, исходя из конкретных задач, поставленных перед ним должностным лицом органов расследования или  ГПН.

2.6. Факт участия сотрудника СЭУ ФПС ИПЛ в качестве специалиста в проведении любых процессуальных действий и результаты его работы отражаются в соответствующих протоколах.

2.7. Приступая к работе по осмотру места  пожара, сотрудник СЭУ ФПС ИПЛ предварительно изучает обстоятельства, связанные с возникновением пожара, уточняет задачи, которые предстоит решить с его участием.

2.8. Уяснив обстановку, сотрудник согласовывает с должностным лицом органа расследования или ГПН план совместных действий, обеспечивающий выполнение поставленных задач, уточняет границы осмотра, последовательность его проведения.

2.9. Порядок фото-(видео)съемки места происшествия, выбор объектов, подлежащих запечатлению, способ съемки и другие тактические задачи применения определяются по согласованию с должностным лицом,  осуществляющим процессуальное действие. Технические особенности съемки (дистанция, ракурс, вид освещения и другие) определяются самим сотрудником СЭУ ФПС ИПЛ.

Аналогичным образом решаются вопросы применения других технических средств.

2.10. Фото-(видео) фиксация производится по криминалистическим правилам  с использованием приемов ориентирующей, обзорной, узловой и детальной съемки.

2.11. При оформлении должностным лицом, осуществляющим процессуальное действие, протокола осмотра места происшествия или протокола осмотра помещений, территорий, принадлежащих юридическому лицу, составляемого в порядке производства по делам об административных правонарушениях, (далее – протокола осмотра места пожара), сотрудник  СЭУ ФПС ИПЛ оказывает ему содействие в описании и фиксации техническими средствами термических поражений, признаков очага пожара и признаков направленности распространения горения, в описании технически сложных объектов и признаков их причастности к возникновению пожара, помогает грамотно описать обстоятельства, связанные с применением технических средств и специальных методов исследования.

2.12. В необходимых случаях сотрудник СЭУ ФПС ИПЛ оказывает должностному лицу органа расследования  или ГПН помощь в изъятии объектов и их упаковке.

2.13. По согласованию с должностным лицом, осуществляющим процессуальное действие, в целях  получения и фиксации информации об очаге и причине пожара,  наличии инициаторов горения  и другой значимой для дела информации, сотрудник СЭУ ФПС ИПЛ применяет на месте пожара технические средства и специальные методы исследования, о чем в протокол процессуального действия вносится соответствующая запись. В ходе применения на месте пожара технических средств и специальных методов исследования сотрудник СЭУ ФПС ИПЛ дает разъяснения о проводимых операциях и их цели.

2.14. Для внесения в протокол осмотра места пожара сведений о применении фотосъемки сотрудник СЭУ ФПС ИПЛ называет  должностному лицу, осуществляющему процессуальное действие, наименование и модель фотокамеры, наименование и характеристику объектива, марку светофильтра, условия освещения (при искусственном освещении - вид осветителей), тип пленки (иного носителя).

Если производилась видеозапись, о ней сообщаются аналогичные сведения, а также указываются использованные приемы и методы.

2.15. Видеозапись представляется  для демонстрации другим участникам осмотра места происшествия по его окончании. При этом с разрешения должностного лица, осуществляющего процессуальное действие, может быть сделана копия видеозаписи для видеотеки СЭУ ФПС ИПЛ. Отметка о просмотре всеми участниками осмотра материалов видеозаписи вносится в протокол. Видеокассета  (иной носитель многократной записи) с записью первичного изображения передается должностному лицу, проводящему процессуальное действие, который опечатывает ее в присутствии  всех участников, снабжает биркой с сопроводительной надписью и подписями участников осмотра.

2.16. При использовании средств цифровой видео- и фотофиксации изображения,  информация должна быть записана или продублирована на  носитель однократной записи (CD-R, CD+R,  DVD-R, DVD+R и т.п.)  с указанием идентификационного номера диска в протоколе. Диск оформляется в качестве приложения к протоколу,  на его  поверхность наносится сопроводительная надпись и подписи участников осмотра.

2.17. Результаты применения фотосъемки, осуществляемой при участии в процессуальном действии,  оформляются в виде фототаблицы, являющейся приложением к соответствующему протоколу, и сопровождаются пояснительными надписями. Фототаблица подписывается подготовившим ее сотрудником. Каждая фотография, наклеенная в фототаблицу, или лист фототаблицы, распечатанный на принтере,   заверяется печатью  СЭУ ФПС ИПЛ.

2.18. На основании официального запроса фототаблица  направляется с сопроводительным письмом (или передается под расписку) должностному лицу, осуществляющему производство по делу.

2.19. В СЭУ организуется электронный архив материалов по пожарам, в который передаются исходные и подготовленные фото- и видеоматериалы. Срок хранения устанавливается МЧС России.

3. Организация и производство судебных экспертиз

3.1. В СЭУ ФПС ИПЛ проводятся судебные экспертизы (пожарно-технические – в обязательном порядке и на безвозмездной основе, а при наличии соответствующей материальной базы и специалистов – иные) по уголовным делам, связанным с пожарами и нарушениями правил пожарной безопасности, а также по делам об административных правонарушениях в отношении физических лиц, производство по которым отнесено к компетенции органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы.

3.2. Судебные экспертизы в рамках гражданского, арбитражного судопроизводства, а также производства по делам об административных правонарушениях, совершенных юридическими  лицами,  проводятся на  договорной основе.

3.3. Организация и проведение судебных экспертиз СЭУ ФПС ИПЛ регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами МЧС России.

3.4. По результатам проведенных в ходе производства экспертизы исследований эксперт дает от своего имени письменное заключение эксперта (приложение 3).

4. Иные исследования

4.1. В целях установления наличия или отсутствия признаков преступления при рассмотрении  сообщений о преступлениях, связанных с пожарами, по запросам соответствующих органов и должностных лиц могут проводиться предварительные исследования  изъятых  с места пожара объектов, а также  иных материалов и документов.

4.2. По результатам исследования оформляется техническое заключение.

4.3. Проведение и оформление результатов исследований  при подготовке технического заключения осуществляется с учетом тех же методических положений, принципов и по тем же  методикам, что и при производстве судебных  экспертиз.

При этом на применение разрушающих методов исследования представленных объектов требуется письменное разрешение лица (органа), назначившего исследование.

Объекты исследования должны приниматься в упакованном и опечатанном виде с соблюдением иных требований, установленных для производства судебных экспертиз.

Основные этапы исследования (в том числе: внешний вид объектов при поступлении в СЭУ ФПС ИПЛ в упаковке и без упаковки,  в случае полной или частичной разборки объекта -  вид его фрагментов) должны быть зафиксированы  с использованием  фото-(видео)съемки. Результаты  прилагаются к техническому заключению в виде фототаблицы.

По завершению исследования объекты упаковываются в упаковку, обеспечивающую сохранность их свойств, имеющих значение для рассмотрения дела, опечатываются печатью СЭУ ФПС ИПЛ и передаются в качестве приложения к техническому заключению.

4.4. Аналогичные исследования с оформлением технического заключения могут проводиться на договорной основе по запросам страховых фирм,  других организаций и физических лиц, после окончания проверки по сообщению о преступлении, связанном с пожаром, в случае, если сотрудники данного СЭУ ФПС ИПЛ не задействованы в производстве судебной экспертизы по этому пожару.

При этом с разрешения уполномоченных лиц могут применяться любые методы исследования.

4.5. По уголовному делу по запросу стороны обвинения или защиты, в соответствии с ч.3 ст. 80 УПК РФ,  сотрудником СЭУ ФПС ИПЛ может подготавливаться заключение специалиста   – представленное в письменном виде суждение по  вопросам,  разъяснение  которых требует специальных знаний сотрудника СЭУ ФПС ИПЛ (приложение 4).

4.6. Проведение исследований, указанных в данном разделе, фиксируется в специальном журнале. Технические заключения и заключения специалиста подшиваются в накопительное дело. Электронный вариант всех материалов по проведенным исследованиям передается в электронную базу данных СЭУ ФПС ИПЛ.

Приложение 1

Карточка учета выезда на пожар

| Годовой № карточки | Дата пожара | Ранг пожара | Дата и время выезда |  | Дата и время возвращения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основание для выезда |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта, принадлежность, адрес |  |  |  |  |  |  |
| На пожар выезжали |  |  |  | Карточку оформил |  |  |

1. Назначение объекта  ____________________________________________________________

Этажность здания _______________________________________________________________

2. Материал, из которого изготовлены строительные конструкции здания, сооружения

2.1. Стены:

наружные___________________________________________________________________

внутренние__________________________________________________________________

лестничных клеток ___________________________________________________________

Отделка стен_________________________________________________________________

2.2. Перегородки ________________________________________________________________

Отделка перегородок__________________________________________________________

2.3. Перекрытия:

над подвалом ________________________________________________________________

междуэтажное _______________________________________________________________

чердачное ___________________________________________________________________

2.4. Покрытия:

несущие конструкции (балки, фермы и др.) _______________________________________

настил ______________________________________________________________________

утеплитель __________________________________________________________________

кровля ______________________________________________________________________

2.5. Подвесные потолки:

каркас_______________________________________________________________________

заполнение каркаса____________________________________________________________

утеплитель__________________________________________________________________

отделка______________________________________________________________________

3. Электроснабжение и электрические сети:

номинальное напряжение, количество фаз______________________________________________

электропроводки (вид, способ прокладки)______________________________________________

электроосветительные устройства (вид, место, способ установки)__________________________

__________________________________________________________________________________

4. Характеристика противопожарного водоснабжения _____________________________________

____________________________________________________________________________________

5. Отопление (центральное водяное, электрическое, печное и т.д.)___________________________

___________________________________________________________________________________

6. Характеристика процесса производства:

краткое описание технологического процесса___________________________________________

__________________________________________________________________________________

характеристика пожарной опасности технологического процесса __________________________

__________________________________________________________________________________

показатели пожарной опасности сырья, готовой продукции _______________________________

__________________________________________________________________________________

7. Наличие и работа систем пожарной автоматики_________________________________________

8. Силы и средства на пожаре:

техника на пожаре (количество, вид)___________________________________________________

огнетушащие средства_______________________________________________________________

водоисточники _____________________________________________________________________

количество и вид стволов ____________________________________________________________

первичные средства пожаротушения___________________________________________________

9. Особенности тушения пожара________________________________________________________

10. Временные параметры пожара:

время возникновения пожара_________________________________________________________

время сообщения о пожаре___________________________________________________________

время прибытия первого пожарного подразделения______________________________________

время локализации пожара___________________________________________________________

время ликвидации пожара ___________________________________________________________

11. Последствия пожара _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

12. Описание (качественное и количественное) термических поражений и выявленных очаговых признаков. Предполагаемое место возникновения пожара  _________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

13. Предполагаемый пожароопасный процесс или источник зажигания.  Обстоятельства, способствовавшие возникновению и развитию пожара. Изъятые с места пожара объекты и их краткая характеристика, куда направлены _______________________________________________

____________________________________________________________________________________

14. Участие в качестве специалиста (эксперта) в процессуальном действии:

вид действия (следственный осмотр, осмотр в порядке производства по делам об административном правонарушении и т.д.)_______________________________________________

процессуальный статус  (специалист, эксперт) __________________________________________

15. Сведения о составлении других документов (техническое заключение, заключение эксперта, заключение специалиста) с указанием даты, инициатора ___________________________________

16. План-схема места пожара

Приложение 2

Образец бланка технического заключения

______________________________________________________________________________________

(наименование судебно-экспертного учреждения, подразделения)

адрес:___________________________________________________телефон:____________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по ___________________________________________________________________

(причине пожара, результатам исследования объектов, изъятых с места пожара, и т.п.)

произошедшего ___________________________________________________

(дата пожара, адрес места пожара)

___________________                                                             «______»_______________ 20 ___г.

(место составления)

- Основание для подготовки заключения:

______________________________________________________________________________________

(название, дата и номер документа, фамилия, инициалы  и должность лица, его направившего)

- Представленные материалы:

______________________________________________________________________________________

- Вопросы, поставленные на разрешение:

______________________________________________________________________________________

- Список использованной литературы _________________________________________________

- Исследование ____________________________________________________________________

- Выводы  ________________________________________________________________________

_____________________              __________________        ____________________

(должность, ученая степень,                                (подпись)                          (фамилия, инициалы)

ученое звание)

Согласен

Начальник СЭУ ФПС ИПЛ     _________________                      __________________

(подпись)                                          (фамилия, инициалы)

«____»_______________ 20___ г.

М.П.
												Приложение 3

Образец бланка заключения эксперта по уголовному делу

_______________________________________________________________________________________

(наименование судебно-экспертного учреждения, подразделения)

адрес:____________________________________________________________________________телефон ___________________________

ПОДПИСКА

Мне, ____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

в соответствии со ст. 14 Закона РФ «О   государственной   судебно-экспертной деятельности    в    Российской    Федерации» и ст. 199 УПК РФ разъяснены права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. ст. 57, 62 УПК РФ.

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 307 УК РФ предупрежден.

«_____»_________________20___г.             ________________________       М.П.

(подпись)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА №____

__________________________

(место производства экспертизы)

Производство экспертизы начато в _____ч. _____ мин. «_____»______________20__г.

окончено в _____ч. _____ мин. «_____»______________20__г.

Я,_______________________________________________________________________________

(должность, наименование судебно-экспертного учреждения, подразделения)

_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество эксперта)

имеющий ___________________________ образование, специальность_________________ экспертную специальность________________________________________________________________

экспертную специализацию___________________, № и дата  выдачи свидетельства_______________,

ученую степень и (или) ученое звание______________________________________________________

стаж работы по экспертной специализации _________, на основании постановления (определения) о назначении судебной экспертизы, вынесенного «____»_____________200_ г. _______________________________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы лица, назначившего экспертизу)

по уголовному делу ____________________ произвел ________________________________________

(№ дела и квалификация)

_____________________________________________________________________________ экспертизу.

(вид и тип экспертизы)

При производстве экспертизы присутствовали:

_______________________________________________________________________________________,

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество)

в соответствии с письменным уведомлением ________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы лица, назначившего экспертизу)

На экспертизу представлены:________________________________________________________

Перед экспертом поставлены вопросы:________________________________________________

Список использованной литературы:__________________________________________________

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

_______________________________________________________________________________________

ИССЛЕДОВАНИЕ

_______________________________________________________________________________________

(методика проведения исследования, результаты исследования)

ВЫВОДЫ

_______________________________________________________________________________________

Эксперт  __________________                _________________________

(подпись)                                                  (фамилия, инициалы)

М.П.

Продолжение приложения 3

Образец бланка заключения эксперта по делу об административном правонарушении

_______________________________________________________________________________________

(наименование судебно-экспертного учреждения, подразделения)

адрес:_____________________________________________________________________________телефон:__________________________

ПОДПИСКА

Мне, ____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

в соответствии со  ст. 26.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях разъяснены права и обязанности эксперта, предусмотренные ст.ст. 25.9, 25.12 названного Кодекса.

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 17.9 Кодекса предупрежден.

«_____»_________________20___г.             ________________________      М.П.

(подпись)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА №____

__________________________

(место производства экспертизы)

Производство экспертизы начато в _____ч. _____ мин. «_____»______________20___г.

окончено в _____ч. _____ мин. «_____»______________20___г.

Я, _______________________________________________________________________________

(должность, наименование судебно-экспертного учреждения, подразделения)

______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество эксперта)

имеющий ___________________________ образование, специальность_________________ экспертную специальность_______________________________________________________________

экспертную специализацию___________________, № и дату выдачи  свидетельства_______________,

ученую степень и (или) ученое звание______________________________________________________

стаж работы по экспертной специализации _________, на основании определения о назначении судебной экспертизы, вынесенного «____»_____________20___г. _______________________________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы лица, назначившего экспертизу)

по делу об административном правонарушении _____________________________________________

(№ дела и квалификация)

произвел_____________________________________________________________ экспертизу.

(вид экспертизы)

На экспертизу представлены:________________________________________________________

Перед экспертом поставлены вопросы:_______________________________________________

Список использованной литературы__________________________________________________

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

______________________________________________________________________________________

ИССЛЕДОВАНИЕ

______________________________________________________________________________________

(методика проведения исследования, результаты исследования)

ВЫВОДЫ

______________________________________________________________________________________

Эксперт  __________________                _________________________

(подпись)                                                  (фамилия, инициалы)

М.П.

Продолжение приложения 3

Образец бланка заключения эксперта по гражданскому  делу

_______________________________________________________________________________________

(наименование судебно-экспертного учреждения, подразделения)

адрес:____________________________________________________________________________телефон:__________________________

ПОДПИСКА

Мне, ____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

в соответствии со ст. 14 Закона РФ «О   государственной   судебно-экспертной деятельности    в    Российской    Федерации»,  разъяснены права и обязанности эксперта, предусмотренные           ст.ст. 19, 85 ГПК РФ.

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 307 УК РФ предупрежден.

«_____»_________________20___г.             ________________________        М.П.

(подпись)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА №____

__________________________

(место производства экспертизы)

Производство экспертизы начато в _____ч. _____ мин. «_____»______________20__г.

окончено в _____ч. _____ мин. «_____»______________20__г.

Я, _______________________________________________________________________

(должность, наименование судебно-экспертного учреждения, подразделения)

_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество эксперта)

имеющий ___________________________ образование, специальность_________________ экспертную специальность________________________________________________________________

экспертную специализацию__________________, №  и дата выдачи свидетельства________________,

ученую степень и (или) ученое звание______________________________________________________

стаж работы по экспертной специализации _________, на основании определения о назначении судебной экспертизы, вынесенного «____»_____________200_г. _______________________________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы лица, назначившего экспертизу)

по гражданскому делу ___________________________________________ произвел ________________

(№ дела, наименование истца и ответчика)

_____________________________________________________________________________ экспертизу.

(вид и тип экспертизы)

При производстве экспертизы присутствовали:

_______________________________________________________________________________________,

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество)

в соответствии с письменным уведомлением судьи.

На экспертизу представлены:________________________________________________________

Перед экспертом поставлены вопросы:________________________________________________

Список использованной литературы__________________________________________________

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

_______________________________________________________________________________________

ИССЛЕДОВАНИЕ

_______________________________________________________________________________________

(методика проведения исследования, результаты исследования)

ВЫВОДЫ

_______________________________________________________________________________________

Эксперт       __________________                _________________________

(подпись)                                                  (фамилия, инициалы)

М.П.

Продолжение приложения 3

Образец бланка заключения эксперта по арбитражному  делу

_______________________________________________________________________________________

(наименование судебно-экспертного учреждения, подразделения)

адрес:_____________________________________________________________________________телефон:__________________________

ПОДПИСКА

Мне, ____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

в соответствии со ст. 14 Закона РФ "О   государственной   судебно-экспертной деятельности    в    Российской    Федерации" и ст. 55 АПК РФ,  разъяснены права и обязанности эксперта, предусмотренные ст.55 АПК РФ.

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 307 УК РФ предупрежден.

«_____»_________________20___г.             ________________________                М.П.

(подпись)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА №____

__________________________

(место производства экспертизы)

Производство экспертизы начато в _____ч. _____ мин. «_____»______________20__г.

окончено в _____ч. _____ мин. «_____»______________20__г.

Я, _______________________________________________________________________________

(должность, наименование судебно-экспертного учреждения, подразделения)

_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество эксперта)

имеющий ___________________________ образование, специальность_________________ экспертную специальность________________________________________________________________

экспертную специализацию__________________, № и дата выдачи свидетельства________________,

стаж работы по экспертной специализации _________, на основании определения о назначении судебной экспертизы, вынесенного «____»_____________200_г. _______________________________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы лица, назначившего экспертизу)

по гражданскому делу №_____________________________________ произвел ____________________

(№ дела, наименование истца и ответчика)

____________________________________________________________________________ экспертизу.

(вид и тип экспертизы)

При производстве экспертизы присутствовали:

_______________________________________________________________________________________,

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество)

в соответствии с письменным уведомлением судьи.

На экспертизу представлены:________________________________________________________

Перед экспертом поставлены вопросы:________________________________________________

Список использованной литературы __________________________________________________

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

_______________________________________________________________________________________

ИССЛЕДОВАНИЕ

_______________________________________________________________________________________

(методика проведения исследования, результаты исследования)

ВЫВОДЫ

_______________________________________________________________________________________

Эксперт       __________________       _________________________

(подпись)                                                  (фамилия, инициалы)

М.П.

Приложение 4

Образец бланка заключения специалиста

_______________________________________________________________________________________

(наименование судебно-экспертного учреждения, подразделения)

адрес:_______________________________                                телефон:___________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

__________________________                                                                «_____»_______________ 20 __г.

(место составления  заключения)

1. Основание для оформления заключения:

_______________________________________________________________________________________

(название, дата и номер документа, Ф.И.О. и процессуальное положение  лица, его направившего, ______________________________________________________________________________________________________

№ уголовного дела)

2.  Представленные материалы:

_______________________________________________________________________________________

3. Вопросы,  поставленные на разрешение:

_______________________________________________________________________________________

4. Список использованной литературы____________________________________________________

5. Суждение по поставленным на разрешение вопросам:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________                  _____________________                       ________________

(должность, ученая степень,                                (подпись)                                          (фамилия, инициалы)

ученое звание)

М.П.

Под уполномоченными лицами в настоящем документе понимаются лица, уполномоченные владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, а также их представители.

По заполнению карточка учета выезда на пожар хранится в СЭУ ФПС ИПЛ не менее 5 лет.

Сведения по п.п. 2-5,9 указываются со ссылкой на источник информации (визуальный осмотр, очевидцы и иные лица, документы и т.п.).

Оформляется на отдельном листе в соответствии с специальными рекомендациями к составлению планов-схем мест происшествий, связанных с пожарами (в масштабе, с обозначением термических поражений и т.п.).