Методические рекомендации

по проверке организации содержания и эксплуатации пожарных рукавов и рукавного оборудования в дежурном карауле (смене)
пожарной части

- Раздел № 1: «Проверка организации содержания и эксплуатации пожарных рукавов на пожарных автомобилях».

- Раздел № 2: «Проверка организации ремонта и испытания пожарных рукавов. Требования руководящих документов по организации ремонта и эксплуатации пожарных рукавов».

- Раздел № 3: «Проверка организации содержания и эксплуатации рукавного оборудования».

- Раздел № 4: «Выполнение нормативов пожарно-строевой подготовки личным составом дежурного караула».

Раздел № 1: «Проверка организации содержания и эксплуатации пожарных рукавов на пожарных автомобилях.

Рукав всасывающий, длиной 4 м, D = 125 мм:

- Проверить чистоту и целостность конструкции внешней части пеналов и крыши пожарного автомобиля снаружи.

- Визуально проверить наличие стопоров с тросами для вытягивания всасывающих рукавов.

- Проверить надежность заплетки (опрессования) вытяжного троса у рукоятки вытягивания.

- Вытянуть рукава из пенала для определения правильности укладки вытяжной ленты и работы механизма открывания крышки.

- Проверить надежность металлической обоймы соединяющей трос с вытяжной лентой.

- Проверить чистоту всасывающего рукава.

- Проверить маркировку всасывающего рукава.

- Проверить наличие устройства, предотвращающего царапание соединительной гайки по пеналу.

- Проверить плотность установки колец обвязки соединительной гайки со всасывающим рукавов.

- Проверить правильность установки резиновой прокладки в посадочном гнезде.

- Проверить чистоту внешней поверхности рукава.

- Визуально проверить на всасывающем рукаве наличие утолщений, деформаций, порывов и разрывов.

- Проверить чистоту в пенале.

- Проверить соответствие порядкового номера номеру в описи пожарно-технического вооружения пожарного автомобиля.

Рукав всасывающий, длиной 4 м, D = 77 мм:

- Проверить чистоту и целостность конструкции внешней части пеналов и крыши пожарного автомобиля снаружи.

- Визуально проверить наличие стопоров с тросами для вытягивания всасывающих рукавов.

- Проверить надежность заплетки (опрессования) вытяжного троса у рукоятки вытягивания.

- Вытянуть рукава из пенала для определения правильности укладки вытяжной ленты и работы механизма открывания крышки.

- Проверить надежность металлической обоймы соединяющей трос с вытяжной лентой.

- Проверить чистоту всасывающего рукава.

- Проверить маркировку всасывающего рукава.

- Проверить наличие устройства, предотвращающего царапание соединительной гайки по пеналу.

- Проверить плотность навязки соединительной гайки со всасывающим рукавов (не менее 3-х уровней навязки).

- Проверить правильность установки резиновой прокладки в посадочном гнезде.

- Проверить чистоту внешней поверхности рукава.

- Визуально проверить на всасывающем рукаве наличие утолщений, деформаций, порывов и разрывов.

- Проверить чистоту в пенале.

- Проверить соответствие порядкового номера номеру в описи пожарно-технического вооружения пожарного автомобиля.

Рукав напорный для работы от пожарного гидранта, длиной 4 м, D = 77 мм:

- Проверить количество рукавов по табели положенности пожарного автомобиля.

- Сверить соответствие порядковых номеров пожарных рукавов на автомобиле с порядковыми номерами в описи ПТВ на пожарном автомобиле.

- Проверить укладку рукавов в ячейках.

- Рукава укладываются соединительными полу гайками вверх, порядковые № рукавов должны легко читаться без снятия скатки с автомобиля.

- Рукой проверить наличие резиновых прокладок в каждом рукаве и плотность установки прокладки в посадочные гнезда.

- Проверить чистоту в ячейке, подсунув руку под скатку рукава, и общую чистоту в отсеке.

Рукав напорный для установки в одну магистральную линию двух разветвлений, длиной 2 м, D = 77 мм:

- Проверить количество рукавов по табели положенности пожарного автомобиля.

- Сверить соответствие порядковых номеров пожарных рукавов на автомобиле с порядковыми номерами в описи ПТВ на пожарном автомобиле.

- Проверить укладку рукавов в ячейках.

- Рукава укладываются соединительными полу гайками вверх, порядковые № рукавов должны легко читаться без снятия скатки с автомобиля.

- Рукой проверить наличие резиновых прокладок в каждом рукаве и плотность установки прокладки в посадочные гнезда.

- Проверить чистоту в ячейке, подсунув руку под скатку рукава, и общую чистоту в отсеке.

Рукав напорный (магистральной линии), длиной 20 м, D = 77 мм:

- Проверить количество рукавов по табели положенности пожарного автомобиля.

- Сверить соответствие порядковых номеров пожарных рукавов на автомобиле с порядковыми номерами на доске движения пожарных рукавов.

- Проверить правильность нанесения маркировки на напорные рукава.

- Проверить укладку рукавов в ячейках.

- Рукава укладываются соединительными полу гайками вверх, порядковые № рукавов должны легко читаться без снятия скатки с автомобиля.

- Рукой проверить наличие резиновых прокладок в каждом рукаве и плотность установки прокладки в посадочные гнезда.

- Одновременно рукой проверить наличие сдвижек на каждой скатке рукавов, которые располагаются ближе к соединительным полу гайкам.

- Проверить чистоту в каждой ячейке, подсунув руку под скатку рукава, и общую чистоту в отсеке.

Рукав напорный (рабочей линии), длиной 20 м, D = 51 мм:

- Проверить количество рукавов по табели положенности пожарного автомобиля.

- Сверить соответствие порядковых номеров пожарных рукавов на автомобиле с порядковыми номерами на доске движения пожарных рукавов.

- Проверить укладку рукавов в ячейках.

- Рукава укладываются соединительными полу гайками вверх, порядковые № рукавов должны легко читаться без снятия скатки с автомобиля.

- Рукой проверить наличие резиновых прокладок в каждом рукаве и плотность установки прокладки в посадочные гнезда.

- Одновременно рукой проверить наличие сдвижек на каждой скатке рукавов, которые располагаются ближе к соединительным полу гайкам.

- Проверить чистоту в каждой ячейке, подсунув руку под скатку рукава, и общую чистоту в отсеке.

Рукав всасывающий (дюритовый) для забора пенообразователя из посторонней емкости), длиной 4 м, D = 30 мм:

- Проверить соответствие инвентарного номера в описи пожарно-технического вооружения пожарного автомобиля.

- Проверить крепление рукава, и легкость съема рукава с креплений.

- Внешним осмотром проверить нормативную длину рукава и чистоту внешней поверхности.

- Проверить плотность навязки (прессовки, вальцовки) резьбовой соединительной гайки на рукав.

- Внешним осмотром проверить состояние резьбы на соединительной гайке.

Рукавные мостики:

- Проверить надежность крепления в отсеке пожарного автомобиля, легкость снятия с креплений.

- Соответствие инвентарного номера, инвентарному номеру в табеле положенности на автомобиль.

- Проверить состояние окраски и наличия упорных лап на основании мостиков.

Рукавные седла для прокладки рукавных линий через препятствия.

- Проверить надежность крепления в отсеке пожарного автомобиля, легкость снятия с креплений.

- Соответствие инвентарного номера, инвентарному номеру в табеле положенности на автомобиль.

- Проверить состояние окраски и наличия ограждений рукавного седла.

Сумка пожарного – колонщика:

- Наличие сумки, сшитой из брезента. Соответствие инвентарного номера, инвентарному номеру в табеле положенности на автомобиль.

- На внешней стороне сумки (с торца) нашита бирка с указанием снаряжения хранящегося в сумке.

- Работоспособность клапана, застегивающего сумку.

- В сумке колонщика уложены: молоток слесарный, зубило, кольца уплотнительные (D = 51 мм, 66 мм, 77 мм), зажимы рукавные, флажок красного цвета.

Молоток слесарный:

- Соответствие инвентарного номера, инвентарному номеру в табеле положенности на автомобиль.

- Ударная часть должна быть плотно насажена на деревянную рукоять с применением металлического клина.

- Деревянную рукоять не окрашивается, и не должна иметь трещин, сколов и зазубрин.

- Ударная часть не должна иметь сбитых участков, трещин и сколов.

Зубило:

- Соответствие инвентарного номера, инвентарному номеру в табеле положенности на автомобиль.

- Ударная часть не должна иметь сбитых участков, трещин и сколов.

- Поверхность зубила должна быть отглажена наждачной бумагой, и не должна иметь трещин, сколов и зазубрин.

Кольца уплотнительные D = 51 мм, 66 мм, 77 мм:

- Не должны иметь порывов, трещин и разрывов.

- Грани прокладки не должны быть скругленными.

- Прокладки соединены связкой по диаметрам.

Зажимы рукавные:

- Проверить надежность крепления зажима, легкость снятия с креплений.

- Соответствие инвентарного номера, инвентарному номеру в табеле положенности на автомобиль.

- Проверить состояние ленты зажима на предмет обнаружения порывов, разрезов и влажности ленты.

- Проверить работоспособность фиксатора зажима.

Флажок сигнальный красный:

- Проверить наличие флажка, и чистоту полотнища.

- Древко флажка отделывается наждачной бумагой, и окрашивается черной краской.

Оценка содержания пожарных рукавов на пожарных автомобилях:

Нормативы соответствия пожарных рукавов предъявленным требованиям:

- При показателе 0….75 – «пожарные рукава не соответствует предъявленным требованиям»,

- При показателе 75….85 – «пожарные рукава ограниченно соответствует предъявленным требованиям»,

- При показателе 85….100 – «пожарные рукава  соответствует предъявленным требованиям»,

Пример расчета соответствия рукавного оборудования предъявленным требованиям:

- Всего требований – 86, не выполнено требований в период проведения проверки – 10. К проверки = (10 х 100) / 86 = 11,6. К готовности = 100 – 11,6 = 88,4. Вывод: пожарные рукава – «пожарные рукава ограниченно соответствует предъявленным требованиям».

- При проверке содержания пожарных рукавов на всех пожарных автомобилях (боевого расчета и резерва) полученные К готовности складываются и делятся на количество пожарных автомобилей, которые подвергались проверке. При проведении проверки содержания пожарных рукавов на двух пожарных автомобилях: К готовности АЦ-1 = 88, 2, а К готовности АЦ-2 = 71, 4. Тогда К готовности общий составляет: (88,2 + 71, 4) / 2 = 79, 8. Вывод: пожарные рукава - «ограниченно соответствует предъявленным требованиям»

Раздел № 2: «Проверка организации ремонта и испытания пожарных рукавов. Требования руководящих документов по организации ремонта и эксплуатации пожарных рукавов».

- На каждый пожарный рукав (напорный, всасывающий) заведен и заполнен паспорт.

- Учетные номера, тип, длина пожарного рукава (фактическая) точно соответствуют данным, занесенным в паспорте.

- Дата периодического испытания всасывающих рукавов (на герметичность и испытательное давление) в паспорте точно соответствуют дате проведения  ТО-1 пожарного автомобиля, на котором расположен всасывающий рукав. Дата периодического испытания напорных рукавов (на давление) соответствуют датам их применения на пожаре.

- Даты контрольных испытаний всасывающих и напорных рукавов должны совпадать с датами проведения сезонного обслуживания (два раза в год) пожарных автомобилей, указанным в графиках технического обслуживания пожарных автомобилей части.

- При проведении ремонтных работ пожарных рукавов в соответствующей графе паспорта проставляется запись, характеризующая отмеченные повреждения и каким способом произведен ремонт пожарного рукава.

Оценка ремонта и испытания пожарных рукавов.

Нормативы соответствия рукавного оборудования предъявленным требованиям:

- При показателе 0….75 – «ремонт и испытания не соответствует предъявленным требованиям»,

- При показателе 75….85 – «ремонт и испытание ограниченно соответствует предъявленным требованиям»,

- При показателе 85….100 – «ремонт и испытание соответствует предъявленным требованиям»,

Пример расчета соответствия рукавного оборудования предъявленным требованиям:

- Всего требований – 5, не выполнено требований в период проведения проверки – 1. К проверки = (1 х 100) / 5 = 20,0. К готовности = 100 – 20,0 = 80,0. Вывод: ремонт и испытания пожарных рукавов – «ограниченно соответствует предъявленным требованиям».

Раздел № 3: «Проверка организации содержания и эксплуатации рукавного оборудования».

Сетка для всасывающих рукавов D = 125 мм, с веревкой длиной 13 метров.

- Проверить надежность крепления в отсеке пожарного автомобиля, легкость снятия с креплений.

- Соответствие инвентарного номера, инвентарному номеру в табеле положенности на автомобиль.

- Рукой проверить плотность установки соединительной гайки на патрубке всасывающей сетки.

- Рукой проверить наличие резиновой прокладки

- Плотность установки прокладки в посадочное гнездо.

- Проверить внешним осмотром веревки управления клапаном на предмет наличия порывов.

- Проверить надежность крепления веревки к кольцу клапана.

- Рукой проверить работу клапана всасывающей сетки.

Разветвление трех ходовое 77 х 51 х 51:

- Проверить надежность крепления в отсеке пожарного автомобиля, легкость снятия с креплений.

- Соответствие инвентарного номера, инвентарному номеру в табеле положенности на автомобиль.

- Рукой проверить легкость хода вентилей, затяжку гаек у вентилей.

- Рукой проверить плотность установки (по резьбе) соединительных гаек на патрубки разветвления.

- Наличие рукоятки для переноски.

- Плотность и правильность установки резиновых прокладок в посадочные гнезда.

Водосборник с заглушкой для работы от пожарной колонки 125 х 77 х 77:

- Проверить надежность крепления в отсеке пожарного автомобиля, легкость снятия с креплений.

- Соответствие инвентарного номера, инвентарному номеру в табеле положенности на автомобиль.

- Проверить наличие заглушки, соединенной с водосборником металлической цепочкой.

- Рукой на ощупь проверить  работу подвижного клапана.

- Рукой проверить плотность установки (по резьбе) соединительных гаек на патрубки водосборника.

- Плотность и правильность установки резиновых прокладок в посадочные гнезда.

Гайки переходные соединительные, 66 х 51, 77 х 51, 77 х 66.

- Проверить надежность крепления в отсеке пожарного автомобиля, легкость снятия с креплений.

- Соответствие инвентарного номера, инвентарному номеру в табеле положенности на автомобиль.

- Рукой проверить плотность установки (по резьбе) соединительных гаек на патрубки.

- Плотность и правильность установки резиновых прокладок в посадочные гнезда.

Соединительная гайка D = 51 мм с внутренней резьбой для подачи пенообразователя в полость пожарного насоса.

- Проверить надежность крепления в отсеке пожарного автомобиля, легкость снятия с креплений.

- Соответствие инвентарного номера, инвентарному номеру в табеле положенности на автомобиль.

- Рукой проверить плотность установки (по резьбе) соединительной гайки на патрубок.

- Плотность и правильность установки резиновой прокладки в посадочные гнезда.

- Состояние резьбы на патрубке соединения с полостью насоса.

Колонка пожарная:

- Проверить надежность крепления в отсеке пожарного автомобиля, легкость снятия с креплений.

- Соответствие инвентарного номера, инвентарному номеру в табеле положенности на автомобиль.

- Проверить легкость вращения вентилей.

- Рукой проверить плотность установки (по резьбе) соединительных гаек на патрубки.

- Плотность и правильность установки резиновой прокладки в посадочные гнезда.

- Состояние резьбы на фланце соединения со стояком пожарного гидранта.

- Проверить состояние внутреннего ключа (квадрата) пожарной колонки.

Ключи для соединения всасывающих рукавов D = 125 мм и 77 мм.

- Проверить надежность крепления в отсеке пожарного автомобиля, легкость снятия с креплений.

- Соответствие инвентарного номера, инвентарному номеру в табеле положенности на автомобиль.

- Проверить состояние зацепов – выступов на рабочей плоскости ключа.

Ключ для открывания крышки пожарного гидранта:

- Проверить надежность крепления в отсеке пожарного автомобиля, легкость снятия с креплений.

- Соответствие инвентарного номера, инвентарному номеру в табеле положенности на автомобиль.

- Рукой проверить чистоту рабочих поверхностей (рукоятки и древка).

- Состояние покраски, выявление случаев коррозии, искривления рабочей поверхности.

Торцевой ключ для открывания пожарного гидранта:

- Проверить надежность крепления в отсеке пожарного автомобиля, легкость снятия с креплений.

- Соответствие инвентарного номера, инвентарному номеру в табеле положенности на автомобиль.

- Рукой проверить чистоту рабочих поверхностей (рукоятки и древка).

- Состояние покраски, выявление случаев коррозии, искривления рабочей поверхности.

- Проверить состояние рабочей плоскости ключа (квадрата).

Гидроэлеватор Г-600:

- Проверить надежность крепления гидроэлеватора, легкость снятия с креплений.

- Соответствие инвентарного номера, инвентарному номеру в табеле положенности на автомобиль.

- Проверить заборное сопло Г-600 на предмет целостности предохранительной решетки.

- Рукой проверить плотность установки (по резьбе) соединительных гаек на патрубки.

- Плотность затяжки гаек соединение патрубков к корпусу.

- Плотность и правильность установки резиновой прокладки в посадочные гнезда.

Оценка содержания и эксплуатации рукавного оборудования:

Нормативы соответствия рукавного оборудования предъявленным требованиям:

- При показателе 0….75 – «рукавное оборудование не соответствует предъявленным требованиям»,

- При показателе 75….85 – «рукавное оборудование ограниченно соответствует предъявленным требованиям»,

- При показателе 85….100 – «рукавное оборудование соответствует предъявленным требованиям»,

Пример расчета соответствия рукавного оборудования предъявленным требованиям:

- Всего требований – 54, не выполнено требований в период проведения проверки – 12. К проверки = (12 х 100) / 54 = 22,2. К готовности = 100 – 22,2 = 77,8. Вывод: рукавное оборудование – «ограниченно соответствует предъявленным требованиям».

- При проверке содержания рукавного оборудования на всех пожарных автомобилях (боевого расчета и резерва) полученные К готовности складываются и делятся на количество пожарных автомобилей, которые подвергались проверке. При проведении проверки содержания рукавного оборудования на двух пожарных автомобилях: К готовности АЦ-1 = 88, 2, а К готовности АЦ-2 = 71, 4. Тогда К готовности общий составляет: (88,2 + 71, 4) / 2 = 79, 8. Вывод: рукавное оборудование - «ограниченно соответствует предъявленным требованиям»

Общая оценка содержания рукавного оборудования и пожарных рукавов.

- если по одному из направлений получена оценка «ограниченно соответствует предъявленным требованиям», а остальные  «соответствует предъявленным требованиям», то общая оценка - «содержание рукавного оборудования и пожарных рукавов соответствует предъявленным требованиям»,

- если направления оценены не ниже, чем «ограниченно соответствует предъявленным требованиям», то общая оценка - «содержание рукавного оборудования и пожарных рукавов ограниченно соответствует предъявленным требованиям»,

- если по одному из направлений получена оценка «не соответствует предъявленным требованиям», то общая оценка - «содержание рукавного оборудования и пожарных рукавов не соответствует предъявленным требованиям»,

Раздел № 4: «Выполнение нормативов пожарно-строевой подготовки личным составом дежурного караула».

Боеготовность личного состава дежурных караулов определяется путем выполнения обязательных нормативов по пожарно-строевой подготовке в течение каждых дежурных суток. Контрольная проверка профессиональной готовности личного состава планируется оперативным дежурным ОГПС так, чтобы в течение месяца весь личный состав смены участвовал в сдаче обязательных нормативов пожарно-строевой подготовки. Условия выполнения нормативов пожарно-строевой подготовки:

Норматив № 6: «Прокладка магистральной линии D = 77 мм на 5-ть рукавов одним пожарным»:

- Пожарный находится у задней оси колеса пожарного автомобиля, со стороны, где расположен отсек с пожарными рукавами магистральной линии. Рукава уложены в штатных отсеках пожарного автомобиля, в скатках.

- Начало: команда – «Магистральную линию, 5-ть рукавов – Проложить!».

- Окончание: линия собрана и подсоединена к напорному патрубку насоса пожарного автомобиля. На конце магистральной линии установлено разветвление. Результат фиксируется по последнему соединению и выхода пожарного на позицию. Выход пожарного на позицию сопровождается докладом «Есть!».

Норматив № 7: «Прокладка магистральной линии D = 77 мм на 10-ть рукавов двумя пожарными»:

- Пожарные находятся у задней оси колеса пожарного автомобиля, со стороны, где расположен отсек с пожарными рукавами магистральной линии. Рукава уложены в штатных отсеках пожарного автомобиля, в скатках.

- Начало: команда – «Магистральную линию, 10-ть рукавов – Проложить!».

- Окончание: линия собрана и подсоединена к напорному патрубку насоса пожарного автомобиля. На конце магистральной линии установлено разветвление. Результат фиксируется по последнему соединению и выхода пожарных на позицию. Выход пожарных на позицию сопровождается докладом «Есть!».

| Номер норматива пожарно-строевой подготовки, возраст (средний возраст) личного состава караулов: | Временные нормативы при применении коэффициентов сложности, коэффициенты сложности, оценки выполнения нормативов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Базовый норматив |  |  | Коэффициент 1-го года службы |  |  | Коэффициент утрамбованного снега |  |  | Ночной коэффициент |  |  | Коэффициент работы в СИЗОД |  |  | Зимний коэффициент |  |  | Коэффициент глубины снега |  |  |
|  | К = 0 |  |  | К = 1,1 |  |  | К = 1,2 |  |  | К = 1,3 |  |  | К = 1,5 |  |  | К = 2,6 |  |  | К = 1,4 |  |  |
|  | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| Норматив № 6: «Прокладка магистральной линии D = 77 мм на 5-ть рукавов одним пожарным»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - до 30 лет (К =1,0) | 105 | 120 | 135 | 115,5 | 132 | 148,5 | 126 | 144 | 162 | 136,5 | 156 | 175,5 | 157,5 | 180 | 202,5 | 273 | 312 | 351 | 147 | 168 | 189 |
| - от 30 до 35 лет (К =1,1) | 116 | 132 | 149 | 127,1 | 145,2 | 163,4 | 138,6 | 158,4 | 178,2 | 150,2 | 171,6 | 193,1 | 173,3 | 198 | 222,8 | 300,3 | 343,2 | 386,1 | 161,7 | 184,8 | 207,9 |
| - от 35 до 40 лет (К=1,3) | 137 | 156 | 176 | 150,2 | 171,6 | 193,1 | 163,8 | 187,2 | 210,6 | 177,5 | 202,8 | 228,2 | 204,8 | 234 | 263,3 | 354,9 | 405,6 | 456,3 | 191,1 | 218,4 | 245,7 |
| - от 40 до 45 лет (К=1,4) | 147 | 168 | 189 | 161,7 | 184,8 | 207,9 | 176,4 | 201,6 | 226,8 | 191,1 | 218,4 | 245,7 | 220,5 | 252 | 283,5 | 382,2 | 436,8 | 491,4 | 205,8 | 235,2 | 264,6 |
| - от 45 до 50 лет (К=1,5) | 158 | 180 | 203 | 173,3 | 198 | 222,8 | 189 | 216 | 243 | 204,8 | 234 | 263,3 | 236,3 | 270 | 303,8 | 409,5 | 468 | 526,5 | 220,5 | 252 | 283,5 |
| Норматив № 7: «Прокладка магистральной линии D = 77 мм на 10-ть рукавов двумя пожарными»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - до 30 лет (К =1,0) | 200 | 220 | 240 | 220 | 242 | 264 | 240 | 264 | 288 | 260 | 286 | 312 | 300 | 330 | 360 | 520 | 572 | 624 | 280 | 308 | 336 |
| - от 30 до 35 лет (К =1,1) | 220 | 242 | 264 | 242 | 266,2 | 290,4 | 264 | 290,4 | 316,8 | 286 | 314,6 | 343,2 | 330 | 363 | 396 | 572 | 629,2 | 686,4 | 308 | 338,8 | 369,6 |
| - от 35 до 40 лет (К=1,3) | 260 | 286 | 312 | 286 | 314,6 | 343,2 | 312 | 343,2 | 374,4 | 338 | 371,8 | 405,6 | 390 | 429 | 468 | 676 | 743,6 | 811,2 | 364 | 400,4 | 436,8 |
| - от 40 до 45 лет (К=1,4) | 280 | 308 | 336 | 308 | 338,8 | 369,6 | 336 | 369,6 | 403,2 | 364 | 400,4 | 436,8 | 420 | 462 | 504 | 728 | 800,8 | 873,6 | 392 | 431,2 | 470,4 |
| - от 45 до 50 лет (К=1,5) | 300 | 330 | 360 | 330 | 363 | 396 | 360 | 396 | 432 | 390 | 429 | 468 | 450 | 495 | 540 | 780 | 858 | 936 | 420 | 462 | 504 |

Для личного состава пожарных частей, проходящих службу в подразделении менее одного года.

Для времени суток с 00.00 часов до 5.00 часов дежурных суток.

При температуре окружающей среды менее - 5 0.