ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р

53270—

2009

Техника пожарная ФОНАРИ ПОЖАРНЫЕ

Общие технические требования.

Методы испытаний

Издание официальное

Москва Стандартинформ 2009

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным зако- ном от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения на- циональных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Россий- ской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

- РАЗРАБОТАН ФГУ ВНИИПО МЧС России

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность»

1 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническо- му регулированию и метрологии от 18 февраля 2009 г. № 41-ст

4  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе  «Национальные  стандарты»,  а  текст  изменений  и  поправок  — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая  информация,  уведомление  и  тексты  размещаются  также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент- ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2009

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован     и распространен в качестве  официального  издания  без  разрешения  Федерального  агентства  по техническому регулированию и метрологии

II

ГОСТ Р 53270—2009

Содержание

- Область применения	1

- Нормативные ссылки	1

- Термины и определения	2

- Классификация фонарей	2

- Общие технические требования	2

- Правила приемки	3

- Методы испытаний	4

III

ГОСТ Р 53270—2009

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й	С Т А Н Д А Р Т	Р О С С И Й С К О Й	Ф Е Д Е Р А Ц И И

Техника пожарная ФОНАРИ ПОЖАРНЫЕ

Общие технические требования. Методы испытаний

Fire equipment. Fire lantern.

General technical requirements. Test methods

Дата введения ― 2010―01―01

с правом досрочного применения

  - Область применения

Настоящий стандарт распространяется на фонари пожарные (далее — фонари) всех типов, предна- значенные для освещения рабочих участков при тушении пожаров и проведении аварийно- спасательных работ, и устанавливает общие технические требования к фонарям и методы их испытаний.

  - Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты: ГОСТ Р 1.0—2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения

ГОСТ Р 15.201—2000 Система разработки и постановки продукции на производство. Продук- ция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство

ГОСТ Р 15.309—98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 20.57.406—81* Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехниче- ские. Методы испытаний

ГОСТ 27.410—87** Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность

ГОСТ 166—89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427—75* Линейки измерительные металлические. Технические условия ГОСТ 4677—82* Фонари. Общие технические условия

ГОСТ 7502—98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 15150—69* Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различ- ных  климатических  районов.  Категории,  условия  эксплуатации,  хранения  и  транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16962.1—89 Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к клима- тическим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 16962.2—90 Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механиче- ским внешним воздействующим факторам

ГОСТ 17677—82* Светильники. Общие технические условия

ГОСТ 18321—73* Статический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штуч- ной продукции

ГОСТ 18620—86 Изделия электротехнические. Маркировка

ГОСТ 23216—78* Изделия электротехнические. Общие требования к хранению, транспорти- рованию, временной противокоррозионной защите и упаковке

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч- ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент- ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информаци- онному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Издание официальное

Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководство- ваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение,     в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

  - Термины и определения

В настоящем стандарте использованы следующие термины с соответствующими определе- ниями:

    - фонарь пожарный; ФП: Световой прибор, состоящий из источника света, источника элек- тропитания и осветительной арматуры, предназначенный для освещения рабочих участков при ту- шении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

    - освещенность: Величина светового потока, падающего на единицу поверхности.

    - работоспособное состояние (работоспособность): Состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответ- ствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской документации.

    - теплоустойчивость: Свойство фонаря сохранять работоспособность и  внешний вид    в условиях и после воздействия максимальной рабочей температуры.

    - холодоустойчивость: Свойство фонаря сохранять работоспособность в условиях и по- сле воздействия заданного нижнего значения рабочей температуры.

    - виброустойчивость: Свойство фонаря сохранять работоспособность в условиях и после воздействия вибрации в заданном диапазоне частот и ускорений.

    - ударная прочность: Свойство фонаря противостоять разрушающему действию ударных нагрузок и сохранять работоспособность после их воздействия в пределах заданных значений.

    - ресурс: Суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние.

    - средний ресурс: Математическое ожидание ресурса.

    - рабочая температура: Температура, при которой фонарь сохраняет работоспособность и внешний вид.

    - цикл испытаний: Процесс заряда источника питания (аккумулятора) до номинального зна- чения напряжения с последующим его разрядом при работающей лампе до прекращения ее горения.

  - Классификация фонарей

    - Фонари пожарные делятся на два типа:

- фонари пожарные групповые (ФПГ);

- фонари пожарные индивидуальные (ФПИ).

  - Общие технические требования

    - Фонари должны изготавливаться в климатическом исполнении для значений температуры окружающей среды от минус 40 С до 40 С.

    - Основные параметры и размеры должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

| Пункт стандарта | Показатель | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФПГ | ФПИ |
| 5.2.1 | Время непрерывной работы, ч, не менее | 5 | 5 |
| 5.2.2 | Освещенность рабочей поверхности, создаваемая фонарем, лк, не менее | 1500 | 1200 |
| 5.2.3 | Время срабатывания предупредительной сигнализации до пре- кращения горения лампы, ч, не менее | 0,5 | 0,5 |
| 5.2.4 | Габаритные размеры, мм, не более: длина ширина высота | 350 160 240 | 300 140 260 |
| 5.2.5 | Масса, кг, не более | 3,0 | 0,8 |
| 5.2.6 | Длина ремня для переноски, мм: не менее не более | 600 1200 | – – |
| 5.2.7 | Средний ресурс, цикл, не менее | 20 | 20 |

    - Фонарь должен сохранять работоспособность при температуре окружающей среды: а) (40  1) С в течение не менее 2 ч;

б) (150  5) С в течение не менее 180 с; в) минус 40 С в течение не менее 2 ч.

    - Фонарь должен сохранять работоспособность в процессе и после воздействия следующих механических факторов:

а) вибрационных нагрузок  в диапазоне  частот от 10  до  80 Гц с максимальным ускорением  не более 1g в вертикальном и горизонтальном направлениях;

б) ударных нагрузок в вертикальном и горизонтальном направлениях с амплитудным значением ускорения до 10g при длительности ударов от 2 до 15 мс.

    - Фонарь должен сохранять работоспособность после воздействия дождя. Полный расход воды должен быть (1,7  0,1) л/мин.

    - Корпус фонаря должен обеспечивать свободную установку и извлечение источников пита- ния без применения специального инструмента и оборудования, а зарядка источников питания должна производиться без разборки корпуса фонаря.

    - Фонарь должен иметь зарядное устройство, обеспечивающее зарядку источника питания от сети переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 220 В.

    - Все наружные и внутренние металлические части фонаря должны быть защищены от кор- розии.

    - Конструкция ФПГ должна обеспечивать крепление ремня для переноски. Ремень должен иметь приспособление для регулировки по длине.

    - Конструкция ФПИ должна предусматривать возможность крепления фонаря на каске, либо на поясе пожарном спасательном, либо на элементах боевой одежды.

    - Комплект поставки должен соответствовать таблице 2.

Т а б л и ц а  2

| Наименование изделий и документов | Количество |  |
| --- | --- | --- |
|  | ФПГ | ФПИ |
| Фонарь (в снаряженном состоянии) | 1 | 1 |
| Зарядное устройство | 1 | 1 |
| Паспорт | 1 | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 | 1 |
| Ремень для переноски | 1 | – |
| П р и м е ч а н и е — По требованию заказчика дополнительно поставляются запасные лампы, детали и адаптер (устройство для зарядки источника питания от аккумулятора автомобиля). |  |  |

    - На  корпусе  фонаря  должна  быть  нанесена  отчетливая  маркировка  по     ГОСТ 18620,

содержащая:

- условное обозначение по ГОСТ 4677 и условное название;

- условное обозначение предприятия-изготовителя;

- дату выпуска.

Маркировка должна сохраняться в течение всего срока эксплуатации.

    - Упаковка, транспортирование, хранение и консервация фонарей должны соответствовать ГОСТ 23216.

  - Правила приемки

    - Фонари должны подвергаться приемо-сдаточным, приемочным, квалификационным, пе- риодическим, типовым и сертификационным испытаниям.

Периодические и приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с ГОСТ Р 15.309.

Приемочные и квалификационные испытания проводятся в соответствии с ГОСТ Р 15.201.

Типовые испытания проводятся в случае внесения изменений в конструкцию, материалы или технологию изготовления фонаря. Типовые испытания проводятся по специально разработанной программе.

    - Номенклатура показателей, которые проверяют при испытаниях, должна соответствовать указанным требованиям (таблица 3).

Т а б л и ц а  3

| Показатель | Пункты настоящего стандарта |  |
| --- | --- | --- |
|  | Технические требования | Методы испытаний |
| Соответствие фонаря конструкторской документации, комплектность, маркировка и упаковка | 5.1; 5.6—5.13 | 7.2 |
| Габаритные размеры | 5.2.4 | 7.3 |
| Масса | 5.2.5 | 7.4 |
| Длина ремня для переноски | 5.2.6 | 7.5 |
| Время непрерывной работы | 5.2.1 | 7.6 |
| Освещенность рабочей поверхности, создаваемая фонарем | 5.2.2 | 7.6 |
| Время срабатывания предупредительной сигнализации до прекращения горения лампы | 5.2.3 | 7.6 |
| Устойчивость к воздействию климатических факторов | 5.3 | 7.7—7.9 |
| Устойчивость к воздействию механических факторов: а) вибрационных нагрузок б) ударных нагрузок | 5.4 | 7.10 7.11 |
| Устойчивость к воздействию дождя | 5.5 | 7.12 |
| Средний ресурс фонаря | 5.2.8 | 7.13 |

  - Методы испытаний

    - Общие положения

      - Выбор образцов для проведения испытаний осуществляют по ГОСТ 18321.

      - Испытания фонарей проводят при нормальных климатических условиях по ГОСТ  15150,

кроме испытаний на соответствие требованию 5.3.

      - Испытания образцов проводят при номинальных значениях напряжения источника питания.

Перед каждым видом испытаний и после испытаний образцы выдерживают при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150 в течение не менее 4 ч.

  - Соответствие образцов конструкторской документации, комплектность, маркировку и упа- ковку проверяют внешним осмотром каждого изделия и сравнением результатов осмотра с требо- ваниями настоящих норм и соответствующих стандартов:

- по комплектности — ГОСТ 17677;

- внешнему виду — ГОСТ 20.57.406;

- маркировке — ГОСТ 18620;

- упаковке — ГОСТ 23216.

Фонари считают выдержавшими проверку, если предъявленные к испытанию образцы соот- ветствуют конструкторской документации, комплектность, внешний вид, маркировка и упаковка от- вечают требованиям настоящего стандарта.

  - Проверку габаритных размеров фонаря проводят с помощью металлической линейки  ГОСТ 427, рулетки ГОСТ 7502, штангенциркуля ГОСТ 166 с погрешностью не более ± 1 мм.

Изделие считают выдержавшим испытание, если габаритные размеры соответствуют требо- ванию 5.2.4.

  - Проверку массы фонарей проводят на четырех образцах путем взвешивания на весах для статического взвешивания с погрешностью не более ± 5 г.

Изделие считают выдержавшим испытание, если масса фонаря соответствует требованию 5.2.5.

  - Проверку регулировки ремня проводят на четырех образцах измерением его длины при мини- мальном и максимальном ее значениях металлической линейкой ГОСТ 427 или рулеткой ГОСТ 7502.

Изделие считают выдержавшим испытание, если полученные значения длины ремня составили:

- минимальное — (600 ± 10) мм;

- максимальное — (1200 ± 10) мм.

  - Проверку времени непрерывной работы фонаря проводят на трех образцах совместно       с проверкой освещенности и времени срабатывания предупредительной сигнализации. Время сра- батывания предупредительной сигнализации и время свечения лампы замеряют секундомером

с погрешностью ± 1 с. Освещенность замеряют на  расстоянии не  менее  3 м  от источника  света на оси наибольшей силы света с помощью люксметра с погрешностью не более ± 25 лк (или дру- гим прибором или способом, позволяющим провести данные испытания).

Изделие считается выдержавшим испытание, если полученное значение времени срабаты- вания предупредительной сигнализации в каждом испытании составляет не менее 0,5 ч до пре- кращения горения лампы, время свечения лампы составляет не менее 5 ч и освещенность состав- ляет не менее 1500 лк для ФПС (1200 лк для ФПИ) в течение всего времени непрерывного свече- ния лампы.

  - Проверку фонаря на теплоустойчивость в период эксплуатации при верхнем значении температуры проводят на одном образце по методу 201-2.1 ГОСТ 16962.1. При установке образца  в камеру минимальное расстояние между изделием и стенками камеры должно быть не менее 0,1 м. Время выдержки образца при верхнем значении рабочей температуры (40 ± 1) С должно быть     не менее 2 ч. Время выдержки замеряется секундомером с погрешностью ± 1 с. Фонарь помещают в камеру во включенном состоянии.

Изделие считается выдержавшим испытание, если после извлечения из камеры фонарь    не имеет видимых нарушений внешнего вида и продолжает работать в течение не менее 1 ч до полного отключения лампы.

  - Проверку фонаря на теплоустойчивость при повышенной предельной температуре про- водят на одном образце по методу 202-1 ГОСТ 20.57.406 с учетом требований 7.7. Время установ- ки образца в камеру с предварительно заданной температурой должно быть не более 3 с. Время выдержки образца при повышенной предельной температуре (150 ± 5) С должно быть не менее 180 с. Время выдержки замеряется секундомером с погрешностью ± 1 с. Фонарь помещают в камеру во включенном состоянии.

Изделие считается выдержавшим испытание, если после извлечения из камеры фонарь    не имеет видимых нарушений внешнего вида и продолжает работать в течение не менее 1 ч         до полного отключения лампы.

  - Проверку фонаря на холодоустойчивость при эксплуатации проводят на одном образце по методу 203-1 ГОСТ 20.57.406. Время выдержки образца при нижнем значении рабочей темпера- туры минус (40 ± 1) С должно быть не менее 2 ч. Фонарь помещают в камеру во включенном со- стоянии.

Изделие считается выдержавшим испытание, если после извлечения из камеры фонарь продолжает работать в течение не менее 1 ч до полного отключения лампы.

  - Проверку образца на виброустойчивость проводят по методу 102-1 ГОСТ 20.57.406,

при этом амплитуда перемещения должна быть 0,5 мм, частота перехода 32 Гц по ГОСТ 16962.2.

Изделие считается выдержавшим испытание, если в процессе и после испытания фонарь сохраняет работоспособность в течение не менее 1 ч.

  - Проверку образца на ударную прочность проводят по методу 104-1 ГОСТ 20.57.406 пу- тем воздействия на изделие механических ударов многократного действия, при этом общее число ударов должно быть не менее 12 000 по ГОСТ 16962.2.

Изделие считают выдержавшим испытание, если в процессе испытания и после выполне- ния указанного числа ударов фонарь сохраняет работоспособность в течение не менее 1 ч и визу- альным осмотром не выявлены повреждения корпуса источника света и осветительной арматуры.

  - Устойчивость фонаря к воздействию дождя проводят по методу 218-1 ГОСТ 20.57.406.

Изделие считается выдержавшим испытание, если в процессе и после испытания фонарь сохраняет работоспособность в течение не менее 1 ч.

  - Проверку среднего ресурса фонаря проводят в соответствии с требованиями ГОСТ  27.410

одноступенчатым методом путем выполнения операций разряд-заряд при следующих исходных данных:

N = 3;  Тн = 20;  rпр = 1;   =  = 0,1,

где  N — объем выборки;

rпр  — приемочное число отказов;

 — риск потребителя;

 — риск изготовителя;

Тн  — норма показателя (количество циклов).

Изделие считается выдержавшим испытание, если в процессе испытаний выявлено не более одного отказа.

Критериями отказа являются: продолжительность свечения фонаря менее 5 ч в цикле, выход из строя выключателя, лампы, срабатывание предупредительной сигнализации менее чем за 0,5 ч до прекращения горения лампы фонаря.

При комплектации фонаря одноразовым источником питания (батареей) испытание на сред- ний ресурс проводят с заменой батареи после каждого цикла (разряда).

УДК 614.847.7	ОКС 13.220.10	ОКП 48 5485

Ключевые слова: фонарь пожарный, фонарь пожарный групповой, фонарь пожарный индивиду- альный, технические требования, методы испытаний

Допечатная подготовка издания, в том числе работы по издательскому редактированию, осуществлена ФГУ ВНИИПО МЧС России

Официальная публикация стандарта осуществлена ФГУП «Стандартинформ» в полном соответствии с электронной версией, представленной ФГУ ВНИИПО МЧС России

Ответственный за выпуск В.А. Иванов Редактор В.Н. Брешина Корректор В.Н. Брешина

Технический редактор Е.В. Пуцева

Компьютерная верстка Е.В. Пуцевой