МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

П Р И К А З

21.04.2016 				г. Москва 					№ 204

О техническом обслуживании, ремонте и хранении средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения

В целях обеспечения безопасной эксплуатации средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, необходимых условий для качественного осуществления технического обслуживания, ремонта и хранения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, а также поддержания их в постоянной готовности к применению по предназначению п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить прилагаемое Положение о техническом обслуживании, ремонте и хранении средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (далее – Положение).

- Начальникам территориальных органов МЧС России, пожарно-спасательных подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, научно-исследовательских и образовательных организаций МЧС России обеспечить комплекс организационно-технических мероприятий, обеспечивающих функционирование средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в соответствии с прилагаемым Положением.

Приложение
к приказу МЧС России

от 27.04.2016 № 204

Положение

о техническом обслуживании, ремонте и хранении средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения

- Настоящее Положение о техническом обслуживании, ремонте и хранении средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (далее - Положение), устанавливает порядок выполнения всех видов работ, направленных на обеспечение устранения неисправностей, восстановление эксплуатационных характеристик, связанных с заменой или восстановлением отдельных частей и деталей средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (далее – СИЗОД), а также испытания воздушных (кислородных) баллонов СИЗОД при наличии разрешения на данный вид деятельности, осуществляемых на базе газодымозащитной службы (далее – база ГДЗС).

- База ГДЗС размещается в отдельно стоящем или пристроенном к пожарно-спасательной части (далее – подразделение) здании, которое имеет отдельный вход.

- На базе ГДЗС, где обслуживаются дыхательные аппараты на сжатом кислороде (далее – ДАСК) и дыхательные аппараты на сжатом воздухе (далее –ДАСВ), размещаются (предусматриваются) следующие помещения:

служебный кабинет (для размещения персонала, осуществляющего работу базы ГДЗС);

аппаратная (для хранения и проведения проверок ДАСК и ДАСВ);

мастерская по ремонту ДАСК и ДАСВ;

мойка и сушка СИЗОД;

хранения химического поглотителя и снаряженных регенеративных патронов (для баз ГДЗС по обслуживанию ДАСК);

компрессорная (помещение компрессорной имеет не менее двух выходов, в том числе один из них непосредственно наружу);

испытательный воздухонаполнительный пункт воздушных (кислородных) баллонов СИЗОД.

- В помещениях базы ГДЗС поддерживается температура воздуха от 18 до 25 °С при относительной влажности не более 65 % в соответствии с установленными требованиями норм проектирования.

- Все помещения баз ГДЗС оборудуются табличками с их наименованиями.

- Помещение аппаратной оборудуется стеллажами (шкафами) для хранения СИЗОД в том числе не используемых, наполненных воздушных (кислородных) баллонов СИЗОД (далее – баллоны), пустых баллонов, лицевых частей (панорамных масок), спасательных устройств, снаряженных регенеративных патронов.

Если аппаратная одновременно выполняет функции поста газодымозащитной службы (далее – пост ГДЗС), то в ней размещается соответствующее оборудование для выполнения технического обслуживания СИЗОД не менее тремя газодымозащитниками караула (дежурной смены).

- Стеллажи (шкафы) для хранения СИЗОД, баллонов и регенеративных патронов не допускается располагать (оборудовать) на расстоянии менее 1 м от радиаторов отопления и других отопительных приборов и печей и не менее 5 м от источников тепла с открытым огнем.

- Помещение аппаратной, в котором предусмотрено хранение ДАСК и кислородных баллонов, оборудуется вентиляцией.

- В помещении аппаратной обеспечивается хранение не менее 50% баллонов и регенеративных патронов от общего количества, обслуживаемых ДАСВ и ДАСК базой ГДЗС раздельно, из них не менее 75% должны быть постоянно наполненными (снаряженными).

- В помещении мастерской размещаются рабочие столы (раздельные для ДАСВ и ДАСК) мастеров ГДЗС, оборудование и инструмент, а также ремонтно-эксплуатационные материалы, необходимые для технического обслуживания и ремонта СИЗОД.

- Помещение мойки и сушки оборудуется специальными шкафами (приспособлениями для сушки), ваннами для мойки, необходимым оборудованием и моющими средствами. Допускается проводить мойку и сушку ДАСВ и ДАСК в одном помещении.

- Помещения по хранению и снаряжению регенеративных патронов обеспечиваются техническими устройствами и приспособлениями, специально предназначенными для снаряжения регенеративных патронов. Пустые и неисправные регенеративные патроны хранятся раздельно на полках с надписями: «ПУСТЫЕ», «В РЕМОНТ». Снаряженные регенеративные патроны хранятся с заглушками, а также пломбируются.

Срок хранения снаряженных регенеративных патронов не должен превышать 6 месяцев со дня их снаряжения, с учетом гарантийного срока хранения химического поглотителя в соответствии с требованиями паспорта организации-изготовителя.

Дата изготовления химического поглотителя и снаряжения регенеративного патрона указываются на этикетке, наклеиваемой на корпус регенеративного патрона.

- Помещения компрессорных оснащаются средствами охраны, защиты, энергоснабжения, механизации и вентиляцией в соответствии с требованиями нормативно-технических документов по промышленной безопасности, в которых размещается рабочий и резервный компрессоры.

Помещения компрессорных оборудуются стеллажами (шкафами) для хранения пустых и наполненных воздушных (кислородных) баллонов с надписями «НАПОЛНЕННЫЕ», «ПУСТЫЕ». Хранение баллонов осуществляется с навернутыми колпаками.

- С внешней стороны помещения компрессорной размещаются транспортные баллоны с кислородом в отдельной легкой несгораемой пристройке или металлическом шкафу, исключающие возможность попадания на баллоны с кислородом солнечных лучей и атмосферных осадков.

Транспортные баллоны с кислородом устанавливаются в вертикальном положении на деревянных брусках. Хранение транспортных баллонов осуществляется с навернутыми колпаками.

Установка и эксплуатация компрессоров осуществляется в соответствии с требованиями эксплуатационных документов на конкретный тип компрессора.

Полы помещений компрессорных выполняются из несгораемого износоустойчивого материала, не впитывающего и не адсорбирующего масел и вредных паров, с нескользящей поверхностью.

В помещениях компрессорных не допускается размещать и хранить горючие и легковоспламеняющиеся вещества, в том числе жиры, масла и аппаратуру, оборудование и транспортные баллоны, не связанные с эксплуатацией компрессорной установки, загромождать проходы, курить, использовать открытый огнь.

- При заборе воздуха воздушным компрессором снаружи помещения, всасывающий воздуховод выносится в безопасную зону, исключающую попадание токсичных газов через воздуховод в компрессор.

- Порядок организации и проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту компрессоров определяется эксплуатационной документацией организации-изготовителя.

- Техническое освидетельствование баллонов проводиться на испытательных пунктах баз ГДЗС, организациях-изготовителях средств ГДЗС, наполнительных станциях, имеющих соответствующие разрешения на данный вид деятельности.

- Помещение испытательного пункта обеспечивается специальным стендом для проведения гидравлического испытания баллонов, ванной для проведения проверки их герметичности, а также оборудованием, инструментом и материалом, необходимым для проведения испытаний.

Баллоны, предназначенные для испытания, успешно испытанные или забракованные хранятся раздельно на стеллажах с надписями «НА ИСПЫТАНИЯ», «ИСПЫТАНЫ», «БРАК».

- База ГДЗС обеспечивается оборудованием, инструментом и инвентарем в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

- База ГДЗС обеспечивается месячным запасом химического поглотителя (при обслуживании ДАСК), имеющего паспортные данные или результаты анализов (входного контроля), удостоверяющие его пригодность для использования по назначению.

- Выполнение работ, осуществляемых на базе ГДЗС, организуется старшим мастером (мастером) базы ГДЗС (далее – мастер ГДЗС), прошедшим профессиональное обучение в образовательных организациях МЧС России, на право эксплуатации сосудов, работающих под давлением (испытание и наполнение баллонов), а также на право работы с оборудованием (компрессорным оборудованием). Допуск мастера ГДЗС к работе на базе ГДЗС оформляется приказом начальника (руководителя) подразделения в научно-исследовательских и образовательных организации МЧС России (далее – организации МЧС России) его начальником.

Объем, порядок и периодичность освидетельствований сосудов (за исключением баллонов) определяются организацией-изготовителем, которые указываются в паспорте и (или) в руководстве по эксплуатации на баллоны. Освидетельствование баллонов проводится по методике, утвержденной разработчиком конструкции баллонов, в которой указываются периодичность освидетельствовании и нормы браковки.

- Рабочие места мастеров ГДЗС располагаются на наиболее освещенных участках, имеющих естественное освещение. Независимо от наличия естественного освещения рабочие места оборудуются искусственным освещением, в том числе розетками переменного тока для подключения переносных осветительных приборов. Освещенность должна быть достаточной для выявления дефектов деталей (сборочных единиц).

- Все новые СИЗОД, поступающие в подразделения, организации МЧС России, на базе ГДЗС подвергаются проверке в соответствии с руководством по эксплуатации СИЗОД на которые заводятся учетные карточки согласно приложению № 2 к настоящему положению с заполнением ее мастером базы ГДЗС. Учетная карточка хранится вместе с паспортом на СИЗОД на базе ГДЗС.

- При отсутствии в СИЗОД дефектов и несоответствий мастер ГДЗС оформляет разрешение на использование СИЗОД и вносит соответствующую запись в паспорт и учетную карточку на СИЗОД.

- При наличии дефекта или несоответствий СИЗОД мастер ГДЗС инициирует создание комиссии. Если комиссией подтверждается факт дефекта или несоответствий, то устанавливаются причины и характер несоответствия СИЗОД с оформлением рекламации. Рекламация направляется организации-изготовителю СИЗОД для устранения недостатков.

- В соответствии с требованиями руководства по эксплуатации организации-изготовителя СИЗОД проводиться проверка № 1 (далее - проверка № 1).

- В соответствии с требованиями руководства по эксплуатации организации-изготовителя СИЗОД проводиться проверка № 2 (далее - проверка № 2), проводимая базой ГДЗС в установленные календарные сроки.

- По каждому СИЗОД ведется учет времени нахождения его в эксплуатации, объемов выполненных технических обслуживании и ремонтов.

- Основными средствами учета являются: паспорт СИЗОД, учетная карточка на СИЗОД, журнал регистрации проверок №1, журнал учета проверок № 2.

- Мастером ГДЗС разрабатывается план - график проведения проверки № 2. Проверке № 2 подлежат все находящиеся в эксплуатации и в резерве СИЗОД, а также СИЗОД требующие полной дезинфекции всех узлов и деталей. Разборка и сборка ДАСК и ДАСВ проводится на раздельных столах в объеме, предусмотренном руководством по эксплуатации СИЗОД.

- Основанием для проверки № 2 является заявка, оформленная в произвольной форме, разработанная и подписанная должностным лицом ответственным за ГДЗС и утвержденная начальником (руководителем) подразделения на эксплуатации которого имеются СИЗОД.

- При передаче СИЗОД на проверку № 2 (в ремонт или на приемку из ремонта) мастер ГДЗС проверяет:

срок гарантии; комплектность СИЗОД;

целостность пломбировки на обязательно пломбируемых элементах СИЗОД;

соответствие идентификационных номеров СИЗОД номерам в эксплуатационной документации;

внешний вид СИЗОД - чистота и отсутствие механических повреждений.

- При проведении проверки № 2 мастер ГДЗС самостоятельно обеспечивает выбор методов диагностирования неисправных СИЗОД, анализа причин и условий возникновения дефекта, восстановления работоспособности СИЗОД в соответствии с руководством по эксплуатации.

- Результаты проведения проверки № 2 заносятся мастером ГДЗС в журнал учета проверки № 2 ДАСВ (приложение № 3 к настоящему Положению) или в журнал учета проверки № 2 ДАСК (приложение № 4 к настоящему Положению) соответственно в паспорт и учетную карточку СИЗОД (приложение № 2 к Положению).

- Данные о приемке СИЗОД на проверку № 2 и выдаче его после проверки № 2 заносятся в журнал приема и выдачи СИЗОД (приложение № 5 к настоящему Положению).

- В случае некачественного выполнения мастером ГДЗС работ по проведению проверки № 2 начальником (руководителем) подразделения направляются претензии начальнику нештатной ГДЗС для учета, рассмотрения и принятия мер. Претензии на несоответствие СИЗОД заявленным техническим характеристикам и требованиям эксплуатационной документации в течение гарантийного периода эксплуатации СИЗОД направляются организации-изготовителю СИЗОД в установленном порядке.

- Руководство мастером ГДЗС осуществляет начальник (руководитель) подразделения, в составе которого создана база ГДЗС.

- Мастер ГДЗС осуществляет выполнение работ в соответствии с его должностными инструкциями и настоящим Положением, предусматривающих, в том числе, обеспечение (осуществление) правильной технической эксплуатации и надлежащего технического состояния всего оборудования и инвентаря используемого на базе ГДЗС, разработку годовых планов-графиков проверки № 2, испытания (освидетельствования) баллонов, выполнение сроков и качественных работ по техническому обслуживанию и ремонту СИЗОД, наполнению баллонов, переснаряжению регенеративных патронов, поверку контрольно-измерительных приборов, плановые поверки средств измерения при наличии разрешения на данный вид деятельности, составление ежеквартальных отчетов о деятельности базы ГДЗС с представлением их по подчиненности, ведение документации базы ГДЗС, приемку химического поглотителя после входного контроля, проверку качества воздуха, создаваемого компрессорной установкой, взаимодействие с подразделениями в организации работы обслуживающих постов ГДЗС, проведение технического обслуживания СИЗОД, проведение проверки качества воздуха, создаваемого компрессорной установкой, работу пожарного автомобиля-базы ГДЗС и (или) передвижной компрессорной станции на месте пожара (по решению руководителя тушения пожара (начальника КПП), содержание в надлежащем порядке помещений, оборудования и рабочих мест, соблюдение правил пожарной безопасности и электробезопасности.

- Перечень документации базы ГДЗС устанавливается в соответствии с требованиями, предъявляемыми к техническим средствам ГДЗС и СИЗОД, а также настоящим Положением.

- Для организации и осуществления технического обслуживания и хранения СИЗОД закрепленного за личным составом дежурных караулов (дежурных смен) в подразделениях, организациях МЧС России оборудуются посты ГДЗС.

- Пост ГДЗС обеспечивается оборудованием, инструментом и инвентарем в соответствии с приложением № 6 к настоящему Положению.

Пост ГДЗС размещается (оборудуется) в одном или в двух помещениях, в котором предусматриваются:

стол канцелярский и стулья;

столы для проведения технического обслуживания СИЗОД; пункт мойки и сушки;

стеллажи (шкафы) для раздельного хранения ДАСВ и ДАСК, резервных воздушных (кислородных) баллонов СИЗОД, регенеративных патронов;

специальные ящики с отсеками (ячейками) для транспортировки воздушных (кислородных) баллонов СИЗОД и регенеративных патронов;

стеллажи (шкафы) с ячейками для хранения панорамных масок газодымозащитников;

стенд с документацией поста ГДЗС;

медицинская аптечка;

опись оборудования, имущества, документов включающих в себя именной список и личные карточки газодымозащитников, в том числе газодымозащитников не входящих в караул (дежурной смены) и прикрепленных к посту ГДЗС от территориальных органов МЧС России, организаций МЧС России, который вывешивается на видном месте или размещается в рабочей папке, журнал регистрации проверки № 1, (для ДАСВ и ДАСК раздельно), копии или выписки из планов-графиков проверки № 2, плакаты с описанием мер безопасности и порядка проведения проверки № 1, устройства СИЗОД и приборов контроля, правил использования их, методик расчета времени пребывания звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде, инструкция по мерам пожарной безопасности, нормы оборудования и инструмента.

- Помещения поста ГДЗС оборудуются табличками с их наименованиями.

- На посту ГДЗС обеспечивается хранение:

резервных ДАСК караула (дежурной смены) из расчета два ДАСК на звено ГДЗС;

резервных ДАСВ караула (дежурной смены) из расчета 30% от штатного количества газодымозащитников в карауле (дежурной смене);

100 % запаса наполненных баллонов и снаряженных регенеративных патронов от количества соответствующих типов СИЗОД, находящихся в расчете.

- Исправные (проверенные) и неисправные СИЗОД хранятся на посту ГДЗС раздельно и укладываются в ячейки стеллажей (шкафов) таким образом, чтобы исключить повреждение узлов и деталей. Поверхность каждой ячейки (дно и стенки) покрывается амортизирующим материалом и оборудуется табличкой с указанием номера СИЗОД и фамилии, инициалов его пользователя.

Индивидуальные лицевые части (панорамные маски) СИЗОД хранятся в ячейках стеллажей (шкафов) в сумке (футляре). Каждая ячейка оборудуется табличкой с указанием присвоенного порядкового номера лицевой части (панорамной маски) и фамилии, инициалов ее владельца. Сумка (футляр) оборудуется табличкой с указанием фамилии, инициалов ее владельца.

- СИЗОД, включенные в резерв, хранятся исправными, чистыми и готовыми к использованию. На стеллажах (шкафах) выполняется надпись: «РЕЗЕРВНЫЕ»

- Хранение наполненных и пустых воздушных (кислородных) баллонов СИЗОД обеспечивается раздельно на стеллажах (шкафах), на которых выполняются надписи: «НАПОЛНЕННЫЕ», «ПУСТЫЕ». Хранение баллонов осуществляется с навернутыми колпаками.

- Снаряженные, пустые и неисправные регенеративные патроны хранятся раздельно на стеллажах (в шкафах), на которых выполняются надписи «СНАРЯЖЕННЫЕ», «ПУСТЫЕ», «В РЕМОНТ».

- Работу поста ГДЗС в подразделении обеспечивает начальник караула (дежурной смены), на отдельном посту – командир отделения или должностное лицо его замещающие, в организациях МЧС России, имеющих на вооружении СИЗОД (при наличии поста ГДЗС) – должностные лица ответственные за ГДЗС, которые несут ответственность за содержание помещений, оборудования, технических средств, имущества, за правильное содержание и ведение документации.

Доступ во все помещения осуществляется с разрешения указанных должностных лиц.

- В период приема – сдачи дежурства сменяющиеся должностные лица сдают, а заступающие должностные лица принимают по описи оборудование, инструменты, документацию и имущество, проверяют чистоту и порядок в помещениях поста ГДЗС, после чего пост ГДЗС запирается на замок. Ключ от поста ГДЗС хранится на пункте связи части. При отсутствии пункта связи части ключ находится у начальника караула (дежурной смены) находящегося на дежурстве.

- После закрепления (перезакрепления) за личным составом СИЗОД, газодымозащитник лично проводит проверку № 1 с выполнением соответствующих записей в журнале регистрации проверок № 1, после чего размещает СИЗОД в отведенном месте на посту ГДЗС.

Приложение № 1 к Положению о техническом обслуживании, ремонте и хранении средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения

Оборудование, инструмент и инвентарь базы газодымозащитной службы

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аппаратная для хранения и проведения проверки технического обслуживания дыхательных аппаратов со сжатым кислородом |  |  |  |  |
| 1. | Стеллаж-шкаф для хранения аппаратов | шт. | 1 |  |
| 2. | Стеллаж-шкаф для хранения (резервный) заправленных кислородных баллонов | шт. | 1 |  |
| 3. | Стеллаж-шкаф для хранения пустых и снаряженных регенеративных патронов | шт. | 1 |  |
| 4. | Набор инструментов для обслуживания аппаратов | компл. | 1 | на каждое рабочее место и модель средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (далее – СИЗОД) |
| 5. | Стол для проведения проверок аппаратов | шт. | 1 | на каждое рабочее место |
| 6. | Стол канцелярский для оформления и хранения документов | шт. | 1 |  |
| 7. | Прибор для проверки аппаратов | шт. | 2 | 1 на каждое рабочее место и 1 контрольный |
| 8. | Контрольный манометр | шт. | 1 |  |
| 9. | Термометр для измерения температуры воздуха в помещении аппаратной | шт. | 1 |  |
| 10. | Плакаты с описанием аппарата и его основных узлов | шт. | 1 | для дыхательных аппаратов на сжатом кислороде (далее – ДАСК) |
| 11. | Фитиль для проверки аппарата | шт. | 3 | на звено газодымозащитной службы |
| 12. | Дезинфицирующие средства | компл. | 1 |  |
| Мастерская по ремонту дыхательных аппаратов со сжатым кислородом а) оборудование, инструмент и инвентарь |  |  |  |  |
| 1. | Стол для разборки и сборки аппаратов | шт. | 1 | на 1 рабочее место |
| 2. | Верстак слесарный с тисками | шт. | 1 |  |
| 3. | Стеллаж-шкаф для хранения запасных деталей и инструмента | шт. | 1 |  |
| 4. | Стеллаж-шкаф для хранения аппаратов, принятых в ремонт | шт. | 1 |  |

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Станок сверлильный, настольный с патроном диаметром до 12 мм | шт. | 1 |  |
| 6. | Станок для заточки инструмента с диаметром круга 150 мм | шт. | 1 |  |
| 7. | Электроплитка для плавки олова | шт. | 1 |  |
| 8. | Ванна для проверки герметичности деталей аппаратов с размерами 400x600x400 мм | шт. | 1 |  |
| 9. | Ножовка по металлу | шт. | 1 |  |
| 10. | Паяльники электрические (разных размеров и профилей) | шт. | 2 |  |
| 11. | Ключи разводные | шт. | 2 |  |
| 12. | Пассатижи | шт. | 1 |  |
| 13. | Кусачки | шт. | 1 |  |
| 14. | Плоскогубцы | шт. | 1 |  |
| 15. | Круглогубцы | шт. | 1 |  |
| 16. | Оселки разные для правки инструмента | шт. | 2 |  |
| 17. | Ножницы по металлу | шт. | 1 |  |
| 18. | Ножницы канцелярские | шт. | 1 |  |
| 19. | Молоток слесарный | шт. | 1 |  |
| 20. | Напильники личневые | шт. | 2 |  |
| 21. | Напильники бархатные | шт. | 2 |  |
| 22. | Шабер | шт. | 1 |  |
| 23. | Зубило слесарное | шт. | 1 |  |
| 24. | Кернер | шт. | 1 |  |
| 25. | Бородок | шт. | 1 |  |
| 26. | Отвертки разные | компл. | 2 |  |
| 27. | Шило прямое | шт. | 1 |  |
| 28 | Метчики разные, плашки | компл. | 1 |  |
| 29. | Сверла | компл. | 1 |  |
| 30. | Тиски малые настольные | шт. | 1 |  |
| 31. | Оправки и обжимки для заклепок разных размеров | шт. | 2 |  |
| б) ремонтно-эксплуатационные материалы и запчасти |  |  |  |  |
| 1. | Олово пищевое | кг | 0,02 | на 1 аппарат в год |
| 2. | Припой ПОС 30-40 | кг | 0,02 |  |
| 3. | Канифоль | кг | 0,01 |  |
| 4. | Кислота соляная | кг | 0,02 |  |
| 5. | Полотно наждачное | м2 | 1,0 | на 50 аппаратов в год |
| 6. | Краска голубая для кислородных баллонов | кг | 0,035 | на 1 баллон в год |
| 7. | Марганцовокислый калий | кг | 0,002 |  |
| 8. | Борная кислота | кг | 0,075 |  |
| 9. | Этиловый спирт ректификованный |  |  | в соответствии с нормами на СИЗОД |
| 10. | Клей резиновый | кг | 0,01 |  |
| 11. | Лента изоляционная | кг | 0,01 |  |
| 12. | Цинк | кг | 0,002 |  |
| 13. | Эбонит круглый 6-8 мм | кг | 0,01 |  |
| 14. | Заклепки алюминиевые 3-5 мм | кг | 0,005 |  |

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Концы х/б | кг | 0,2 |  |
| 16. | Вата гигроскопическая | кг | 0,2 | ватные диски аналогичные по весу |
| 17. | Мыло хозяйственное | кг | 0,02 |  |
| 18. | Клей канцелярский | кг | 0,05 | на 25 аппаратов в год |
| 19. | Шпагат 1-1,5 мм | кг | 0,01 | на 1 аппарат в год |
| 20. | Бумага для этикеток регенеративных патронов | кг | 1,0 | на 100 патронов в год |
| 21. | Кисти малярные | шт. | 2 | на 100 аппаратов в год |
| 23. | Ремонтный ящик (набор запчастей) | шт. | 1 | на 25 аппаратов в год |
| Помещение мойки и сушки СИЗОД |  |  |  |  |
| 1. | Ванная с водопроводным краном | шт. | 1 |  |
| 2. | Сушильное устройство для сушки аппаратов | шт. | 1 |  |
| 3. | Электрополотенце | шт. | 1 |  |
| Помещение компрессорной |  |  |  |  |
| 1. | Компрессор кислородный дожимающий | шт. | 2 | 1 резервный |
| 2. | Транспортный баллон со сжатым кислородом V = 40 л | шт. | 5 |  |
| 3. | Набор инструментов | компл. | 1 |  |
| 4. | Стеллаж-шкаф для хранения пустых кислородных баллонов | шт. | 1 |  |
| 5. | Полотенце полотняное | шт. | 2 |  |
| 6. | Халат | шт. | 2 |  |
| 7. | Этиловый спирт ректификованный | кг | 0,0025 | на 1 баллон перед его наполнением кислородом |
| Помещение для снаряжения регенеративных патронов |  |  |  |  |
| 1. | Станок для снаряжения регенеративных патронов | шт. | 1 |  |
| 2. | Стол для просеивания химического поглотителя | шт. | 1 |  |
| 3. | Сито металлическое (ячейка диаметром 2 - 2,5 мм) | шт. | 1 |  |
| 4. | Респиратор противопылевой | шт. | 2 |  |
| 5. | Весы электронные (механические) до 5 кг | шт. | 1 |  |
| 6. | Пломбир | шт. | 1 |  |
| 7. | Пломбы свинцовые или пластмассовые | шт. | 500 | на 100 патронов в год |
| Испытательный пункт баллонов |  |  |  |  |
| 1. | Стенд для испытания баллонов гидравлический | шт. | 1 |  |
| 2. | Стеллаж - шкаф для хранения баллонов | шт. | 3 |  |
| 3. | Верстак для откручивания вентилей баллонов | шт. | 1 |  |
| 4. | Приспособление для сушки баллонов | шт. | 1 |  |
| 5. | Тележки для подвоза баллонов к испытательному стенду | шт. | 2 |  |
| 6. | Ванна для проверки герметичности баллонов с вентилем с размерами 400x600x400 мм | шт. | 1 |  |

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Ванночка для едкого калия | шт. | 1 |  |
| 8. | Набор букв и цифр для клеймения баллонов 6 мм | шт. | 1 |  |
| 9. | Краска голубая для кислородных баллонов | кг | 0,035 | на 1 баллон |
| 10. | Краска желтая для воздушных баллонов | кг | 0,1 |  |
| 11. | Краска черная для нанесения надписей на баллонах | кг | 0,02 | на 1 баллон |
| 12. | Трафарет | шт. | 2 |  |
| 13. | Лак спиртовой | кг | 0,008 | на 1 баллон в год |
| 14. | Фен технический 600-800 0С | шт. | 1 | на 1 рабочее место |
| 15. | Динамометрический ключ с пределом затяжки до 250 Нм | шт. | 1 |  |
| 16. | Клеймо для клеймения баллонов | шт. | 1 |  |
| 17. | ФУМ лента | кг. | 0,005 | на 1 баллон в год |
| Аппаратная для хранения и проведения проверок дыхательных аппаратов со сжатым воздухом |  |  |  |  |
| 1. | Стеллаж-шкаф для хранения аппаратов | шт. | 1 |  |
| 2. | Стеллаж-шкаф для хранения (резервных) заправленных воздушных баллонов | шт. | 1 |  |
| 3. | Набор инструмента для обслуживания аппаратов | компл. | 1 | на каждое рабочее место и модель СИЗОД |
| 4. | Стол для проведения проверок аппаратов | шт. | 2 | на каждое рабочее место |
| 5. | Стол канцелярский для оформления и хранения документов | шт. | 1 |  |
| 6. | Прибор для проверки аппаратов | шт. | 2 | на каждое рабочее место и модель СИЗОД |
| 7. | Проверочное приспособление с манометром высокого давления со шкалой от 0 - 35 МПа с классом точности 1 | шт. | 1 |  |
| 8. | Термометр для измерения температуры воздуха в помещении аппаратной | шт. | 1 |  |
| 9. | Плакаты с описанием аппаратов и его основных узлов | шт. | 1 | для дыхательных аппаратов на сжатом воздухе (далее - ДАСВ) |
| 10. | Дезинфицирующие средства | компл. | 1 |  |
| Мастерская по ремонту дыхательных аппаратов на сжатом воздухе а) оборудование, инструмент и инвентарь |  |  |  |  |
| 1. | Стол для разборки и сборки аппаратов | шт. | 1 | на 1 рабочее место |
| 2. | Верстак слесарный с тисками | шт. | 1 |  |
| 3. | Стеллаж-шкаф для хранения запасных деталей и инструмента | шт. | 1 |  |
| 4. | Стеллаж-шкаф для хранения аппаратов принятых в ремонт | шт. | 1 |  |
| 5. | Станок сверлильный, настольный с патроном диаметром до 12 мм | шт. | 1 | при отсутствии мастерской по ремонту ДАСК |

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Станок для заточки инструмента с диаметром круга 150 мм | шт. | 1 |  |
| 7. | Ванна для проверки герметичности деталей аппаратов с размерами 400х600х400 мм | шт. | 1 |  |
| 8. | Ножовка по металлу | шт. | 1 | на 1 рабочее место |
| 9. | Паяльники электрические (разных размеров и профилей) | шт. | 2 |  |
| 10. | Ключи разводные | шт. | 2 |  |
| 11. | Комплект проверочных ключей на соответствующий тип СИЗОД | шт. | 1 |  |
| 12. | Пассатижи | шт. | 1 |  |
| 13. | Кусачки | шт. | 1 |  |
| 14. | Плоскогубцы | шт. | 1 |  |
| 15. | Круглогубцы | шт. | 1 |  |
| 16. | Оселки разные для правки инструмента | шт. | 2 |  |
| 17. | Ножницы по металлу | шт. | 1 |  |
| 18. | Ножницы канцелярские | шт. | 1 |  |
| 19. | Молоток слесарный | шт. | 2 | 1 с квадратным байком, 1 с круглым |
| 20. | Напильники личневые | шт. | 2 |  |
| 21. | Напильники бархатные | шт. | 2 |  |
| 22. | Шабер | шт. | 1 |  |
| 23. | Зубило слесарное | шт. | 1 | с разным углом заточки |
| 24. | Кернер | шт. | 1 |  |
| 25. | Бородок | шт. | 1 |  |
| 26. | Отвертки разные | компл. | 2 |  |
| 27. | Шило прямое | шт. | 1 |  |
| 28. | Метчики разные, плашки | компл. | 1 |  |
| 29. | Сверла | компл. | 1 |  |
| 30. | Тиски малые настольные | шт. | 1 |  |
| б) ремонтно-эксплуатационные материалы и запчасти |  |  |  |  |
| 1. | Полотно наждачное | м2 | 1,0 | на 50 аппаратов в год |
| 2. | Краска желтая для воздушных баллонов | кг | 0,1 | на 1 баллон в год |
| 3. | Этиловый спирт ректификованный | кг | 0,025 | на каждую лицевую часть в год |
| 4. | Клей резиновый | кг | 0,01 | на 1 аппарат в год |
| 5. | Лента изоляционная | кг | 0,01 |  |
| 6. | Концы х/б | кг | 0,2 |  |
| 7. | Вата гигроскопическая | кг | 0,2 | ватные диски аналогичные по весу |
| 8. | Мыло хозяйственное | кг | 0,02 |  |
| 9. | Клей канцелярский | кг | 0,05 |  |
| 10. | Шпагат 1-1,5 мм | кг | 0,01 |  |
| 11. | Кисти малярные | шт. | 2 | на 100 аппаратов в год |

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздухонаполнительный пункт |  |  |  |  |
| 1. | Компрессорная установка для заправки баллонов дыхательных аппаратов сжатым воздухом | шт. | 2 | 1 из них резервная |
| 2. | Набор инструментов | компл. | 1 |  |
| 3. | Газоанализатор для проверки качества воздуха заправляемого в баллоны | компл. | 1 | при проведении в подразделении |
| 4. | Стеллаж-шкаф для хранения пустых воздушных баллонов | шт. | 1 |  |
| 5. | Полотенце полотняное | шт. | 2 |  |
| 6. | Психрометр | шт. | 1 |  |

Приложение № 2 к Положению о техническом обслуживании, ремонте и хранении средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
НА СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯ И ЗРЕНИЯ

№ ______

(лицевая сторона)

Наименование СИЗОД	_____________________________________________________

Индикационный номер СИЗОД ______________________________________________

Заводской номер СИЗОД ___________________________________________________

Наименование организации-изготовителя _____________________________________

Дата изготовления СИЗОД «____» ____________________20___г.

Дата ввода в эксплуатацию «____» ____________________20___г.

_________________________________________________________________________

(по документу, номер, дата)

Дата постановки в расчет ___________________________________________________

(по документу, номер, дата, эксплуатирующее подразделение)

Карточку заполнил:

Старший мастер (мастер) базы ГДЗС ______________ __________________________

(подпись)			(расшифровка подписи)

«____» ____________________20___г.

Выбытие (перемещение) СИЗОД «____» ____________________20___г.

_________________________________________________________________________

(по документу, номер, дата, причина выбытия (перемещения)

Дата выбраковки СИЗОД «____» ____________________20___г.

_________________________________________________________________________

(по документу, номер, дата, причина списания)

(оборотная сторона)

Сведения о техническом обслуживании

| Дата технического обслуживания | Вид технического обслуживания | Характер выявленных дефектов, неисправностей | Причина дефекта, неисправности, дата обнаружения | Сведения о замене деталей, частей, узлов |  | Фамилия, инициалы и подпись лица, проводившего работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Сведения о хранении

| Дата приемки на хранение, основание | Место хранения | Снятие с хранения, дата, основание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Правила ведения учетной карточки средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (далее – СИЗОД):

- Учетная карточка составляется на каждой базе газодымозащитной службы (далее – ГДЗС) в одном экземпляре на каждый тип средства индивидуальной защиты и хранится до полного списания изделия.

- Учетная карточку заполняет, ведет и несет ответственность за её сохранность старший мастер (мастер) базы ГДЗС.

- Все учетные карточки нумеруются и помещаются вместе с заводским паспортом СИЗОД в учетное дело или в алфавитную (по подразделениям) картотеку.

- Текущие записи производятся не позднее следующего дня после проведения работ по техническому обслуживанию.

- При передаче СИЗОД из одного подразделения в другое учетная карточка пересылается в установленном порядке в новое подразделение вместе с СИЗОД.

- Строка «Дата выбраковки СИЗОД» заполняется после окончательной выбраковки СИЗОД.

- Раздел «Сведения о техническом обслуживании» содержит данные о результатах проверки № 2 СИЗОД и текущем ремонте.

- В графе 4 указывается причина, приведшая к неисправности изделия (ошибка организации-изготовителя, неправильные действия пользователя, техническая причина), полное наименование вышедшего из строя узла (элемента, детали).

- В графы 5,6 вносятся сведения обо всех заменах составных частей, узлов, деталей и ЗИП.

- Для отражения специфики своей деятельности старший мастер (мастер) ГДЗС может дополнять установленную форму учетной карточки необходимыми им графами.

- Учетная карточка является основанием для учета движения, полученных в установленном порядке средств ремонтного (обменного) фонда и используемого при восстановлении поступивших от эксплуатирующих органов управления, подразделений, организаций средств ГДЗС.

- Учетная карточка хранится в течение всего жизненного цикла изделия.

Приложение № 3 к Положению о техническом обслуживании, ремонте и хранении средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения

Журнал

учета проверки № 2

дыхательных аппаратов со сжатым воздухом

Начат ________________

Окончен______________

| Дата приема дыхательного аппарата | Прием на проверку (в ремонт) |  |  |  | Выдача после проверки (ремонта) |  | Результаты проверки № 2 |  |  |  |  |  |  | Дата выдачи с проверки (после ремонта) | Подпись лица, получившего дыхательный аппарат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Откуда поступил ДАСВ | № ДАСВ | Причина сдачи ДАСВ | Подпись лица, принявшего ДАСВ | Дата выполнения проверки (ремонта) | Подпись лица, выполнившего проверку (ремонт) | Герметичность систем высокого и редуцированного давления | Герметичность воздуховодной системы с легочным автоматом и маской | Исправность легочного автомата и клапана выдоха | Редуцированное давление редуктора (МП а) | Срабатывание предохранительного клапана редуктора (МПа) | Срабатывание сигнального устройства (МПа) | Давление воздуха в баллоне (МПа) |  |  |

Приложение № 4 к Положению о техническом обслуживании, ремонте и хранении средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения

Журнал

учета проверки № 2

дыхательных аппаратов со сжатым кислородом

Начат ________________

Окончен______________

| Дата приема дыхательного аппарата | Прием на проверку (в ремонт) |  |  |  | Выдача после проверки (ремонта) |  | Результаты проверки № 2 |  |  |  |  |  |  | Дата выдачи с проверки (после ремонта) | Подпись лица, получившего дыхательный аппарат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Откуда поступил ДАСК | № ДАСК | Причина сдачи ДАСК | Подпись лица, принявшего ДАСК | Дата выполнения проверки (ремонта) | Полнись лица, выполнившего проверку (ремонт) | Герметичность при избыточном давлении | Герметичность при вакуумметрическом давлении | Непрерывная подача кислорода | Сопротивление открытия избыточного клапана дыхательного мешка | Сопротивление открытия легочного автомата | Исправность сигнального устройства | Давление кислорода в баллоне |  |  |

Приложение № 5 к Положению о техническом обслуживании, ремонте и хранении средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения

ЖУРНАЛ

приема и выдачи средств индивидуальной защиты органов
дыхания и зрения, передаваемых на базу газодымозащитной службы

Внутренние листы

| № п/п | Тип и номер СИЗОД | Передача СИЗОД на базу ГДЗС |  |  |  |  |  | Прием СИЗОД с базы ГДЗС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Состояние СИЗОД при приемке | Фамилия, инициалы и подпись лица |  | Причина | Претензии к качеству работы (при наличии) | Дата | Фамилия, инициалы и подпись лица |  |
|  |  |  |  | сдавшего СИЗОД | принявшего СИЗОД |  |  |  | принявшего СИЗОД | сдавшего СИЗОД |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Порядок ведения журнала приема и выдачи средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, передаваемых на базу ГДЗС:

- Журнал хранится на посту ГДЗС.

- После заполнения всех страниц журнал хранится в течение 3 календарных лет.

Приложение № 6 к Положению о техническом обслуживании, ремонте и хранении средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения

Оборудование, инструмент и инвентарь поста газодымозащитной службы

| № п/п | Наименование |  |  | Ед. измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стеллаж-шкаф для хранения: |  |  |  |  |  |
|  | СИЗОД |  |  | шт. | 1 | от количества обслуживаемых средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (далее – СИЗОД) |
|  | запасных (резервных) баллонов |  |  |  | 1 | от количества обслуживаемых СИЗОД |
|  | регенеративных патронов |  |  |  | 1 |  |
| 2. | Стол для проверки | ДАСВ |  |  | 1 | не менее 1 рабочего места на звено |
|  |  | ДАСК |  |  | 1 |  |
| 3. | Стол канцелярский для оформления и хранения документации |  |  |  | 1 |  |
| 4. | Вешалка для верхней одежды |  |  |  | 1 |  |
| 5. | Сушильное устройство для СИЗОД |  |  |  | 1 |  |
| 6. | Электрополотенце |  |  |  | 1 |  |
| 7. | Раковина эмалированная с водопроводным краном |  |  |  | 1 |  |
| 8. | Прибор для проверки аппаратов |  |  |  | 1 | на каждое рабочее место |
| 9. | Манометр высокого давления со шкалой от 0-35 МПа с классом точности 1 |  |  |  | 1 | для 1 звена |
| 10. | Проверочный диск и (или) муляж головы в соответствии с типом СИЗОД |  |  |  | 2 | на каждое рабочее место |
| 11. | Кисточка и чашечка для приготовления мыльного раствора |  |  |  | 1 |  |
| 12. | Весы для проверки массы регенеративного патрона |  |  |  | 1 |  |
| 13. | Набор инструмента для обслуживания |  | ДАСВ | комплект | 3 | на звено газодымозащитной службы (далее – ГДЗС) |
|  |  |  | ДАСК | комплект | 3 | на звено ГДЗС |

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Устройство отсчета времени (секундомер, часы с секундной стрелкой и др.) | шт. | 1 | на каждое рабочее место |
| 15. | Термометр для измерения температуры воздуха в помещении поста ГДЗС |  | 1 |  |
| 16. | Фитиль для проверки ДАСК | шт. | 3 | на звено ГДЗС |
| 17. | Стенд для документации контрольного поста |  | 1 |  |
| 18. | Плакаты с описанием аппаратов и их отдельных узлов | комплект | 1 | в зависимости от используемых аппаратов |
| 19. | Плакаты с описанием мер безопасности | комплект | 1 |  |
| 20. | Документация эксплуатационная на эксплуатируемый тип СИЗОД | комплект | 1 |  |
| 21. | Медицинская аптечка | шт. | 1 |  |

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16 марта 2007 г. № 162 «Об утверждении и введении в действие Методических рекомендаций о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов» (РД 12-06-2007).

Пункт 2.6 раздела II Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводы и газопроводов (ПБ 03-581-03), утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 05 июня 2003 г. № 60 (зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 июня 2003 г., регистрационный № 4702).

Пункт 513 раздела XII Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116 (зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 мая 2014 г.. регистрационный № 32326).

Пункт 533 раздела XII Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116 (зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 мая 2014 г.. регистрационный № 32326).

Пункт 2.9 раздела II Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводы и газопроводов (ПБ 03-581-03). утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 05 июня 2003 г. № 60 (зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 июня 2003 г.. регистрационный № 4702).

Пункт 526 раздела XII Федеральных норм и правил в области промышленном безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116 (зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 мая 2014 г., регистрационный № 32326).

Пункты 528, 529, 539 раздела XII Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116 (зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 мая 2014 г., регистрационный № 32326).

Пункт 2.5 раздела II Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводы и газопроводов (ПБ 03-581-03), утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 05 июня 2003 г. № 60 (зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 июня 2003 г., регистрационный № 4702).

Пункт 2.1 раздела II Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводы и газопроводов (ПБ 03-581-03). утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 05 июня 2003 г. № 60 (зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 июня 2003 г., регистрационный № 4702).

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16 июня 2007 г. № 162 «Об утверждении и введении в действие Методических рекомендаций о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов» (РД 12-06-2007).

Пункт 227 раздела V Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116 (зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 мая 2014 г.. регистрационный № 32326).

Пункт 361 раздела VI Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116 (зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 мая 2014 г.. регистрационный № 32326).