Хранить  3 года         				      По номенклатуре на 2014 год № 17-4

Статья № 1034

Инвент. № _______

МЧС РОССИИ

41 пожарная часть

федеральное государственное казенное учреждение «7 отряд федеральной противопожарной службы по Ставропольскому краю»

Журнал регистрации результатов испытаний пожарно-технического вооружения и оборудования

Начат     «09» января  2014 года

Окончен «    »________20__года

На ____листах

СРОКИ И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЯ ПТВ

| № п/п | Наименование ПТВ | Сроки испытаний | Порядок испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лестница штурмовая | 1 раз/год | подвешивается за конец крюка, нагрузка по 80 кг на 2 мин. на каждую тетиву (160 кг/ 2 мин) |
| 2 | Лестница выдвижная 3-х коленная | 1 раз/год | под углом 75 град. (2,8 м от стены до башмаков), на каждое колено груз по 100 кг на 2 мин. (300 кг/ 2 мин) Верёвка – натяжение кг. на мин. |
| 3 | Лестница-палка | 1 раз/год | под углом 75 град., груз на обе тетивы 120 кг на 2 мин. |
| 4 | Домкраты пожарных автомобилей | 1 раз/ 6 месяцев | Нагрузка на 10 % больше допустимой по паспорту в течение 10 мин. |
| 5 | Верёвки спасательные | 1 раз/ 6 месяцев | Динамич.испытание 350 кг на 5 мин., после снятия нагрузки допускается удлинение не более чем на 5 % |
|  |  | 1 раз/ 10 дней | наружным осмотром |
| 6 | Спасательные системы типа «Слип» | 1 раз/ 6 месяцев | Верёвка и петли крепления 350 кг. на 5 мин. |
|  |  | 1 раз/ год | тормозное устройство 120 кг. на 3 мин. |
| 7 | Задержка рукавная | 1 раз/ год | крюком за плоскую поверхность, нагрузка 200 кг. на 5 мин. |
| 8 | Пояс пожарный с карабином | 1 раз/ год | на балку диаметром 300 мм, нагрузка 350 кг. на 5 мин. |
| 9 | Рукава спасательные | 1 раз/ год | согласно тех.паспорта |
| 10 | Отрезающие устройства типа «Штиль», «Партнёр», гидравли-ческий и ручной аварийно-спасательный инструмент типа «Спрут», «Медведь» | 1 раз/ месяц | согласно инструкций по техническому обслуживанию |
| 11 | Ранцевая установка пожаротушения воздушный баллон к ней | 1 раз/ месяц 1 раз/ 3 года | согласно инструкций по техническому обслуживанию |
| 12 | Колонка пожарная | 1 раз/ год | под давлением Р = 6 атм. |
| 13 | Ствол РС-А | 1 раз/ год | под давлением Р = 9атм. |
|  | Ствол РС-Б |  | под давлением Р = 6 атм. |
|  | Ствол КР-Б |  | под давлением Р = 6 атм. |
|  | запорные устройства ствола испытываются путём 3-х кратного перекрывания под указанным давлением |  |  |
| 14 | Ствол лафетный | 1 раз/ год | под давлением Р = 18 атм. на 5 мин. |
| 15 | Стволы пенные | 1 раз/ год | под давлением Р = 9 атм. на 1 мин. |
| 16 | Разветвление рукавное | 1 раз/ год | под давлением Р = 12 атм. на 3 мин. |
| 17 | Всасывающая сетка | 1 раз/ год | под давлением Р = 2 атм. на 3 мин. |
| 18 | Гидроэлеватор | 1 раз/ год |  |
| 19 | Водосборник | 1 раз/ год | под давлением Р = 6 атм. |
| 20 | Зажим рукавный | 1 раз/ год | на рукаве под давлением Р = 12 атм. |
| 21 | Лом | 1 раз/ год | нагрузка 80 кг. |
| 22 | Багор | 1 раз/ год | на изгиб крюка 200 кг. на 10 мин. |
| 23 | Крюк командирский | 1 раз/ год | 200 кг (лёгк.), 500 кг. (тяж.) / 10 мин. |
| 24 | Перчатки диэлектрические | 1 раз/ 6 месяцев | в электро-технических лабораториях, имеющих лицензию (сертификат) |
| 25 | Боты диэлектрические | 1 раз/ 3 года |  |
| 26 | Ножницы диэлектрические | 1 раз/ год |  |
| 27 | Коврик диэлектрический | 1 раз/ год | наружным осмотром |
| 28 | Переносное заземляющее устройство | 1 раз/ год |  |
| 29 | Пожарные защитные костюмы | в сроки и по методике, установленной заводом изготовителем согласно инструкции по эксплуатации |  |

| № п/п | Наименование предмета вооружения | Инвентарный номер | Величина испытательной нагрузки время испытания | Результат испытания | Дата испытания ПТВ, подпись лица проводившего испытание, расшифровка подписи. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Спасательная веревка | 5/5 | 350 кг. 5 мин | выдержала | 09.01.14 п/п Борыславский А.А. |
| - 2 | Спасательная веревка | 6/6 | 350 кг. 5 мин | выдержала | 09.01.14 п/п Борыславский А.А. |
|  | Спасательная веревка | 7/236 | 350 кг. 5 мин | выдержала | 09.01.14 п/п Борыславский А.А. |
|  | Спасательная веревка | 8/567 | 350 кг. 5 мин | выдержала | 09.01.14 п/п Борыславский А.А. |
|  | Спасательная веревка | 9/9 | 350 кг. 5 мин | выдержала | 09.01.14 п/п Борыславский А.А. |
|  | Лестница палка | 3/658 | 120 кг. 2 мин. | выдержала | 16.01.14 п/п Борыславский А.А. |
|  | Лестница палка | 3/652 | 120 кг. 2 мин. | выдержала | 16.01.14 п/п Борыславский А.А. |
|  | Штурмовая лестница | 36/659 | 160кг. 2 мин. | выдержала | 20.01.14 п/п Борыславский А.А. |

| № п/п | Наименование предмета вооружения | Инвентарный номер | Величина испытательной нагрузки время испытания | Результат испытания | Дата испытания ПТВ, подпись лица проводившего испытание, расшифровка подписи. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Наименование предмета вооружения | Инвентарный номер | Величина испытательной нагрузки время испытания | Результат испытания | Дата испытания ПТВ, подпись лица проводившего испытание, расшифровка подписи. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В настоящем плане пронумеровано, прошнуровано и заверено мастичной печатью

(                 ) листов

Начальник 41 пожарной части ФГКУ «

7 отряд ФПС по Ставропольскому краю»

капитан внутренней службы

М.М. Вабищевич