МЧС РОССИИ

СИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.10.2010	                            Красноярск		                     	    № 603

Об организации и проведению пожарно-тактических учений и занятий по решению пожарно-тактических задач

В ходе проведении проверок территориальных гарнизонов пожарной охраны субъектов РФ Сибирского федерального округа, проводимых региональным центром, выявлен ряд серьезных нарушений по организации тактической подготовки начальствующего состава подразделений ФПС.

Начальствующий состав проверяемых подразделений, а именно: ОФПС-7,8,14,23 (договорной) Главного управления МЧС России по Кемеровской области, ОФПС-3 Главного управления МЧС России по Республике Хакасия, ОФПС-1 Главного управления МЧС России по Алтайскому краю показал слабые знания требований «Организационно-методических указаний по тактической подготовке начальствующего состава федеральной противопожарной службы МЧС России» (указание МЧС России от 28.06.2007 года № 43-1889-18) и низкий уровень методической подготовки по разработке методических планов проведения пожарно-тактических учений и занятий по решению пожарно-тактических задач.

В целях выработки единого подхода к подготовке начальствующего состава, дежурных караулов (смен) подразделений ФПС, привития специальных знаний, методических и практических навыков, достижения искусства руководить действиями пожарных подразделений по тушению пожаров, т р е б у ю:

1. Начальникам главных управлений организовать изучение в системе служебной (профессиональной) подготовки начальствующего состава подразделений ФПС образцов документов по проведению пожарно-тактических учений (далее - ПТУ) и занятий по решению пожарно-тактических задач (далее - ПТЗ) – (приложения №№ 1, 2) и требования к оформлению графической части (приложения № 3).

2. Тренировочные учения проводить:

начальникам ОФПС и самостоятельных ПЧ (заместителям, к функциям которого отнесены вопросы организации службы и подготовки, организация пожаротушения и аварийно-спасательных работ) - не реже одного раза в квартал;

начальнику службы пожаротушения – не реже одного раза в год;

заместителям начальника службы пожаротушения – не менее одного раза в год каждой сменой.

3. Контрольно-проверочные учения проводить под руководством начальника ОФПС, самостоятельной ПЧ (при отсутствии – лицо замещающее) не реже одного раза в год при подведении итогов служебной и профессиональной подготовки с привлечением всего начальствующего состава.

Допускается объединять задачи, решаемые при проведении контрольно-проверочных и тренировочных учений (комплексные).

3.1. К проведению и организации пожарно-тактического учения привлекать подразделения пожарной охраны, содержащиеся за счет средств субъектов, аварийно-спасательные формирования, ДПО, муниципальную, частную и ведомственную пожарную охрану, специальные службы жизнеобеспечения, приспособленную для целей пожаротушения или другую технику (водовозки, трактора, бульдозеры и т.д.), находящихся в 12 километровой зоне от места проведения учения по согласованию с руководителями объектов, служб, администрациями муниципальных образований. На период проведения пожарно-тактических учений вводить резервную технику пожарных частей, предварительно укомплектовав её дополнительно личным составом численностью одного караула. В этом случае, пожарно-тактические учения приурочивать к сбору личного состава по сигналам ГО.

4. Проведение занятий по решению пожарно-тактических задач проводить:

начальникам ОФПС и заместителям (каждый) – не менее одного занятия в год на каждое подразделение (чередуя и равномерно распределяя дежурные караулы подразделений между собой);

начальникам ПЧ и заместителям (каждый) - во всех случаях при плановых занятиях по подготовке личного состава дежурных караулов, а также не менее чем по два занятия в год в ночное время (чередуя и равномерно распределяя дежурные караулы подразделения между собой);

начальнику службы пожаротушения – не менее двух раз в год, соблюдая чередование дежурных караулов подразделений в течение года;

начальникам дежурных смен СПТ (каждой смены) – не менее двух раз в год с дежурными караулами, соответствующими номеру смены

4.1. Занятия по решению пожарно-тактических задач проводить с обязательным боевым развёртыванием, моделируя тактический замысел с учётом фактических и условно прибывающих сил и средств.

4.2. Контрольно-проверочные занятия по решению пожарно-тактических задач проводить не менее двух раз в год для каждого дежурного караула (приурочиваются к подведению итогов профессиональной подготовки по полугодиям).

4.3. Занятия по решению пожарно-тактических задач, периодичность которых регламентирована п.2.10.21, подпунктами «а-в» Программы подготовки…., приурочивать к плановым занятиям по пожарно-тактической подготовке, проводимым в пожарной части её руководителем.

- Настоящее распоряжение довести до заместителей начальника регионального центра, начальников управлений и самостоятельных отделов регионального центра, начальников главных управлений МЧС России субъектов РФ Сибирского федерального округа, начальников ФГУ «Сибирский региональный поисково-спасательный отряд» и ФГУ «Байкальский поисково-спасательный отряд» установленным порядком.

- Контроль выполнения распоряжения возложить на первого заместителя начальника регионального центра по Государственной противопожарной службе полковника внутренней службы Еремеева А.Н.

Первый заместитель начальника

регионального центра

генерал-майор									    А.В. Моргунов

Приложение №1

к распоряжению Сибирского регионального центра   МЧС России от 18.10.2010  № 603

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ________________________

(подразделение)

__________________________________

(специальное звание)

__________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

«_____»  _________________ 20___ г.

Методический план

проведения занятий с  личным составом дежурных караулов ПЧ-1, 17, 19 по решению пожарно-тактической задачи

Тема: Тушение пожара на объектах культуры (Гарнизонный дом офицеров – ул. Перенсона, 20).

Вид занятия: практический

Отводимое время: 2 час.

Цель занятия:

Тренировать:

- РТП-1 по оценке обстановки на пожаре, проведению разведки, определению решающего направления действий по тушению пожара, выбору средств, способов и приемов тушения в зданиях с наличием пустот, действиям по организации встречи и расстановки сил и средств по повышенному номеру вызова до прибытия старшего начальника и управлению ими, рациональному использованию тактических возможностей подразделений;

- командиров отделения в руководстве действиями личного состава;

- пожарных приёмам и способам работы с пожарно-техническим вооружением.

Литература, используемая при проведении занятия:

- Организационно-методические указания по тактической подготовке начальствующего состава ФПС МЧС России.

- Я.С. Повзик – Пожарная тактика: М.:ЗАО «СПЕЦТЕХНИКА» - 416 с.

- Справочник РТП – В.П. Иванников, П.П. Клюсс

- Приказ МВД РФ от 30.04.1996 г. № 234 «Наставление по газодымозащитной службе в ГПС МВД России»

- Приказ МЧС России от 31.12.2002 г. № 630 «Об утверждении и введении в действие правил по охране туда в подразделениях ГПС МЧС России»

Развернутый план занятия.

| № п/п | Учебные вопросы (включая контроль занятий)1 | Время (мин) | Содержание учебного вопроса, метод отработки и материальное обеспечение (в т.ч. технические средства обучения) учебного вопроса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Характеристика объекта условного пожара | 5 | Гарнизонный дом офицеров расположен в кирпичном двухэтажном здании 1913 года постройки. Общая вместимость до 550 человек. В 1964 г. проведен капитальный ремонт с заменой междуэтажных перекрытий. Здание П-образной формы, размером в плане 30-60-30 м, III СО. Наружные стены кирпичные, перегородки деревянные пустотные. Междуэтажное перекрытие железобетонное, Кровля – профнастил (металлические листы по деревянной обрешетке). В чердачном помещении имеется 4 слуховых окна. С наружной стороны правого крыла здания имеется стационарная пожарная лестница. Этажи здания ГДО соединяются двумя лестничными маршами, установленными в левой и правой его части. Помещения ГДО оборудованы пожарной сигнализацией с выводом шлейфа на пульт вахты. Наружное водоснабжение осуществляется от 3 ПГ установленных на кольцевой водопроводной сети диаметром 125 мм. Внутреннее водоснабжение от 8 ПК из них: 1 подвал, 3 первый этаж, 3 второй этаж, 1 промежуточный этаж. Электроснабжение 220-380 В, ввод от ТП-106, ЭЩ расположена в подвальном помещении. |
| 2. | Оценка действий дежурного персонала | 2 | Руководитель занятия ставит вводную дежурному персоналу и отслеживает его действия |
| 3. | Оценка обстановки на пожаре на момент прибытия РТП-1 | 10 | Объявить оперативное время, в которое предстоит действовать обучаемым, довести до обучаемых обстановку, складывающуюся на условном пожаре на момент прибытия РТП-1. Подготовить вводные для обучаемых (в случае неправильных действий). РТП-1, доложить об оценке обстановки на момент прибытия. Руководитель занятия разноцветными флажками моделирует обстановку пожара и контролирует действия РТП-1 и отдачу распоряжений пожарным расчетам. При возникновении пожара в зрительном зале огонь, быстро распространяя по мебели и конструкциям из горючих материалов, создается угроза распространения огня на подвесное перекрытие и чердак. |
| № п/п | Учебные вопросы (включая контроль занятий)1 | Время (мин) | Содержание учебного вопроса, метод отработки и материальное обеспечение (в т.ч. технические средства обучения) учебного вопроса |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Пожарная нагрузка зрительных залов находится в пределах 30-50 кг/м2. Линейная скорость распространения огня в зрительном зале составляет 0,8 – 1,5 м/мин. Быстрому распространению огня способствуют системы вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха. При открытом портальном проеме огонь из зрительного зала более интенсивно распространяется на сцену, а также может распространяться через открытые двери в другие смежные помещения. В условиях пожара возможна деформация металлических конструкций и обрушении подвесного перекрытия. Огонь может быстро распространяться в пустотах по полом. Это приводит к сильному задымлению зрительного зала и к быстрому распространению огня по вентиляционным каналам. |
| 4. | Оценка действий РТП-1 по проведению боевого развертывания и разведки пожара | 10 | РТП-1, доложить на ЦППС об оценке обстановки, постановки задач боевым расчетам ПЧ-1 и принятии решений в ходе проведения разведки пожара. Пожарные расчеты выполняют боевое развертывание с установкой ПА на водоистчник, прокладкой магистральных и рабочих линий. Руководитель занятия контролирует: - РТП-1 в выборе решающего направления, отдачу команд пожарным расчетам по проведению боевого развертывания и организации разведки пожара; - командиров отделения в руководстве действиями личного состава. |
| 5. | Оценка действий РТП-1 по расстановке прибывающих сил и средств и организации боевых действий. | 23 | РТП-1, доложить на ЦППС об оценке обстановки на момент прибытия дополнительных сил (дежурных караулов ПЧ-17, 19) и принятии решений по их применению. Прибывающие подразделения по команде РТП-1 проводят боевое развертывание с прокладкой магистральных и рабочих линий. Руководитель занятия контролирует: - РТП-1 по организации спасения людей, встрече и расстановке прибывающих сил и средств, вводу стволов на решающем направлении и передаче оперативной информации на ЦППС; - командиров отделения в руководстве действиями личного состава; - пожарных приёмам и способам работы с пожарно-техническим вооружением. |
| № п/п | Учебные вопросы (включая контроль занятий)1 | Время (мин) | Содержание учебного вопроса, метод отработки и материальное обеспечение (в т.ч. технические средства обучения) учебного вопроса |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | При пожаре в зрительном зале в первую очередь стволы вводят в очаг пожара, на защиту сцены и чердака, а затем для защиты других помещений. В помещениях высотой более 6 м возникает необходимость подачи воды на значительные расстояния по высоте, что можно осуществлять с помощью стволов РС-70 и лафетных стволов. Не исключена возможность применения стволов РС-50 во всех помещениях, особенно когда прибывшие подразделения застают пожар на первой фазе его развития. При отсутствии противопожарного занавеса первые стволы РС-70 вводят так, чтобы не допустить распространения огня на сцену. Количество стволов на тушение пожаров в зрительном зале определяют из интенсивности подачи воды, равной 0,15 л/м2с. При осуществлении защитных действий в процессе тушения пожаров в помещениях используются, как правило, стволы РС-50. Действия подразделений по осуществлению необходимых условий по локализации осложняются наличием дыма. Работа ствольщиков должна производиться в СИЗОД Для защиты подвесных перекрытий из горючих материалов подают резервные стволы с ярусов и балконов, а также на чердак зрительного зала. При этом особое внимание уделяют снижению температуры в чердаке, чтобы не допустить обрушения перекрытия. РТП, ориентируясь на нормативный предел огнестойкости, иногда (при большом нормативном пределе огнестойкости) не выделяет силы и средства на защиту конструкций, которые фактически оказываются в более жестких условиях, чем предусмотрено нормами и могут потерять несущую способность. Потеря несущей способности в условиях пожара может происходить под воздействием температуры или вследствие уменьшения сечения конструкции за счет ее прогорания. При определении поведения строительных конструкций в реальных условиях нужно знать характерные признаки, предшествующие обрушению конструкций. Так, например, обрушению железобетонных конструкций обычно предшествует образование прогиба и трещин. |
| № п/п | Учебные вопросы (включая контроль занятий)1 | Время (мин) | Содержание учебного вопроса, метод отработки и материальное обеспечение (в т.ч. технические средства обучения) учебного вопроса |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Обрушение деревянных конструкций, защищенных слоем штукатурки, предшествует отслаивание штукатурки. |
| 6. | Соблюдение требований правил охраны труда участниками тушения условного пожара |  | РТП-1 отдает распоряжения личному составу подразделений задействованных в тушении условного пожара, в соответствие с требованием Правил по охране труда в подразделениях ГПС МЧС России. Руководитель занятий контролирует правильность отдаваемых распоряжений РТП-1 и выполнение личным составом действий по тушению условного пожара с соблюдением требований охраны труда. Боевое развертывание начинается по команде старшего должностного лица ППС после полной остановки пожарного автомобиля. При проведении разведки пожара формируется звено ГДЗС в составе 3 человек с необходимой экипировкой. Перед входом в непригодную для дыхания среду выставляется пост безопасности. Продвижение звена ГДЗС в задымленной среде осуществляется вдоль капитальных стен или стен с окнами. По ходу движения необходимо следить за поведением несущих конструкций, возможностью быстрого распространения огня, угрозой взрыва или обрушения, обо всех изменениях, неисправностях и состоянии газодымозащитников докладывать на пост безопасности и принимать решения по обеспечению безопасности личного состава звена. Звено ГДЗС осуществляет разведку пожара с рабочей линией заполненной водой. При работе на высоте следует применять страхующие приспособления, исключающие падение работающих и соблюдать следующие меры безопасности: при работе на кровле пожарные для страховки должны быть закреплены спасательной веревкой за конструкцию здания, при этом крепление спасательной веревки за ограждающие конструкции крыши запрещается; работу со стволом на высотах и покрытиях должны осуществлять не менее двух человек со стволом «Б» и 3 человек со стволом «А»; рукавную линию закрепляют рукавными задержками. |
| № п/п | Учебные вопросы (включая контроль занятий)1 | Время (мин) | Содержание учебного вопроса, метод отработки и материальное обеспечение (в т.ч. технические средства обучения) учебного вопроса |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Подведение итогов занятия | 15 | Построение личного состава подразделений задействованных в занятии по решению ПТЗ Руководитель занятий дает оценку: - действий пожарных; - работу и слаженность отделений; - оценить работу, выдать рекомендации действиям РТП, ПНК, командирам отделений; - обратить внимание на соблюдение техники безопасности при проведении боевого развёртывания; - дать оценку взаимодействия РТП и обслуживающего персонала. Руководитель занятия излагает сущность тактического замысла, задачи и цель занятия, после чего выступают командиры отделений, которые докладывают о своих действиях согласно полученным распоряжениям от РТП и складывающейся на «пожаре» обстановке, характеризуют работу личного состава отделений (знание своих обязанностей, знание технического вооружения и умение с ним работать, знание водоисточников и др.). После этого РТП докладывает о ходе выполнения поставленной задачи, положительных и отрицательных сторонах работы личного состава караула. В заключении выступает руководитель занятия с обобщенными выводами. Он отмечает, как была выполнена поставленная задача, разъясняет допущенные личным составом ошибки, выделяет положительные стороны, указывает конкретные мероприятия по установлению недостатков в тактической подготовке караула. После общего подведения итогов занятия руководитель отдельно от всего личного состава детально разбирает действия командиров отделений в присутствии начальника караула и отдельно действия начальника караула. Указанные действия командиров можно разбирать и непосредственно в пожарном подразделении. |

Пособия и оборудование, используемые на занятии: пожарная техника, ПТВ и О, СИЗОД

Задание для самостоятельной работы слушателей и подготовка к следующему занятию: изучить приёмы и способы при тушении пожаров в культурно-зрелищных учреждениях.

Руководитель занятия:

_____________________________

(должность)

_____________________________             	_________________

(звание, Ф.И.О.)		                        	                                                  (дата, подпись)

Приложение 1

к методическому плану

Тактический замысел

Через 4 часа, после проведения ремонтных  сварочных работ системы отопления актового зала, произошло загорание паркетного пола с дальнейшим распространением пожара по синтетическим материалам кресел. Пожар возник у стены в средней части актового зала. В результате горения синтетических материалов мягкой обшивки кресел возникло плотное задымление и высокая среднеобъемная температура. При открытом портале угроза распространения пожара на планшет сцены с последующим распространением пожара на смежные помещения

Расчет сил и средств

Исходные данные:

Vл – 1,0 м/мин

Iтр – 0,15 л/м2с

Актовый зал размером в плане  13,7*18,7 м высота 7 м

1. Определяем обстановку на момент прибытия первого пожарного подразделения

1.1. Определяем время свободного развития пожара

Tсв = Tдс  + Тсб  + Tсл + Тбр   = 5 + 1 + 2 + 3 = 11 мин.

где  tсл - время следования первого караула до места пожара, мин.;

tбр - время боевого развертывания караула, мин.

tдс - время развития пожара от момента его возникновения до сообщения о нем в пожарную часть, мин. Оно принимается: для объектов оборудованных АПС и АУПЗ – 5 мин, для остальных объектов – 10 мин.

tсб  - время сбора и выезда пожарных подразделений на пожар

1.2. Определяем путь пройденный огнем до момента ввода сил и средств ПЧ-1

R1 = 5Vл + Vлt2 = 5*1,0 + 1,0*1 = 6 м.

t2 = Tсв – 10 = 11-10 = 1 мин

1.3. Определяем площадь пожара на момент подачи огнетушащих средств дежурным караулом ПЧ-1

Пожар развивается по угловой форме.

Sп1 = πR2/2 = 3,14*62/2 = 55,5 м2

1.4. Определяем площадь тушения.

Первоначальные боевые действия дежурного  караула ПЧ-1 будут направлены на проведение эвакуации и проверку помещений на наличие людей звеньями ГДЗС. Защита путей эвакуации будет осуществляться стволом первой помощи  (ств. «Б»).

Sт1 = 0,5 πh*(2R1-h) = 0,5*3,14*5*(2*6-5) = 54,95 м2

1.5. Определяем количество стволов для тушения пожара на данной площади

При тушении пожаров и одновременной защиты несущих конструкций и перекрытий в помещениях высотой более 6 м. применяются стволы «А».

Nств = Sт1 Iтр/ Qств = (54,95*0,15)/Qств = 8,24/7,4 = 1,1 – 2 ств. «А»

Следовательно, дежурный караул не сможет локализовать пожар на данной площади.

2. Определяем обстановку на момент прибытия второго пожарного подразделения, т.е. ПЧ-17

2.1. Определяем путь пройденный огнем

R2 = R1 + 0,5Vлt3 = 6 + 0,5*1*2,5 = 6 + 1,25 = 7,25 м

где, t3 = t – (10+ t2) = 13,5 - (10+1) = 2,5 мин

t = tсв + (tсл2 – tсл1) = 11 + (4,5 – 2) = 13,5 мин

2.2. Определяем площадь пожара на момент прибытия дежурного караула ПЧ-17.

Sп2 = πR2/2 = 3,14*7,252/2 = 82,5 м2

2.3. Определяем площадь тушения пожара на момент ввода сил и средств дежурного караула ПЧ-17.

Sт2 = 0,5 πh*(2R2-h) = 0,5*3,14*5*(2*7,25-5) = 74,57 м2

2.4. Определяем количество стволов для тушения пожара на данной площади

Для тушения пожара в зрительном зале принимаем стволы «А» (при высоте потолков выше 6 м принимаются приборы тушения пожара большой производительностью)

Nств = Sт2 Iттр/ Qств = (74,57*0,15)/Qств = 11,28/7,4 = 1,5 – 2 ств. «А»

Следовательно, на момент ввода сил и средств дежурного караула ПЧ-17 наступает момент локализации пожара.

\3. Определяем требуемый расход воды на нужды пожаротушения

Qтр = Sп* Iттр + ∑Sз*Iз = Sп*Iтр+ (Sзчерд + Sзпом 1 эт.+ Sзсмеж.пом)*0,25* Iттр = 74,57*0,15 + (82,5+82,5+40,5)*0,25*0,15 = 11,2 +7,7 = 18,9 л/с

где, Iз = 0,25 Iтр - при отсутствии в нормативных документах и справочной литературе данных по интенсивности подачи огнетушащих веществ на защиту, ее устанавливают по тактическим условиям обстановки и осуществления боевых действий по тушению пожара, исходя из оперативно-тактической характеристики объекта, или принимают уменьшенной в 4 раза по сравнению с требуемой интенсивностью подачи на тушение пожара.

4. Определяем количество стволов для защитных действий

Защищаемая площадь - это сумма защищаемых площадей (площадь над очагом пожара, под очагом пожара и площадь смежных помещений).

4.1. Определяем количество стволов «Б» для защиты чердачного помещения.

Sзчердак = Sп2  = 82,5 м2

NствБзащ..черд = Sзчерд *Iз/Qств = 82,5*0,25*0,15/3,7 =  0,84 - 1 ств. «Б»

Ствол «Б» на защиту кровли подаем звеном ГДЗС личного состава подразделения прибывшим вторым, т.е. – ПЧ-17

  - Определяем количество стволов «Б» для защиты помещений под очагом пожара

Sзпом 1 эт.= Sп2 = 82,5 м2

NствБзащ..1эт. = Sз1эт.*Iз/Qств = 82,5*0,25*0,15/3,7 =  0,84 - 1 ств. «Б»

Ствол «Б» на защиту помещений 1 этажа подаем личным составом подразделения прибывшим третьим, т.е. – ПЧ-19

  - Определяем количество стволов на защиту смежных помещений с очагом пожара.

Sзсмеж.пом.= ∑Sсмеж.пом = 40,5 м2

NствБзащ.смеж.пом = Sзсмеж.пом*Iз/Qств = 40,5*0,25*0,15/3,7 =  0,4 - 1 ств. «Б»

Ствол «Б» на защиту смежных помещений подаем звеном ГДЗС личного состава подразделения прибывшим третьим, т.е. – ПЧ-19

Всего на защиту подаем 3 ствола «Б»:

- 1 ствол «Б» в чердачное помещение;

- 1 ствол «Б» 1 этаж;

- 1 ствол «Б» смежные помещения.

5. Определяем фактический расход воды на тушение пожара

Qф = Qтф + Qзф = NтствА*Qств + NзствБ*Qств = 2*7,4 + 3*3,7 = 14,8 + 11,1 = 25,9 л/с

6. Проверяем  обеспеченность объекта водой.

По табл. 4.1 справочника РТП находим, что водоотдача кольцевой водопроводной сети (Qвод) диаметром 125 мм при напоре 40 м (0,4 МПа) составляет 85 л/с.

Следовательно, объект водой обеспечен, так как

Qводопровода  = 85 л/с > Qф = 25,9 л/с

- Определяем количество пожарных машин для подачи стволов на тушение и защиту, используя насосы на максимальную мощность или по схеме 2 ствола «А» и 4 ствола «Б».

7.1. количество пожарных машин при использовании насоса на максимальную мощность

Nм = Qф/ 0,8*Qн = 25,9/32 = 1  машина

где, 0,8 – коэффициент полезного действия пожарного насоса

- 7.2. количество пожарных машин при использовании схемы подачи приборов тушения:  2 ствола «А» и 4 ствола «Б».

Nм = Qф/ Qн = 25,9/29,6 = 1  машина

Qн = NствА QствА + NствБ QствБ = 2*7,4+4*3,7 = 14,8 + 14,8  = 29,6 л/с

9.  Определяем требуемую численность личного состава.

Nл/с = NтствА*3 + Nзств.Б*3 + Nзств.Б*2 + NрезГДЗС*3+NПБ*1+Nм*1+Nр*1=

= 2*3 + 2*3 + 1*2 + 2*3 + 4*1+1*1+2*1 = 6+6+2+6+4+1+2 = 27 человек

10. Определяем требуемое количество отделений основного назначения.

Nотд = Nл/с/4 = 27/4 = 7 отделений

Согласно расчету количества привлекаемой техники и объему выполняемых работ принимаем ранг пожара № 2.

Приложение 2

к методическому плану

| Оперативное время | Обстановка пожара, вводные | Ожидаемые действия, приказания и распоряжения РТП | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ч+06 | В зрительном зале гарнизонного дома офицеров (далее - ГДО) горит паркетный пол, выполненный из березы, мебель и конструкции из горючих материалов. Угроза распространения пожара на планшет сцены и смежные помещения. | Следуя к месту вызова, начальник караула по радиостанции запрашивает: - диспетчера гарнизона о повторных сообщениях по данному адресу: - диспетчера ПЧ о ближайших исправных водоисточниках. Подъезжая к месту вызова, начальник караула по радиостанции передает на ЦППС обстановку по внешним признакам – «вижу плотный дым темно-серого цвета над гарнизонным домом офицеров» | Руководитель занятия контролирует действия начальника караула ПЧ-1 |
| Ч+08 | В зрительном зале гарнизонного дома офицеров (далее ГДО) горит паркетный пол, выполненный из березы, мебель и конструкции из горючих материалов. Угроза распространения пожара на планшет сцены и смежные помещения. На пожар прибывает дежурный караул ПЧ-1 в составе двух отделений на АЦ. Sп – 55,5 м2 | РТП (начальник караула ПЧ-1) по радиостанции передает на ЦППС: - о прибытии на место вызова; - обстановку по внешним признакам - о проведении разведки пожара. Отдает распоряжения: - 1 отд. к центральному входу звено ГДЗС, ствол «Б» защита путей эвакуации и проверка помещений на наличие людей; - 2 отд. установить на ПГ-1, магистральную линию к центральному входу. РТП-1 устанавливает связь с администрацией объекта, выясняет возможное наличие людей в помещениях здания используя ПТП (поэтажные схемы). Оценив обстановку о невозможном применении 3-х коленных пожарных лестниц РТП через диспетчера гарнизона запрашивает 3 отд. ПЧ-1 (АЛ-30) к месту пожара | Руководитель занятия контролирует действия РТП, выполнение правил ТБ личным составом. Следит за четкостью отдачи распоряжений командирам отделений, четкостью выполнения команд боевыми расчетами и передачи оперативной информации с места пожара |
| Оператив- ное время | Обстановка пожара, вводные | Ожидаемые действия, приказания и распоряжения РТП | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ч+12 | В зрительном зале гарнизонного дома офицеров (далее ГДО) горит паркетный пол, выполненный из березы, мебель и конструкции из горючих материалов. Угроза распространения пожара на планшет сцены и смежные помещения. Разведка пожара, ствол «Б» звеном ГДЗС защита путей эвакуации Вводная: представитель администрации объекта через постового поста безопасности сообщает, что отсутствует кассир, предполагаемое место нахождения – кабинет бухгалтерии или касса. | РТП в составе звена ГДЗС проводит разведку пожара. Получив водную, РТП в составе звена ГДЗС следует по маршруту на отыскание пострадавшего человека. В помещении кассы обнаруживает женщину в бессознательном состоянии с признаками отравления угарным газом. Обнаружив пострадавшего человека по радиостанции передает на ЦППС об обнаружении и выходе из задымленной среде. Применив спасательное устройство, в составе звена ГДЗС выходят на свежий воздух. После проведения разведки РТП по радиостанции передает на ЦППС информацию о мете расположения очага пожара, путях распространения огня, о проверке помещений на наличие людей, обнаружении пострадавшей и окончании эвакуации | Руководитель занятия контролирует действия РТП, выполнение правил ТБ личным составом. Следит за четкостью отдачи распоряжений командирам отделений и передачи оперативной информации с места пожара |
| Ч+13,5 | В зрительном зале гарнизонного дома офицеров (далее ГДО) горит паркетный пол, выполненный из березы, мебель и конструкции из горючих материалов. Угроза распространения пожара на планшет сцены и смежные помещения. Увеличение площади пожара. | РТП отдает распоряжения: - АЦ 1-2 отд. ПЧ-17 в резерв; - 1 отделение ПЧ-1 от магистральной линии ствол «А» звеном ГДЗС на тушение пожара со стороны центрального лестничного марша; - 1 отделения ПЧ-17 от магистральной линии ствол «А» звеном ГДЗС на тушение пожара со стороны планшета сцены; - 1 отделение ПЧ-17 от магистральной линии ствол «Б» звеном ГДЗС на защиту чердачного помещения | Руководитель занятия контролирует правильность выполнения распоряжений РТП личным составом, правильность работы с ПТВ и выполнение правил ТБ личным составом |
| Оператив- ное время | Обстановка пожара, вводные | Ожидаемые действия, приказания и распоряжения РТП | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | На пожар прибывает дежурный караул ПЧ-17 в составе двух отделений на АЦ. и АЛ-30 ПЧ-1 Sп – 82,5 м2 |  |  |
| Ч+16 | Обстановка та же На пожар прибывает дежурный караул ПЧ-19 в составе двух отделений на АЦ. Sп – 82,5 м2 На месте пожара подано звеньями ГДЗС 2 ствола «А» на тушение пожара и ствол «Б» на защиту чердачного помещения | РТП отдает распоряжения - АЦ 1-2 отд. ПЧ-19 в резерв; - 1 отделение ПЧ-19 магистральную линию от АЦ ПЧ-1 установленной на ПГ к центральному входу, ствол «Б» звеном ГДЗС на защиту помещений смежных с очагом пожара; - 2 отделение ствол «Б» от магистральной линии на защиту помещений 1 этажа расположенных под очагом пожара. | Руководитель занятия проверяет качество проведения боевого развертывания, работу постовых на посту безопасности и записей в журнале работы звеньев ГДЗС При недостаточном количестве личного состава боевых расчетов РТП через диспетчера гарнизона запрашивает дополнительные силы. |
| Ч+30 | Пожар в зрительном зале локализован 2 ств. «А», 3 ств. «Б» 4 звеньями ГДЗС на Sп – 82,5 м2 | РТП по радиостанции передает на «СПС-01» пожар локализован 2 ств. «А», 3 ств. «Б» 4 звеньями ГДЗС на Sп – 82,5 м2. Проводится разборка и проливка деревянных конструкций и мебели, проверка смежных и чердачного помещений. | Руководитель занятия контролирует правильность передачи РТП оперативной информации с места условного пожара |
| Оперативное время | Обстановка пожара, вводные | Ожидаемые действия, приказания и распоряжения РТП | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ч+50 | Пожар в зрительном зале ликвидирован 2 ств. «А», 3 ств. «Б» 4 звеньями ГДЗС на Sп – 82,5 м2 | РТП по радиостанции передает на «СПС-01» пожар ликвидирован 2 ств. «А», 3 ств. «Б» 4 звеньями ГДЗС на Sп – 82,5 м2. Проводится свертывание сил и средств, проверка ПТВ и пожарной техники | Руководитель занятия контролирует отдачу команд начальниками караулов командирам отделений и выполнение личным составом распоряжений по сбору ПТВ и соблюдению правил ТБ |

Привлечение сил и средств

№ -ского гарнизона

в соответствии с расписанием выездов

таблица 1

| № вызова | Подраз деление | Техника | Время прибытия | Личный состав |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Боевой расчет | Число газодымозащитников |  |
| 2 | ПЧ-1 | АПП АЦ-40 (131) АЛ-30 | 2 | 4 3 1 | 3 2 |  |
|  | ПЧ-17 | АЦ-40 (131) АЦ-40 (130) АЛ-30 | 5 | 4 2 1 | 3 3 |  |
|  | ПЧ-19 | АЦ-40 (131) АЦ-40 (130) АЦ-40 (130) | 7 | 4 4 3 | 3 3 2 |  |
| Итого: |  | 7АЦ; 2 АЛ |  | 26 | 19 |  |

Приложение № 2

к распоряжению Сибирского регионального центра   МЧС России от 18.10.2010  № 603

МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по (субъекту РФ)

ПРИКАЗ

«__» ______ 20__                                 г. №- ск                                         №  ___

О подготовке и проведении комплексного

пожарно-тактического учения

В соответствии с п. 8 б) Протокола оперативного селекторного совещания МЧС России от 23.03.2009 № 9, поручением главного военного эксперта генерал-полковника П.В. Плата от 26.03.2009 № 2-4-54-396-18, указания МЧС России от 31.03.2009 № 18-5-2-1181 и указания Сибирского регионального центра от 08.09.2009 № 24-1-7-2355, п р и к а з ы в а ю:

- Провести комплексное пожарно-тактическое учение (далее ПТУ) по теме: «Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в медицинских учреждениях с наличием стационаров».

- Место и объект проведения ПТУ определить: (наименование населенного пункта, наименование объекта, его адрес)

- ПТУ провести в два этапа:

  - Первый этап «Эвакуация и спасение пациентов госпиталя»;

  - Второй этап «Тушение условного пожара и проведение связанных с ним аварийно-спасательных работ»

- Время проведения ПТУ определить 20 мая 2009 года с 11 до 13 часов

- К участию в ПТУ привлечь силы и средства территориальной подсистемы РСЧС (г. № - ска):

- подразделения ФПС (№ - ского) гарнизона пожарной охраны в соответствии с Расписанием выездов;

- КГБУ «Спасатель»;

- подразделения ГИБДД  (г. № - ска);

- подразделения скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения (правительства субъекта).

- Подготовку и проведение ПТУ осуществить в соответствии с календарным планом подготовки учения, планом проведения учения, организационными указаниями органам и подразделениям по подготовке к учениям.

- Назначить:

- руководителем учения – (звание, Ф.И.О., должность);

- заместителем руководителя учения – руководителем рабочей группы организации и проведения ПТУ – (звание, Ф.И.О., должность);

- рабочую группу и посредников на ПТУ – согласно плану проведения ПТУ

- Руководителю рабочей группы по организации и проведению ПТУ (звание, Ф.И.О., должность):

- до 13 апреля 2009 года определить состав и организовать деятельность рабочей группы по организации и проведению ПТУ;

- до 14 апреля 2009 года разработать и предоставить мне на утверждение календарный план подготовки к проведению ПТУ;

- до 18 апреля 2009 года разработать и представить мне на утверждение Методический план проведения ПТУ, инструкции по охране труда, справочные материалы;

- до 21 апреля 2009 года организовать рекогносцировку объекта проведения учения;

- до 28 апреля 2009 года спланировать занятия с посредниками, имитаторами и тренировку участников ПТУ.

- до 6 мая 2009 года обеспечить подготовку объекта проведения учения.

- Заместителю руководителя учения:

- до 28 апреля разработать и представить на утверждение руководителю учения частные планы;

-  до 8 мая 2009 года подготовить справочный материал по ПТУ;

- в период проведения учений организовать подготовку видеоматериалов

- Начальнику канцелярии Главного управления (звание, Ф.И.О., должность) довести приказ установленным порядком согласно расчету-рассылке.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

_____________________

(должность)

_____________________              ___________________           ________________

(звание)                                                                 (подпись)                                                (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ________________________

(подразделение)

__________________________________

(специальное звание)

__________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

«_____»  _________________ 20___ г.

Календарный план                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      подготовки к проведению _______________________комплексного пожарно-тактического учения

(дата, месяц, год)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта, его адрес)

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Кто привлекается | срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести моделирование и анализ процесса развития, организация тушения условного пожара, подобрать исходные данные для разработки тактического замысла. Определить задачи подразделениям территориальной подсистемы РСЧС г. № -ска | (звание, Ф.И.О., должность) | (звание, Ф.И.О., должность) | (дата) |
| 2 | Разработать и утвердить методический план на проведение тренировочного ПТУ, разработать графические планы этапов тушения условного пожара, частные планы имитаторам, посредникам. | (звание, Ф.И.О., должность) | 2 смена СПТ ЦУС | (дата) |
| 3 | Спланировать занятия с посредниками, имитаторами и тренировку участников ПТУ. | (звание, Ф.И.О., должность) | (звание, Ф.И.О., должность) | (дата) |
| 4 | Организовать рекогносцировку объекта проведения учения | (звание, Ф.И.О., должность) | ЦУС ФПС подразделения ФПС, подразделения ТП РСЧС | (дата) |
| 5 | Подготовить справочные материалы | (звание, Ф.И.О., должность) | ЦУС ФПС | (дата) |
| 6 | Утвердить частные планы заместителя руководителя учений, посредников, имитаторов | (звание, Ф.И.О., должность) | Заместитель руководителя учений, посредники, имитаторы | (дата) |
| 7 | Подготовить средства имитации | (звание, Ф.И.О., должность) | ЦУС ФПС | (дата) |
| 8 | Обеспечить видеосъёмкой проведение комплексного ПТУ, пригласить на учение представителей средств массовой информации | (звание, Ф.И.О., должность) | Сотрудники отдела | (дата) |
| 9 | Подготовить громкоговорящую связь на время проведения ПТУ, предусмотреть фонограмму с шумовой имитацией пожара | (звание, Ф.И.О., должность) | (звание, Ф.И.О., должность) | (дата) |
| 10 | Организовать выезд и работу оперативного штаба ГУ на ППУ по обмену информации с ОДС Главного управления | (звание, Ф.И.О., должность) | Сотрудники штаба | (дата) |
| 11 | Провести работу с администрацией госпиталя ВОВ по участию в ПТУ | (звание, Ф.И.О., должность) | Заместители начальника ПЧ-1 | (дата) |
| 12 | Согласовать участие в ПТУ сотрудников ГИБДД, службы электросети, службы 03, спасателей СРПСО и КГУ «Спасатель» | (звание, Ф.И.О., должность) | Заместители начальника ПЧ-1 | (дата) |
| 13 | Провести тренировку учений | (звание, Ф.И.О., должность) | ЦУС ФПС подразделения ФПС, подразделения ТП РСЧС | (дата) |
| 13 | На период учения предусмотреть резервную технику, а также организовать перекрытие района выезда подразделений, участвующих в ПТУ | (звание, Ф.И.О., должность) | СПТ, СОО(ПС) | (дата) |

Руководитель учений –

_____________________

(должность)

_____________________                                             ___________________                                                 ________________

(звание)                                                                                                            (подпись)                                                                                                      (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ________________________

(подразделение)

__________________________________

(специальное звание)

__________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

«_____»  _________________ 20___ г.

ЧАСТНЫЙ ПЛАН

заместителя руководителя комплексного

пожарно-тактического учения

- Тема ПТУ: «Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в медицинских учреждениях с наличием стационаров».

- Цели ПТУ:

2.1. Проверка уровня подготовки начальствующего состава по руководству тушением пожара.

2.2.  Отработка практических действий подразделений территориальной подсистемы РСЧС (населенного пункта).

2.3. Проверка работы штаба пожаротушения, исполнение ими обязанностей должностных лиц на пожаре и оперативной группы Главного управления.

2.4. Совершенствование уровня профессиональной подготовки руководящего состава по управлению силами и средствами при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

- Этапы, объект проведения ПТУ:

  - Первый этап «Организация первоначальных действий администраций объекта по организации эвакуации пациентов стационара»

  - Второй этап: «Тушение условного пожара и проведение связанных с ним аварийно-спасательных работ».

  - Объект проведения учения: (наименование объекта)

- Период проведения ПТУ: (дата, время проведения)

I. ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К ПТУ

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка организационного приказа о подготовке и проведении ПТУ | (звание, Ф.И.О., должность) | (дата) |
| 2 | Разработка и утверждение календарного плана подготовки к проведению ПТУ | (звание, Ф.И.О., должность) | (дата) |
| 3 | Утверждение частного плана у руководителя ПТУ | (звание, Ф.И.О., должность) | (дата) |
| 4 | Разработка и утверждение частных планов посредников | (звание, Ф.И.О., должность) | (дата) |
| 5 | Утверждение персонального состава участников ПТУ | (звание, Ф.И.О., должность) | (дата) |
| 6 | Согласование организационных вопросов подготовки и участия в ПТУ сил и средств ТП РСЧС | (звание, Ф.И.О., должность) | (дата) |
| 7 | Участие в рекогносцировке объекта проведения ПТУ | (звание, Ф.И.О., должность) | (дата) |
| 8 | Инструкторское занятие с посредническим составом и имитаторами Изучить: - приказ о подготовке и проведению ПТУ; - методический план проведения ПТУ; - инструкцию по мерам безопасности и порядку взаимоотношений участников учения | (звание, Ф.И.О., должность) | (дата) |
| 9 | Проверка готовности сил и средств к участию в ПТУ | (звание, Ф.И.О., должность) | (дата) |

II. В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПТУ

| НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оценить действия: - обслуживающего персонала по оповещению при возникновении пожара; - медицинского персонала по проведению первоначальных действий связанных с эвакуацией больных; - должностных лиц медицинского учреждения по организации, проведению эвакуации больных, оказанию необходимой медицинской помощи и их дальнейшему размещению - должностных лиц медицинского учреждения по организации встречи первого пожарного подразделения и передачи сведений о первоначальных действиях | (звание, Ф.И.О., должность) Группа посредников | В ходе первого этапа учения |
| 2 | Подготовка докладных записок посредников о действиях участников учения, а также выявленных недостатках и нарушениях. | Группа посредников | В ходе первого этапа учения |
| 3 | Обобщение материалов по оценке действий участников учения. | (звание, Ф.И.О., должность) | По окончании первого этапа учения |
| НА ВТОРОМ ЭТАПЕ |  |  |  |
| 1 | Оценить действия: - РТП-1,2,3 по выполнению обязанностей связанных с тушением условного пожара и проведению аварийно-спасательных работ; - начальника штаба тушения пожара по организации работы штаба; - начальника тыла по организации работы тыла на пожаре - ответственного за охрану труда по организации безопасных приемов и способов работы, а также недопущению нарушений требований нормативных документов в области охраны труда при тушении пожаров и выполнении связанных с ним аварийно-спасательных работ | (звание, Ф.И.О., должность) Группа посредников | В ходе второго этапа |
| 2 | Подготовка докладных записок посредников о действиях участников учения, а также выявленных недостатках. | Группа посредников | В ходе второго этапа |
| 3 | Обобщение материалов по оценке действий участников учения, участие в общем разборе ПТУ. | (звание, Ф.И.О., должность) |  |

Заместитель руководителя учения

_____________________

(должность)

___________________            ___________________                   ________________

(звание)                                                          (подпись)                                                                 (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ

________________________________

(руководитель, наименование объекта)

________________    ______________

(подпись)                     (Ф.И.О.)

«___» _________  20___ г.

м.п.

УТВЕРЖДАЮ

___________________________________

(должность руководителя органа)

___________________________________

(звание)

______________     __________________

(подпись)                           (Ф.И.О.)

«___» ___________ 20___ г.

м.п.

Методический план

проведения в период (время, дата проведения) комплексного пожарно-тактического учения на (наименование объекта и его адрес)

Цель учения:

- Комплексная оценка уровня противопожарной устойчивости здания госпиталя ветеранов войн, отработка планов (инструкций) взаимодействия сил и средств территориальной подсистемы РСЧС при ликвидации пожара (ЧС) в зданиях с массовым пребывание людей и наличием маломобильных групп населения.

- Проверить:

- боеготовность подразделений пожарной охраны  № -ского гарнизона к тушению пожаров на объекте с наличием маломобильных групп;

- уровня подготовки начальствующего состава по руководству действиями пожарных подразделений и выполнении ими обязанностей должностных лиц на пожаре (РТП, НШ, НТ, НУТ);

Оперативно-тактическая характеристика объекта:

Здание госпиталя ВОВ расположено по адресу пр. Мира, 99.  Режим работы круглосуточный стационар: в дневное время 120 – 160  человек больных и 50 человек медицинского персонала, в ночное время 120 больных и 12 медицинского персонала. Больные размещены на 2-3-4 этажах. Охрана осуществляется вахтером,  дежурство организовано посменно.

Здание 4-х этажное с подвальным помещением, 3-ей степени огнестойкости. Делится на 2 крыла от центрального входа, левое 35*12м и правое 25*12м, высотой 14 м. Стены наружные и внутренние кирпичные, внутренние между кабинетами деревянные оштукатуренные с двух сторон – пустотные. Перекрытия над подвалом ж/б, в коридорах по этажам - бетонные, в палатах и кабинетах междуэтажные перекрытия деревянные, между чердачным помещением и 4 этажом деревянные. В коридорах - потолки покрыты гипсовой  декоративной плиткой. В здании имеется 3 капитальных лестничных марша с 1-го по 4-го этаж, от коридоров блокируется дверьми, центральный и 2 боковых с выходом в чердачное помещение и на улицу во двор. Кровля металлическая по деревянной обрешетке, 2 слуховых окна, пассажирский лифт слева от центральной лестницы с 1-го по 4 этаж, машинное отделение расположено в чердачном помещении. Справа от центральной лестницы пустая шахта с 1-го по 4 этаж, дверь только на первом этаже. Во дворе госпиталя имеются 2 входа в разобщенные подвалы. В дворовой части имеется пристройка к левому крылу здания, одноэтажная кирпичная, в которой располагается пищеблок, есть выход в один из подвалов и на улицу. С госпиталем сообщается через 1-й этаж левого крыла.

С фасадной стороны здания расположены балконы на 2-3-4 этажах.

На 2-м этаже госпиталя располагаются кабинеты физиолечения с аппаратурой выделяющей в рабочем режиме токи высокой частоты и ультракороткие волны, а также рентгенологическая лаборатория и рентген кабинет, где в режиме работы выделяется рентгеновское излучение и лаборатория для обработки негативов. Централизованная система подачи кислорода отсутствует.

Помещения объекта оснащены пожарной сигнализацией и системой речевого оповещения.

Противопожарное водоснабжение:

Противопожарное водоснабжение объекта предусмотрено как наружное, от пожарных гидрантов, так и внутреннее, от пожарных кранов.

Наружное: ПГ – 1 кольцевой, Ø – 200 мм., расположен на пересечении пр-т Мира – ул. Горького, расстояние до здания 20 метров, фактическая водоотдача   75 л/с.

ПГ – 2 кольцевой, Ø – 200 мм., расположен на пр-те Мира, 112, расстояние до здания 100 метров,  фактическая водоотдача  75 л/с.

ПГ – 3 кольцевой, Ø – 125 мм  расположен на пересечении улиц Горького – Маркса, расстояние до здания 90 метров, фактическая водоотдача 75 л/с

Внутреннее: хозяйственно – питьевой водопровод диаметром 50 мм. на котором смонтировано - 18 ПК: (4 ПК на каждом этаже, по 2 в левом и правом крыле здания, по одному ПК в помещениях подвала). Давление во внутренней сети, в часы максимального отбора – 2,5 Атм., что позволяет для тушения пожара подать один ствол с диаметром насадка 13 мм.

Коммуникации:

Электроснабжение – напряжение силовое (380 В), осветительное (220 В). 	Силовое подведено в пристройку пищеблока и на второй этаж в рентген кабинет, отключение электроэнергии осуществляется в кабинете и с электрораспределительного щитка расположенного в коридоре. Центральная электрощитовая расположена в подвальном  помещении под правым крылом здания, вход со двора. Обслуживается дежурным электриком.

Вентиляция - естественная; (на 1-ом этаже в кабинете зуботехников автономная с выводом на улицу).

Отопление - центральное, водяное;

Связь - телефонная;

Установки дымоудаления - отсутствуют

Привлекаемые силы и средства

| № вызова | подразделение | техника | Время прибытия | Личный состав |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Боевой расчет | Газодымо защитников | примечание |
| 3 | ПЧ-1 | АЦ-40(130) | 9 мин | 4 | 3 |  |
|  |  | АЦ-40(130) |  | 4 | 3 |  |
|  |  | АЛ-30 |  | 1 |  |  |
|  | ПЧ-19 | АЦ-40(130) | 13 мин | 4 | 3 |  |
|  |  | АЦ-40(130) |  | 4 | 3 |  |
|  |  | АЦ-40(131) |  | 3 | 2 |  |
|  | ПЧ-17 | АЦ-40(130) | 15 мин | 4 | 3 |  |
|  |  | АЦ-40(131) |  | 4 | 3 |  |
|  |  | АЛ-30 |  | 1 |  |  |
|  |  | АГДЗС |  | 1 |  |  |
|  | ПЧ-3 | АЦ-40(130) | 18 мин | 4 | 3 |  |
|  |  | АЦ-40(130) |  | 4 | 3 |  |
|  | ПЧ-20 | АЦ-40(130) | 18 мин | 4 | 3 |  |
|  |  | АЦ-40(130) |  | 4 | 3 |  |
|  | СЧ | АЦ-40(130) | 18 мин | 4 | 3 |  |
|  |  | ППУ |  | 1 |  |  |
|  |  | «03» |  | 1 |  |  |
| Итого |  | АЦ-12 АЛ-2 |  | 49 | 35 |  |

Средства имитации, используемые при проведении учений: флажки (красные, желтые, синие), манекены, дымовая шашка, дым театральный.

Методы охраны труда и окружающей среды в ходе проведения учений:

При проведении учений обслуживающий персонал принимает все необходимые меры для предотвращения паники и получения травматизма среди пациентов и самого персонала. Действия осуществляются в строгом соответствии с внутренними инструкциями на случай пожара, другими ЧС. Осуществляется контроль за помещениями, в которых находятся медицинские препараты. Проверяются все палаты на наличие пациентов, через ответственных по отделениям проводится по списочная сверка, осуществляются действия по сбору необходимой информации для прибывающих пожарных подразделений.

В целях обеспечения мер безопасности при боевом развертывании должностными лицами обеспечивается:

выбор наиболее безопасных и кратчайших путей прокладки рукавных линий, переноса инструмента и инвентаря;

установка пожарных автомобилей и оборудования на безопасном расстоянии от места пожара так, чтобы они не препятствовали расстановке прибывающих сил и средств;

остановка, при необходимости, всех видов транспорта;

установка единых сигналов об опасности и оповещения о них всего личного состава подразделений ГПС, работающего на пожаре;

перегруппировка сил и средств.

При проведении боевого развертывания запрещается:

начинать его проведение до полной остановки пожарного автомобиля;

использовать открытый огонь для освещения колодцев пожарных гидрантов, газо- и теплокоммуникаций;

спускаться без СИЗОД и спасательной веревки в колодцы водо-, газо-, техкоммуникаций;

одевать на себя лямку присоединенного к рукавной линии пожарного ствола при подъеме на высоту и при работе на высоте;

находиться под грузом при подъеме или спуске на спасательных веревках инструмента, ПТВ и др.;

поднимать на высоту рукавную линию, заполненную водой;

подавать воду в незакрепленные рукавные линии до выхода ствольщиков на исходные позиции или подъема на высоту.

Вертикальные рукавные линии должны крепиться из расчета не менее одной рукавной задержки на каждый рукав.

Подача огнетушащих веществ разрешается только по приказанию оперативных должностных лиц на пожаре или непосредственных начальников.

Подавать воду в рукавные линии следует постепенно, повышая давление, чтобы избежать падения ствольщиков и разрыва рукавов.

При использовании пожарного гидранта его крышку открывать специальным крючком или ломом. При этом следить за тем, чтобы крышка не упала на ноги.

Ручные пожарные лестницы должны устанавливаться так, чтобы они не могли быть отрезаны огнем или не оказались в зоне горения при развитии пожара.

При перестановке ручных пожарных лестниц необходимо предупреждать об этом поднявшихся по ним для работы на высотах, указать новое место их установки или другие пути спуска.

Запрещается устанавливать пожарные автомобили поперек проезжей части дороги. Остановка на проезжей части дорог и проездов при создании помех для движения транспортных средств.

При ликвидации горения участники тушения обязаны следить за изменением обстановки и в случае возникновения опасности немедленно предупредить всех работающих на боевом участке, РТП и других оперативных должностных лиц.

При работе на высоте следует применять страхующие приспособления, исключающие падение работающих и соблюдать следующие меры безопасности:

работа на ручной пожарной лестнице со стволом допускается только после закрепления работающего пожарным поясным карабином за ступеньку лестницы;

работу со стволом на высотах должны осуществлять не менее двух человек;

рукавную линию закрепляют рукавными задержками.

Запрещается оставлять пожарный ствол без надзора даже после прекращения подачи воды.

При спасании людей и имущества на пожаре оперативные должностные лица обязаны определить порядок и способы спасания людей в зависимости от обстановки и состояния людей, которым необходимо оказать помощь, предпринять меры по защите спасаемых от опасных факторов пожара.

Работы по спасанию проводятся быстро, но с соблюдением предосторожностей, чтобы не были причинены повреждения и травмы спасаемым людям.

Для спасания людей и имущества с высоты используются прошедшие испытание стационарные и переносные ручные пожарные лестницы, автолестницы и автоподъемники пожарные, спасательные веревки, спасательные рукава, пневматические прыжковые спасательные устройства и другие приспособления, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие испытания.

Список посредников и состав штаба пожаротушения:

| Должностное лицо на пожаре | Исполняющий обязанности должностного лица на пожаре | Посредник |
| --- | --- | --- |
| Администрация объекта | Дежурный вахтер, медицинский персонал отделений, заведующая терапевтическим отделением | (звание, Ф.И.О., должность) |
| РТП-1 | Начальник караула ПЧ-1 | (звание, Ф.И.О., должность) |
| РТП-2 | Зам. начальника СПТ ЦУС |  |
| РТП-3 | Начальник СПТ ЦУС |  |
| НШ | Ст. помощник начальника дежурной смены СПТ ЦУС | (звание, Ф.И.О., должность) |
| НТ | Помощник начальника дежурной смены СПТ ЦУС | (звание, Ф.И.О., должность) |
| Ответственный за охрану труда и ТБ | Зам. начальника ПЧ-1 | (звание, Ф.И.О., должность) |

Имитаторы:

- (звание, Ф.И.О., должность)

- (звание, Ф.И.О., должность)

Литература, используемая при проведении занятия:

1. Организационно-методические указания по тактической подготовке начальствующего состава ФПС МЧС России (Утверждены Главным военным экспертом МЧС России генерал-полковником П.В.Платом 28.06.2007 г.)

2. Я.С. Повзик – Учебник «Пожарная тактика»: М.:ЗАО «СПЕЦТЕХНИКА»-416 с.

3. Приказ МЧС России от 31.12.2002 г. № 630 «Об утверждении и введении в действие правил по охране туда в подразделениях ГПС МЧС России»

4. Программа подготовки подразделений ГПС МЧС России. М. – 2003 г.

5. Наставления по газодымозащитной службе ГПС МВД России. Приказ МВД России от 30.04.96 г. № 234 –М.: МВД РФ, 1996 – 162с.

6. Методические рекомендации по организации и проведению занятий с личным составом газодымозащитной службы ФПС МЧС России  (Утверждены Главным военным экспертом МЧС России генерал-полковником П.В.Платом 30.06.2008 г.)

7. Громковенко О.Л., Сверчков Ю.М. Методические указания к решению тактических задач по теме «Основы прогнозирования обстановки на пожаре. Локализация и ликвидация пожаров» - М.:МИПБ МВД России, 1999. – 39с.

8. Рекомендации об особенностях ведения боевых действий и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров на различных объектах (прил. К письму №20/3.1/2042). ГУГПС МВД России от 02.06.2000 г.

9. В.И. Плеханов «Организация работы тыла на пожаре». – М.: Стройиздат, 1987.-128 с.

10. В.В. Теребнев и др. – «Тактическая подготовка должностных лиц органов управления силами и средствами на пожаре». – М.: Академия ГПС, 2004 – 288 с. ил.

Тактический замысел учений:

В кабинете лечебной физкультуры, расположенном на 1-ом  этаже левого крыла здания госпиталя ВОВ,  размерами в плане 5х14х4 м., при проведении сварочных работ системы отопления  произошла разгерметизация ацетиленового  баллона и его последующий взрыв с пламенным горением. В результате взрыва погибли два человека, проводившие сварочные работы. По напольному покрытию и деревянным конструкциям, огонь начал распространяться по всей площади помещения, создалась угроза распространения пожара по пустотам на вышележащие этажи. Происходит задымление лестничного марша центрального входа. Создалась угроза тяжело больным  и медицинскому персоналу вышерасположенных этажей.

Сработавшая при взрыве ацетиленового баллона и выделении продуктов горения пожарная сигнализация запустила систему автоматического оповещения о необходимости эвакуации из здания. Администрацией госпиталя ветеранов войн передана информация о взрыве и возгорании в кабинете ЛФК в СОО(ПС) ЦУС ФПС, принимаются меры по организации эвакуации, находящихся на лечении, больных и обслуживающего медицинского персонала, тушение возникшего пожара первичными средствами. Осуществляются действия, предусмотренные инструкциями на случай пожара (ЧС), для транспортировки и размещению людей в ближайших лечебных учреждениях, задействуется схема передачи информации.

Диспетчером СОО(ПС) ЦУС ФПС передано сообщение о загорании в здании госпиталя ВОВ во все службы жизнеобеспечения, необходимых при проведении аварийно-спасательных работ и тушению пожара (милицию, скорую помощь, ГИБДД, МУП «Водоканал», энергослужбу города, ГО,ЧС и ПБ администрации г. №-ска).

Методическая разработка:

| Оперативное время | Обстановка на условном пожаре | Ожидаемые действия, приказы и распоряжения РТП, НШ, НТ, НУТ и т.д., расчет сил и средств | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ч+00 | При проведении сварочных работ системы отопления, в результате разгерметизации ацетиленового баллона произошёл взрыв с пламенным горением в кабинете лечебной физкультуры расположенном на 1 этаже здания. Имитируются сварочные работы с последующим взрывом. Из кабинета начинает идти дым. | В кабинете лечебной физкультуры находятся два человека, проводивших сварочные работы. | На вахте, распложенной напротив центрального входа, посредник вручает вводную и контролирует последовательность действия администрации объекта Имитаторы имитируют обстановку при помощи красных флажков – горение, синих – задымление в коридоре, театральный дым в помещении кабинета ЛФК |
| Ч+02 | Дежурным вахтером площадь пожара не установлена и неизвестно состояние 2 работников проводивших сварочные работы из-за пламенного горения в кабинете ЛФК и сильного задымления. Срабатывает дымовой извещатель, запускается система речевого оповещения о возникновении пожара и необходимости эвакуации из помещений. | ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЪЕКТА: Дежурный вахтер услышав взрыв: - убеждается в возникновении пожара по наличию вторичных признаков (дым, огонь); - закрывает двери в коридор от кабинета ЛФК для ослабления задымления центрального лестничного марша: - сообщает по телефону «01» о пожаре; - запускает систему речевого оповещения о пожаре; - докладывает руководству госпиталя и аварийным службам объекта о происшествии; - через дежурного электрика организует отключение электроэнергии; - помогает организовывать эвакуацию посетителей из помещений 1-го этажа правого крыла здания. | В результате задымления помещения кабинета ЛФК срабатывает пожарная сигнализация. Посредник контролирует последовательность и время действия персонала |
| Оперативное время | Обстановка на условном пожаре | Ожидаемые действия, приказы и распоряжения РТП, НШ, НТ, НУТ и т.д., расчет сил и средств | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Горит помещение кабинета ЛФК по всей площади, угроза распространения пожара в коридор, по пустотам перегородок и межэтажное перекрытие 1-2 этажей | Медицинский персонал: - услышав работу сигнализации и речевого оповещения начинают эвакуацию больных через запасные выходы; - организуют встречу пожарных подразделений; - по прибытию пожарных подразделений сообщает о принятых мерах и месте пожара. Администрация объекта, узнав о происшествии, организует: - прибытие автобусов для вывоза больных и их размещения в соседние лечебные учреждения; - прибытие автомобилей скорой медицинской помощи госпиталя для доставки тяжелобольных в другие лечебные помещения и оказания квалифицированной медицинской помощи возможным пострадавшим. |  |
| 1ЭТАП: Эвакуация и спасение людей из здания госпиталя ВОВ |  |  |  |
| Ч+03 | Происходит интенсивное горение в кабинете ЛФК, огонь распространяется по горючим конструкциям. Судьба двух человек, проводивших сварочные работы, неизвестна | Медицинский персонал, в соответствии с инструкциями, предусмотренными для данного объекта, проводят эвакуацию больных из здания госпиталя ветеранов войн. СОО(ПС) ЦУС ФПС: Диспетчер СОО(ПС) получив сообщение от дежурного вахтера госпиталя выясняет: - данные по пожару в соответствии с алгоритмом действий - высылает к месту условного пожара силы и средства согласно расписанию выездов по вызову «Пожар № 3» - сообщает службам жизнеобеспечения города и в управление ГО, ЧС и ПБ администрации г. Красноярска; | Посредник проводит хронометраж времени эвакуации больных медицинским персоналом. Диспетчер ПЧ-1: информирует начальника караула о ближайших водоисточниках. Диспетчер СОО(ПС): передает информацию о количестве людей на объекте и их возможном состоянии |
| Оперативное время | Обстановка на условном пожаре | Ожидаемые действия, приказы и распоряжения РТП, НШ, НТ, НУТ и т.д., расчет сил и средств | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | - приступает к оповещению руководства ЦУС и Главного управления установленным порядком Оперативный дежурный по гарнизону – начальник дежурной смены СПТ ЦУС ФПС: Получив сообщение от руководителя смены СОО(ПС) о взрыве газового баллона и пожаре в госпитале ветеранов войн, расположенного по адресу г. Красноярск, проспект Мира, 99 во главе дежурной смены выезжает к месту пожара. |  |
| Ч+09 | Плотное задымление этажей госпиталя, горит горючая отделка кабинета ЛФК Sп = 70 м2, место нахождение работников неизвестно. Угроза распространения пожара в коридор, по пустотам перегородок и межэтажных перекрытий. Медицинский персонал проводит эвакуацию больных На пожар прибывает дежурный караул ПЧ-1 (2АЦ-40, 1 АЛ-30). Представитель объекта докладывает начальнику караула ПЧ-1 о принятых мерах по эвакуации людей и их дальнейшему размещению, а также о неизвестном местонахождении 2 сварщиков | РТП-1 (начальник караула ПЧ-1): - оценивает обстановку по внешним признакам и полученной информации от администрации госпиталя о характере пожара и проведении эвакуации людей: - подтверждает ранг пожара №3; - запрашивает к месту вызова наряды ДПС для ограничения движения по проспекту Мира и наряды ППС для обеспечения охраны общественного порядка на месте пожара - уточняет у представителя администрации сведения пожаре, количество больных и персонала и принятых мерах по эвакуации людей из здания; - сообщает по р/ст в СОО(ПС) техническую характеристику здания, предполагаемую причину и место пожара, о возможной гибели 2 рабочих и отдает следующие распоряжения: • командиру 1 отд. АЦ установить к центральному входу, подготовить звено ГДЗС со стволом «Б» на защиты путей эвакуации центрального лестничного марша и проверки помещений 1-го этажа на наличие людей. | Посредник вручает вводную РТП-1, контролирует его распоряжения и действия личного состава. |
| Оперативное время | Обстановка на условном пожаре | Ожидаемые действия, приказы и распоряжения РТП, НШ, НТ, НУТ и т.д., расчет сил и средств | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | • командиру 2 отд. направить одного человека для работы ПБ у центрального входа, АЦ установить на ПГ, расположенный в 20 м от здания на пересечении проспект Мира - ул. Горького, магистральную линию к центральному входу; • командиру 3 отд. АЛ-30 установить на тротуаре со стороны проспекта Мира, при необходимости начать проведение спасательных работ из оконных проемов этажей здания - в составе звена ГДЗС 1 отделения проводит дальнейшую разведку пожара - принимает меры по выпуску дыма и проветриванию помещений. В период проведения полного боевого развертывания выясняет у администрации объекта количество людей, совместно с персоналом определяет способы, пути эвакуации и места размещения людей. Расчётные данные: Обстановка на момент ввода сил и средств пожарного подразделения прибывшим первым, т.е. дежурного караула ПЧ-1 в составе 2 АЦ-40 и 1 АЛ-30 tсв = tдс + tсб + tсл + tбр = 5 + 1 + 3 + 3 = 12 мин. где tсл – время следования первого караула до места пожара, мин.; tбр – время боевого развертывания караула, мин. |  |
| Оперативное время | Обстановка на условном пожаре | Ожидаемые действия, приказы и распоряжения РТП, НШ, НТ, НУТ и т.д., расчет сил и средств | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | tдс – время развития пожара от момента его возникновения до сообщения о нем в пожарную часть, мин. Оно принимается: для объектов оборудованных АПС и АУПЗ – 5 мин, для остальных объектов – 10 мин. tсб - время сбора и выезда пожарных подразделений Путь пройденный огнем. R1= 5Vл+Vлt2=5*2 + 2*2 = 14 м где, t2= tсв-10=12-10 = 2 мин. Vл - 2 м/мин Площади пожара и тушения. Предел огнестойкости дверного полотна и деревянных перегородок составляет 0,25 часа (15 мин), следовательно, на момент ввода сил и средств первого подразделения пожар ограничиться площадью помещения Sп= a*b= 5*14 = 70 м2 Sт = n*a*h =1*5*5 = 25 м2. Для тушения пожара необходимо подать стволов «А» Nтств.А = Sт* Iттр/Qств = 25*0,1/7,4 = 1 ств. «А» Из тактических соображений учитывая конструктивные особенности здания тушение пожара необходимо организовать с двух сторон |  |
| Оперативное время | Обстановка на условном пожаре | Ожидаемые действия, приказы и распоряжения РТП, НШ, НТ, НУТ и т.д., расчет сил и средств | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Для защиты помещений 2-го этажа необходимо подать Nтств.Б = ∑Sз* Iзтр/Qств = 128*0,25*0,1/3,7 = 1 ств. «Б» Учитывая, что первоначальные действия первого пожарного подразделения будут направлены на защиту путей эвакуации и организацию эвакуации людей с выше расположенных этажей, личный состав ПЧ-1 не сможет локализовать пожар СОО(ПС) ЦУС ФПС: Диспетчер СОО(ПС) получив информацию от старшего должностного лица прибывшим первым (начальника дежурного караула ПЧ-1) сообщает дежурному УВД и дежурному ОГИБДД УВД г. Красноярска: Дежурный УВД г. Красноярска: Получив сообщение о пожаре по прямому телефону, отправляет наряды ППС для охраны общественного порядка и оцепления места происшествия. Дежурный ОГИБДД УВД г. Красноярска: Получив сообщение о пожаре по прямому телефону, отправляет наряды ДПС для ограничения движения на улицах, прилегающих к госпиталю ветеранов войн. |  |
| Оперативное время | Обстановка на условном пожаре | Ожидаемые действия, приказы и распоряжения РТП, НШ, НТ, НУТ и т.д., расчет сил и средств | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ч+13 | Плотное задымление этажей госпиталя, горит горючая отделка кабинета ЛФК на Sп = 78 м2, Sт = 35 м2, угроза распространения пожара по пустотам здания На пожар прибывают дежурный караулы ПЧ-19 (3 АЦ), руководство ПЧ-1, СПТ ЦУС, 2 экипажа ГИБДД, 3 наряда милиции, 2 автобуса и 4 кареты скорой медицинской помощи Представитель администрации сообщает о сильном задымлении на втором этаже (над очагом пожара), где в палатах находится 4 нетранспортабельных тяжелобольных. | РТП-2 (начальник дежурной смены СПТ ЦУС): - докладывает по р/ст в СОО(ПС) о прибытии к месту пожара - принимает доклад по р/ст от РТП-1 об обстановке и принятых мерах, подтверждает пожар № 3. Решающим направлением на пожаре является спасение и эвакуация людей - передает информацию в СОО(ПС) РТП-2 отдает распоряжения: • начальнику караула ПЧ-19: - АЦ в резерв; - звеньями ГДЗС 1-2 отделения от разветвления у центрального входа проложить магистральную линию на 2-ой этаж, подать ствол «Б» на защиту помещений 2-го этажа с проведением спасательных работ 4 нетранспортабельных тяжелобольных при помощи носилок через эвакуационный выход. • начальнику караула ПЧ-1: - произвести замену ствола «Б» на ствол «А» Определяет состав оперативного штаба пожаротушения. НШ – старший помощник начальника дежурной смены СПТ ЦУС НТ - помощник начальника дежурной смены СПТ ЦУС Ответственный за ОТ – заместитель начальника ПЧ-1 РТП-2 принимает решение: Сократить звенья ГДЗС до 2-х человек и приступить к спасению людей | Посредник вручают вводную начальнику дежурной смены СПТ (РТП-2), контролирует его распоряжения и действия личного состава, прибывающих к месту пожара подразделений. Посредники на своих участках обобщают данные о количестве эвакуированных, проводят осмотры помещений в пределах зоны |
| Оперативное время | Обстановка на условном пожаре | Ожидаемые действия, приказы и распоряжения РТП, НШ, НТ, НУТ и т.д., расчет сил и средств | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Отдает распоряжение НШ: - работу штаба организовать по ул. Горького; - включить в состав штаба от администрации объекта зав. терапевтическим отделением госпиталя - провести расчет необходимого количества сил и средств; Отдает распоряжение НТ: - провести разведку дополнительных водоисточников; - организовать бесперебойную подачу огнетушащих веществ, встречу и расстановку прибывающих подразделений; - проложить вторую магистральную линию от АЦ 2 отделения ПЧ-1 во внутренний двор к пищеблоку - установить АЦ на ПГ перекресток ул. К.Маркса – ул. Горького и проложить резервную магистральную линию; - вызывать к месту пожара АГДЗС для работы КПП Отдав распоряжения в составе звена ГДЗС ПЧ-17 уходит для проведения разведки. Начальник штаба (НШ): - назначает помощника начальника штаба (начальника ПЧ-1) - включает в состав штаба тушения пожара представителей госпиталя, уточняют о количестве эвакуированных людей, мерах принятых по их размещению и результатах сверки со списочными данными; - передаёт информацию на СОО(ПС) ЦУС ФПС. |  |
| Оперативное время | Обстановка на условном пожаре | Ожидаемые действия, приказы и распоряжения РТП, НШ, НТ, НУТ и т.д., расчет сил и средств | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Начальник штаба (НШ) отдает распоряжения: • ПНШ организовать работу: - дежурных нарядов ДПС ГИБДД п обеспечению беспрепятственного прибытия к месту пожара подразделений пожарной охраны, перекрытию движения для городского транспорта на участках дорог ул. Горького и пр. Мира; - нарядов милиции по эвакуации людей на безопасное расстояние и обеспечить оцепление периметра госпиталя. Обстановка на пожаре на момент прибытия второго пожарного подразделения, дежурного караулов ПЧ-19 Площадь пожара на момент прибытия дежурного караула ПЧ-19 Учитывая предел огнестойкости дверных полотен и перегородок, площадь пожара увеличится, огонь выйдет в коридор R2=R1+0,5Vлt3=14+0,5*4*1=16 м t3=t-(10+t2)=13-(10+2) =1 мин t = tсв+(t сл2 - t сл1)=12+(4-3) = 13 мин где, Vл - 4 м/мин для коридоров H – ширина коридора – 2 м Площадь пожара увеличивается Sп= Sп1 + Sп2 = (a1*b1)+(a*Vл*t3) = 5*14+ 2*4*1 = 70 +8 = 78 м2 Sт = nah =1*7*5 = 35 м2 |  |
| Оперативное время | Обстановка на условном пожаре | Ожидаемые действия, приказы и распоряжения РТП, НШ, НТ, НУТ и т.д., расчет сил и средств | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | С учетом конструктивных особенностей на тушения подаем ствол «А» Nтств.А = Sт* Iттр/Qств = 35*0,1/7,4 = 1 ств. «А» Для защиты помещений 2-го этажа необходимо подать Nтств.Б = ∑Sз* Iзтр/Qств = 128*0,25*0,1/3,7 = 1 ств. «Б» Личный состав ПЧ-19 сможет провести проверку помещений 2-го этажа с одновременным проведением спасения 4-х тяжелобольных |  |
| Ч+15 | Плотное задымление этажей госпиталя Sп = 86 м2 Sт = 35 м2 Угроза распространения пожара по пустотам здания сохраняется. Звеньями ГДЗС проводится проверка помещений на наличие людей, работают стволы на тушение пожара. Из окон 3-4-го этажей здания со стороны проспекта Мира просят помощи люди. Штаб пожаротушения проводит расчет сил и средств для тушения пожара. | Начальник караула ПЧ-17 докладывает РТП-2 о прибытии. РТП-2 отдает распоряжения: • начальнику караула ПЧ-17: - АЦ в резерв; - 1 отд. звеном ГДЗС проверка помещений и спасение людей с 3-го этажа, левого крыла здания; - 2 отд. звеном ГДЗС проверку помещений и спасение людей 3-го этажа, правого крыла здания - 3 отд. АЛ-30 установить на тротуаре со стороны проспекта Мира, при необходимости начать проведение спасательных работ из оконных проемов этажей здания; Запрашивает штаб тушения пожара по количеству эвакуированных в соответствии с имеющимися списками и их размещению. | Посредник контролирует работу штаба тушения пожара. Посредники по направлениям контролируют выполнение отдельных приказов и распоряжений |
| Оперативное время | Обстановка на условном пожаре | Ожидаемые действия, приказы и распоряжения РТП, НШ, НТ, НУТ и т.д., расчет сил и средств | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | На пожар прибывает дежурный караул ПЧ-17 (2 АЦ и АЛ-30), дежурная смена КГБУ «Спасатель», АГДЗС | • НШ: - организовать резерв сил и средств для подмены работающих звеньев ГДЗС и работу КПП со стороны ул. Горького; - дежурную смену КГБУ «Спасатель направить в полном составе для спасения из окон 3-4 этажей здания по механизированным лестницам со стороны проспекта Мира НШ: - организует работу штаба пожаротушения; - обобщает поступающую информацию и готовит предложения РТП-2. - включает в состав штаба представителей госпиталя. Задачи штаба: - обеспечивает контроль за исполнением распоряжений штаба и РТП; - создаёт резерв из прибывающих подразделений; - производит расчёты сил и средств для тушения пожара, готовит схемы расстановки сил и средств; - организует взаимодействия со службами жизнеобеспечения города; - ведёт учёт эвакуированных и спасённых людей, пострадавших на пожаре; - организует связь между штабом, РТП и СОО(ПС) ЦУС ФПС; -докладывает РТП об обстановке на пожаре и ходе тушения; - уточняет необходимую информацию у представителей госпиталя. |  |
| Оперативное время | Обстановка на условном пожаре | Ожидаемые действия, приказы и распоряжения РТП, НШ, НТ, НУТ и т.д., расчет сил и средств | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Обстановка на пожаре на момент прибытия второго пожарного подразделения, дежурного караулов ПЧ-17 Площадь пожара на момент прибытия дежурного караула ПЧ-17 Учитывая предел огнестойкости дверных полотен и перегородок, площадь пожара увеличится, огонь выйдет в коридор R3=R2+0,5Vлt4=16+0,5*4*4=24 м t4=t-(10+t3)=15-(10+1) =4 мин t = tсв+(t сл3 - t сл2)=12+(7-4) = 15 мин где, Vл - 4 м/мин для коридоров H – ширина коридора – 2 м Площадь пожара Sп= Sп1 + Sп2 = (a1*b1)+(a*Vл*t4) = 5*14+ 2*4*4 = 70 +16 = 86 м2 Площадь тушения Sт = nah =1*7*5 = 35 м2 Расчеты, проводимые штабом тушения пожара по необходимому количеству сил и средств: Обстановка на пожаре на момент прибытия последних подразделений согласно Расписания выездов |  |
| Оперативное время | Обстановка на условном пожаре | Ожидаемые действия, приказы и распоряжения РТП, НШ, НТ, НУТ и т.д., расчет сил и средств | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | R4=R3+0,5Vлt5=24+0,5*4*1=26 м t5=t-(10+t4)=15-(10+4) =1 мин t = tсв+(t сл4 - t сл3)=12+(10-7) = 15 мин где, Vл - 4 м/мин для коридоров H – ширина коридора – 2 м Площадь пожара Sп= Sп + Sп2 =86 +(a*Vл*t5) = 86 + 2*4*1 = 86 + 8 = 94 м2 Площадь тушения Sт = nah =2*7*5 = 70 м2 Для тушения пожара необходимо подать стволы «А» Nтств.А = Sт* Iттр/Qств = 70*0,1/7,4 = 1 ств. «А» Необходимое количество стволов на тушение пожара. Nтств.А = Sт* Iттр/Qств = 35*0,1/7,4 = 1 ств. «А» Необходимое количество стволов для защиты смежных и вышерасположенных помещений. |  |
| Оперативное время | Обстановка на условном пожаре | Ожидаемые действия, приказы и распоряжения РТП, НШ, НТ, НУТ и т.д., расчет сил и средств | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Nзств.Б= Sз*0,25* Iттр /Qств=128*0,25*0,1/3,7 = 1 ств. «Б» где, Sз – сумма защищаемых площадей( ∑ Sз= S1+ S2+S3.....+ Sn) Из тактических соображений, учитывая конструктивные особенности здания, горючую загрузку, наличие пустотных перекрытий и перегородок, принимаем: - на тушение пожара 2 ствола «А»; - для защиты помещений 2 –го этажа, расположенных над очагом пожара, подаем 2 ствол «Б» с одновременным проведением контрольных вскрытий пустот; - для защиты конных проемов 2-го этажа 1 ствол «Б» Подача стволов на тушении и защитные действия производятся звеньями ГДЗС. Определяем требуемый и фактический расход воды для тушения пожара Qтр=Qттр+Qзтр= Sп*Iттр+Sз*0,25*Iттр= =94*0,1+128*0,25*0,1 = 9,4 + 3,2 = 12.6 л/с Qф = Qтф+Qзф= Nтств.Б Qств +Nзств.Б Qств=2*7,4+3*3,7 = 25,9 л/с Наступает момент локализации Qтр < Qф |  |
| Оперативное время | Обстановка на условном пожаре | Ожидаемые действия, приказы и распоряжения РТП, НШ, НТ, НУТ и т.д., расчет сил и средств | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Количество машин для подачи стволов с учетом использования насосов на максимальную мощность. Nм= Qф/0,8 Qн=25,9/32=1 машина Обеспеченность объекта водой для целей пожаротушения. По табл. 4.1 справочника РТП находим, что водоотдача кольцевой водопроводной сети (Qвод) диаметром 200 мм при напоре 40 м (0,4 Мпа) составляет 110 л/с. Следовательно, объект водой обеспечен, так как Qвод = 110 л/с > Qф = 25,9 л/с Определяем требуемую численность личного состава. Nл/с = NтствА* 3 + NзствБ * 3 + NзствБ * 2 +Nэвак гдзс*3 + Nрез гдзс*3 + Nразв1+ + NПБ *1+ Nм*1+1связ (РТП,НШ,НТ) = 2*3+ 2*3+2*3+1*2+3*3+3*3+2*1+7*1+1*1+1 = +6+6+2+9+9+2+7+1+1 = 43 чел. Определяем требуемое количество отделений основного назначения Nотд. = 43/4 = 11 отделений НШ докладывает РТП-2 о достаточности сил и средств привлекаемых в соответствии с Расписанием выездов на тушение условного пожара. |  |
| Оперативное время | Обстановка на условном пожаре | Ожидаемые действия, приказы и распоряжения РТП, НШ, НТ, НУТ и т.д., расчет сил и средств | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | НТ (Помощник начальника дежурной смены СПТ ЦУС): -организует встречу и расстановку, прибывающей техники; - обеспечивает бесперебойную подачу воды и прокладку магистральных линий; - ведёт учёт работы пожарной техники и расхода огнетушащих средств; - составляет схему расстановки техники; - проводит разведку водоисточников, их исправность; - докладывает в штаб о проделанной работе; - через диспетчера СОО(ПС) ЦУС ФПС даёт указание о поднятии давления воды в водопроводе на данном участке.Ответственный за ОТ (зам. начальника ПЧ-1): - оповещает весь личный состав, задействованный на тушении пожара о возможной опасности; - следит за выполнением личным составом правил охраны труда; - организует контроль за работой личного состава по вскрытию и разборке конструкций здания;- организует контроль за работой личного состава при проведении спасательных работ по пожарным автолестницам.- через начальника КПП ГДЗС отслеживает работу звеньев ГДЗС и выполнение ими правил охраны труда; - ограждает пожарную технику, находящейся на проезжей части дороги, специальными указателями. Начальник КПП ГДЗС (Начальник ОП ГДЗС ПТЦ ФПС): - осуществляет контроль за работой постов безопасности, звеньев ГДЗС, поддерживает с ними постоянную связь; |  |
| Оперативное время | Обстановка на условном пожаре | Ожидаемые действия, приказы и распоряжения РТП, НШ, НТ, НУТ и т.д., расчет сил и средств | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ч+18 | Плотное задымление этажей госпиталя Sп = 94 м2 Sт = 70 м2 Угроза распространения пожара по пустотам здания сохраняется. Люди из здания эвакуированы в количестве 164 человека (120 больных 64 персонала) Проводится проверка помещений на наличие людей. На пожар прибывают дежурные караулы ПЧ-3 (2 АЦ), ПЧ-20 (2АЦ), СЧ (1 АЦ), начальник СПТ ЦУС | - обеспечивает доставку и заправку баллонов со сжатым воздухом; - ведёт учёт работы звеньев ГДЗС. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА: - взаимодействует со штабом пожаротушения; - организует прибытие к месту пожара транспорта для перевозки и размещения медицинского персонала и больных в другие лечебные учреждения.РТП-3 (начальник СПТ ЦУС) принимает доклад от РТП-2, подтверждает пожар № 3, берёт руководство тушения пожара на себя и отдает распоряжения: • начальнику караула ПЧ-3: - 1 отд. ПЧ-3 проложить магистральную линию и подать ств «А» на тушение пожара через пищеблок звеном ГДЗС. - 2 отд. ПЧ-3 от магистральной линии ствол «Б» на защиту оконных проемов со стороны двора. • начальнику караула ПЧ-20: - АЦ в резерв личному составу 1 и 2 отд. звеньями ГДЗС проверка помещений 4 этажа на наличие людей, правого и левого крыла; • начальнику караула СЧ: - АЦ в резерв, личному составу подготовить резервное звено на КПП созданное на базе АГДЗС • начальнику дежурной смены СПТ ЦУС: - возглавить штаб тушения пожара Начальник караула ПЧ-1 докладывает РТП-3 об обнаружении 2 погибших работниках. | Посредник вручает вводную РТП-3 контролирует его распоряжения, работу штаба и действия должностных лиц на пожаре. |
| Оперативное время | Обстановка на условном пожаре | Ожидаемые действия, приказы и распоряжения РТП, НШ, НТ, НУТ и т.д., расчет сил и средств | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ч+27 | Окончание спасательных и эвакуационных работ | РТП-3 через оперативный штаб передает в СОО(ПС) об обнаружении 2 погибших, дознавателя, ИПЛ, СОГ и оперативную группу Главного управления к месту пожара РТП-3 разбивает пожар на 3 участка тушения пожара (УТП): УТ-1: Начальник НУТ-1 – начальник караула ПЧ-1. Приданные силы ПЧ-1 (2отд), ПЧ-3(2 отд).Задача: тушение пожара в кабинете ЛФК. УТ-2: Начальник НУТ-2 – начальник караула ПЧ-19. Приданные силы ПЧ-19 (2 отд), ПЧ-17 (2 отд.) Задача: проведение спасательных работ и защита помещений 2-го этажа. УТ-3: Начальник НУТ-3 – начальник караула ПЧ-20. Приданные силы ПЧ-20 (2 отд.), СЧ (1 отд.), дежурная смена КГБУ «Спасатель» Задача: проведение спасательных работ из помещений 3-4 этажей. СОО(ПС) ЦУС ФПС: Диспетчер СОО(ПС) получив информацию от РТП-3 сообщает дежурному УВД г. Красноярка, дежурному дознавателю, инженеру ИПЛ Дежурный УВД г. Красноярска: Получив сообщение по прямому телефону о вызове СОГ, формирует ее и отправляет к месту пожара. |  |
| Оперативное время | Обстановка на условном пожаре | Ожидаемые действия, приказы и распоряжения РТП, НШ, НТ, НУТ и т.д., расчет сил и средств | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | РТП-3 по радиостанции передает информацию в СОО(ПС) ЦУС ФПС: - эвакуация и спасательные мероприятия закончены, погибших двое, (пострадавших) нет. Всего эвакуировано 164 человека (120 больных и 64 персонала). С помощью звеньев ГДЗС со 2-го этажа спасено при помощи носилок 4 тяжелобольных, по механическим лестницам спасено со стороны пр-т Мира из окон 3- го этажа 2 чел., 4-го этажа 2 чел. Медицинский персонал госпиталя и больные доставлены и размещены в ближайшие медучреждения. Количество людей соответствует списочным данным |  |
| Ч+35 | Пожар локализован на Sп= 94 м2 2 ств. А, 3 ств. Б, 9 звеньями ГДЗС | РТП-3 передает в СОО(ПС) ЦУС ФПС о локализации пожара на Sп= 94 м2 2 стволами «А» 3 стволом «Б», 9-ю звеньями ГДЗС. |  |
| Ч+45 | Пожар ликвидирован на Sп= 94 м2 2 ств. А, 3 ств. Б, 9 звеньями ГДЗС. | РТП-3 передает в СОО(ПС) ЦУС ФПС - пожар ликвидирован, проводится свертывание сил и средств, проверка ПТВ и пожарной техники Руководитель учений даёт «Отбой» учениям. |  |
| Ч+60 | Разбор ПТУ |  |  |

Руководитель учения -

_____________________

(должность)

_____________________                                             ___________________                                                 ________________

(звание)                                                                                                            (подпись)                                                                                                      (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учений –

Начальник ________________________

(подразделение)

__________________________________

(специальное звание)

__________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

«_____»  _________________ 20___ г.

Частный план имитатора

| Оперативное время | Обстановка на месте пожара (характер вводных) | Ожидаемые действия | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ч+00 | Проводятся сварочные работы в кабинете лечебной физкультуры госпиталя ВОВ. | Имитаторы в кабинете лечебной физкультуры проводят подготовительные работы, для создания обстановки проведения сварочных работ. У радиаторов системы отопления устанавливают баллон с обозначением «Ацетилен». Подготавливаются манекены, средства имитации: цветные флажки, дымовые шашки (театральный дым), взрывпакет. |  |
| Ч+02 | При проведении сварочных работ системы отоплении в результате разгерметизации ацетиленового баллона произошёл взрыв с пламенным горением в кабинете лечебной физкультуры на 1 этаже здания. | Посредник отдаёт команду при помощи взрывпакета имитировать взрыв, указывает расположение манекенов, площадь загорания и зоны задымления. Имитаторы, согласно поступившим распоряжениям, запускают дымовую шашку (театральный дым), устанавливает красные флажки по площади загорания, жёлтые флажки в зоне сильного задымления, синие флажки в зоне незначительного задымления. Укладывают манекены в указанные места. Ожидают дальнейших распоряжений. |  |
| Ч+12 | Плотное задымление этажей госпиталя, горит горючая отделка кабинета ЛФК Sп = 70 м2, внутри находятся два человека. | Имитаторы ожидают дальнейших указаний посредников. В ходе изменения обстановки, либо поступающих новых вводных, при помощи имитационных средств меняют их позиции. |  |
| Оперативное время | Обстановка на месте пожара (характер вводных) | Ожидаемые действия | Выполнение |
|  | Угроза распространения пожара в коридор, по пустотам перегородок и межэтажных перекрытий Медицинским персоналом проводится эвакуация больных На пожар прибывают 2 отделения ПЧ-1 на АЦ-40, 1 АЛ-30. |  |  |
| Ч+13 | Плотное задымление этажей госпиталя, горит горючая отделка кабинета ЛФК на Sп = 70 м2, Sт = 25 м2, угроза распространения пожара по пустотам здания На пожар прибывают дежурный караулы ПЧ-19 (3 АЦ), руководство ПЧ-1, СПТ ЦУС, 2 экипажа ГИБДД, 3 наряда милиции, 2 автобуса и 4 кареты скорой медицинской помощи Представитель администрации сообщает о сильном задымлении на втором этаже (над очагом пожара), где в палатах находится 4 нетранспортабельных тяжелобольных. | Имитаторы, при помощи людей, из числа добровольцев персонала госпиталя, размещает их в палатах, для имитации тяжелобольных. |  |
| Ч+18 | Плотное задымление этажей госпиталя Sп = 98 м2 Sт = 35 м2 Угроза распространения пожара по пустотам здания сохраняется. Звеньями ГДЗС проводится проверка помещений на наличие людей, работают стволы на тушение пожара. Из окон 3-4-го этажей здания со стороны проспекта Мира просят помощи люди. | Имитаторы, при помощи людей, из числа добровольцев персонала госпиталя, размещает их в палатах, для имитации тяжело больных. По указаниям посредников расставляет добровольцев, из числа сотрудников ФПС, в палатах 3-го и 4-го этажей для их эвакуации по пожарным лестницам. Ожидают дальнейших распоряжений посредников. |  |
| Оперативное время | Обстановка на месте пожара (характер вводных) | Ожидаемые действия | Выполнение |
|  | На пожар прибывает дежурный караул ПЧ-17 (2 АЦ и АЛ-30), дежурная смена КГБУ «Спасатель», АГДЗС |  |  |
| Ч+45 | Пожар ликвидирован на Sп= 98 м2 2 ств. А, 3 ств. Б, 9 звеньями ГДЗС. | Руководитель учения отдаёт команду «Отбой учениям». Имитаторы убирают средства имитации. |  |

Имитатор:

_____________________

(должность)

___________________            ___________________                   ________________

(звание)                                                          (подпись)                                                                 (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учения –

Начальник ________________________

(подразделение)

__________________________________

(специальное звание)

__________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

«_____»  _________________ 20___ г.

Частный план

посредника представителя администрации объекта

| Оперативное время | Обстановка на месте пожара (характер вводных) | Ожидаемые действия | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ч+00 | При проведении сварочных работ системы отопления, в результате разгерметизации ацетиленового баллона произошёл взрыв с пламенным горением в кабинете лечебной физкультуры расположенном на 1 этаже здания. Имитируются сварочные работы и последующий взрыв. Из кабинета начинает идти дым. | В кабинете лечебной физкультуры находятся два человека, проводивших сварочные работы. |  |
| Ч+02 | Дежурным вахтером площадь пожара не установлена и неизвестно состояние 2 работников проводивших сварочные работы из-за пламенного горения в кабинете ЛФК и сильного задымления. наполняется дымом, Срабатывает дымовой извещатель, который запускает систему речевого оповещения о | Дежурный вахтер: - убеждается в возникновении пожара по наличию признаков (дым, огонь); - закрывает двери в коридор от кабинета ЛФК для ослабления задымления центрального лестничного марша: - сообщает по телефону «01» о пожаре; - руководству госпиталя и аварийным службам объекта о происшествии; - через дежурного электрика организует отключение |  |
| Оперативное время | Обстановка на месте пожара (характер вводных) | Ожидаемые действия | Выполнение |
|  | возникновении пожара и необходимости эвакуации из помещений. Горит помещение кабинета ЛФК по всей площади, угроза распространения пожара в коридор, по пустотам перегородок и межэтажное перекрытие 1-2 этажей | электроэнергии - помогает организовывать эвакуацию посетителей из помещений 1-го этажа правого крыла здания. Медицинский персонал: - услышав работу сигнализации и речевого оповещения начинают эвакуацию больных через запасные выходы; - организуют встречу пожарных подразделений; - по прибытию пожарных подразделений сообщает о принятых мерах и месте пожара. |  |
| Ч+03 | Происходит интенсивное горение в кабинете ЛФК, огонь распространяется по горючим конструкциям. Судьба двух человек, проводивших сварочные работы, неизвестна | Медицинский персонал, в соответствии с инструкциями, предусмотренными для данного объекта, проводят эвакуацию больных из здания госпиталя ветеранов войн. |  |

Посредник при представителе

администрации объекта –

_____________________

(должность)

___________________            ___________________                   ________________

(звание)                                                          (подпись)                                                             (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учения –

Начальник ________________________

(подразделение)

__________________________________

(специальное звание)

__________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

«_____»  _________________ 20___ г.

Частный план

посредника руководителя тушения пожара -1 (РТП-1)

| Оперативное время | Обстановка на месте пожара (характер вводных) | Ожидаемые действия | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ч+09 | Плотное задымление этажей госпиталя, горит горючая отделка кабинета ЛФК Sп = 70 м2, место нахождение работников неизвестно. Угроза распространения пожара в коридор, по пустотам перегородок и межэтажных перекрытий. Медицинский персонал проводит эвакуацию больных На пожар прибывает дежурный караул ПЧ-1 (2АЦ-40, 1 АЛ-30). Представитель объекта докладывает начальнику караула ПЧ-1 о принятых мерах по эвакуации людей и их дальнейшему размещению, а также о неизвестном местонахождении 2 сварщиков | РТП-1 (начальник караула ПЧ-1): - оценивает обстановку по внешним признакам и полученной информации от администрации госпиталя о характере пожара и проведении эвакуации людей: - подтверждает ранг пожара №3; - уточняет у представителя администрации сведения пожаре, количество больных и персонала и принятых мерах по эвакуации людей из здания; - сообщает по р/ст в СОО(ПС) техническую характеристику здания, предполагаемую причину и место пожара, о возможной гибели 2 рабочих и отдает следующие распоряжения: • командиру 1 отд. АЦ установить к центральному входу, подготовить звено ГДЗС со стволом «Б» на защиты путей эвакуации центрального лестничного марша и проверки помещений 1-го этажа на наличие людей; • командиру 2 отд. направить одного человека для работы ПБ у центрального входа, АЦ установить на ПГ, расположенный в 20 м от здания на пересечении проспект Мира - ул. Горького, магистральную линию к центральному входу; |  |
| Оперативное время | Обстановка на месте пожара (характер вводных) | Ожидаемые действия | Выполнение |
|  |  | • командиру 3 отд. АЛ-30 установить на тротуаре со стороны проспекта Мира, при необходимости начать проведение спасательных работ из оконных проемов этажей здания - в составе звена ГДЗС 1 отделения проводит дальнейшую разведку пожара - принимает меры по выпуску дыма и проветриванию помещений. В период проведения полного боевого развертывания выясняет у администрации объекта количество людей, совместно с персоналом определяет способы, пути эвакуации и места размещения людей. |  |

Посредник при РТП-1 –

_____________________

(должность)

___________________            ___________________                   ________________

(звание)                                                          (подпись)                                                                 (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учения –

Начальник ________________________

(подразделение)

__________________________________

(специальное звание)

__________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

«_____»  _________________ 20___ г.

Частный план

посредника руководителя тушения пожара -2  (РТП-2)

| Оперативное время | Обстановка на месте пожара (характер вводных) | Ожидаемые действия | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ч+13 | Плотное задымление этажей госпиталя, горит горючая отделка кабинета ЛФК на Sп = 78 м2, Sт = 35 м2, угроза распространения пожара по пустотам здания На пожар прибывают дежурный караулы ПЧ-19 (3 АЦ), руководство ПЧ-1, СПТ ЦУС, 2 экипажа ГИБДД, 3 наряда милиции, 2 автобуса и 4 кареты скорой медицинской помощи Представитель администрации сообщает о сильном задымлении на втором этаже (над очагом пожара), где в палатах находится 4 нетранспортабельных тяжело больных. | РТП-2 (начальник дежурной смены СПТ ЦУС): - докладывает по р/ст в СОО(ПС) о прибытии к месту пожара - принимает доклад по р/ст от РТП-1 об обстановке и принятых мерах, подтверждает пожар № 3; Решающим направлением на пожаре является спасение и эвакуация людей - передает информацию в СОО(ПС) РТП-2 отдает распоряжения: • начальнику караула ПЧ-19: - АЦ в резерв; - звеньями ГДЗС 1-2 отделения от разветвления у центрального входа проложить магистральную линию на 2-ой этаж, подать ствол «Б» на защиту помещений 2-го этажа с проведением спасательных работ 4 нетранспортабельных тяжело больных при помощи носилок через эвакуационный выход. • начальнику караула ПЧ-1: - произвести замену ствола «Б» на ствол «А» Определяет состав оперативного штаба пожаротушения. НШ – старший помощник начальника дежурной смены СПТ ЦУС НТ - помощник начальника дежурной смены СПТ ЦУС Ответственный за ОТ – заместитель начальника ПЧ-1 |  |
| Оперативное время | Обстановка на месте пожара (характер вводных) | Ожидаемые действия | Выполнение |
|  |  | РТП-2 принимает решение: Сократить звенья ГДЗС до 2-х человек и приступить к спасению людей Отдает распоряжение НШ: - работу штаба организовать по ул. Горького; - включить в состав штаба от администрации объекта зав. терапевтическим отделением госпиталя - провести расчет необходимого количества сил и средств; Отдает распоряжение НТ: - провести разведку дополнительных водоисточников; - организовать бесперебойную подачу огнетушащих веществ, встречу и расстановку прибывающих подразделений; - проложить вторую магистральную линию от АЦ 2 отделения ПЧ-1 во внутренний двор к пищеблоку - установить АЦ на ПГ перекресток ул. К.Маркса – ул. Горького и проложить резервную магистральную линию; - вызывать к месту пожара АГДЗС для работы КПП Отдав распоряжения в составе звена ГДЗС ПЧ-17 уходит для проведения разведки. |  |
| Ч+15 | Плотное задымление этажей госпиталя Sп = 86 м2 Sт = 35 м2 Угроза распространения пожара по пустотам здания сохраняется. Звеньями ГДЗС проводится проверка помещений на наличие людей, работают стволы на тушение пожара. Из окон 3-4-го этажей здания со стороны проспекта Мира просят помощи люди. Штаб пожаротушения проводит расчет сил и средств для тушения | Начальник караула ПЧ-17 докладывает РТП-2 о прибытии. РТП-2 отдает распоряжения: • начальнику караула ПЧ-17: - АЦ в резерв; - 1 отд. звеном ГДЗС проверка помещений и спасение людей с 3-го этажа, левого крыла здания; - 2 отд. звеном ГДЗС проверку помещений и спасение людей 3-го этажа, правого крыла здания - 3 отд. АЛ-30 установить на тротуаре со стороны проспекта Мира, при необходимости начать проведение спасательных работ из оконных проемов этажей здания; Запрашивает штаб тушения пожара по количеству эвакуированных в соответствии с имеющимися списками и их размещению. |  |
| Оперативное время | Обстановка на месте пожара (характер вводных) | Ожидаемые действия | Выполнение |
|  | пожара. На пожар прибывает дежурный караул ПЧ-17 (2 АЦ и АЛ-30), дежурная смена КГБУ «Спасатель», АГДЗС | • НШ: - организовать резерв сил и средств для подмены работающих звеньев ГДЗС и работу КПП со стороны ул. Горького - дежурную смену КГБУ «Спасатель направить в полном составе для спасения из окон 3-4 этажей здания по механизированным лестницам со стороны проспекта Мира |  |

Посредник при РТП-2 –

_____________________

(должность)

___________________            ___________________                   ________________

(звание)                                                          (подпись)                                                           (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учения –

Начальник ________________________

(подразделение)

__________________________________

(специальное звание)

__________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

«_____»  _________________ 20___ г.

Частный план

посредника руководителя тушения пожара - 3 (РТП-3)

| Оперативное время | Обстановка на месте пожара (характер вводных) | Ожидаемые действия | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ч+18 | Плотное задымление этажей госпиталя Sп = 94 м2 Sт = 70 м2 Угроза распространения пожара по пустотам здания сохраняется. Люди из здания эвакуированы в количестве 164 человека (120 больных 64 персонала) Проводится проверка помещений на наличие людей. На пожар прибывают дежурные караулы ПЧ-3 (2 АЦ), ПЧ-20 (2АЦ), СЧ (1 АЦ), начальник СПТ ЦУС | РТП-3 (начальник СПТ ЦУС) принимает доклад от РТП-2, подтверждает пожар № 3, берёт руководство тушения пожара на себя и отдает распоряжения: • начальнику караула ПЧ-3: - 1 отд. ПЧ-3 проложить магистральную линию и подать ств «А» на тушение пожара через пищеблок звеном ГДЗС. - 2 отд. ПЧ-3 от магистральной линии ствол «Б» на защиту оконных проемов со стороны двора. • начальнику караула ПЧ-20: - АЦ в резерв личному составу 1 и 2 отд. звеньями ГДЗС проверка помещений 4 этажа на наличие людей, правого и левого крыла; • начальнику караула СЧ: - АЦ в резерв, личному составу подготовить резервное звено на КПП созданное на базе АГДЗС • начальнику дежурной смены СПТ ЦУС: - возглавить штаб тушения пожара Начальник караула ПЧ-1 докладывает РТП-3 об обнаружении 2 погибших работниках. РТП-3 через оперативный штаб передает в СОО(ПС) об обнаружении 2 погибших. РТП-3 разбивает пожар на 3 участка тушения пожара (УТП): УТ-1: Начальник НУТ-1 – начальник караула ПЧ-1. Приданные силы ПЧ-1 (2отд), ПЧ-3(2 отд). Задача: тушение пожара в кабинете ЛФК. |  |
| Оперативное время | Обстановка на месте пожара (характер вводных) | Ожидаемые действия | Выполнение |
|  |  | РТП-3 через оперативный штаб передает в СОО(ПС) об обнаружении 2 погибших. РТП-3 разбивает пожар на 3 участка тушения пожара (УТП): УТ-1: Начальник НУТ-1 – начальник караула ПЧ-1. Приданные силы ПЧ-1 (2отд), ПЧ-3(2 отд). Задача: тушение пожара в кабинете ЛФК. УТ-2: Начальник НУТ-2 – начальник караула ПЧ-19. Приданные силы ПЧ-19 (2 отд), ПЧ-17 (2 отд.) Задача: проведение спасательных работ и защита помещений 2-го этажа. УТ-3: Начальник НУТ-3 – начальник караула ПЧ-20. Приданные силы ПЧ-20 (2 отд.), СЧ (1 отд.), дежурная смена КГБУ «Спасатель» Задача: проведение спасательных работ из помещений 3-4 этажей. РТП-3 через СОО(ПС) ЦУС ФПС вызывает к месту пожара оперативную группу Главного управления |  |
| Ч+27 | Окончание спасательных и эвакуационных работ | РТП-3 по радиостанции передает информацию в СОО(ПС) ЦУС ФПС: - эвакуация и спасательные мероприятия закончены, погибших двое, (пострадавших) нет. Всего эвакуировано 164 человека (120 больных и 64 персонала) С помощью звеньев ГДЗС со 2-го этажа спасено при помощи носилок 4 тяжело больных, по механическим лестницам спасено со стороны пр-т Мира из окон 3- го этажа 2 чел., 4-го этажа 2 чел. - медицинский персонал госпиталя и больные доставлены и размещены в ближайшие медучреждения. Количество людей соответствует списочным данным; |  |
| Ч+35 | Пожар локализован на Sп= 94 м2 2 ств. А, 3 ств. Б, 9 звеньями ГДЗС | РТП-3 передает в СОО(ПС) ЦУС ФПС о локализации пожара на Sп= 94 м2 2 стволами «А» 3 стволом «Б», 9-ю звеньями ГДЗС. |  |
| Ч+45 | Пожар ликвидирован на Sп= 94 м2 2 ств. А, 3 ств. Б, 9 звеньями ГДЗС. | РТП-3 передает в СОО(ПС) ЦУС ФПС - пожар ликвидирован, проводится свертывание сил и средств, проверка ПТВ и пожарной техники Руководитель учений даёт «Отбой» учениям. |  |
| Оперативное время | Обстановка на месте пожара (характер вводных) | Ожидаемые действия | Выполнение |
| Ч+60 | Разбор ПТУ |  |  |

Посредник при РТП-3 –

_____________________

(должность)

___________________            ___________________                   ________________

(звание)                                                          (подпись)                                                              (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учения –

Начальник ________________________

(подразделение)

__________________________________

(специальное звание)

__________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

«_____»  _________________ 20___ г.

Частный план

посредника при начальнике штаба пожаротушения (НШ)

| Оперативное время | Обстановка на месте пожара (характер вводных) | Ожидаемые действия | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ч+13 | Плотное задымление этажей госпиталя, горит горючая отделка кабинета ЛФК на Sп = 78 м2, Sт = 35 м2, угроза распространения пожара по пустотам здания На пожар прибывают дежурный караулы ПЧ-19 (3 АЦ), руководство ПЧ-1, СПТ ЦУС, 2 экипажа ГИБДД, 3 наряда милиции, 2 автобуса и 4 кареты скорой медицинской помощи Представитель администрации сообщает о сильном задымлении на втором этаже (над очагом пожара), где в палатах находится 4 нетранспортабельных тяжело больных. | Начальник штаба (НШ): - назначает помощника начальника штаба (начальника ПЧ-1) - включает в состав штаба тушения пожара представителей госпиталя, уточняют о количестве эвакуированных людей, мерах принятых по их размещению и результатах сверки со списочными данными; - передаёт информацию на СОО(ПС) ЦУС ФПС. Начальник штаба (НШ) отдает распоряжения: • ПНШ организовать работу: - дежурных нарядов ДПС ГИБДД п обеспечению беспрепятственного прибытия к месту пожара подразделений пожарной охраны, перекрытию движения для городского транспорта на участках дорог ул. Горького и пр. Мира; - нарядов милиции по эвакуации людей на безопасное расстояние и обеспечить оцепление периметра госпиталя. |  |
| Ч+15 | Плотное задымление этажей госпиталя Sп = 86 м2 , Sт = 35 м2 Угроза распространения пожара по пустотам здания сохраняется. | НШ: - организует работу штаба пожаротушения; - обобщает поступающую информацию и готовит предложения РТП-2. - включает в состав штаба представителей госпиталя. |  |
| Оперативное время | Обстановка на месте пожара (характер вводных) | Ожидаемые действия | Выполнение |
|  | Звеньями ГДЗС проводится проверка помещений на наличие людей, работают стволы на тушение пожара. Из окон 3-4-го этажей здания со стороны проспекта Мира просят помощи люди. Штаб пожаротушения проводит расчет сил и средств для тушения пожара. На пожар прибывает дежурный караул ПЧ-17 (2 АЦ и АЛ-30), дежурная смена КГБУ «Спасатель», АГДЗС | Задачи штаба: - обеспечивает контроль за исполнением распоряжений штаба и РТП; - создаёт резерв из прибывающих подразделений; - производит расчёты сил и средств для тушения пожара, готовит схемы расстановки сил и средств; - организует взаимодействия со службами жизнеобеспечения города; - ведёт учёт эвакуированных и спасённых людей, пострадавших на пожаре; - организует связь между штабом, РТП и СОО(ПС) ЦУС ФПС; -докладывает РТП об обстановке на пожаре и ходе тушения; - уточняет необходимую информацию у представителей госпиталя. НШ докладывает РТП-2 о достаточности сил и средств привлекаемых в соответствии с Расписанием выездов на тушение условного пожара. |  |

Посредник при НШ –

_____________________

(должность)

___________________            ___________________                   ________________

(звание)                                                       (подпись)                                                             (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учения –

Начальник ________________________

(подразделение)

__________________________________

(специальное звание)

__________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

«_____»  _________________ 20___ г.

Частный план

посредника при начальнике тыла (НТ)

| Оперативное время | Обстановка на месте пожара (характер вводных) | Ожидаемые действия | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ч+15 | Плотное задымление этажей госпиталя Sп = 86 м2 Sт = 35 м2 Угроза распространения пожара по пустотам здания сохраняется. Звеньями ГДЗС проводится проверка помещений на наличие людей, работают стволы на тушение пожара. Из окон 3-4-го этажей здания со стороны проспекта Мира просят помощи люди. Штаб пожаротушения проводит расчет сил и средств для тушения пожара. На пожар прибывает дежурный караул ПЧ-17 (2 АЦ и АЛ-30), дежурная смена КГБУ «Спасатель», АГДЗС | НТ (Помощник начальника дежурной смены СПТ ЦУС): -организует встречу и расстановку, прибывающей техники; - обеспечивает бесперебойную подачу воды и прокладку магистральных линий; - ведёт учёт работы пожарной техники и расхода огнетушащих средств; - составляет схему расстановки техники; - проводит разведку водоисточников, их исправность; - докладывает в штаб о проделанной работе; - через диспетчера СОО(ПС) ЦУС ФПС даёт указание о поднятии давления воды в водопроводе на данном участке. |  |

Посредник при НТ –

_____________________

(должность)

___________________            ___________________                   ________________

(звание)                                                          (подпись)                                                            (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учения –

Начальник ________________________

(подразделение)

__________________________________

(специальное звание)

__________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

«_____»  _________________ 20___ г.

Частный план

посредника при ответственном за охрану труда

| Оперативное время | Обстановка на месте пожара (характер вводных) | Ожидаемые действия | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ч+15 | Плотное задымление этажей госпиталя Sп = 86 м2 Sт = 35 м2 Угроза распространения пожара по пустотам здания сохраняется. Звеньями ГДЗС проводится проверка помещений на наличие людей, работают стволы на тушение пожара. Из окон 3-4-го этажей здания со стороны проспекта Мира просят помощи люди. Штаб пожаротушения проводит расчет сил и средств для тушения пожара. На пожар прибывает дежурный караул ПЧ-17 (2 АЦ и АЛ-30), дежурная смена КГБУ «Спасатель», АГДЗС | Ответственный за ОТ (зам. начальника ПЧ-1): - оповещает весь личный состав, задействованный на тушении пожара о возможной опасности; - следит за выполнением личным составом правил охраны труда; - организует контроль за работой личного состава по вскрытию и разборке конструкций здания; - организует контроль за работой личного состава при проведении спасательных работ по пожарным автолестницам. - через начальника КПП ГДЗС отслеживает работу звеньев ГДЗС и выполнение ими правил охраны труда; - ограждает пожарную технику, находящейся на проезжей части дороги, специальными указателями. |  |

Посредник при ответственном за ТБ –

_____________________

(должность)

___________________            ___________________                   ________________

(звание)                                                          (подпись)                                                                 (Ф.И.О.)

Приложение № 3

к распоряжению Сибирского регионального центра   МЧС России от 18.10.2010  № 603

Требования по выполнению графической части методического плана пожарно-тактического учения

(занятия по решению пожарно-тактической задачи).

Графическая часть методического плана пожарно-тактического учения (занятия по решению пожарно-тактической задачи) выполняется в любом графическом редакторе и включает в себя:

план-схему организации (объекта организации) на местности (генплан), с указанием степени огнестойкости зданий (строений), разрывов (расстояний) до соседних зданий (строений), с нанесением дорог и проездов, водоисточников и их характеристик, которые можно использовать при тушении пожара и расстояния от них по маршрутам прокладки рукавных линий до объекта пожара. На плане-схеме, обозначается первый этаж объекта пожара, с указанием конкретного помещения, и контуры соседних зданий (строений).

поэтажные  планы зданий и сооружений организации, с указанием помещения где произошел пожар, на которых отражаются конструктивные, объемно–планировочные и технологические особенности организации (объекта), места расположения и управления системой противопожарной защиты, отключения электроэнергии, наличие лифтов, эвакуационные выходы из помещений и т.д.

схему расстановки сил и средств, которые составляется на момент прибытия первых (каждого) должностных лиц (РТП-1,2,3 и тд), на которой указывается объект тушения пожара в увеличенном масштабе, по сравнению с планом-схемой на местности, указанием магистральных (рабочих) линий, подачи приборов тушения (стволо), работой звеньев ГДЗС, постов безопасности, КПП, обстановки на пожаре, расстановки пожарной техники и т.п.

При выполнении графической части необходимо использовать условные обозначения согласно ГОСТ 12.1.114-82 «ПОЖАРНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ Обозначения условные графические», ГОСТ Р 53247-2009 «Техника пожарная. Пожарные автомобили. Классификация, типы и обозначения» с учетом документов принятых вместо указанных в ГОСТе, ГОСТ 21.501-93 «Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей».

Рекомендуемые форматы:

генеральный план – А3

поэтажные планировки – А4-А3;

схемы расстановки сил и средств - А4-А3.

Допускается для крупных и сложных в оперативно-тактическом отношении объектов выполнять графическую часть на формате А1.

Материалы графической части выполненные в формате А1-А3 должны иметь возможность складываться до формата А4.