Межведомственная комиссия по аттестации аварийно-спасательных формирований, спасателей и образовательных учреждений по их подготовке

Методические рекомендации

по проведению аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, на право ведения газоспасательных работ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Москва 2012

Содержание

Методические рекомендации по проведению аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных

формирований на право ведения газоспасательных работ	4

- Общие положения	4

- Аттестация аварийно-спасательных служб и аварийно- спасательных формирований на право  ведения газоспасательных работ	6

Приложение А	9

Критерии оценки готовности АСС, НАСФ к аттестации на право ведения газоспасательных работ	9

Приложение Б	14

Материалы для аттестации и документация АСС, НАСФ	14

Приложение В	16

Требования к структуре и численности, укомплектованности личным составом АСС, НАСФ для аттестации  на право ведения газоспасательных работ	16

Приложение Г	20

Требования к подготовке и аттестации спасателей на право ведения газоспасательных работ	20

Приложение Д	21

Требования к наличию и состоянию помещений для несения службы и проведения учебно-тренировочных занятий	21

Приложение Е	25

Требования к наличию и состоянию технического оснащения и оборудования для ведения газоспасательных работ	25

Приложение Ж	28

Требования к газоспасательному автомобилю	28

Приложение И	32

Требования к порядку проверки оперативной готовности АСС, НАСФ к проведению газоспасательных работ	32

Приложение К	34

Типовой табель оснащения профессионального аварийно- спасательного формирования для  выполнения газоспасательных работ	34

Приложение Л	44

Типовой табель технического оснащения нештатного аварийно- спасательного формирования	44

Методические рекомендации по проведению аттестации спасателей аварийно-спасательных служб, аварийно- спасательных формирований и граждан, приобретающих

статус спасателя, на право ведения газоспасательных работ	45

- Общие положения	45

- Аттестация спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, на право ведения газоспасательных работ	47

Приложение А	49

Основные знания и умения спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя при проведении аттестации на право ведения газоспасательных работ	49

Приложение Б	53

Критерии оценки готовности спасателей и руководителей аварийно-спасательных  служб и формирований к аттестации на право ведения газоспасательных работ	53

Методические рекомендации по проведению аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на право ведения газоспасательных работ

1 Общие положения

  - Методические рекомендации по проведению аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на право ведения газоспасательных работ (далее – Методические рекомендации) разработаны Межведомственной комиссией по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей в соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» (ст. 5) и на основании «Положения о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. № 1091.

  - Методические рекомендации разработаны в целях определения единых квалификационных требований по аттестации, порядку проведения проверки и оценке готовности профессиональных и нештатных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований (далее – АСС, НАСФ) на право ведения газоспасательных работ.

  - К газоспасательным работам относятся аварийно- спасательные работы в непригодной для дыхания атмосфере, при проведении которых необходимо применение изолирующих средств защиты органов дыхания и, при необходимости, изолирующих защитных костюмов1.

1 Аварийно-спасательные работы в непригодной для дыхания атмосфере в горных выработках относятся к горноспасательным.

К основным газоспасательным работам относятся:

  - поиск и спасение людей, оказание им помощи в непригодной для дыхания атмосфере;

  - выполнение мероприятий по переводу оборудования в безопасный режим работы, остановка производственного процесса на опасном производственном объекте в условиях загазованной среды с применением ИСИЗ;

  - выполнение работ по локализации и ликвидации последствий аварии и чрезвычайных ситуаций, связанных с разгерметизацией систем, оборудования, выбросами в окружающую среду химически опасных веществ;

  - ведение химической разведки обстановки в зоне аварии;

  - проведение дегазации зоны химического заражения.

  - Методические рекомендации предназначены для применения аттестационными органами (аттестационными комиссиями) при проведении ими аттестации на право ведения газоспасательных работ.

  - Аттестационные комиссии осуществляют аттестацию аварий- но-спасательных служб и формирований на право ведения газоспасательных работ в соответствии со своими полномочиями.

  - Полномочия аттестационных комиссий устанавливаются соответствующими нормативными правовыми актами, положениями об аттестационных комиссиях и иными правоустанавливающими документами.

  - Аттестационные комиссии в соответствии с настоящими методическими рекомендациями в целях учета специфики различных территорий, отраслей и объектов могут разрабатывать методические рекомендации по аттестации на право ведения газоспасательных работ.

2 Аттестация аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на право ведения газоспасательных работ

  - Решение об аттестации аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на право ведения  газоспасательных работ принимается соответствующей аттестационной комиссией на основании материалов, представленных учредителями и (или) руководителями АСС, НАСФ по прилагаемому перечню и по результатам про- верки их профессиональной готовности к реагированию и выполнению газоспасательных работ.

  - Перечень материалов, представляемых для аттестации АСС, НАСФ на право ведения газоспасательных работ определяется в соответствии с п. 13 и 14 «Положения о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. № 1091.

  - Проверка готовности АСС, НАСФ к выполнению газоспасательных работ осуществляется по месту их дислокации, как непосредственным составом аттестационной комиссии, так и рабочей группой, создаваемой по решению председателя аттестационной комиссии. К проведению проверки готовности руководителем рабочей группы могут быть привлечены по согласованию представители территориальных органов Ростехнадзора и МЧС России, специалисты профильных организаций, представители обслуживаемых объектов.

  - По результатам проверки составляется акт проверки готовности. При проведении проверки рекомендуется использовать критерии оценки готовности АСС, НАСФ к аттестации на право ведения газоспасательных работ описанные в приложении А.

Для оценки АСС, НАСФ по каждому проверяемому компоненту используются три уровня готовности:

  - «высокий» - замечаний нет;

  - «средний» - имеются замечания влияющие на организацию и функционирование АСС, НАСФ;

  - «низкий» - замечания препятствуют выполнению возложенных задач.

При «низком» и «среднем» уровне готовности АСС, НАСФ разрабатываются и утверждаются их учредителями и руководителями «План технического перевооружения (дооснащения) АСС (НАСФ)», «План организационно-технических мероприятий по устранению замечаний».

  - Рекомендуется к аттестации АСС, НАСФ, показавшие «высокий» уровень готовности по всем проверяемым компонентам.

При «среднем» уровне готовности АСС, НАСФ по одному и более компонентам проверки аттестация возможна решением комиссии и при условии устранения замечаний в сроки, указанные при аттестации.

При «низком» уровне готовности по одному и более компонентам проверки – АСС, НАСФ не рекомендуется к аттестации.

  - В ходе проверки готовности формирования к проведению газоспасательных работ комиссией анализируются:

  - материалы для аттестации и документация АСС, НАСФ (см. приложение Б);

  - структура, численность и укомплектованность личным составом для  проведения  газоспасательных работ (см. приложение В);

  - сведения об обучении и аттестации спасателей на право ведения газоспасательных работ (см.
приложение Г);

- наличие и состояние помещений для несения службы и проведения учебно-тренировочных занятий (см. приложение Д);

- наличие и состояние технического оснащения и оборудования для ведения газоспасательных работ (см. приложения Е, К, Л), специализированного автотранспорта (см. приложение Ж);

- оперативная готовность к проведению газоспасательных работ (см. приложение И).

9

Приложение А

Критерии оценки готовности АСС, НАСФ к аттестации на право ведения газоспасательных работ

Таблица А.1

| Наименование параметра | Результат проверки | Уровень готовности к аттестации на право ведения газоспасательных работ, мероприятия по устранению замечаний |
| --- | --- | --- |
| 1. Материалы для аттестации АСС, НАСФ |  |  |
| 1.1 Материалы для аттестации АСС, НАСФ | Имеются в полном объеме | Высокий |
|  | Имеется частично | Средний. Мероприятия по устранению – подготовка документов в полном объеме |
|  | Отсутствует | Низкий |
| 2. Структура и численность АСС, НАСФ |  |  |
| 2.1 Структура АСС, НАСФ | Позволяет обеспечить выполнение возложенных задач и функции в полном объеме | Высокий |
|  | Имеются замечания, не влияющие на возможность проведения газоспасательных работ | Средний. Мероприятия по устранению – уточнение и приведение структуры в соответствие задачам и функциям в течение не более 3-х месяцев |
|  | Не позволяет обеспечить выполнение возложенных задач и функции | Низкий. Мероприятия по устранению – пересмотр структуры формирования и приведение ее в соответствие задачам и функциям в течение не более 3-х месяцев |
| 2.2 Численность АСС, НАСФ | Укомплектованность составляет более 90% | Высокий |
|  | Укомплектованность составляет 75-90%, при этом: а) для профессиональных АСФ: укомплектованы должности руководителя АСФ или заместителя, механика, обеспечено оперативное дежурство в составе не менее 4-х газоспасателей или во взаимодействии с НАСФ обслуживаемого объекта обеспечивается создание полного отделения в составе 4 человек; | Средний. Мероприятия по устранению – доукомплектование в течение не более 3-х месяцев |

10

| Наименование параметра | Результат проверки | Уровень готовности к аттестации на право ведения газоспасательных работ, мероприятия по устранению замечаний |
| --- | --- | --- |
|  | б) для НАСФ: укомплектованы должности руководителя НАСФ или заместителя, обеспечено наличие не менее 2-х спасателей в смену |  |
|  | Укомплектованность менее 75%, а также не обеспечено: а) для профессиональных АСФ: укомплектованность должности руководителя АСФ или заместителя, механика, оперативное дежурство в составе не менее 4-х газоспасателей или во взаимодействии с НАСФ обслуживаемого объекта не обеспечивается создание полного отделения в составе 4 человек; б) для НАСФ: укомплектованность должности руководителя НАСФ или заместителя, наличие не менее 2-х спасателей в смену | Низкий |
| 2.3 Количество обученных и аттестованных на право ведения газоспасательных работ | Обучено и аттестовано более 90% спасателей. Обучен и аттестован руководитель и заместитель руководителя АСС, НАСФ | Высокий |
|  | Обучено и аттестовано от 75 до 90% спасателей. Обучен и аттестован руководитель или заместитель руководителя АСС, НАСФ | Средний. Мероприятия по устранению – дообучение и аттестация спасателей в течение не более 1 года |
|  | Обучено и аттестовано менее 75% спасателей. Руководитель и заместитель руководителя АСС, НАСФ не обучены и не аттестованы | Низкий |
| 3. Размещение АСС, НАСФ, наличие и состояние зданий и помещений, учебно-тренировочная база |  |  |
| 3.1 Наличие и состояние зданий и помещений (для профессиональных АСС) | Имеется в собственности (арендуется) служебно-техническое здание со всеми необходимыми служебными и бытовыми помещения. Состояние здания и помещений позволяет обеспечивать функционирование АСС | Высокий |
|  | Имеется в собственности (арендуется) служебно-техническое здание с не менее 75% необходимых служебных и бытовых помещений. Обеспечена возможность несения дежурства отделением. Состояние здания и помещений позволяет обеспечивать функционирование АСС | Средний. Мероприятия по устранению - обеспечение служебными и бытовыми помещениями в течение 1 года |

11

| Наименование параметра | Результат проверки | Уровень готовности к аттестации на право ведения газоспасательных работ, мероприятия по устранению замечаний |
| --- | --- | --- |
|  | Служебно-техническое здание отсутствует или имеется менее 75% необходимых служебных и бытовых помещения. Состояние здания и помещений не позволяет обеспечивать функционирование АСС | Низкий |
| 3.2 Наличие и состояние газодымной камеры | Имеется в собственности (арендуется) газодымная камера, состояние и оснащенность которой позволяет проводить тренировки с оперативным составом АСС, НАСФ | Высокий |
|  | Газодымная камера отсутствует или состояние и оснащенность ее не позволяют проводить тренировки с оперативным составом АСС, НАСФ | Средний. Мероприятия по устранению – проведение ремонта и оборудование необходимым оснащением в течение 6 месяцев, аренда газодымной камеры у сторонней организации |
| 3.3 Наличие и со | Имеется в собственности (арендуется) учебно-трениро | Высокий |
| стояние учебно- | вочный полигон, состояние и оснащенность которого по- |  |
| тренировочного | зволяет проводить с оперативным составом АСС, НАСФ |  |
| полигона | отработку комплекса газоспасательных работ |  |
|  | Учебно-тренировочный полигон отсутствует или состояние и оснащенность его не позволяют проводить с оперативным составом АСС, НАСФ отработку комплекса газоспасательных работ | Средний. Мероприятия по устранению – дооборудование (ремонт) полигона в течение 6 месяцев, аренда полигона |
| 4. Техническое оснащение АСС, НАСФ |  |  |
| 4.1 Наличие и состояние технического оснащения для ведения газоспасательных работ | Имеется в наличии и в исправном состоянии более 90% оснащения для ведения газоспасательных работ, согласно Табеля оснащения АСС, НАСФ | Высокий |
|  | Имеется в наличии и в исправном состоянии от 75 % до 90% оснащения для ведения газоспасательных работ, со- гласно Табеля оснащения АСС, НАСФ | Средний. Мероприятия по устранению - дооснащение в течение 2-х лет |
|  | Имеется в наличии и в исправном состоянии менее 75% оснащения для ведения газоспасательных работ, согласно Табеля оснащения АСС, НАСФ, но обеспечено оснащением дежурное отделение спасателей | Средний. Мероприятия по устранению - дооснащение в течение 2-х лет, с распределение по времени: 50% - в течение полугода 70% - в течение года 100% - в течение 2-х лет |

12

| Наименование параметра | Результат проверки | Уровень готовности к аттестации на право ведения газоспасательных работ, мероприятия по устранению замечаний |
| --- | --- | --- |
|  | Дежурное отделение спасателей (смена НАСФ) не обеспечено исправным техническим оснащением для ведения газоспасательных работ | Низкий |
| 4.2 Наличие и состояние оперативного автотранспорта (для профессиональных АСС) | Имеется в наличии и в исправном состоянии. Оперативный автомобиль имеет цветографическую раскраску установленного образца и специальные звуковые и световые сигналы, обеспечивать возможность оперативной посадки и высадки отделения, удобство и безопасность его размещения, а также размещение комплекта аварийно-спасательного оснащения, позволяет осуществлять экипи ровку спасателей ИСИЗ в процессе движения | Высокий |
|  | Имеются в наличии и в исправном состоянии. Оперативный автомобиль имеет светографическую раскраску установленного образца и специальные звуковые и световые сигналы, не позволяет осуществлять экипировку спасателей ИСИЗ в процессе движения | Средний |
|  | Оперативный автотранспорт отсутствует, в неисправном состоянии, не имеет светографическую раскраску установленного образца и специальные звуковые и световые сигналы, не приспособлен для перевозки личного состава и аварийно-спасательного оснащения | Низкий |
| 5. Готовность к реагированию на ЧС и проведению газоспасательных работ АСС, НАСФ |  |  |
| 5.1 Время прибытия АСС | Расположение профессионального АСС обеспечивает возможность прибытия к обслуживаемому опасному производственному объекту за 5 минут с момента поступления дежурному формирования сигнала об аварии | Высокий |
|  | Расположение профессионального АСС не обеспечивает возможность прибытия к обслуживаемому опасному производственному объекту в нормативное время. На обслуживаемом объекте имеется нештатное аварийно- спасательное формирование, аттестованное в установленном порядке и способное обеспечить проведение | Средний |

13

| Наименование параметра | Результат проверки | Уровень готовности к аттестации на право ведения газоспасательных работ, мероприятия по устранению замечаний |
| --- | --- | --- |
|  | начального комплекса газоспасательных работ до прибытия профессионального АСС |  |
|  | Расположение АСС не обеспечивает возможность прибытия к обслуживаемому опасному производственному объекту в нормативное время. На обслуживаемом объекте отсутствует НАСФ аттестованное на право ведения газоспасательных работ | Низкий. Возможна аттестация на право ведения газоспасательных работ на объектах, находящихся в пределах нормативного прибытия АСС |
| 5.2 Индивидуальная подготовка спасателей по разделам газоспасательных работ | Правильно выполнено свыше 90 % приемов | Высокий |
|  | Правильно выполнено от 70 до 90% приемов | Средний. Мероприятия по устранению – проведение повторной проверки в течение 1 месяца |
|  | Менее 70% приемов выполнено правильно | Низкий |
| 5.3 Индивидуальная подготовка руководящего состава по разделам газоспасательных работ | Не менее 80 % правильных ответов на тестовые вопросы | Высокий |
|  | Получено от 70 до 79% правильных ответов на тестовые вопросы | Средний. Мероприятия по устранению – проведение повторной проверки в течение 1 месяца |
|  | Менее 70% правильных ответов на тестовые вопросы | Низкий |
| 5.4 Выполнение газоспасательных работ при техно- генной аварии по позициям ПЛАС (комплексная за- дача) | Действия спасателей правильные, без ошибок | Высокий |
|  | Допущены ошибки, не влияющие на жизнь и здоровье людей в условиях реальной аварии | Средний. Мероприятия по устранению – проведение повторной учебной тревоги в течение 1 месяца |
|  | Допущены грубые ошибки, способные привести к травмированию или гибели людей в условиях реальной аварии | Низкий |
| Рекомендации по аттестации АСС, НАСФ по результатам проверки |  |  |
| «Высокий» уровень готовности по всем позициям проверки |  | Рекомендуется к аттестации |
| «Средний» уровень готовности по одной или более позициям проверки |  | Аттестация возможна решением комиссии и при устранении замечаний в установленные сроки |
| «Низкий» уровень готовности по одной и более позициям проверки |  | К аттестации не рекомендуется |

Приложение Б

Материалы для аттестации и документация АСС, НАСФ

При проверке документов об аттестации АСС, НАСФ и личного состава устанавливается:

  - наличие свидетельства на право ведения газоспасательных работ на обслуживаемых объектах (при периодической аттестации);

  - наличие документов об аттестации личного состава, руководителя формирования и его заместителя – книжки спасателя и удостоверения спасателя с отметкой об аттестации на право ведения газоспасательных работ;

  - соблюдение установленных сроков проведения аттестации АСС, НАСФ и личного состава – не реже одного раза в три года;

  - прохождение профессиональной подготовки и переподготовки личного состава, профилактическими работниками и механиками (при их наличии в структуре АСС, НАСФ).

При проверке устанавливается наличие следующей документации и материалов аттестации АСС, НАСФ:

  - документов первичной (периодической) аттестации АСС, НАСФ и спасателей, оформленных в соответствии с установленным порядком;

  - нормативной правовой базы, регламентирующей проведение газоспасательных работ;

  - положения об АСС, НАСФ, утвержденного учредителем;

  - табеля технического оснащения АСС, НАСФ, утвержденного учредителем;

- аварийных карточек на химически и взрывопожароопасные вещества, имеющиеся на обслуживаемых объектах и территориях;

- утвержденного графика проведения учебных занятий с личным составом АСС, НАСФ;

- графика и планов проведения учебных тревог на обслуживаемых объектах и территориях;

- наличие и ведение журналов: приема и сдачи дежурства, инструктажа по технике безопасности, учета личного состава формирования; наличие графика очередных отпусков личного состава формирования.

Приложение В

Требования к структуре и численности, укомплектованности личным составом АСС, НАСФ для аттестации

на право ведения газоспасательных работ

Структура и численность АСС, НАСФ для проведения газоспасательных работ определяется исходя из требований нормативной документации, утвержденной и согласованной в установленном порядке.

Структура и численность АСС, НАСФ утверждается Учредителем формирования. Документ,  устанавливающий структуру и численность АСС, НАСФ для ведения газоспасательных работ, должен содержать соответствующее обоснование.

Организационной формой профессиональной аварийно- спасательной службы или аварийно-спасательного формирования, выполняющих газоспасательные работы, могут быть: газоспасательная служба, газоспасательное формирование, газоспасательная часть, газоспасательный отряд, газоспасательный взвод,  газоспасательный пункт.

Основу аварийно-спасательной службы или аварийно- спасательного формирования, выполняющих газоспасательные работы, составляют отделения спасателей.

Штатная численность дежурного отделения профессионального аварийно-спасательного формирования для выполнения газоспасательных работ устанавливается в количестве не менее 4 человек: командира отделения и 3-4 спасателя, не считая водителя оперативного автомобиля.

Для осуществления деятельности по контролю за проводимыми на предприятии газоопасными и другими техническими работами, связанными с обеспечением газобезопасности на опасном производственном объекте, в штате аварийно-спасательного формирования должны предусматриваться дополнительно должности спасателей из расчета 1 человек на 1000 работ в год или 3 работы ежедневно в течение года.

На случай отпусков, болезней, учебы должен быть предусмотрен резерв спасателей не менее 20% от численности.

Кроме того, в штате профессионального аварийно-спасательного формирования должны быть предусмотрены должности:

  - командир - 1;

  - заместитель командира - 1;

  - командир взвода - по количеству взводов;

  - механик - 1;

  - инструктор профилактики - из расчета обслуживания одним инструктором профилактики 3-5 химически опасных или взрывопожароопасных объектов;

  - водитель - по количеству дежурных отделений в соответствии с категорией транспортных средств формирования.

Для поддержания оперативной готовности и обеспечения функционирования нештатных аварийно-спасательных формирований опасных производственных объектов в штат аварийно-спасательного формирования дополнительно вводятся должности:

  - заместителя командира АСС по руководству нештатным формированием;

  - механик-наладчик (для проведения проверки и ремонту оснащения НАСФ).

Особой формой организации аварийно-спасательной службы или аварийно-спасательного формирования, выполняющих газоспасательные работы, является газоспасательный пункт.

Основными задачами организации газоспасательного пункта является  поддержание  готовности  нештатных   аварийно-спасательных

формирований, создаваемых из числа работников опасных производственных объектов данной организации, проведение газоспасательных работ совместно с нештатным аварийно-спасательным формированием.

Численность спасателей газоспасательного пункта должна позволять создать в случае аварии совместно со спасателями нештатного аварийно-спасательного формирования отделение для выполнения задач в опасной зоне, а также обеспечить оказание первой помощи по- страдавшим, эвакуированным в безопасную зону.

Структура нештатного аварийно-спасательного формирования должна включать командира и спасателей. Численность спасателей в смену определяется количеством человек, необходимых для выполнения первоочередных мероприятий по локализации аварии согласно разработанным планам локализации и ликвидации аварийных ситуаций, но не менее 2-х спасателей в каждой смене, плюс необходимый резерв на время отпусков или болезней – не менее 20% от численности.

Количество смен НАСФ определяется по числу производственных смен предприятия.

В составе нештатного формирования должны быть предусмотрены должности руководителя НАСФ, механика по проверке и ремонту газоспасательного снаряжения, если эти функции не могут осуществляться профессиональным АСС.

При наличии на предприятии профессиональных АСС они осуществляют общее методическое руководство и техническое обслуживание всех цеховых НАСФ.

В ходе проверки анализируется соответствие структуры и численности АСС, НАСФ возлагаемым на него задачам и функциям, кадровый состав АСС – по возрасту, стажу работы, общему и по специальности «газоспасатель», по образованию, текучести, дисциплинарной практике.

При проверке укомплектованности штатов АСС, НАСФ устанавливается соответствие фактической структуры и численности аварийно- спасательного формирования, в том числе дежурной смены (отделения), требованиям нормативных документов, локальным актам о структуре и численности АСС, НАСФ, утвержденным учредителем, согласованным с заинтересованными органами и службами; сведениям, которые были направлены руководством формирования для рассмотрения вопроса о его аттестации на право ведения газоспасательных работ.

Приложение Г

Требования к подготовке и аттестации спасателей на право ведения газоспасательных работ

Специальное предаттестационное обучение спасателей по разделу газоспасательных работ проводят специализированные центры подготовки по учебным программам, объемом не менее 104 часов – для спасателей профессиональных АСС, не менее 72 часов – для спасателей НАСФ.

Руководитель формирования и его заместитель (ли) (при наличии) должны пройти обучение и быть аттестованы на право ведения газоспасательных работ в качестве руководителей.

Наличие аттестованных на право ведения газоспасательных работ спасателей должно составлять не менее 75% оперативного состава АСС, НАСФ.

Механик (в НАСФ может отсутствовать, если эта функция осуществляется профессиональным АСС) должен проходить систематическое обучение по программам технического обслуживания и ремонта оснащения формирования.

Механик должен уметь проводить ревизию и ремонт применяемых в формировании дыхательных аппаратов, изолирующих защитных костюмов, аппаратов ИВЛ, контрольных приборов, малолитражных кислородных и воздушных баллонов, самоспасателей и противогазов, приборов газового контроля состава атмосферы, вспомогательного технического оснащения; проводить испытания спасательных поясов, веревок, карабинов и веревочных лестниц; уметь обслуживать, устранять неисправности, работать на кислородных и воздушных компрессорах; вести журналы проверок и ремонта оснащения, заполнять свидетельства, паспорта и другие документы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации.

Приложение Д

Требования к наличию и состоянию помещений для несения службы и проведения учебно-тренировочных занятий

Расположение профессиональных АСС должно обеспечивать возможность прибытия к обслуживаемому опасному производственному объекту за 5 минут с момента поступления дежурному формирования сигнала об аварии.

НАСФ, выполняющие газоспасательные работы, должны размещаться непосредственно на опасных производственных объектах.

Для размещения профессиональных аварийно-спасательных формирований должен быть предусмотрен комплекс зданий и сооружений, построенных по типовому проекту или приспособленных для АСС, в который входят:

  - служебно-техническое здание;

  - газодымная камера для тренировки личного состава в изолирующих дыхательных аппаратах и защитных костюмах в условиях непригодной для дыхания атмосферы;

  - спортивная площадка или зал, оборудованные для проведения физической подготовки;

  - учебно-тренировочный полигон с набором тренажеров для практической отработки личным составом формирований действий, связанных с проведением газоспасательных работ.

Д.1 Служебно-техническое здание для профессиональных АСС

В служебно-техническом здании должны быть предусмотрены необходимые служебные и бытовые помещения:

  - гараж  оперативных  автомобилей  –  по  числу  транспортных средств АСС, с боксом для осмотра и ремонта;

  - помещение для хранения оснащения, материалов, приборов;

  - помещение дежурного по средствам связи (оперативного дежурного АСС);

  - помещение для проверки, настройки и хранения ИСИЗОД, аппаратов ИВЛ;

  - помещение для проверки и хранения защитных костюмов;

  - помещение для мойки СИЗОД, костюмов и их просушивания;

  - помещение для воздушного компрессора;

  - помещение для кислородного компрессора;

  - помещение для хранения транспортных баллонов с кислородом;

  - учебный класс;

  - кладовая для хранения имущества и спецодежды;

  - туалет;

  - комната для умывания;

  - душевая;

  - комната для приготовления и приема пищи;

  - комната психологической разгрузки дежурной смены;

  - мастерская по проверке и ремонту спасательного оснащения;

  - кабинеты руководителя АСС, его заместителей, инструкторов профилактики и др.

Служебно-техническое здание должно быть обеспечено связью со всеми обслуживаемыми химически опасными и взрывопожароопасными объектами, прямой телефонной связью с диспетчером предприятия и телефоном с выходом в городскую телефонную сеть.

Кроме того, должна быть предусмотрена радиосвязь между служебным зданием, оперативным автомобилем и диспетчерской службой обслуживаемых химически опасных объектов.

Для сбора личного состава по сигналу «Тревога» территория и помещения служебно-технического здания должны быть обеспечены звуковой электрической и аварийной сигнализацией.

Для размещения и функционирования НАСФ должны быть предусмотрены:

  - аварийные шкафы для хранения ИСИЗ (на каждом опасном производственном объекте);

  - кладовая для хранения технического оснащения (на самом крупном, базовом из обслуживаемых производственных объектов);

  - комната для проверки и ремонта спасательного оснащения (на самом крупном, базовом из опасных производственных объектов, если обслуживание оборудования НАСФ не возложено на профессиональное АСС);

  - комната для проведения занятий (учебный класс);

  - газодымная камера (при невозможности проведения тренировок членов НАСФ на базе профессионального АСС).

Место хранения ИСИЗ спасателей НАСФ должно обеспечивать возможность при возникновении аварийной ситуации в кратчайшее время безопасно экипироваться для выполнения газоспасательных работ, а при необходимости, проверить защитное оснащение и убедиться в его исправности. Аварийные шкафы должны пломбироваться руководителем или механиком НАСФ.

Для размещения и функционирования газоспасательного пункта по руководству деятельностью НАСФ выделяется специальное служебное помещение, расположение которого должно быть наиболее оптимальным для быстрого прибытия дежурных спасателей на место аварии и доставки газоспасательного оснащения.

Д.2 Учебно-тренировочный комплекс

Учебно-тренировочный комплекс должен обеспечивать возможность:

  - проведения упражнений в герметичных костюмах и дыхательных аппаратах в условиях плохой видимости;

  - извлечения пострадавшего из емкости;

  - выполнения упражнений по подъему и спуску пострадавшего на носилках по лестничным разделам и с помощью альпинистского снаряжения;

  - организации газоспасательной базы и оказания на базе первой помощи;

  - поддержания физической подготовленности оперативного состава формирования.

При проведении проверки на месте дислокации АСС, НАСФ рабочей группой проверяется наличие и соответствие служебных помещений условиям несения службы и профессиональной подготовки; со- стояние зданий, чистота и порядок в помещениях; благоустройство прилегающих территорий.

Приложение Е

Требования к наличию и состоянию технического оснащения и оборудования для ведения газоспасательных работ

Профессиональное аварийно-спасательное формирование должно быть обеспечено необходимым техническим оснащением исходя из типового табеля оснащения профессионального АСС для выполнения газоспасательных работ (см. приложение И).

Нештатное аварийно-спасательное формирование должно быть обеспечено необходимым техническим оснащением исходя из типового табеля оснащения НАСФ для выполнения газоспасательных работ (см. приложение К).

Табель технического оснащения разрабатывается с учетом специфики профессиональных и нештатных АСС, НАСФ, особенностей обслуживаемых объектов и территорий, применяемого оборудования и других факторов, влияющих на техническую оснащенность спасателей.

Все техническое оснащение аварийно-спасательного формирования (независимо от страны изготовителя), используемое для ведения газоспасательных работ, должно:

  - иметь сертификат;

  - иметь разрешение Ростехнадзора на применение;

  - периодически, согласно инструкциям по эксплуатации, испытываться и проверяться;

  - постоянно содержаться в исправном состоянии. Проверяется:

  - комплектность технического оснащения АСС, НАСФ согласно табелю оснащения;

  - наличие  сертификатов,  наличие  разрешения  Ростехнадзора на применение;

  - техническая исправность и подготовленность к применению газоспасательного оснащения, а также средств измерений и контрольно-измерительных приборов для их проверки;

  - соблюдение инструкций по эксплуатации газоспасательного оснащения, а также своевременность проведения метрологических проверок в соответствии с графиками и календарными планами;

  - качество ведения документации, связанной с содержанием и эксплуатацией данного вида оснащения.

Минимальное оснащение спасателя профессиональных АСС должно находиться в исправном и чистом состоянии:

  - во время дежурства – на оперативном автомобиле;

  - для выходной смены – в специальном опломбированном шкафу в служебном помещении.

Минимальное оснащение спасателя НАСФ должно находиться в исправном и чистом состоянии в аварийном шкафу на обслуживаемом опасном производственном объекте.

Для проведения газоспасательных работ применяются средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов только изолирующего типа.

Не допускается применение кислородных изолирующих дыхательных аппаратов для ведения газоспасательных работ в воздушных средах, содержащих легковоспламеняющиеся, самовозгорающиеся и взрывоопасные химические вещества из-за опасности тяжелого травмирования спасателя в результате возможных вспышек, горения, взрыва при выделении высококонцентрированного кислорода через избы- точный клапан аппарата.

Изолирующие воздушные дыхательные аппараты должны отвечать следующим основным требованиям:

  - срок защитного действия не менее 60 минут, при выполнении газоспасательных работ средней тяжести;

  - масса снаряженного аппарата не должна превышать 16 кг;

  - при любых режимах легочной вентиляции в подмасочном пространстве всегда должно быть обеспечено избыточное давление;

  - материал узлов дыхательных аппаратов должен быть коррозионностоек к воздействию агрессивных газов и жидкостей.

Защитные изолирующие костюмы должны отвечать следующим требованиям:

  - обеспечивать герметичную изоляцию кожных покровов спасателя от воздействия вредных веществ;

  - быть устойчивыми к воздействию агрессивных веществ, применяемых на обслуживаемых объектах, в течение времени, не менее 20 минут;

  - конструкция костюма неоднократного использования должна обеспечивать возможность его дегазации, чистки, мойки, проверки исправности после применения и ремонта.

Приложение Ж

Требования к газоспасательному автомобилю

Автомобиль газоспасательный (АГС) – аварийно-спасательное транспортное средство, предназначенное для оперативной доставки газоспасательного отделения, специального оборудования и  оснащения, средств защиты, связи, освещения к месту аварии, обеспечивающее возможность экипировки спасателей в средства защиты в пути следования к месту аварии, оказания первой помощи пострадавшим, организацию командного пункта.

Ж.1 Требования к документации на АГС

Аварийно-спасательным службам (формированиям) необходимо иметь следующий комплект документации к каждой единице АГС:

  - паспорт транспортного средства АГС;

  - свидетельство о регистрации транспортного средства АГС;

  - одобрение типа транспортного средства АГС (копия);

  - страховой полис ОСАГО владельцев транспортных средств на АГС;

  - талон технического осмотра транспортного средства АГС;

  - эксплуатационная документация АГС;

  - наставление по тактике эксплуатации АГС.

Ж.2 Требования к цветографическим схемам, специальным звуковым и световым сигналам

В соответствии с Постановлением Правительства №548 от 30.08.2007г. и ГОСТ Р 50547-2002 «Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования» цветографические схемы АГС должны соответствовать цветографическим схемам транспортных средств аварийно-спасательных служб, в том числе:

  - основной цвет покрытия – белый;

  - цвета декоративных полос – двухцветный: оранжевый, синий. Информационные надписи АГС должны содержать слова «Аварийно-спасательная служба», ведомственная, территориальная или иная принадлежность, номер подразделения, буквенно-цифровое обозначение автомобиля.

Опознавательные знаки (эмблемы) наносят на боковые поверхности автомобилей.

Проблесковые маячки устанавливаются на крыше транспортного средства или над ней. Установка в иных местах не допускается. На АГС устанавливаются проблесковые маячки со световыми сигналами синего цвета. Проблесковые маячки должны соответствовать:

  - ГОСТ Р 41.65 – по фотометрическим спецификациям;

  - ГОСТ Р 41.65 и ГОСТ 10984 – по цветовым характеристикам. Устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов должны быть сертифицированы согласно правилам и процедурам, утвержденным Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации.

Ж.3 Общие технические требования

Конструкция АГС должна  обеспечивать:

  - возможность оперативной (в течение 30 сек.) посадки и высадки отделения газоспасателей (не менее 4 человек), удобство и безопасность его размещения, а также размещение комплекта аварийно-спасательного оснащения, предусмотренного табелем;

  - возможность быстрого одновременного надевания средств защиты отделением газоспасателей в движении и на месте;

  - возможность размещения в салоне АГС пострадавшего для оказания первой помощи и подключения его к аппаратам искусственной вентиляции легких;

  - возможность организации руководства аварийно- спасательными работами с оборудованного рабочего места, включающего стол с индивидуальной подсветкой;

  - эргономические показатели рабочих (посадочных) мест газоспасателей, в том числе наличие индивидуальных сидений, поручней, и т.д.;

  - сохранение жизненного пространства для личного состава при опрокидывании, лобовом столкновении, наездах сбоку и сзади.

Окна должны быть оснащены светозащитными устройствами (шторами, жалюзи).

Система отопления салона АГС должна обеспечивать поддержание температуры в салоне не ниже 15° С на уровне 1,5 м от пола при температуре окружающего воздуха минус 40° С.

Оборудование и оснащение в салоне должно быть размещено с учетом обеспечения требований пассивной безопасности для личного состава. Наличие острых кромок не допускается. Отсек для хранения

защитных костюмов должен быть герметичным и вентилируемым. Крепление автономных воздушных дыхательных аппаратов должно обеспечивать их быстрое и безопасное надевание газоспасателем без по- сторонней помощи в движении и на месте, а также исключать самопроизвольное перемещение аппаратов во время движения АГС.

Аппараты ИВЛ (кислородные баллоны) должны быть уложены в специально отведенный для них контейнер, размещенный в техническом отсеке.

Приложение И

Требования к порядку проверки оперативной готовности АСС, НАСФ к проведению газоспасательных работ

В ходе проверки особое внимание уделяется состоянию профессиональной подготовки работников органов управления и спасателей АСС, НАСФ, степени готовности к выполнению газоспасательных работ.

Проверка оперативной готовности формирования проводится путем выполнения комплексной задачи по позиции ПЛАС (ПЛА, ПЛРН) с выездом на обслуживаемый объект, а также оценки выполнения спасателями индивидуальных теоретических и практических элементов газоспасательных работ.

К проведению учебной тревоги привлекаются командный состав формирования, 1-2 оперативных отделения (при проверки профессиональных АСС, дежурная смена и руководители НАСФ (при проверки нештатных АСФ).

План проведения учебной тревоги согласовывается с руководителем рабочей группы.

Командиры, не принимающие участие в учебной тревоге, проверяются на:

  - знание Устава АСФ по организации и ведению газоспасательных работ и Наставлений, регламентирующих оперативно- техническую деятельность газоспасательного формирования, и умение применять эти документы;

  - умение вести учетную документацию на командном пункте;

  - умение производить инженерные расчеты;

  - знание технических характеристик и тактики применения технического оснащения;

  - правильность  действий  в  качестве  руководителя  газоспасательных работ.

Тактико-техническая подготовка оперативного состава. При проверке спасатели обязаны продемонстрировать выполнение 2-3 упражнений из перечня практических упражнений, разработанных комиссией для аттестации спасателей на право ведения газоспасательных работ.

Приложение К

Типовой табель оснащения профессионального аварийно-спасательного формирования для выполнения газоспасательных работ

Таблица К.1 – Типовой табель оснащения профессионального аварийно-спасательного формирования средствами индивидуальной защиты, специальным и вспомогательным оборудованием для ведения газоспасательных работ

| Наименование оснащения | Ед. изм. | Количество (норма) оснащения |
| --- | --- | --- |
| 1. Автотранспорт |  |  |
| 1.1 Автомобиль оперативный среднего или тяжелого | шт. | 1 |
| класса (автобусы или автомобили со специальным |  |  |
| кузовом) с цветографической раскраской установлен- |  |  |
| ного образца и специальными звуковыми и световыми |  |  |
| сигналами для выезда оперативного состава: |  |  |
| - при дежурстве одним отделением; |  |  |
| - при дежурстве двумя отделениями | шт. | 2 |
| 1.2 Автомобиль оперативный легкого класса с воз- можностью использования в качестве резервного для доставки оснащения | шт. | 1 |
| 2. Средства индивидуальной защиты |  |  |
| 2.1 Средства индивидуальной защиты органов дыхания |  |  |
| 2.1.1 Воздушные изолирующие дыхательные аппараты, массой не более 16 кг, обеспечивающие избыточное давление под маской | шт | По числу лиц, работающих в дыхательных аппаратах. По 1-ому резервному на отделение |
| 2.1.2 Спасательные устройства (с полнолицевой или шлем маской, с возможностью обеспечить дополнительную подачу воздуха), совместимые с дыхательными аппаратами на сжатом воздухе | шт. | 2 На отделение |
| 2.1.3 Воздушный изолирующий самоспасатель (для эвакуации пострадавших из загазованной зоны) | шт. | 2 |
| 2.1.4 Шланговые дыхательные аппараты (ШДА) с ре- | шт. | 3 |
| зервным баллоном и подачей от магистрали сжатого |  | Совместимые с дыхатель- |
| воздуха для работы в стесненных условиях с непри- |  | ными аппаратами на сжа- |
| годной для дыхания атмосферой |  | том воздухе |
| 2.1.5 Фильтрующие противогазы | шт. | По численности спасателей, плюс резерв 10% |
| 2.2 Средства индивидуальной защиты кожи |  | При наличии на обслуживаемых объектах химически опасных веществ с резорбтивным воздействием |
| 2.2.1 Герметичные костюмы, обеспечивающие защиту спасателя не менее 20 минут от воздействия опасных химических веществ открытого типа (облегающие) | шт. | По численности 75% спасателей, плюс 2 резерв |

| Наименование оснащения | Ед. изм. | Количество (норма) оснащения |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2 Герметичные костюмы, обеспечивающие защиту спасателя не менее 20 минут от воздействия опасных химических веществ, закрытого типа (скафандровые) | шт. | При наличии на обслуживаемых объектах химически опасных веществ в жидкой фазе. По численности 25% спасателей, плюс 2 резерв |
| 2.2.3 Вспомогательные костюмы типа Л-1 | шт. | По численности спасателей в смене |
| 2.3 Средства защиты головы |  |  |
| 2.3.1 Шлем спасателя с защитным забралом | шт. | По численности спасателей |
| 3. Средства связи |  |  |
| 3.1 Радиостанция стационарная | комп. | 1 |
| 3.2 Радиостанция автомобильная возимая | комп. | 1 на каждый оперативный автомобиль |
| 3.3 Радиостанция переносная (в искровзрывобезопасном исполнении) | комп. | По числу лиц командного состава и по количеству отделений, плюс 1 резервная на формирование |
| 3.4 Блок зарядки аккумуляторных батарей радиостанций | комп. | 1 |
| 3.5 Гарнитура скрытого ношения для ведения связи в костюмах закрытого типа | комп. | Не менее 4-х |
| 3.6 Мегафон или громкоговоритель на оперативном автомобиле | шт. | 1 |
| 3.7 Телефон с выходом на обслуживаемые опасные объекты | шт. | 1 |
| 3.8 Диктофон | шт. | 1 |
| 3.9 Система дистанционного мониторинга (телеметрии) состояния спасателя и работы СИЗОД | комп. | 1 |
| 4. Средства оказания первой помощи |  |  |
| 4.1 Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) портативный, переносной типа (ГС-10) | шт. | По 1-ому на отделение (смену), плюс 1 резервный на формирование |
| 4.2 Ручной аппарат ИВЛ (типа мешок Амбу) | шт. | 2 |
| 4.3 Носилки санитарные складные продольно- поперечные с увязочными ремнями (в чехле) | шт. | 1 в каждом отделении, плюс 1 резервные в АСФ |
| 4.4 Щит спинальный | шт. | 1 |
| 4.5 Медицинская сумка отделения | комп. | В каждом отделении |
| 4.6 Шины транспортной иммобилизации | комп. | 1 на отделение, плюс 1 для тренировок |
| 4.7 Комплект шейных воротников | комп. | 1 |
| 4.8 Одеяло шерстяное (байковое) | шт. | 2 на отделение (смену) |
| 4.9 Фантом-тренажер для отработки приемов сердечно-легочной реанимации | комп. | 1 в формировании |
| 5. Средства для локализации утечек АХОВ |  |  |
| 5.1 Комплект пневмопластырей для локализации течей | комп. | 1 |
| 5.2 Комплект пневмобондажей для локализации утечек на трубопроводах | комп. | 1 |
| 5.3 Комплект магнитной оснастки для локализации утечек | комп. | 1 |

| Наименование оснащения | Ед. изм. | Количество (норма) оснащения |
| --- | --- | --- |
| 5.4 Насос для сбора опасных веществ в комплекте с рукавами и принадлежностями | шт. | 1 |
| 5.5 Емкость (бочка) для сбора жидкой фазы опасных веществ объемом 200 л | шт. | 2 |
| 5.5 Набор прокладок наиболее применяемых размеров | комп. | Для выполнения аварийно-технических работ. Определяет командир АСФ |
| 5.6 Набор заглушек наиболее применяемых размеров | комп. |  |
| 5.7 Набор хомутов наиболее применяемых размеров | комп. |  |
| 5.8 Набор слесарного инструмента | комп. |  |
| 6. Гидравлический аварийно-спасательный инструмент |  |  |
| 6.1 Разжим средний гидравлический силовой | шт. | 1 |
| 6.2 Ножницы гидравлические комбинированные силовые (разжим-кусачки) | шт. | 1 |
| 6.3 Кусачки силовые | шт. | 1 |
| 6.4 Домкрат силовой гидравлический одно- или двухштоковый | шт. | 1 |
| 6.5 Ручной гидравлический насос | шт. | 1 |
| 6.6 Гидравлическая маслостанция на 2 инструмента | шт. | 1 |
| 6.7 Рукава (шланги) силовые 3 м, 5 м | шт. | 2 |
| 6.8 Катушка удлинительная силовая (15 м) | шт. | 1 |
| 6.9 Ручной комбиинструмент (ножницы гидравлические с ручным приводом) | шт. | 1 |
| 7. Компрессорное оборудование и баллонный парк |  |  |
| 7.1 Компрессор стационарный воздушный для наполнения баллонов дыхательных аппаратов с давлением 300-330 кг/см2 | шт. | 1 |
| 7.2 Компрессор передвижной (возимый) воздушный для наполнения баллонов дыхательных аппаратов с давлением 300-330 кг/см2 (бензиновый или электрический) | шт. | 1 |
| 7.3 Компрессор кислородный дожимающий для наполнения баллонов к портативным переносным аппаратам ИВЛ | шт. | 1 |
| 7.4 Баллоны транспортные, наполненные кислородом | шт. | 2, только для аппаратов ИВЛ |
| 7.5 Резервные баллоны для автономных изолирующих дыхательных аппаратов, наполненные воздухом | шт. | 50% от численности дыхательных аппаратов |
| 7.6 Баллоны малолитражные кислородные запасные, наполненные кислородом | шт. | 4 на каждый аппарат ИВЛ |
| 7.7 Комплект запасных частей к компрессорам | комп. | Определяет командир АСФ |
| 8. Приборы контроля, оборудование обслуживания |  |  |
| 8.1 Контрольные приборы для проверки изолирующих воздушных дыхательных аппаратов | шт. | 2 |
| 8.2 Контрольные приборы для проверки портативных переносных аппаратов ИВЛ | шт. | 2 |
| 8.3 Прибор для проверки костюмов химической защиты | шт. | 1 |
| 8.4 Прибор контроля качества воздуха закачиваемого в воздушные баллоны изолирующих дыхательных аппаратов | шт. | 1 |
| 8.5 Запасные части к дыхательным аппаратам | комп. | Определяет командир АСФ |

| Наименование оснащения | Ед. изм. | Количество (норма) оснащения |
| --- | --- | --- |
| 8.6 Агрегат (шкаф) для сушки деталей дыхательных аппаратов, противогазов | шт. | 1 |
| 8.7 Манометры контрольные кислородный и воздушный | шт. | По 1-ому |
| 8.8 Секундомер | шт. | 2 |
| 8.9 Рулетка длиной 10-20 м | шт. | 1 |
| 8.10 Пломбир | шт. | 1 на отделение (смену) |
| 8.11 Стенд (полигон) для испытания спасательных поясов, веревок и тренажеров | шт. | 1 |
| 9. Приборы контроля состава атмосферы |  |  |
| 9.1 Переносные портативные газоанализаторы для экстренного определения содержания токсичных га- зов в атмосфере: - меховые газоанализаторы с набором индикаторных трубок и (или) - многоканальные газоанализаторы | шт. | Количество газоанализаторов определяется как отношение количества опасных веществ к количеству веществ, которое способен определять один такой газоанализатор |
| 9.2 Насос для отбора проб воздушной среды | шт. | 1 на отделение |
| 9.3 Камера для отбора пробы воздуха | шт. | Не менее 3-х на отделение |
| 10. Средства организации и проведения дегазации |  |  |
| 10.1 Мотопомпа или мобильная мойка высокого давления | шт. | 1 |
| 10.2 Мобильная (сборная или надувная) дегазационная палатка | шт. | 1 |
| 10.3 Запас химических реагентов для приготовления дегазирующих растворов | комп. | Определяет командир АСФ в зависимости от перечня и объема опасных химических веществ на обслуживаемых объектах |
| 11. Средства освещения |  |  |
| 11.1 Фонари групповые в искровзрывобезопасном исполнении | шт. | 5 |
| 11.2 Фонари индивидуальные в искровзрывобезопасном исполнении | шт. | По численности спасателей в смене, плюс 50% резерв |
| 11.3 Прожектор 1,5 кВт и (или) осветительный прибор «Световая башня» | шт. | 1 1 |
| 11.4 Прожектора 0,5 кВт | шт. | 1 |
| 11.5 Электрогенератор переносной с удлинителем | шт. | 1 |
| 11.6 Групповое зарядное устройство для фонарей | комп. | 1 |
| 12. Снаряжение для работ на высоте |  |  |
| 12.1 Спасательная веревка диаметром 10-12 мм, длиной 50 м | шт. | 3 |
| 12.2 Веревка вспомогательная диаметром 8 мм, длиной 50 м | шт. | 2 |
| 12.3 Веревка для газоспасательных работ в емкости (льняная, х/б, пеньковая и др.), длиной 15-20 м | шт. | 2 |
| 12.4 Веревка для тренировок диаметром 10-12 мм, длиной 15-20 м | шт. | 3 |
| 12.5 Предохранительный пояс | шт. | 5 |
| 12.6 Страховочная привязь (ИСС) | шт. | 4 |

| Наименование оснащения | Ед. изм. | Количество (норма) оснащения |
| --- | --- | --- |
| 12.7 Носилки спасательные лоткового (корзиночного) типа для спуска пострадавшего с высоты | шт. | 1 |
| 12.8 Спасательная косынка | шт. | 2 |
| 12.9 Сбруя для колодцев | шт. | 1 |
| 12.10 Карабин | шт. | 10 |
| 12.11 Тормозное устройство | шт. | 4 |
| 12.12 Зажим | шт. | 4 |
| 12.13 Блок | шт. | 4 |
| 12.14 Локальная петля | шт. | 4 |
| 12.15 Протектор для веревок | шт. | 4 |
| 12.16 Сумки укладочные: - для веревок - общая | шт. шт. | 3 1 |
| 12.17 Лестница веревочная | шт. | 2 |
| 12.18 Лестница 3-х коленная (выдвижная) | шт. | По усмотрению командира АСФ |
| 12.19 Тренога переносная металлическая «Трипод» с лебедкой | комп. | 1 |
| 13. Оснащение для локализации розливов нефти и нефтепродуктов |  |  |
| 13.1 Боновые заграждения | м | В зависимости от возможного объема и площади розлива нефти |
| 13.2 Подпорные стенки | шт. | В зависимости от возможного объема и площади розлива нефти |
| 13.3 Нефтесборные устройства (скиммер) | шт. | Не менее 2-х на формирование |
| 13.4 Вакуумные установки (насосное оборудование) | шт. | Не менее 2-х на формирование |
| 13.5 Разборные резервуары | шт. | В зависимости от возможного объема розлива нефти |
| 13.6 Сорбенты | кг | В зависимости от возможного объема и площади розлива нефти |
| 13.7 Распылители сорбента (автономные или стационарные) | шт. | Не менее 2-х на формирование |
| 14. Вспомогательное оборудование и оснащение |  |  |
| 14.1 Щуп – путеводитель | шт. | 1 на отделение |
| 14.2 Сумка командира отделения | комп. | В каждом отделении |
| 14.3 Ноутбук | шт. | 1 |
| 14.4 Трос направляющий на катушке (при отсутствии проводной связи) | м | Определяет командир АСФ |
| 14.5 Топор с диэлектрической ручкой | шт. | На дежурное отделение |
| 14.6 Диэлектрический лом | шт. | 1 |
| 14.7 Диэлектрические ножницы | шт. | 1 |
| 14.8 Лопата штыковая | шт. | 4 |
| 14.9 Лопата совковая | шт. | 4 |
| 14.10 Кувалда | шт. | 1 |
| 14.11 Багор | шт. | 2 |
| 14.12 Набор слесарного инструмента | шт. | 1 |
| 14.13 Дрель – шуруповерт с аккумулятором | шт. | 1 |

| Наименование оснащения | Ед. изм. | Количество (норма) оснащения |
| --- | --- | --- |
| 14.14 Бензорез | шт. | 1 |
| 14.15 Электроперфоратор | шт. | 1 |
| 14.16 Термос, емкостью 2-4 л | шт. | 1 на дежурное отделение (смену) |
| 14.17 Комплект ограждения опасной зоны | комп. | 2 |
| 14.18 Знаки, запрещающие въезд в загазованную зону | шт. | Не менее 4-х на оперативной машине |
| 14.19 Боты диэлектрические | пар | 1 на дежурное отделение (смену) |
| 14.20 Перчатки диэлектрические | пар | 2 на дежурное отделение (смену) |
| Примечание – Табель оснащения аварийно-спасательного формирования может корректироваться с учетом особенностей дислокации, специфики обслуживаемых объектов и применяемого технического оснащения. |  |  |

Таблица К.2 – Перечень оснащения газодымной камеры

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Устройство для создания загазованности и задымленности | шт. | 1 |
| Нагревательный прибор (электропечь) для создания высокой температуры (50° С) | шт. | 1 |
| Психрометр бытовой | шт. | 1 |
| Вертикальный эргометр с грузом 20 кг | шт. | 5 |
| Беговой мостик или велоэргометр | шт. | 1 |
| Манекен (фантом | шт. | 1 |
| Лабиринт для создания препятствий, темноты, высокой температуры, дыма, шума и др. (может находиться на полигоне подразделения) | комп. | 1 |
| Оборудование и инструмент для отработки навыков установки заглушек, устранения утечек в зависимости от характеристик и места аварии | комп. | 1 |
| Колодец (учебная емкость) с трубопроводом и вентилем в нем и люком диаметром 500-600 мм (колодец (учебная емкость) может находится на полигоне подразделения) | комп. | 1 |
| Носилки санитарные складные | шт. | 1 |
| Переговорное устройство (мегафон) для подачи вводных и контроля за тренирующимися | шт. | 1 |
| Вентилятор вытяжной | шт. | 1 |
| Распредпункт с пусковой аппаратурой | комп. | 1 |
| Звонок аварийной сигнализации или телефон прямой связи с дежурным у средств связи подразделения | шт. | 1 |
| Аптечка с медикаментами | комп. | 1 |
| Скамья для размещения тренирующихся при отдыхе | шт. | 1-2 |
| Стол | шт. | 1 |
| Схема камеры и размещения предметов в не | экз. | 1 |
| Шкаф для хранения инструмента | шт. | 1 |
| Стул | шт. | 1 |

Таблица К.3 – Перечень предметов в сумке командира отделения

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Жгут артериальный (бинт Мартинса) 1,5 – 2,0 м | шт. | 1 |
| Индивидуальный перевязочный пакет | шт. | 1 |
| Бинт стерильный | шт. | 3 |
| Сосуд для отбора проб воздуха | шт. | 3 |
| Насос для отбора проб воздуха | шт. | 1 |
| Переносной экспресс-газоанализатор (газосигнализатор) | шт. | 1 |
| Нож складной, длина лезвия 12 - 15 см | шт. | 1 |
| Аварийный пластырь из самоклеящейся виниловой плёнки размером 150 200 мм для герметизации возможных порывов защитного костюма | шт. | 2 |
| Термометр максимальный спиртовой, в деревянной оправе, с пределом измерения от -50° С до +50° С | шт. | 1 |
| Таблицы допустимого времени пребывания и работы в загазованной зоне | шт. | 1 |
| Бланк акт-наряда отбора проб воздуха | шт. | 5 |
| Карандаш | шт. | 1 |
| Авторучка | шт. | 1 |
| Блокнот | шт. | 1 |
| Рулетка 5 м | шт. | 1 |
| Примечания - При наличии в отделении проводной связи в сумке командира отделения хранятся два экземпляра карт-кодов и промежуточное подсоединение. - Перечень сумки командира отделения может изменяться распоряжением командира АСФ в зависимости от специфики обслуживаемых объектов и характера работ. |  |  |

Таблица К.4 – Перечень оснащения, находящегося в оперативном автомобиле

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Дыхательные аппараты | шт. | по числу спасателей в дежурном отделении плюс 3 резервных |
| Защитные костюмы закрытого типа | шт. | Не менее 2 |
| Защитные костюмы открытого типа | шт. | по числу спасателей в дежурном отделении |
| Аппарат ИВЛ | шт. | 2 |
| Ручной аппарат ИВЛ | шт. | 1 |
| Шланговые дыхательные аппараты | шт. | 2 |
| Изолирующие самоспасатели | шт. | 2 |
| Запасные баллоны к дыхательным аппаратам | шт. | на каждый аппарат в автомобиле |
| Запасные кислородные баллоны для аппарата ИВЛ | шт. | 4 на каждый аппарат ИВЛ |
| Носилки санитарные | шт. | 1 |
| Сумка медицинская | шт. | 1 |
| Сумка командира отделения | шт. | 1 |
| Высотное снаряжение (альпинистское) | комп. | 1 |
| Пояс спасательный с карабином | шт. | 2 |
| Веревка спасательная | шт. | 1 |

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Лестница веревочная | шт. | 1 |
| Щуп | шт. | 1 |
| Фонарь индивидуальный | шт. | по числу спасателей в дежурном отделении |
| Фонарь групповой | шт. | 2 |
| Газоанализатор | шт. | 1 |
| Комплект ограждения опасной зоны | комп. | 1 |
| Знаки, запрещающие въезд в загазованную зону | шт. | не менее 4 |
| Одеяло шерстяное | шт. | 2 |
| Простыни | шт. | 2 |
| Боты диэлектрические | пар | 1 |
| Перчатки диэлектрические | пар | 2 |
| Сирена автомобильная | шт. | 1 |
| Мегафон | шт. | 1 |
| Набор прокладок наиболее применяемого размера | комп. | 1 |
| Набор хомутов (с болтами) наиболее применяемых размеров | комп. | 1 |
| Металлические заглушки, наиболее применяемые | комп. | 1 |
| Гидравлический аварийно-спасательный инструмент | комп. | 1 |
| Набор пневмоподушек | комп. | 1 |
| Набор пневмобондажей | комп. | 1 |
| Набор магнитной герметизирующей остнастки | комп. | 1 |
| Компрессор переносной воздушный | шт. | по усмотрению командира ГСФ |
| Электрогенератор переносной с удлинителем | шт. | 1 |
| Катушка (направляющий трос) | шт. | 1 |
| Сумка командирская | шт. | 1 на дежурной машине |
| Радиостанция переносная (носимая) | комп. | 1 на дежурной машине |
| Средство для записи аудио информации | шт. | 1 |
| Групповой светильник | шт. | 2 |
| Рулетка длиной 10-20 м | шт. | 1 |
| Термос, емк. 2-4 л | шт. | 1 |
| Ключи гаечные рожковые (торцевые), наиболее при- меняемые в цехах | комп. | 1 |
| Перечень запасных частей и материалов оперативно- го автомобиля | комп. | 1 |
| Ноутбук | шт. | 1 |

Таблица К.5 – Перечень комплектности учебно-тренировочного полигона

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Дорожка (полоса) для проведения занятий по тактико-технической подготовке с отработкой комплексов упражнений | м | 50-100 |
| Учебная емкость (ж/дорожная цистерна) с подводом воды от магистрали для создания свищей, течей из емкости | комп. | 1 |
| Учебная эстакада с трубопроводной обвязкой (слесарным стендом) | комп. | 1 |
| Учебная башня (вышка) для отработки спуска пострадавшего и спасателей с высоты | комп. | 1 |
| Лабиринт ориентирования (может находится в газодымной камере) | шт. | 1 |
| Схема учебно-тренировочного полигона | экз. | 1 |

Таблица К.6 – Минимальное оснащение газоспасательной базы

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Средство связи базы с ушедшим в загазованную зону отделением | комп. | 1 |
| Таблицы расчета допустимого времени пребывания и работы в загазованной атмосфере | комп. | 1 |
| Таблица защитных возможностей изолирующих костюмов | комп. | 1 |
| Базовая станция для дистанционного мониторинга (телеметрии) состояния спасателя и работы СИЗОД | комп. | 1 |
| Аварийная карточка | комп. | 1 |
| Аппарат искусственной вентиляции легких | комп. | 1 |
| Баллоны малолитражные с медицинским кислородом для аппарата ИВЛ | шт. | 4 |
| Сумка медицинская отделения | шт. | 1 |
| Одеяло байковое | шт. | 2 |
| Перчатки резиновые | пар | 3-5 |
| Часы наручные | шт. | 1 |
| Портативный переносной экспрессгазоанализатор | комп. | 1 |
| Ведро | шт. | 1 |
| Носилки медицинские | шт. | 1 |

Таблица К.7 – Перечень оснащения для обеспечения выезда АСФ по сигналу «Тревога»

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Пульт управления дежурного у средств связи | комп. | 1 |
| Наружная звонковая (тональная) сигнализация оповещения об аварии (основная) | комп. | 1 |
| Звонковая (тональная) сигнализация оповещения об аварии внутри служебных зданий | комп. | 1 |
| Автономная звонковая (тональная) внутри служебных зданий | комп. | 1 |
| Аварийное освещение в оперативном гараже, комнате отдыха и у пульта дежурного | комп. | 1 |
| Светофоры, освещаемые указатели «Берегись автомобиля» и другие знаки для безопасного аварийного выезда оперативного транспорта с территории подразделения на основную магистраль | комп. | 1 |

Таблица К.8 – Перечень средств в медицинской сумке отделения

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Настойка бриллиантового зеленого спиртовая, 2% | мл | 20 |
| Перекись водорода 3% | мл | 20 |
| Нашатырный спирт 10%, 50,0 мл | флакон | 1 |
| Раствор альбуцида 30% - 1,0 мл | ампула | 5 |
| Настойка валерианы (пустырника) | мл | 30 |
| Спирт этиловый 96,6% ректификат | мл | 200 |
| Вода минеральная, щелочная | мл | 500 |
| Сода двууглекислая (в расфасовке по 4,0 г) | г | 200 |
| Кислота борная (в расфасовке по 10,0 г) | пакет | 2 |
| Кислота лимонная | г | 100 |
| Уголь активированный, табл. | упаковка | 2 |
| Салфетки марлевые 20х20, стерильные | пакет | 2 |
| Салфетка ватно-марлевая 20х10х1 см | шт. | 2 |
| Салфетка марлевая 15х15 см для увлаж. кислорода | шт. | 5 |
| Бинт 14х7, стерильный | шт. | 3 |
| Бинт 10х5, стерильный | шт. | 2 |
| Пакет индивидуальный | шт. | 3 |
| Вата гигроскопическая, стерильная (в расфасовке 10-20 г) | шт. | 5 |
| Лейкопластырь 5х500 см | упаковка | 1 |
| Емкость (200 мл) для разведения увлажн. жидкости | шт. | 2-3 |
| Жгут артериальный (бинт Мартинса, жгут Эсмарха), 1,5-2м | шт. | 2 |
| Ножницы остроконечные | шт. | 1 |
| Нож складной, длина лезвия 12-15 см | шт. | 1 |
| Воздуховод | шт. | 1 |
| Пипетка глазная в футляре | шт. | 1 |
| Палочки с ватой (помазки) | шт. | 5 |
| Груша резиновая для промывания глаз | шт. | 1 |
| Стакан пластмассовый, 100-150 мл | шт. | 2 |
| Химическая грелка | шт. | 5 |
| Ложка чайная, пластмассовая | шт. | 1 |
| Клеенка полиэтиленовая 2х2 м (2х1,5 м) | шт. | 1 |
| Полотенце | шт. | 1 |
| Мыло туалетное | кусок | 1 |
| Блокнот | шт. | 1 |
| Авторучка | шт. | 1 |
| Шина проволочная (Крамера) 110х10 | шт. | 2 |
| Шина проволочная (Крамера) 80х10 | шт. | 2 |
| Охлаждающая смесь ОС-450 | пакет | 5 |
| Пузырь для льда (d=15-20 см ) | шт. | 5 |
| Воротник Шанца | шт. | 1 |
| Перчатки резиновые (медицинские или хозяйственные) | пар | 2 |
| Примечание – Перечень медицинской сумки может пополняться и изменяться в зависимости от специфики химических аварий обслуживаемого объекта. Помимо пере- численных выше средств желательно иметь: отдаляющие прокладки для проведения донорской ИВЛ; воздуховод Т-образный; салфетки стерильные (пакет); термос с горячей водой; чай, кофе (пакетированная фасовка). |  |  |

Приложение Л

Типовой табель технического оснащения нештатного аварийно-спасательного формирования

Таблица Л.1 – Типовой табель технического оснащения нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) для ведения газоспасательных работ

| № п/п | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автономный воздушный изолирующий дыхательный аппарат | По одному аппарату на каждого члена НАСФ в смене | Масса снаряженного аппарата не должна превышать 16 кг. Аппарат должен обеспечивать избыточное давление в подмасочном пространстве |
| 2 | Герметичный защитный костюм | По одному на каждого члена НАСФ в смене, с учетом размера | Входит в обязательное оснащение в случае, если возможно появление вещества, оказывающего поражающее воздействие через неповрежденную кожу |
| 3 | Экспресс-газоанализатор | В зависимости от количества веществ, способных создавать опасные концентрации в воздухе | Количество газоанализаторов определяется как отношение количества опасных веществ к количеству веществ, которое способен определять один такой газоанализатор |
| 4 | Противогаз шланговый или шланговый дыхательный аппарат | Не менее двух на технологическое отделение | Обязательны при наличии емкостей, колодцев, коллекторов любого рода |
| 5 | Спасательный пояс и сигнально-спасательная веревка | Не менее двух на технологическое отделение | Должны быть испытаны и сертифицированы. Длина веревки – не менее 20 м |
| 6 | Носилки | Одни носилки | Носилки должны иметь три обвязки |
| Оснащение обязательное в случае отсутствия на объекте профессиональной аварийно-спасательной службы (формирования) |  |  |  |
| 7 | Портативный аппарат ИВЛ | Один аппарат |  |
| 8 | Комплект высотного снаряжения | Один комплект | Комплект необходим в случае вероятности ведения работ на высоте или спуска пострадавшего с высоты |
| 9 | Спасательное устройство | Не менее одного устройства на каждые два дыхательных аппарата | Применяется в комплекте с дыхательным аппаратом |
| 10 | Запасные воздушные баллоны к дыхательному аппарату | По одному на каждый дыхательный аппарат | Должны храниться в заправленном состоянии |
| 11 | Запасные кислородные баллоны к аппарату ИВЛ | Не менее двух баллонов на один аппарат | Должны храниться в заправленном состоянии |

Методические рекомендации по проведению аттестации спасателей аварийно-спасательных служб, аварийно- спасательных формирований и граждан, приобретающих статус спасателя, на право ведения газоспасательных работ

1 Общие положения

  - Методические рекомендации по проведению аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на право ведения газоспасательных работ (далее – Методические рекомендации) разработаны Межведомственной комиссией по аттестации аварийно-спасательных формирований, спасателей в соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно- спасательных службах и статусе спасателей» (ст. 5) и на основании

«Положения о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. № 1091 (далее – Положение).

  - Целью разработки методических рекомендации является определение единых квалификационных требований по аттестации, порядку проведения проверки и оценке готовности спасателей аварийно- спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и граждан, приобретающих статус спасателя, к организации и ведению газоспасательных работ.

  - К газоспасательным работам относятся аварийно- спасательные работы в непригодной для дыхания атмосфере, при проведении которых необходимо применение изолирующих средств защиты органов дыхания и, при необходимости, изолирующих защитных костюмов2.

____________________________

2 Аварийно-спасательные работы в непригодной для дыхания атмосфере в горных выработках относятся к горноспасательным.

К основным газоспасательным работам относятся:

  - поиск и спасение людей, оказание им помощи в непригодной для дыхания атмосфере;

  - выполнение мероприятий по переводу оборудования в безопасный режим работы, остановка производственного процесса на опасном производственном объекте в условиях загазованной среды с применением ИСИЗ;

  - выполнение работ по локализации и ликвидации последствий аварии и чрезвычайных ситуаций, связанных с разгерметизацией систем, оборудования, выбросами в окружающую среду химически опасных веществ;

  - ведение химической разведки обстановки в зоне аварии;

  - проведение дегазации зоны химического заражения.

  - Методические рекомендации предназначены для применения аттестационными органами (аттестационными комиссиями) при проведении ими аттестации на право ведения газоспасательных работ.

  - Аттестационные комиссии осуществляют аттестацию аварийно-спасательных служб и формирований на право ведения газоспасательных работ в соответствии со своими полномочиями.

  - Полномочия аттестационных комиссий устанавливаются соответствующими нормативными правовыми актами, положениями об аттестационных комиссиях и иными правоустанавливающими документами.

  - Аттестационные комиссии в соответствии с настоящими методическими рекомендациями в целях учета специфики различных территорий, отраслей и объектов могут разрабатывать методические рекомендации по аттестации на право ведения газоспасательных работ.

- Аттестация спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, на право ведения газоспасательных работ

  - Для аттестации спасателей аварийно-спасательных служб, формирований и граждан, приобретающих статус спасателя, на право ведения газоспасательных работ представляются материалы в соответствии с п. 23 - 25 Положения.

  - Аттестация спасателей аварийно-спасательных служб, формирований и граждан, приобретающих статус спасателя, осуществляется на заседании аттестационной комиссии.

  - При обсуждении вопроса аттестации секретарь комиссии или члены комиссии (по усмотрению) представляют краткую информацию о возрасте, образовании, опыте (стаже) работы в аварийно-спасательных службах и формированиях, участии в проведении аварийно- спасательных работах, результатах медицинского освидетельствования, результатах обучения по программам подготовки руководителей и спасателей аварийно-спасательных служб и формирований по организации и ведению газоспасательных работ.

  - При проведении аттестации спасателей аварийно- спасательных служб и формирований на право ведения газоспасательных работ определяются их теоретические и практические знания и навыки в соответствии с приложением А.

  - Для проведения аттестации спасателей аварийно- спасательных служб и формирований на право ведения газоспасательных работ в аттестационных комиссиях должны быть разработаны перечни теоретических вопросов и практических заданий (упражнений) с учетом функциональных обязанностей спасателей и занимаемых должностей в формировании: спасатель профессиональной аварийно- спасательной службы (формирования), командир отделения (старший смены), руководитель    профессиональной    аварийно-спасательной

службы (формирования), спасатель нештатного аварийно- спасательного формирования, руководитель нештатного аварийно- спасательного формирования.

  - Перечни теоретических вопросов и практических заданий (упражнений) с учетом функциональных обязанностей спасателей и занимаемых должностей должны находиться в свободном доступе (на информационном сайте аттестационной комиссии), а также бесплатно предоставляться всем гражданам РФ по письменному обращению.

  - Уровень физической подготовки спасателей профессиональных и нештатных АСС (АСФ) проверяется путем выполнения контрольных нормативов, устанавливаемых приказом МЧС России в соответствии с п. 22 б Положения.

  - Критерии оценки готовности спасателей и руководителей аварийно-спасательных служб и формирований к аттестации на право ведения газоспасательных работ приведены в приложении Б.

  - По результатам рассмотрения комиссией вопроса готовности спасателей и руководителей АСС (АСФ, НАСФ) к аттестации на право ведения газоспасательных работ принимается решение об аттестации или отказе в аттестации с оформлением документов в соответствии с п. 34 Положения.

Приложение А

Основные знания и умения спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя при проведении аттестации на право ведения газоспасательных работ

При проведении аттестации спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, определяется знание и умение:

- прав, обязанностей и ответственности спасателя;

- документов, регламентирующих организацию и ведение газоспасательных работ;

- определять необходимость применения и время защитного действия различных средств индивидуальной защиты в зависимости от свойств и концентрации опасных веществ;

- проверять работоспособность и применять средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;

- осуществлять химическую разведку, определять состав атмосферы экспрессгазоанализаторами, отбирать пробы воздуха;

- выполнять разведку в загазованной зоне, поиск и спасение пострадавших в условиях непригодной для дыхания атмосферы, угрозы взрыва и обрушения, высоких и низких температур, плохой видимости, ограниченного пространства и других обстоятельствах, осложняющих организацию и ведение газоспасательных работ;

- оказывать первую помощь пострадавшим в загазованной зоне, выбирать способы и эвакуировать пострадавших в зависимости от наличия и характера травм, количества пострадавших, численности и оснащения спасателей;

- оказывать первую помощь пострадавшим, эвакуированным из опасной зоны, при химических, механических, электрических

травмах, ожогах, обморожениях, в том числе с применением портативных аппаратов искусственной вентиляции легких;

- выполнять операции по локализации и ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций в условиях выбросов в окружающую среду химически опасных и взрывопожароопасных веществ, снижении концентрации кислорода менее 18 % объемных;

- вести радиосвязь, знать веревочные и визуальные сигналы, применяемые при ведении газоспасательных работ, производить дегазацию средств индивидуальной защиты и оборудования;

- владеть методами и способами безопасного проведения газоспасательных работ на высоте (для профессиональных АСС и АСФ).

При проведении аттестации руководителей аварийно- спасательных служб и формирований на право ведения газоспасательных работ дополнительно к вышеперечисленному определяется знание и умение:

- прав, обязанностей и ответственности руководителя аварийно-спасательных служб и формирований, осуществляющих ведение газоспасательных работ;

- основ руководства и распределения полномочий при ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций различного уровня и характера;

- порядка взаимодействия с иными аварийно-спасательными службами и формированиями при ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций;

- случаев, в которых руководитель аварийно-спасательных служб и формирований обязан сам возглавить отделение для выполнения газоспасательных работ;

- организовать связь и управление при проведении газоспасательных работ;

- руководить действиями спасателей непосредственно в загазованной зоне;

- выбирать наиболее безопасные и оптимальные пути и способы ведения газоспасательных работ;

- обеспечивать готовность отделений спасателей и формирования в целом к организации и проведению газоспасательных работ;

- требований к структуре и численности аварийно-спасательных служб и формирований, осуществляющих ведение газоспасательных работ;

- требований к оснащенности аварийно-спасательных служб и формирований, осуществляющих ведение газоспасательных работ;

- требований к оперативности реагирования аварийно- спасательных служб и формирований, осуществляющих ведение газоспасательных работ;

- требований к организации и проведению профилактической работы по предупреждению аварий и чрезвычайных ситуаций;

- требований к организации и проведению газоопасных работ на обслуживаемых предприятиях;

- требований к организации обеспечения исправности технических средств аварийно-спасательных служб и формирований, осуществляющих ведение газоспасательных работ;

- требований к уровню подготовки руководителей и спасателей аварийно-спасательных служб и формирований, осуществляющих ведение газоспасательных работ;

- требований к организации учебно-тренировочных занятий в аварийно-спасательных службах и формированиях, осуществляющих ведение газоспасательных работ;

- характеристик обслуживаемого предприятия (знание общих вопросов технологии производства обслуживаемых объектов, численности работников предприятия общей и по опасным объектам в смену, мест наибольшего скопления персонала, схемы пролегания дорог и коммуникаций, плана расположения производственных зданий и сооружений на территории предприятия, где возможны выбросы опасных веществ);

- основных опасностей обслуживаемого предприятия (опасные вещества, их свойства, характер воздействия на людей и окружающую среду, признаки отравления);

- источников информации о возможных сценариях развития аварий, размерах зон действия поражающих факторов, количестве людей, которые могут попасть в зону поражения, их оснащенность средствами индивидуальной защиты;

- мест расположения технических средств (приспособлений, инструментов и материалов) для локализации и ликвидации аварии, способы и средства нейтрализации загазований и проливов опасных веществ;

- схем и способов взаимодействия с ответственным руководителем работ по локализации и ликвидации аварии, другими аварийно-спасательными формированиями и службами, задействованными по ПЛАС (ПЛА, ПЛАРН);

- состояния и возможностей НАСФ, функционирующих на обслуживаемых опасных производственных объектах;

- обеспечивать режим труда и отдыха спасателей.

Приложение Б

Критерии оценки готовности спасателей и руководителей аварийно-спасательных служб и формирований к аттестации на право ведения газоспасательных работ

Таблица Б.1

| Наименование параметра | Результат проверки | Уровень готовности к аттестации на право ведения газоспасательных работ («высокий», «средний», «низкий»), мероприятия по устранению замечаний |
| --- | --- | --- |
| 1. Материалы для аттестации спасателя или руководителя |  |  |
| 1.1 Наличие материалов согласно п. 23-25 Положения | Имеются в полном объеме | Высокий |
|  | Имеются частично или отсутствуют | «Низкий». Отказ в аттестации либо перенос срока аттестации на основании заявления соискателя |
| 2. Физическая подготовка руководителя или спасателя |  |  |
| 2.1 Спасатель | Нормативы по физической подготовке выполнены на общую оценку «отлично» или «хорошо» | Высокий |
|  | Нормативы по физической подготовке выполнены на общую оценку «удовлетворительно» | «Средний». Обратить внимание руководства АСФ на низкий уровень подготовки. Повторная проверка уровня физической подготовки в АСС не позднее 6 месяцев |
|  | Нормативы по физической подготовке выполнены на общую оценку «не удовлетворительно» | «Низкий». Отказ в аттестации либо перенос срока аттестации на основании заявления соискателя |
| 2.2 Руководитель | Нормативы по физической подготовке выполнены на общую оценку «отлично» или «хорошо» | Высокий |
|  | Нормативы по физической подготовке выполнены на общую оценку «удовлетворительно» | «Средний». Обратить внимание на низкий уровень подготовки |
|  | Нормативы по физической подготовке выполнены на общую оценку «не удовлетворительно» | «Низкий». Отказ в аттестации либо перенос срока аттестации на основании заявления соискателя |

| Наименование параметра | Результат проверки | Уровень готовности к аттестации на право ведения газоспасательных работ («высокий», «средний», «низкий»), мероприятия по устранению замечаний |
| --- | --- | --- |
| 3. Знание законодательства и основных нормативных (в том числе локальных, ведомственных) документов в области организации и ведения газоспасательных работ |  |  |
| 3.1 Спасатель | Ответил правильно на 90% и более вопросов. Владеет знаниями прав и обязанностей спасателя, документов, определяющих действия спасателя при организации и ведении газоспасательных работ | Высокий |
|  | Ответил правильно на 70 – 89 % вопросов. Знает и пони- | «Средний». Мероприятие по устранению – дополни- |
|  | мает основной материал раздела, основные вопросы, но в | тельное обучение (повышение квалификации), са- |
|  | усвоении материала имеются пробелы. Излагает его уп- | мостоятельная подготовка с повторной проверкой |
|  | рощенно, с небольшими ошибками и затруднениями. | уровня знаний аттестационной комиссией не позд- |
|  | Выполняет практические задания с недочетами | нее 6 месяцев |
|  | Ответил правильно на менее 70% вопросов. Слабо понимает большую часть вопросов раздела, допускает грубые ошибки, излагает материал бессистемно. Не овладел основными элементами предмета, имеющиеся знания не может применить на практике. Допускает грубые ошибки в практической работе | «Низкий». Отказ в аттестации либо перенос срока аттестации на основании заявления соискателя |
| 3.2 Руководитель | Ответил правильно на 90% и более вопросов. Владеет знаниями нормативных документов, прав, обязанностей и ответственности руководителя аварийно-спасательного формирования; основ руководства и распределения полномочий при ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций различного уровня и характера; порядка взаимодействия с иными аварийно-спасательными службами и формированиями при ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций; требований к структуре и численности аварийно-спасательных служб и формирований, осуществляющих ведение газоспасательных работ; документов, определяющих действия спасателя в случае аварии или чрезвычайной ситуации, других вопросов организации и управления при проведении газоспасательных работ | Высокий |

| Наименование параметра | Результат проверки | Уровень готовности к аттестации на право ведения газоспасательных работ («высокий», «средний», «низкий»), мероприятия по устранению замечаний |
| --- | --- | --- |
|  | Ответил правильно на 70 – 89 % вопросов. Знает и понимает основной материал раздела, основные вопросы, но в усвоении материала имеются пробелы. Излагает его упрощенно, с небольшими ошибками и затруднениями | «Средний». Рекомендуется к аттестации в качестве спасателя либо перенос срока аттестации на основании заявления соискателя. Мероприятие по устранению – дополнительное обучение (повышение квалификации), самостоятельная подготовка с повторной проверкой уровня знаний аттестационной комиссией не позднее 6 месяцев |
|  | Ответил правильно на менее 70% вопросов. Слабо понимает большую часть вопросов раздела, допускает грубые ошибки, излагает материал бессистемно. Не овладел основными элементами предмета, имеющиеся знания не может применить на практике | «Низкий». Отказ в аттестации либо перенос срока аттестации на основании заявления соискателя |
| 4. Индивидуальная подготовка по вопросам организации и ведения газоспасательных работ |  |  |
| 4.1 Спасатель | Ответил правильно на 90% и более вопросов. Демонстрирует хорошую тактико-техническую подготовку, самостоятельно и уверенно применяет полученные знания при выполнении практических заданий, соблюдает требования техники безопасности | «Соответствует» |
|  | Ответил правильно на 70 – 89 % вопросов. Знает и понимает основные вопросы тактико-технической подготовки газоспасателя, но в усвоении материала имеются пробелы. Излагает его упрощенно, с небольшими ошибками и затруднениями. Выполняет практические задания с недочетами | «Соответствует с замечаниями». Мероприятие по устранению – дополнительное обучение (повышение квалификации), самостоятельная подготовка с повторной проверкой уровня знаний аттестационной комиссией не позднее 6 месяцев |
|  | Ответил правильно на менее 70% вопросов. Слабо понимает большую часть вопросов тактико-технической подготовки газоспасателя, допускает грубые ошибки, излагает материал бессистемно. Не овладел основными элементами, навыками, имеющиеся знания не может применить на практике. Допускает грубые ошибки в практической работе | «Не соответствует». Отказ в аттестации либо перенос срока аттестации на основании заявления соискателя |

| Наименование параметра | Результат проверки | Уровень готовности к аттестации на право ведения газоспасательных работ («высокий», «средний», «низкий»), мероприятия по устранению замечаний |
| --- | --- | --- |
| 4.2 Руководитель | Ответил правильно на 90% и более вопросов. Хорошо владеет вопросами тактико-технической подготовки руководителя газоспасательного формирования, самостоятельно и уверенно применяет полученные знания при выполнении практических заданий, соблюдает требования техники безопасности | «Соответствует» |
|  | Ответил правильно на 70–89 % вопросов. Знает и понимает основные вопросы тактико-технической подготовки руководителя газоспасательного формирования, но в усвоении материала имеются пробелы. Излагает его упрощенно, с небольшими ошибками и затруднениями. Выполняет практические задания с недочетами | «Соответствует с замечаниями». Рекомендуется к аттестации в качестве спасателя либо перенос срока аттестации на основании заявления соискателя. Мероприятие по устранению – дополнительное обучение (повышение квалификации), самостоятельная подготовка с повторной проверкой уровня знаний аттестационной комиссией не позднее 6 месяцев |
|  | Ответил правильно на менее 70% вопросов. Слабо понимает большую часть вопросов тактико-технической подготовки руководителя газоспасательного формирования, допускает грубые ошибки, излагает материал бессистемно. Не овладел основными элементами, навыками, имеющиеся знания не может применить на практике. Допускает грубые ошибки в практической работе | «Не соответствует». Отказ в аттестации либо перенос срока аттестации на основании заявления соискателя |
| Рекомендации по аттестации руководителей и спасателей на право ведения газоспасательных работ по результатам проверки |  |  |
| Спасатель |  |  |
| «Высокий» уровень готовности по всем позициям проверки |  | Рекомендуется к аттестации |
| «Средний» уровень готовности по одной или более позициям проверки |  | Аттестация возможна решением комиссии и при устранении замечаний в установленные сроки |
| «Низкий» уровень готовности по одной и более позициям проверки |  | К аттестации не рекомендуется |
| Руководитель |  |  |
| «Высокий» уровень готовности по всем позициям проверки |  | Рекомендуется к аттестации |
| «Средний» уровень готовности по одной или более позициям проверки |  | Рекомендуется к аттестации в качестве спасателя |
| «Низкий» уровень готовности по одной и более позициям проверки |  | К аттестации не рекомендуется |