Введен в действие

Постановлением Госстандарта СССР

от 23 июня 1987 г. № 2246

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРОВ

Fire engineering. Classification of fires

ГОСТ 27331-87

(СТ СЭВ 5637-86)

Группа Т58

ОКСТУ 4801

Дата введения

с 1 января 1988 года

# ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Внесен Министерством внутренних дел СССР.

Исполнители: В.М. Переведенцев (руководитель темы); М.С. Васильев; Г.Ф. Агеев; А.П. Кукушкин; В.А. Никифоров.

2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.06.1987 № 2246 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 5637-86 «Пожарная техника. Классификация пожаров» введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.01.1988.

3. Стандарт полностью соответствует международному стандарту ИСО 3941-77.

4. Срок первой проверки 1993 г., периодичность проверки - 7 лет.

5. Введен впервые.

Настоящий стандарт устанавливает классы и символы пожаров.

# 1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Классификация пожаров осуществляется в зависимости от вида горящих веществ и материалов.

1.2. Классы и подклассы пожаров указаны в табл. 1.

Таблица 1

| Обозначение класса пожара | Характеристика класса | Обозначение подкласса | Характеристика подкласса |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Горение твердых веществ | A1 | Горение твердых веществ, сопровождаемое тлением (например, дерева, бумаги, соломы, угля, текстильных изделий) |
|  |  | A2 | Горение твердых веществ, не сопровождаемое тлением (например, пластмассы) |
| B | Горение жидких веществ | B1 | Горение жидких веществ, нерастворимых в воде (например, бензина, эфира, нефтяного топлива), а также сжижаемых твердых веществ (например, парафина) |
|  |  | B2 | Горение жидких веществ, растворимых в воде (например, спиртов, метанола, глицерина) |
| C | Горение газообразных веществ (например, бытовой газ, водопровод, пропан) |  |  |
| D | Горение металлов | D1 | Горение легких металлов, за исключением щелочных (например, алюминия, магния и их сплавов) |
|  |  | D2 | Горение щелочных и других подобных металлов (например, натрия, калия) |
|  |  | D3 | Горение металлосодержащих соединений (например, металлоорганических соединений, гидридов металлов) |

# 2. СИМВОЛЫ КЛАССОВ ПОЖАРОВ

2.1. Символы классов пожаров должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

| Класс пожара | Символ класса пожара | Класс пожара | Символ класса пожара |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  | C |  |
| B |  | D |  |

2.2. Символы классов пожаров применяются для обозначения устройств и средств, предназначенных для тушения пожаров данного класса.