# МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 сентября 2016 года № 396

О проведении сезонного технического обслуживания техники и вооружения, подготовке средств их обслуживания и ремонта, парков (гаражей, мест стоянки) к эксплуатации в зимнем (летнем) периоде в системе МЧС России

В целях подготовки и обеспечения надежной работы техники и вооружения, средств их обслуживания и ремонта, парков (гаражей, мест стоянки) в системе МЧС России к эксплуатации в зимнем (летнем) периоде, предлагаю:

1. Начальникам региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, начальнику Главного управления МЧС России по г. Москве, начальникам учреждений МЧС России центрального подчинения организовать в подчиненных подразделениях выполнение мероприятий по проведению сезонного технического обслуживания техники и вооружения, подготовке средств их обслуживания и ремонта, парков (гаражей, мест стоянки) к эксплуатации в зимнем (летнем) периоде в соответствии с приложением № 1.

2. Утвердить:

Порядок организации работы должностных лиц по проведению перевода техники и вооружения, средств их обслуживания и ремонта, парков (гаражей, мест стоянки) на режим сезонной эксплуатации, согласно приложению № 2;

рекомендуемые образцы документов, разрабатываемых и применяемых при переводе техники и вооружения, средств их обслуживания и ремонта, парков (гаражей, мест стоянки) на режим сезонной эксплуатации, согласно приложению № 3.

3. Руководителю структурного подразделения центрального аппарата МЧС России, отвечающего за организацию эксплуатации техники и вооружения:

оказывать необходимую помощь должностным лицам, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, в организации и выполнении мероприятий по проведению сезонного технического обслуживания техники и вооружения, подготовке средств их обслуживания и ремонта, парков (гаражей, мест стоянки) к эксплуатации в зимнем (летнем) периоде;

осуществлять (выборочно) проверку качества выполнения мероприятий по проведению сезонного технического обслуживания техники и вооружения, подготовке средств их обслуживания и ремонта, парков (гаражей, мест стоянки) к эксплуатации в зимнем (летнем) периоде в региональных центрах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Главном управлении МЧС России по г. Москве и учреждениях МЧС России.

4. Признать утратившим силу распоряжение МЧС России от 05.06.2014 № 175 «О проведении сезонного технического обслуживания техники и вооружения, подготовке средств их обслуживания и ремонта, парков и гаражей к эксплуатации в зимнем (летнем) периоде в системе МЧС России».

Заместитель Министра
Л.А. БЕЛЯЕВ

# Приложение № 1
к распоряжению МЧС России
от 13 сентября 2016 г. № 396

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕЗОННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХНИКИ И ВООРУЖЕНИЯ, ПОДГОТОВКЕ СРЕДСТВ ИХ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА, ПАРКОВ (ГАРАЖЕЙ, МЕСТ СТОЯНКИ) К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНЕМ (ЛЕТНЕМ) ПЕРИОДЕ

1. Организационные мероприятия:

1.1. Организация работ по разработке и утверждению приказов и планов проведения сезонного технического обслуживания (далее - СТО) техники и вооружения, подготовки средств их обслуживания и ремонта, парков (гаражей, мест стоянки) к эксплуатации в зимнем (летнем) периоде.

1.2. Организация работ по проведению СТО техники и вооружения, подготовке средств их обслуживания и ремонта, парков (гаражей, мест стоянки) к эксплуатации в зимнем (летнем) периоде.

1.3. Осуществление контроля за ходом выполнения работ по проведению СТО техники и вооружения, подготовке средств их обслуживания и ремонта, парков (гаражей, мест стоянки) к эксплуатации в зимнем (летнем) периоде.

1.4. Проведение комиссиями территориальных органов МЧС России и учреждений МЧС России центрального подчинения смотров готовности техники и вооружения, средств их обслуживания и ремонта, парков (гаражей, мест стоянки) к эксплуатации в зимнем (летнем) периоде с составлением соответствующих актов.

1.5. Издание приказов по итогам работы по проведению СТО техники и вооружения, подготовке средств их обслуживания и ремонта, парков (гаражей, мест стоянки) к эксплуатации в зимнем (летнем) периоде.

1.6. Представление территориальными органами МЧС России и учреждениями МЧС России центрального подчинения докладов по итогам работы по проведению СТО техники и вооружения, подготовке средств их обслуживания и ремонта, парков (гаражей, мест стоянки) к эксплуатации в зимнем (летнем) периоде в структурное подразделение центрального аппарата, отвечающее за организацию эксплуатации техники и вооружения.

2. Подготовка личного состава, привлекаемого к проведению СТО:

2.1. Проведение с командным и инженерно-техническим составом занятий по порядку планирования, подготовки и организации СТО техники и вооружения, подготовке средств их обслуживания и ремонта, парков (гаражей, мест стоянки) к эксплуатации в зимнем (летнем) периоде, выполнения работ на постах (участках) технического обслуживания, оформления план-заданий для водителей (экипажей), оформления документации на технику, мерам безопасности при выполнении работ, обращении с горючими и ядовитыми техническими жидкостями.

2.2. Формирование (при необходимости) специализированных бригад и создание постов (участков) по видам выполняемых работ (смазочно-заправочные, крепежно-регулировочные, обслуживание системы питания двигателя и электрооборудования, подкраски техники и т.д.).

2.3. Проведение с личным составом занятий по особенностям и порядку подготовки к эксплуатации техники и вооружения в зимнем (летнем) периоде, технологии выполнения работ СТО, соблюдению требований безопасности при выполнении работ и при обращении с горючими и ядовитыми техническими жидкостями, особенностям вождения техники в зимних (летних) условиях с последующим принятием зачетов.

2.4. Проведение с личным составом инструктажей по требованиям безопасности различного уровня при выполнении работ и при обращении с горючими и ядовитыми техническими жидкостями.

3. Проведение СТО техники и вооружения, подготовка средств их обслуживания и ремонта, парков (гаражей, мест стоянки) к эксплуатации в зимнем (летнем) периоде:

3.1. Проведение СТО техники и вооружения согласно требованиям соответствующих инструкций и правовых актов МЧС России, а также инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию техники и вооружения предприятий-изготовителей.

3.2. Проведение сезонного обслуживания оборудования пунктов технического обслуживания и ремонта, постов (участков) технического обслуживания (при наличии).

3.3. Укомплектование и подготовка первичных средств пожаротушения к использованию в зимнем (летнем) периоде эксплуатации (проверка наличия и работоспособности огнетушителей, сосредоточение их в штатных местах, заполнение пожарных емкостей огнетушащими средствами). Обеспечение работоспособности молниезащиты (при наличии).

3.4. Проведение текущего ремонта помещений парков, гаражей, складов, хранилищ, учебных классов и стоянок с техникой.

3.5. Ремонт ограждений парков, гаражей, складов, хранилищ и стоянок с техникой.

# Приложение № 2

к распоряжению МЧС России

от 13 сентября 2016 г. № 396

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРЕВОДА ТЕХНИКИ И ВООРУЖЕНИЯ, СРЕДСТВ ИХ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА, ПАРКОВ (ГАРАЖЕЙ, МЕСТ СТОЯНКИ) НА РЕЖИМ СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перевод техники и вооружения, парков (гаражей, мест стоянки), средств обслуживания и ремонта (далее - техники) на режим летней или зимней эксплуатации проводится в целях поддержания их в высокой степени готовности и надежной работы при использовании. Перевод техники осуществляется на основании соответствующих приказов начальников региональных центров МЧС России, Главного управления МЧС России по г. Москве, руководителей учреждений МЧС России центрального подчинения.

Перевод техники проводится два раза в год, продолжительностью, как правило, до 20 дней, с таким расчетом, чтобы начать режим сезонной эксплуатации в сроки, определенные в приложении № 2 к методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенных в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р (приказ МЧС России от 23.06.2008 № 336 «Об упорядочении нормирования расхода и порядка списания горюче-смазочных материалов при эксплуатации автомобильной техники в системе МЧС России»), по планам, утверждаемым руководителем территориального органа (учреждения) МЧС России.

Переводом техники на сезонный режим эксплуатации руководит лично руководитель территориального органа (учреждения) МЧС России.

Выход машин из парка (гаража, места стоянки) в дни проведения сезонного обслуживания не планируется, за исключением минимального количества автомобилей для обеспечения дежурства и хозяйственных нужд.

В территориальном органе (учреждении) МЧС России разрабатываются:

приказ о подготовке техники к сезонной эксплуатации;

план перевода техники на сезонный режим эксплуатации;

план-график проверки качества выполнения сезонного обслуживания;

акт проверки качества сезонного обслуживания техники (составляется в произвольной форме членами комиссии на основании результатов проверки качества сезонного обслуживания);

приказ о результатах проверки готовности техники и допуске личного состава к сезонной эксплуатации.

План перевода техники на сезонный режим эксплуатации разрабатывается на основе указаний руководителя территориального органа (учреждения) МЧС России, начальниками служб (ответственными лицами) и утверждается руководителем территориального органа (учреждения) МЧС России.

Этапы подготовки и проведения перевода техники на режим сезонной эксплуатации:

I этап (за 2 месяца) - руководитель территориального органа (учреждения) МЧС России дает указания заместителям и начальникам служб (ответственным лицам) о проведении расчетов:

количества техники, подлежащей сезонному обслуживанию;

потребности ГСМ;

потребности денежных средств;

объема трудозатрат;

потребности в других материальных средствах для обеспечения перевода и текущего ремонта техники, ремонта зданий и хранилищ парка (гаража, места стоянки).

II этап (за месяц) - разработка организационных документов и доведение их до исполнителей.

III этап (за 20 дней) - организация финансового и материально-технического обеспечения.

Руководитель территориального органа (учреждения) МЧС России:

контролирует обобщение заявок начальниками служб (ответственными лицами) на истребование необходимого количества ГСМ, технического имущества и денежных средств для обеспечения работ связанных с переводом;

контролирует подготовку стационарных и подвижных средств технического обслуживания и ремонта, контрольно-испытательных средств;

проверяет оснащение постов и бригад (подвижных средств ремонта) инструментом и приспособлениями, наличие тары для слива технической жидкости.

IV этап (за 10 дней) - подготовка парков и парковых помещений (гаражей, мест стоянок) к переводу техники и работе в сезонных условиях. Получение затребованного технического имущества, ГСМ, материалов для ремонта зданий и хранилищ парка (гаража, места стоянки). Производство текущего ремонта зданий и хранилищ парка (гаража, места стоянки), водомаслогреек, систем отопления. Подготовка и проверка пожарного инвентаря, молниезащиты зданий и хранилищ. Проведение сезонного обслуживания технологического оборудования стационарных и подвижных средств обслуживания и ремонта техники.

V этап (за 5 дней) - проведение сборов и показных занятий с ответственными должностными лицами продолжительностью до трех дней.

VI этап (выполнение работ по переводу) - руководитель учреждения МЧС России проверяет организацию работ в подразделениях, на технике и постах (расстановку личного состава, наличие и ведение планов в подразделениях и план-заданий на машинах, обеспеченность материалами, соблюдение мер безопасности). Ежедневно подводит итоги работы с начальниками подразделений (ответственными должностными лицами). Проверяет готовность парковых (гаражных) помещений к сезонному хранению (содержанию) техники. В соответствии с планом подготовки последние три дня перевода проводит смотр готовности к эксплуатации техники, парков (гаражей, мест стоянок), складов, учебно-материальной базы.

VII этап - подведение итогов перевода техники на режим сезонной эксплуатации. Издание приказа по территориальному органу (учреждению) МЧС России о результатах проверки готовности техники и допуске личного состава к сезонной эксплуатации.

VIII этап - представление докладов по итогам работы по проведению сезонного обслуживания техники в вышестоящий орган управления.

Подготовка личного состава, техники и средств обслуживания включает в себя:

проведение показных занятий с ответственными должностными лицами;

изучение наставлений, инструкций, руководств, методических пособий по техническому обслуживанию;

изучение применяемых эксплуатационных материалов, горючих и смазочных материалов и специальных жидкостей;

порядок подготовки рабочих мест и оборудования;

создание специализированных постов и бригад, изучение выполняемых ими работ;

порядок проверки машин, заполнения соответствующей документации;

изучение особенностей эксплуатации машин в зимнем или летнем периоде эксплуатации;

изучение мер безопасности при проведении работ сезонного обслуживания;

порядок обеспечения и нормы снабжения материальными средствами.

По завершении занятий от личного состава принимается зачет и приказом по учреждению он допускается к выполнению работ по переводу машин на сезонный режим эксплуатации.

При планировании подготовки техники и средств обслуживания учитывается:

порядок и сроки проверки технического состояния каждого образца с оформлением карточек учета недостатков и формуляров машин;

ремонт машин (по потребности);

порядок использования стационарных и подвижных средств обслуживания и ремонта техники, имеющихся в учреждении.

При организации рабочих мест и специальных бригад учитываются:

подготовка пункта технического обслуживания и ремонта (ПТОиР), подвижных ремонтных и контрольно-испытательных средств, площадок ежедневного технического обслуживания (ЕТО) и организация постов с составлением технологических карт выполнения операций при обслуживании узлов и агрегатов техники;

оснащение рабочих мест инструментом, приспособлениями и оборудованием;

мероприятия по приведению внутренней службы и порядка в парке (гараже, месте стоянки) в соответствии с установленными требованиями;

необходимость производства текущего ремонта зданий и хранилищ;

необходимость ремонта, подготовки и опробования отопительной системы;

приведение в готовность водомаслогреек, термошкафов (при наличии);

подготовка и проверка пожарного инвентаря;

подготовка инвентаря для уборки территории парка;

проведение сезонного обслуживания технологического оборудования стационарных и подвижных средств обслуживания и ремонта;

подготовка и проверка средств, облегчающих пуск двигателя.

Организация контроля выполнения мероприятий

Контроль за организацией работ и материально-техническим обеспечением в ходе сезонного обслуживания осуществляется лично руководителем и должностными лицами учреждения в составе контрольных групп с ежедневным подведением итогов и докладом вышестоящему начальнику.

# Приложение № 3
к распоряжению МЧС России
от 13 сентября 2016 г. № 396

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ И ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ТЕХНИКИ И ВООРУЖЕНИЯ, СРЕДСТВ ИХ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА, ПАРКОВ (ГАРАЖЕЙ, МЕСТ СТОЯНКИ) НА РЕЖИМ СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Образец № 1

П Р И К А З (вариант)

«__» ______ 20__ г.									№ _________

О подготовке личного состава, техники и вооружения, средств обслуживания и ремонта, парков (гаражей, мест стоянки) к эксплуатации в летнем (зимнем) периоде 20__ года

В целях обеспечения готовности к использованию и обеспечению надежности работы техники и вооружения, средств обслуживания и ремонта, парков (гаражей, мест стоянки) в зимнем (летнем) периоде приказываю:

1. В период с ____ по ____ провести перевод техники и вооружения на режим зимней (летней) эксплуатации. Заместителю начальника _______ по вооружению до начала работ организовать и провести со всем личным составом двухдневные практические занятия, на которых изучить особенности эксплуатации техники в зимних (летних) условиях, применяемые эксплуатационные материалы, объем работ, выполняемых при подготовке к зимней (летней) эксплуатации и требованиям безопасности при выполнении работ.

С ответственными лицами провести двухдневные (исходя из объемов задач) инструкторско-методические занятия, на которых изучить объем выполняемых работ, организацию рабочих мест и контроля за качеством выполнения работ.

2. На технике выполнить объем ТО № __ и дополнительные работы по подготовке к зимнему (летнему) периоду эксплуатации, средствами связи - регламент № __. При проведении работ строго руководствоваться наставлениями и другой нормативно-технической документацией. Работы по переводу техники провести силами водителей с привлечением специализированных бригад - поточным методом.

3. Заместителю начальника ______________ по вооружению, командиру ремонтного взвода для обеспечения работ оборудования ПАРМ-1М и организовать специализированные посты и бригады по оказанию помощи подразделениям:

| Бригады: | № 1 .................... |
| --- | --- |
|  | № 2 ................... |
|  | № 3 ................... |

4. Заместителю начальника ________ по тылу и начальникам служб обеспечить выполнение работ необходимыми материальными средствами.

5. Командирам подразделений организовать строгий контроль за соблюдением личным составом требований безопасности и противопожарных мероприятий, исключить случаи отравления личного состава угарным газом, ядовитыми жидкостями.

6. Командирам подразделений и начальникам служб перед началом работ по переводу проверить всю технику и вооружение, результаты проверки отразить в дефектовочных ведомостях и карточках учета недостатков.

В ходе работ осуществлять постоянный пооперационный контроль за качеством выполняемых работ.

Работы проводить с таким учетом, чтобы к исходу дня техника была готова к использованию.

7. По окончании работ по переводу техники от всего личного состава принять зачеты по знанию особенностей эксплуатации машин зимой (летом) и провести смотр.

8. Смотр техники провести ..............

Для проведения смотра и приема зачетов назначить комиссию.

Председатель .................

Члены ..........................

О результатах смотра доложить актом к ...................

План перевода техники на режим зимней (летней) эксплуатации утвердить до ......

Начальник _____________

## Образец № 2

Заместителю начальника __________ по вооружению

З А Я В К А (вариант)

для выполнения задач по подготовке вооружения и техники к зимнему

(летнему) периоду эксплуатации ____________________________ необходимы:

(наименование подразделения)

| № п/п | Наименование ЗИП и оборудование | Номер по каталогу (модель, марка) | Марка машины | Номер машины | Единица учета | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трубка воздушная | 256525-5514В | КамАЗ-53213 | 1410 ТО | шт. | 1 |

«__» ________ 20__ г. 					Командир ____________________________

(наименование подразделения)

Образец № 3

Заместителю начальника __________ по вооружению

З А Я В К А (вариант)

для выполнения задач по подготовке вооружения и техники к зимнему

(летнему) периоду эксплуатации ____________________________ необходимо

(наименование подразделения)

оказание помощи специалистами:

| № п/п | Наименование задач | Срок исполнения | Специальность | Единица учета | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт ворот ПТОР |  | Электросварщик | 1 чел. | 8 чел./час |

«__» ________ 20__ г. 					Командир ____________________________

(наименование подразделения)

## Образец № 4

Заместителю начальника __________ по тылу

З А Я В К А (вариант)

для выполнения задач по подготовке вооружения и техники к зимнему

(летнему) периоду эксплуатации ____________________________ необходимы

(наименование подразделения)

| № п/п | Наименование материала и оборудования | Для каких целей | Марка и номер машины | Единица учета | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охлаждающая жидкость ТОСОЛ А-40 | Плановая замена | УАЗ-2206, 1323 ТО | кг | 12 |

«__» ________ 20__ г. 					Командир ____________________________

Образец № 5

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Начальник ____________

«__» ______ 20__ г.

Перечень (вариант)

специализированных бригад и постов для выполнения работ при

подготовке техники и вооружения _________________________

к зимнему (летнему) периоду эксплуатации

| № бригады, поста | Выполняемые работы | Ответственный, кол-во специалистов | Оборудование бригады, поста | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бригада № 1 | Замена охлаждающей жидкости, проверка и техническое обслуживание силовых установок инженерной техники (на гусеничном шасси) | ст. л-т Ковалев А.П. 3 чел. | Оборудование МРИВ | Места стоянки инженерной техники |
| Бригада № 2 | Проверка и техническое обслуживание трансмиссии и ходовой части инженерной техники (на гусеничном шасси) |  |  |  |
| Бригада № 3 | Проверка и ТО электрического и специального оборудования инженерной техники |  |  |  |
| Бригада № 4 | Проверка и ТО средств связи |  |  |  |
| Бригада № 5 | Проверка и ТО средств РХБЗ |  |  |  |
| Бригада № 6 | Проверка и ТО средств инженерного вооружения и техники |  |  |  |
| Пост № 1 | Техническое диагностирование автомобилей и машин на их базе | к-н Смирнов С.Н. 3 чел. | Оборудование ПТОР, МТО-АТ | ПТОР |
| Пост № 2 | Техническое обслуживание систем двигателя, замена ОЖ, масла, обслуживание масляных центробежных фильтров |  |  |  |
| Пост № 3 | Техническое обслуживание трансмиссии и ходовой части автомобилей. Демонтаж, разборка и накачка шин. |  |  |  |
| Пост № 4 | Техническое обслуживание воздухоочистителей |  |  |  |
| Пост № 5 | Проверка и зарядка аккумуляторных батарей |  |  |  |
| Пост № 6 | Проверка заряженности огнетушителей и баллонов ППО |  |  |  |
| Пост № 7 | Проверка и регулировка паровоздушных клапанов |  |  |  |
| Пост № 8 | Электросварочные работы |  |  |  |
| Пост № 9 | Ремонт брезентовых и кожаных изделий, утеплителей. Подклейка уплотнений |  |  |  |
| Пост № 10 | Покрасочные работы |  |  |  |
| Пост № 11 | Изготовление и выдача крепежных нормалей |  |  |  |
| Пост № 12 | Заправка, ремонт и консервация инструмента |  |  |  |

Заместитель начальника ____________ по вооружению

«___» __________ 20__ г.

## Образец № 6

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Начальник ____________

«__» ______ 20__ г.

План-график (вариант)

работы специализированных бригад и постов при переводе техники

на зимний (летний) режим эксплуатации

| № п/п | Наименование специализированных бригад и постов | Старший поста кол-во чел. | Подразделения и время работ бригад и постов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отдельный автомобильный отряд | Взвод связи | ... | ... | ... |
| 1. | Пост смазочно-механических работ |  |  |  |  |  |  |

Заместитель начальника ____________ по вооружению

«___» __________ 20__ г.

Образец № 7

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЗАНЯТИЙ И РАСЧЕТ ЧАСОВ ПО ПОДГОТОВКЕ

ЛИЧНОГО СОСТАВА К ЗИМНЕМУ (ЛЕТНЕМУ) ПЕРИОДУ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| № п/п | Проводимые мероприятия | Кол-во часов | Методика проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Инструкторско-методические занятия |  |  |  |
| 1. | Изучение наставлений, инструкций и руководств по обслуживанию техники в зимних (летних) условиях | 1 | Инструкторско-методические занятия |
| 2. | Порядок подготовки рабочих мест и оборудования, используемых в процессе перевода, осмотра машин должностными лицами и заполнение учетно-отчетной документации | 2 | Показное занятие |
| 3. | Особенности эксплуатации машин зимой (летом): - порядок пуска и прогрева холодного двигателя при низких температурах; - средства облегчающие пуск холодного двигателя; - средства обогрева и поддержания нормальной температуры в движении и на стоянках | 1 | Показное занятие |
| 4. | Обязанности должностных лиц по контролю за мерами безопасности при проведении ТО и работ на технике | 1 | Инструкторско-методические занятия |
| 5. | Порядок проверки машин и пооперационного контроля за проведением работ | 2 | Показное занятие |
| 6. | Организация и порядок работы специализированных постов и бригад при переводе | 1 | Показное занятие |
| 7. | Эксплуатационные материалы, применяемые при подготовке машин к зимним (летним) условиям эксплуатации. Нормы их расходования | 1 | Инструкторско-методические занятия |
| 8. | Выполнение работ по регулировке приводов управления, топливной аппаратуры | 2 | Показное занятие |
| 9. | Организация и порядок подготовки машин к частичной и полной покраске | 1 | Показное занятие |
| 10. | Показ по 1 образцу эксплуатируемой техники готовой к эксплуатации в зимних (летних) условиях | 1 | Показное занятие |
| II. Для водителей машин |  |  |  |
| 1. | Особенности эксплуатации машин зимой (летом): - порядок пуска и прогрева холодного двигателя; - средства обогрева кабин и поддержания нормальной температуры двигателя в движении и на стоянках |  |  |
| 2. | Меры безопасности в обращении с ядовитыми жидкостями при обслуживании машин | 1 | Инструкторско-методические занятия |
| 3. | Технология выполнения работ по обслуживанию систем, агрегатов и механизмов машин: - подготовка системы питания; - подготовка электрооборудования автомобиля; - подготовка трансмиссии; - подготовка ходовой части; - подготовка механизмов управления; - подготовка кузова и его оборудования | 3 | Показное занятие |
| 4. | Выполнение работ по регулировке приводов управления силовой установки, трансмиссии | 2 | Показное занятие |
| 5. | Эксплуатационные материалы, применяемые при подготовке машин к зимней (летней) эксплуатации, нормы их расходования | 1 | Инструкторско-методические занятия |
| 6. | Порядок содержания и эксплуатации техники после проведения сезонного обслуживания. Зачет по знанию объема работ по подготовке к зимней (летней) эксплуатации техники и мер безопасности | 1 | Показное занятие |

## Образец № 8

Технологическая карта № ____ (образец)

промывки фильтра центробежной очистки масла двигателя

КамАЗ-740

Исполнители: механик по ремонту двигателя, водитель.

Инструмент, оборудование, материалы: ключ накидной 19 x 22, ключ 36, рукоятка динамометрическая 131 М, скребок деревянный, ванна для промывки деталей, ветошь, дизельное топливо.

Трудоемкость работ - 0.3 чел.-ч.

| Содержание работ | Технические требования | Инструмент, оборудование, материалы, необходимые для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| ... | ... | ... |
| Собрать фильтр, совместив метки на клапане и роторе | Момент затяжки гайки клапана ротора 19,6 - 29,4 Н.м. (2 - 3 кгс.м) | Рукоятка динамометрическая 131 М |
| ... | ... | ... |

Заместитель начальника ______________ по вооружению

«__» _____ 20__ г.

## Образец № 9

ПЛАН-ЗАДАНИЕ (образец)

водителю __________________________________ на «__» ________ 20__ г.

(наименование, номер, марка машины)

| Наименование работ | Время | Материальное обеспечение | Кто выполняет | Кто контролирует | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

«__» _____ 20__ г.

Командир _______________

## Образец № 10

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Начальник _________

«__» _____ 20__ г.

План-график (вариант)

перевода техники и вооружения на режим зимней (летней) эксплуатации

| Наименование работ | В каких ротах, где выполняется | Марка, номер машины | Дни перевода техники |  |  |  |  |  | Срок представления комиссии | Отметка о проверке качества подготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
|  |  |  | Планируемый вид работ Отметка о выполнении |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обслуживание техники | Авторота. Места стоянки, ПТОР | КамАЗ 53213. 1410то | то-1 вып. | то-1 вып. | тр вып. | со вып. |  |  | 25.04.2015 | удовл. |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Работы по подготовке парковых помещений к летней эксплуатации | Рем. взвод, ремонт кровли ПТОР | - |  |  |  | рем. вып. | рем. вып. | рем. вып. | 27.04.2015 | удовл. |
| Другие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель начальника _______________ по вооружению

«__» _____ 20__ г.

## Образец № 11

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Начальник _________

«__» _____ 20__ г.

АКТ (вариант)

проверки качества выполнения работ по подготовке

техники и вооружения к зимнему (летнему) периоду эксплуатации

Комиссия в составе:

Председателя ___________________________________________

Членов комиссии ________________________________________

(звание, фамилия, инициалы)

назначенная приказом начальника ________________________

в период с «___» __________ по «___» ____________ 20__ г. проверила качество выполнения работ по подготовке техники и вооружения ____________________________________ к зимнему (летнему) периоду эксплуатации.

В результате проверки установила (далее коротко излагается: запланированное и фактическое количество машин, на которых выполнялись работы по сезонному обслуживанию; качество выполнения работ по ТО; основные недостатки и их причины; запланированные работы по подготовке парка и парковых помещений к зимней (летней) эксплуатации, полнота и качество их выполнения; укомплектованность, состояние и степень готовности паркового оборудования и средств технического обслуживания; водомаслогрейки, средств облегчения пуска двигателей, пункта очистки ходовой части, пункта мойки и т.д.) к зимней (летней) эксплуатации; состояние и степень оформления индивидуальной документации машин и другие вопросы).

Выводы и предложения: _________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии: ________________________________________________

Члены комиссии: _______________________________________________________

«__» _____ 20__ г.

## Образец № 12

П Р И К А З (вариант)

«__» _____ 20__ г.									№ _______

О результатах проверки готовности,

техники и вооружения, средств обслуживания и ремонта, парков

(гаражей, мест стоянки) и допуске личного состава к зимней

(летней) эксплуатации

Смотр техники, парковых помещений и средств технического обслуживания показал, что объем работ по переводу техники и вооружения на режим зимней (летней) эксплуатации выполнен полностью, парковые помещения и средства технического обслуживания к зиме (лету) подготовлены. Наиболее качественно выполнены работы в подразделениях ___________________, хуже в __________.

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. В соответствии с актом комиссии технику и вооружение считать готовыми к эксплуатации в зимних (летних) условиях.

2. Личный состав, успешно сдавший зачеты, допустить к эксплуатации закрепленной за ним техники в зимнем (летнем) периоде.

3. Вопросы, требующие решения .......................

4. Заместителю начальника _____________ по тылу и начальникам служб обеспечить выполнение работ необходимыми материальными средствами.

5. Эксплуатацию всех видов техники организовать в строгом соответствии с требованиями руководящих документов и наставлений для зимних (летних) условий.

С «__» _____ 20__ г. технику эксплуатировать по зимним (летним) нормам расхода ГСМ.

Начальник ___________

Сроки проведения СТО техники и вооружения (в том числе сроки замены горючего, масел, смазок и специальных жидкостей) определяются планами-графиками перевода техники и вооружения на режим зимней (летней) эксплуатации в соответствии со сроками, определенными в приложении № 2 к методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенных в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р (приказ МЧС России от 23.06.2008 № 336 «Об упорядочении нормирования расхода и порядка списания горюче-смазочных материалов при эксплуатации автомобильной техники в системе МЧС России»).