УДК 614.841.345:624.001.11

| СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ | СТАНДАРТ СЭВ | СТ СЭВ 383—87 Взамен СТ СЭВ 383 —76 |
| --- | --- | --- |
|  | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ |  |
|  |  | Группа Ж00 |
| Утвержден Постоянной Комиссией по сотрудничеству в области стандартизации Магдебург, июль 1987 г. |  |  |

| Термин | Определение |  |
| --- | --- | --- |
| 1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ |  |  |
| 1.1. Пожар | Неконтролируемое горение, приводящее к ущербу |  |
| 1.2. Опасный фактор пожара | Фактор пожара, воздействие которого на людей и (или) материальные ценности может приводить к ущербу Примечание. К таким факторам относятся повышенная температура, задымление, изменение состава газовой среды |  |
| 1.3. Ущерб от пожара | Жертвы пожара и материальные потери, являющиеся следствием пожара |  |
| 1.4. Жертва пожара | Человек, смерть которого наступила в результате воздействия опасных факторов пожара |  |
| 1.5 Горение | Экзотермическая реакция окисления вещества, сопровождающаяся по крайней мере одним из трех факторов: пламенем, свечением, выделением дыма |  |
| 1.6. Огонь | Процесс горения, сопровождающийся пламенем или свечением |  |
| 1.7. Горючесть | Способность веществ и материалов к развитию горения |  |
| 1.8 Пламя | Зона горения в газовой фазе с видимым излучением |  |
| 1.9. Пламенное горение | Горение веществ и материалов, сопровождающееся пламенем |  |
| 1.10 Тление | Беспламенное горение материала |  |
| 1.11. Свечение | Беспламенное горение материала в твердой фазе, характеризующееся видимым излучением |  |
| 1.12 Пиролиз | Необратимый термический процесс разложения веществ без окисления |  |
| 1.13. Обугливание | Образование карбонизованного остатка в результате пиролиза или неполного сгорания |  |
| 1.14. Дым | Аэрозоль, образуемый жидкими и (или) твердыми продуктами неполного сгорания материалов |  |
| 1.15. Сажа | Тонкодисперсный аморфный углеродный остаток, образующийся при неполном сгорании |  |
| 1.16. Зола | Минеральный остаток после полного сгорания |  |
| 1.17. Возгорание | Начало горения под действием источника зажигания |  |
| 1.18. Возгораемость | Способность веществ и материалов к возгоранию |  |
| 1.19. Самовозгорание | Возгорание в результате самоинициируемых экзотермических процессов |  |
| 1.20. Самостоятельное горение | Горение материала после удаления источника зажигания |  |
| 1.21. Воспламенение | Начало пламенного горения под действием источника зажигания |  |
| 1.22. Воспламеняемость | Способность веществ и материалов к воспламенению |  |
| 1.23. Самовоспламенение | Самовозгорание, сопровождающееся пламенем |  |
| 1.24. Распространение пламени | Распространение пламенного горения по поверхности веществ и материалов |  |
| 2. СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |
| 2.1. Пожарная опасность здания (сооружения, помещения, пожарного отсека) | Состояние объекта, характеризуемое вероятностью возникновения пожара и величиной ожидаемого ущерба |  |
| 2.2. Пожарная безопасность здания (сооружения, помещения, пожарного отсека) | Состояние объекта, при котором меры предупреждения пожара и противопожарной защиты соответствуют нормативным требованиям |  |
| 2.3. Противопожарное водоснабжение | Совокупность инженерно-технических средств и сооружений, обеспечивающих подачу воды для тушения пожара |  |
| 2.4. Пожарная опасность материала (конструкции) | Свойство материала или конструкции, способствующее возникновению опасных факторов пожара и развитию пожара |  |
| 2.5. Категория пожарной опасности здания (сооружения, помещения, пожарного отсека) | Классификационная характеристика пожарной опасности объекта, определяемая количеством и пожароопасными свойствами находящихся (обращающихся) в них веществ и материалов с учетом особенностей технологических процессов, размещенных в них производств |  |
| 2.6. Пожарная нагрузка | Количество теплоты, отнесенное к единице поверхности пола, которое может выделиться в помещении или здании при пожаре |  |
| 2.7. Пожарный отсек | Часть здания, отделенная от других его частей противопожарными преградами |  |
| 2.8 Степень огнестойкости здания (сооружения, пожарного отсека) | Классификационная характеристика обьекта, определяемая показателями огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций |  |
| 2.9. Огнестойкость конструкции | Способность конструкции сохранять несущие и (или) ограждающие функции в условиях пожара |  |
| 2.10. Противопожарная преграда | Конструкция в виде стены, перегородки, перекрытия или объемный элемент здания, предназначенные для предотвращения распространения пожара в примыкающие к ним помещения в течение нормируемого времени |  |
| 2.11. Противопожарная дверь (ворота, окно, люк) | Конструктивный элемент, служащий для заполнения проемов в противопожарных преградах и препятствующий распространению пожара в примыкающие помещения в течение нормируемого времени |  |
| 2.12 Противопожарный клапан | Устройство, автоматически перекрывающее при пожаре проем в ограждающей конструкции, канал или трубопровод и препятствующее распространению огня и дыма в течение нормируемого времени |  |
| 2.13. Противопожарный занавес | Дымонепроницаемая конструкция с нормируемым пределом огнестойкости, выполненная из негорючих материалов и опускаемая при пожаре для отделения сцены от зрительного зала |  |
| 2.14 Дымозащитная дверь | Дверь, предназначенная для предотвращения распространения дыма при пожаре в течение нормируемого времени |  |
| 2.15. Противопожарный разрыв | Нормируемое расстояние между зданиями и (или) сооружениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара |  |
| 2.16. Огнезащитная обработка строительной конструкции | Пропитка, облицовка или нанесение защитного покрытия на конструкцию с целью повышения огнестойкости и (или) снижения пожарной опасности |  |
| 2.17. Огнезащитный подвесной потолок | Подвесной потолок, предназначенный для повышения огнестойкости защищаемого перекрытия или покрытия |  |
| 2.18 Пожарная лестница | Лестница, предназначенная для подъема пожарных и пожарно-технического вооружения на кровлю здания |  |
| 2.19. Эвакуация людей | Вынужденный процесс движения людей из зоны, где имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара |  |
| 2.20 Эвакуационный выход | Выход, ведущий в безопасную при пожаре зону |  |
| 2.21. Путь эвакуации | Безопасный при эвакуации людей путь, ведущий к эвакуационному выходу |  |
| 3. ИСПЫТАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ |  |  |
| 3.1. Стандартный температурный режим |  | Режим изменения температуры во времени при испытании конструкций на огнестойкость, устанавливаемый стандартом |
| 3.2. Предел огнестойкости конструкции |  | Показатель огнестойкости конструкции, определяемый временем от начала огневого испытания при стандартном температурном режиме до наступления одного из нормируемых для данной конструкции предельных состояний по огнестойкости |
| 3.3. Степень распространения горения |  | Классификационная характеристика пожарной опасности конструкции, определяемая по результатам стандартных испытаний конструкций на распространение горения |
| 3.4. Группа горючести материалов |  | Классификационная характеристика пожарной опасности материалов, определяемая при стандартном испытании на горючесть |
| 3.5. Скорость распространения пламени |  | Расстояние, пройденное фронтом пламени в единицу времени |
| 3.6. Скорость выгорания |  | Потеря массы материала (вещества) в единицу времени при горении |

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

| Безопасность пожарная здания | 2.2 |
| --- | --- |
| Безопасность пожарная помещения | 2.2 |
| Безопасность пожарная пожарного отсека | 2.2 |
| Безопасность пожарная сооружения | 2.2 |
| Водоснабжение противопожарное | 2.3 |
| Возгораемость | 1.18 |
| Возгорание | 1.17 |
| Ворота противопожарные | 2.11 |
| Воспламенение | 1.21 |
| Воспламеняемость | 1.22 |
| Выход эвакуационный | 2.20 |
| Горение | 1.5 |
| Горение пламенное | 1.9 |
| Горение самостоятельное | 1.20 |
| Горючесть | 1.7 |
| Группа горючести материалов | 3.4 |
| Дверь дымозащитная | 2.14 |
| Дверь противопожарная | 2.11 |
| Дым | 1.14 |
| Жертва пожара | 1.4 |
| Занавес противопожарный | 2.13 |
| Зола | 1.16 |
| Категория пожарной опасности здания | 2.5 |
| Категория пожарной опасности помещения | 2.5 |
| Категория пожарной опасности пожарного отсека | 2.5 |
| Категория пожарной опасности сооружения | 2.5 |
| Клапан противопожарный | 2.12 |
| Лестница пожарная | 2.18 |
| Люк противопожарный | 2.11 |
| Нагрузка пожарная | 2.6 |
| Обработка строительной конструкции огнезащитная | 2.16 |
| Обугливание | 1.13 |
| Огнестойкость конструкции | 2.9 |
| Огонь | 1.6 |
| Окно противопожарное | 2.11 |
| Опасность пожарная конструкции | 2.4 |
| Опасность пожарная материала | 2.4 |
| Опасность пожарная здания | 2.1 |
| Опасность пожарная помещения | 2.1 |
| Опасность пожарная пожарного отсека | 2.1 |
| Опасность пожарная сооружения | 2.1 |
| Отсек пожарный | 2.7 |
| Пиролиз | 1.12 |
| Пожар | 1.1 |
| Потолок подвесной огнезащитный | 2.17 |
| Пламя | 1.8 |
| Предел огнестойкости конструкции | 3.2 |
| Преграда противопожарная | 2.10 |
| Путь эвакуации | 2.21 |
| Разрыв противопожарный | 2.15 |
| Распространение пламени | 1.24 |
| Режим температурный стандартный | 3.1 |
| Сажа | 1.15 |
| Самовозгорание | 1.19 |
| Самовоспламенение | 1.23 |
| Свечение | 1.11 |
| Скорость выгорания | 3.6 |
| Скорость распространения пламени | 3.5 |
| Степень огнестойкости здания | 2.8 |
| Степень огнестойкости пожарного отсека | 2.8 |
| Степень огнестойкости сооружения | 2.8 |
| Степень распространения горения | 3.3 |
| Тление | 1.10 |
| Ущерб от пожара | 1.3 |
| Фактор пожара опасный | 1.2 |
| Эвакуация людей | 2.19 |

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ/ДЕСКРИПТОРОВ*

Ключевые слова/дескрипторы: безопасность пожарная, строительство, терминология.

* Дескрипторы Тезауруса СЭВ по стандартизации выделены полужирным шрифтом.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Автор—делегация СССР в Постоянной Комиссии по сотрудничеству в области строительства.

2. Тема 22.200.53—84.

- Стандарт СЭВ утвержден на 62-м заседании ПКС.

- Сроки начала применения стандарта СЭВ:

| Страны – члены СЭВ | Сроки начала применения стандарта СЭВ |  |
| --- | --- | --- |
|  | в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству | в народном хозяйстве |
| НРБ | Июль 1989 г. | Июль 1989 г. |
| ВНР | Июль 1988 г. | Январь 1990 г. |
| СРВ |  |  |
| ГДР | Январь 1988 г. | Июль 1989 г. |
| Республика Куба | Январь 1989 г. | Январь 1989 г. |
| МНР |  |  |
| ПНР | — | — |
| СРР | — | — |
| СССР | Январь 1988 г. | Январь 1988 г. |
| ЧССР | — | — |

- Срок проверки—1995 г.