Государственный комитет СССР по лесному хозяйству

ЛЕНИНГРАДСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИРОДНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ В ЛЕСУ

Методические рекомендации

Рассмотрены и утверждены Ученым советом ЛенНИИЛХа 31.05.1979 г.

Составители:

С.М. Вонский, В.А. Жданко, В.И. Корбут, М.М. Семенов, Л.В. Тетюшева, Л.С. Завгородняя

Отв. редактор В.Г. Рубцов

Отв. за выпуск Г.С. Окунь

В рекомендациях предлагается новый метод расчета природной пожарной опасности в лесу. Данные о природной пожарной опасности в лесу необходимы для оперативной работы при борьбе с лесными пожарами, планирования и размещения комплекса противопожарных мероприятий, разработки и усовершенствования средств и способов борьбы с огнем и целому ряду вопросов охраны леса от пожаров.

Сущность метода заключается в том, что он дает возможность расчетным путем устанавливать влажность напочвенного покрова (мшисто-лишайникового яруса) и опада, подстилки под ними и верхнего слоя торфа в насаждениях различных типов леса. Это позволяет определять возможность возникновения низовых и почвенных - подстилочно-гумусовых и торфяных пожаров, а также рассчитывать их параметры при распространении по площади. При помощи комплексного показателя В.Г. Нестерова определить влажность напочвенного покрова можно со значительными погрешностями, а определить влажность подстилки и торфа - невозможно.

Применение указанного метода расчета позволяет оценить и прогнозировать высокую и чрезвычайную природную пожарную опасность на лесной территории, т.е. условия, когда огонь не только распространяется по площади, но начинает заглубляться в подстилку и торф.

Существующий сейчас за рубежом метод определения природной пожарной опасности в лесу разработан принципиально с таким же подходом, т.е. дается раздельно оценка влажности напочвенного покрова и подстилки.

В основу предлагаемого метода заложены длительные исследования, проводившиеся в течение 10 лет по изучению послойного изменения влажности лесных горючих материалов в зависимости от хода погоды. Исследования, проведенные за последние годы аспирантом ЛенНИИЛХ В.И. Корбутом о влажности и загораемости лесной подстилки, позволили дополнить и уточнить имеющиеся в первом издании брошюры данные. Материалы собирались в лесах Северо-Запада европейской территории Союза.

Для вычисления новых показателей использованы те же метеорологические элементы, которыми пользуется Гидрометеослужба для расчета существующего комплексного показателя горимости: температура воздуха (t), дефицит точки росы () и количество осадков за сутки [3].

Методика оценки пожарной опасности в лесу по условиям погоды на основе показателей влажности ПВ-1 и ПВ-2 реализуется при решении задач оперативного планирования работы авиаотделений в рамках первой очереди автоматизированной системы управления охраной лесов от пожаров.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Принципы и методы экспериментальных исследований при разработке ПВ-1 и ПВ-2

II. Использование показателей влажности ПВ-1 и ПВ-2 в практике охраны леса от пожаров

III. Методика вычисления показателей влажности напочвенного покрова (ПВ-1) и подстилки (ПВ-2)

IV. Литература

V. Приложение (таблицы 1-3)

I. ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПВ-1 И ПВ-2

Показатели ПВ-1 и ПВ-2 разработаны на основе экспериментальных исследований изменений послойной влажности лесных горючих материалов в зависимости от метеорологических факторов, обусловливающих эти изменения. Из множества факторов были выбраны ведущие. Факторами, определяющими увлажнение лесных горючих материалов были признаны - осадки (мм), а испарения влаги - величина t (t - ) по замерам в дневные часы. Обоснованием использования t (t - ) как фактора, обеспечивающего испарение влаги, содержащейся в лесных горючих материалах, явилась выявленная связь, t (t - ) с суммой радиационного баланса кал/см2 сутки. Коэффициент корреляции  = 0,985. Значение радиационного баланса как энергии, обеспечивающей процесс испарения влаги, содержащейся в субстрате, установлено рядом исследователей [1, 4, 8].

При обработке экспериментальных данных прослеживалась, по насаждениям различных типов леса, динамика изменения влажности лесных горючих материалов:

- доминирующего лесного напочвенного покрова, определяющего возможность возникновения и распространения низовых пожаров;

- подстилки и верхнего слоя торфа, от влажности которых зависит возможность развития подстилочно-гумусовых и торфяных пожаров.

Изменение влажности горючих материалов в зависимости от метеорологических факторов, определяющих их увлажнение и высыхание, изучалось отдельно. Особо исследовалось влияние величины осадков на увлажнение лесного напочвенного покрова и подстилки при различной их исходной влажности до выпадения дождя [5]. В периоды без осадков изучалось влияние температуры и влажности воздуха в дневные часы [t (t - ) и t (t - )] на потерю влаги напочвенным покровом и подстилкой (торфом) на один и несколько дней. Исследования проводились при разной исходной влажности горючих материалов.

На основе математической обработки данных были построены кривые изменений влажности раздельно для напочвенного покрова и подстилки в зависимости от величины осадков (по градациям осадков и предшествующей осадкам влажности горючих материалов). Так же были построены раздельно кривые изменения влажности напочвенного покрова и подстилки в период без осадков, характеризующие изменение их влажности от максимальной до равновесной. Под равновесной влажностью принимается влажность, соответствующая воздушно-сухому состоянию; она изменяется в зависимости от влажности воздуха в небольших пределах. Изменения влажности воздушно-сухого напочвенного покрова и опада в зависимости от влажности и температуры воздуха могут быть учтены отдельно (см. табл. 3 - приложения).

Проведенные исследования показали, что характер увлажнения и высыхания напочвенного покрова резко отличается от характера увлажнения и высыхания подстилки. Последняя значительно медленнее высыхает, а для ее увлажнения, по сравнению с напочвенным покровом, требуется значительно большее количество осадков. Это вызвало необходимость построения таблиц для определения показателей влажности с раздельным учетом осадков для напочвенного покрова и подстилки. Кривые изменения влажности напочвенного покрова и подстилки, при выпадении осадков, явились материалом для построения таблиц, по которым определяются изменения значений показателей влажности покрова (ПВ-1) и подстилки (ПВ-2) после выпадения осадков разной величины (табл. 1 и 2 приложения).

Влияние осадков разной величины изучалось для напочвенного покрова и подстилки насаждений разных типов леса [5]. Однако для построения табл. 1 и 2 приложения использованы только кривые изменения влажности напочвенного покрова и подстилки в сосняках черничных дренированных. Это обусловлено тем, что эти данные оказались средними и незначительно отклонялись от кривых изменений влажности напочвенного покрова и подстилки в других типах леса. Такой метод несколько округляет полученные данные о влажности напочвенного покрова и подстилки после осадков, но значительно упрощает метод расчета показателей влажности ПВ-1 и ПВ-2.

Сопоставление расчетных данных влажности по показателям ПВ-1 и ПВ-2 с экспериментальными данными, полученными для разных групп типов леса, показало, что отклонения влажностей находятся в пределах «естественного» варьирования. Для напочвенного покрова - отклонения влажности - 5 - 6 %; для подстилки - 10 - 15 %.

Размерность величины  (t - ) выражается (°C)2 , но по своей сущности величина (t - ) отражает недостаток насыщения воздуха влагой. Поэтому учитывая условность размерности величины t (t - ), в приведенных значениях показателей влажности покрова и подстилки ПВ-1 и ПВ-2 размерность не указывается.

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЛАЖНОСТИ ПВ-1 И ПВ-2 В ПРАКТИКЕ ОХРАНЫ ЛЕСА ОТ ПОЖАРОВ

1. Определение по ПВ-1 и ПВ-2 влажности лесного напочвенного покрова и подстилки (торфа), при которой возможно возникновение низовых и почвенных пожаров в насаждениях различных типов леса

Связь влажности лесного напочвенного покрова с величиной ПВ-1 и влажности подстилки с величиной ПВ-2 для насаждений разных групп типов леса представлены в табл. 1 и 2.

Таблица 1

Изменение наиболее вероятной средней влажности напочвенного покрова в насаждениях различных групп типов леса в зависимости от величины ПВ-1

(в % от сырого веса)

| Значения показателя влажности ПВ-1 | Группы типов леса и доминирующий вид напочвенного покрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сосняки лишайниковые, вересковые, лишайниково-мшистые |  | сосняки брусничные |  | сосняки багульниковые осушенные |  | сосняки чернично-брусничные и дренированные |  | сосняки черничные слабо дренированные |  | ельники черничные слабо дренированные |  | сосняки и ельники кисличные | ельники черничные дренированные (состава 10E) |
|  | лишайники |  | лишайники и мох Шребера |  | мох Шребера и опад |  | мох Шребера |  | мох Шребера |  | мох Шребера |  | опад хвои, листьев | мох Шребера и гилокомиум |
|  | верх покрова | весь слой покрова | верх покрова | весь слой покрова | верх покрова | весь слой покрова | верх покрова | весь слой покрова | верх покрова | весь слой покрова | верх покрова | весь слой покрова |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 0 | 70 | 69,5 | 78,0 | 76,0 | 77,0 | 79,0 | 81,0 | 81,0 | 77,5 | 79,0 | 75,0 | 76,0 | 69,0 | 76,0 |
| 100 | 49 | 59,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 75,0 | 75,5 | 75,0 | 73,0 | 75,0 | 70,0 | 74,0 | 65,5 | 73,0 |
| 200 | 29 | 47,5 | 58,5 | 62,0 | 62,0 | 70,0 | 69,5 | 70 | 68,0 | 70,0 | 65,5 | 70,0 | 62,0 | 70,0 |
| 300 | 22 | 39,5 | 47,5 | 55,0 | 53,5 | 64,5 | 63,5 | 64,5 | 63,5 | 66,0 | 61,0 | 66,0 | 59,0 | 67,0 |
| 400 | 17 | 30,0 | 36,0 | 48,0 | 45,5 | 60,0 | 57,0 | 60,0 | 59,0 | 62,5 | 57,0 | 62,5 | 55,5 | 64,0 |
| 500 | 15 | 22,5 | 27,5 | 41,5 | 37,5 | 54,5 | 51,5 | 55,0 | 54,0 | 58,0 | 52,5 | 59,0 | 52,0 | 61,0 |
| 600 | 14 | 19,5 | 23,5 | 35,0 | 30,0 | 50,0 | 45,5 | 51,0 | 50,0 | 54,0 | 47,5 | 55,0 | 49,0 | 58,0 |
| 700 | 13,5 | 17,0 | 20,5 | 30,0 | 25,0 | 45,0 | 39,7 | 46,0 | 45,0 | 50,0 | 43,5 | 51,0 | 45,5 | 55,5 |
| 800 | 13,0 | 15,0 | 19,0 | 26,0 | 21,5 | 40,0 | 34,0 | 42,0 | 40,0 | 46,0 | 39,0 | 47,5 | 42,0 | 53,0 |
| 850 | 12,5 | 14,5 | 18,0 | 24,5 | 20,5 | 37,0 | 30,0 | 39,5 | 38,0 | 43,5 | 36,5 | 45,5 | 40,5 | 51,0 |
| 900 | 12,0 | 14,0 | 17,5 | 23,0 | 19,5 | 35,0 | 28,0 | 37,0 | 36,0 | 41,5 | 34,5 | 44,0 | 39,0 | 50,0 |
| 1000 | 12,0 | 13,5 | 16,5 | 21,0 | 18,0 | 30,0 | 25,0 | 32,5 | 31,0 | 37,5 | 30,5 | 40,0 | 35,0 | 47,0 |
| 1100 | 12,0 | 13,5 | 15,0 | 19,0 | 17,5 | 26,0 | 22,0 | 28,0 | 27,0 | 34,0 | 26,5 | 36,5 | 32,0 | 44,0 |
| 1200 | 11,5 | 13,5 | 14,5 | 18,0 | 17,0 | 24,0 | 20,0 | 25,0 | 24,0 | 30,0 | 24,0 | 32,5 | 29,0 | 41,5 |
| 1300 | 11,0 | 13,0 | 14,0 | 17,5 | 16,0 | 22,5 | 18,0 | 22,5 | 21,0 | 29,0 | 22,0 | 30,0 | 27,0 | 38,5 |
| 1400 | 11,0 | 12,5 | 14,0 | 17,0 | 15,5 | 21,0 | 17,0 | 21,0 | 20,0 | 28,0 | 21,0 | 28,0 | 25,0 | 35,8 |
| 1500 | 10,5 | 12,5 | 13,5 | 17,0 | 15,0 | 20,5 | 16,0 | 20,5 | 19,0 | 27,0 | 20,5 | 27,0 | 23,0 | 33,0 |
| 1600 | 10,5 | 12,0 | 13,0 | 16,5 | 14,5 | 20,0 | 15,0 | 19,5 | 17,5 | 26,0 | 20,0 | 26,0 | 22,0 | 30,0 |
| 1700 | 10,0 | 12,0 | 12,5 | 16,0 | 14,0 | 19,0 | 15,0 | 19,0 | 17,0 | 25,0 | 20,0 | 25,0 | 21,0 | 28,0 |
| 1800 | 10,0 | 11,5 | 12,0 | 15,5 | 13,0 | 18,5 | 14,5 | 18,0 | 16,5 | 24,0 | 20,0 | 25,0 | 20,5 | 27,5 |
| 1900 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 15,5 | 13,0 | 18,0 | 14,5 | 17,5 | 16,0 | 23,5 | 19,5 | 24,5 | 20,0 | 26,0 |
| 2000 | 9,5 | 11,0 | 12,0 | 15,0 | 12,0 | 17,0 | 14,0 | 17,0 | 16,0 | 22,0 | 19,5 | 24,0 | 20,0 | 25,0 |
| 2100 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 15,0 | 11,5 | 16,5 | 14,0 | 16,5 | 15,5 | 21,5 | 19,5 | 24,0 | 20,0 | 25,0 |
| 2200 | 9,5 | 10,0 | 11,5 | 14,5 | 11,0 | 15,5 | 13,5 | 16,0 | 15,5 | 20,5 | 19,5 | 23,5 | 20,0 | 24,5 |
| 2300 | 9,5 | 10,0 | 11,5 | 14,5 | 10,5 | 15,0 | 13,5 | 15,5 | 15,0 | 20,0 | 19,5 | 23,0 | 19,5 | 24,0 |
| 2400 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 14,0 | 10,0 | 14,5 | 13,0 | 15,5 | 15,0 | 19,5 | 19,5 | 22,5 | 19,5 | 24,0 |
| 2500 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 13,5 | 9,5 | 13,5 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 19,0 | 19,0 | 22,5 | 19,5 | 23,5 |
| 2600 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 13,0 | 9,0 | 13,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 18,0 | 19,0 | 22,0 | 19,0 | 23,0 |

Примечание: в таблице заключены в рамки наибольшие значения, при которых развивается низовой пожар с прогоранием только верхнего слоя, а также наибольшие значения влажности всего слоя напочвенного покрова при полном его прогорании.

В табл. 1 представлено изменение наиболее вероятной средней влажности напочвенного покрова в насаждениях различных групп типов леса в зависимости от показателя влажности напочвенного покрова (ПВ-1). В табл. 1 (колонка 1) представлены значения ПВ-1 от 0 до 2600. В колонках 2 - 15 приведена соответственно влажность лесного напочвенного покрова в различных группах типов леса. Влажность приведена как для верхнего слоя напочвенного покрова, так и для слоя покрова в целом (в % к сырому весу).

В таблице отмечены наибольшие значения влажности покрова, при которых развивается низовой пожар с прогоранием только верхнего слоя, а также наибольшие значения влажности слоя напочвенного покрова в целом, при которых развивается пожар с полным прогоранием покрова. По этим данным представляется возможным определить наименьшие значения ПВ-1, при которых могут развиваться низовые пожары по поверхности покрова и с полным его прогоранием.

В таблице не подчеркнута влажность напочвенного покрова для чистых ельников и для сосняков и ельников кисличных, поскольку в этих типах леса низовые пожары без подстилочно-гумусовых, как правило, не развиваются или же развиваются только пятнами (колонки 14, 15 табл. 1).

Таблица 2

Изменение наиболее вероятной средней влажности подстилки и верхнего слоя торфа в насаждениях различных групп типов леса в зависимости от величины ПВ-2

| Значения показателя влажности подстилки ПВ-2 | Группы типов леса |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сосняки лишайниковые | сосняки брусничные | сосняки багульниковые осушенные | сосняки черничные дренированные | сосняки черничные слабо дренированные | ельники черничные слабо дренированные | сосняки и ельники кисличные | ельники черничные дренированные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 63,5 | 72,0 | 75,0 | 72,0 | 74,0 | 75,0 | 70,0 | 73,0 |
| 300 | 60,0 | 69,0 | 73,0 | 70,0 | 72,0 | 71,5 | 64,5 | 67,5 |
| 600 | 56,5 | 66,5 | 71,5 | 68,0 | 71,0 | 68,5 | 61,0 | 64,0 |
| 900 | 53,0 | 63,5 | 69,5 | 66,0 | 70,0 | 65,0 | 58,5 | 62,5 |
| 1200 | 50,0 | 61,0 | 67,5 | 64,0 | 68,5 | 61,5 | 56,0 | 61,5 |
| 1500 | 46,5 | 58,0 | 66,0 | 62,0 | 67,0 | 58,0 | 54,5 | 61,0 |
| 1800 | 43,0 | 55,5 | 64,5 | 60,0 | 66,0 | 55,5 | 53,0 | 60,0 |
| 2100 | 40,5 | 53,0 | 62,5 | 58,5 | 64,5 | 53,0 | 51,5 | 59,0 |
| 2400 | 37,5 | 50,0 | 61,0 | 56,5 | 63,0 | 51,0 | 50,5 | 58,0 |
| 2700 | 35,0 | 47,0 | 59,5 | 54,5 | 62,0 | 49,5 | 49,0 | 56,5 |
| 3000 | 33,0 | 45,0 | 58,5 | 53,0 | 60,5 | 48,0 | 47,5 | 55,0 |
| 3500 | 30,0 | 41,5 | 56,0 | 50,0 | 58,5 | 46,0 | 45,0 | 54,0 |
| 4000 | 28,0 | 39,0 | 53,5 | 47,0 | 56,0 | 43,5 | 42,0 | 49,0 |
| 4500 | 26,0 | 36,5 | 51,5 | 44,5 | 53,0 | 41,5 | 40,5 | 45,0 |
| 5000 | 24,5 | 34,0 | 49,5 | 42,0 | 51,0 | 40,0 | 39,0 | 42,5 |
| 5500 | 23,0 | 32,5 | 48,0 | 40,0 | 48,5 | 38,0 | 38,5 | 40,0 |
| 6000 | 22,5 | 31,5 | 46,0 | 38,0 | 47,0 | 37,0 | 37,0 | 37,5 |
| 6500 | 22,0 | 30,0 | 44,0 | 36,5 | 46,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
| 7000 | 21,5 | 29,5 | 42,0 | 35,5 | 46,0 | 36,5 | 35,0 | 35,0 |
| 7500 | 21,0 | 29,0 | 40,5 | 34,5 | 45,5 | 36,0 | 34,5 | 34,0 |
| 8000 | 20,5 | 28,5 | 39,0 | 34,0 | 45,0 | 36,0 | 33,5 | 33,5 |
| 8500 | 20,0 | 28,0 | 38,0 | 33,0 | 44,0 | 35,5 | 32,5 | 33,0 |
| 9000 | 19,5 | 27,5 | 36,5 | 32,5 | 43,5 | 35,5 | 31,5 | 32,5 |
| 9500 | 19,5 | 27,5 | 36,0 | 31,5 | 42,2 | 35,0 | 30,5 | 32,0 |
| 10000 | 19,0 | 27,0 | 35,0 | 30,5 | 41,5 | 35,0 | 29,5 | 32,0 |
| 10500 | 19,0 | 26,5 | 34,0 | 29,0 | 41,0 | 34,5 | 28,0 | 31,5 |
| 11500 | 18,5 | 26,0 | 32,5 | 28,5 | 40,5 | 34,0 | 27,5 | 31,0 |
| 12000 | 18,5 | 26,0 | 32,0 | 28,0 | 40,0 | 34,0 | 27,0 | 30,0 |

Примечание: в таблице выделены максимальные значения влажности, при которых появляется прогорание подстилки местами, а также максимальные значения влажности, при которых подстилка или торф прогорают полностью по всей площади.

В табл. 2 представлено изменение наиболее вероятной средней влажности подстилки (верхнего слоя торфа) в насаждениях различных групп типов леса в зависимости от величины показателя влажности подстилки (ПВ-2).

В табл. 2 (колонка 1) представлены значения ПВ-2 от 0 до 12000. В колонках 2 - 9 соответственно даны значения влажности подстилки (верхнего слоя торфа) для насаждений разных групп типов леса (% от сырого веса). В таблице особо отмечены наибольшие значения влажности подстилки и торфа, при которых после низового пожара появляется прогорание их местами, а также наибольшие значения влажности, при которых происходит полное прогорание подстилки и торфа, т.е. начинаются подстилочно-гумусовые и торфяные пожары.

В табл. 1 и 2 не приведены значения ПВ-1 и ПВ-2, определяющие влажность напочвенного покрова из сфагновых мхов и влажность торфа под ним. Это обусловлено тем, что влажность этих горючих материалов зависит от сочетания показателей влажности ПВ-1 и ПВ-2. При значениях ПВ-2  5000 и ПВ-1 < 3000 влажность верхнего слоя сфагнума остается высокой, так как в этом случае происходит подсос влаги из нижних мокрых слоев сфагнового очеса и торфа. Значение влажности сфагнума в зависимости от сочетания величин ПВ-1 и ПВ-2 приведено в табл. 3.

Таблица 3

Влажности слоя сфагнума в 3 - 5 см в зависимости от величины ПВ-1 и ПВ-2

| Величина ПВ-2 | Величина ПВ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 - 0,4 | 0,5 - 1,0 | 1,1 - 1,5 | 1,6 - 2,0 | 2,1 - 2,5 | 2,6 - 3,0 | 3,1 - 3,5 | 3,6 - 4,0 | 4,1 - 4,6 |
| < 5,0 | 91 - 85 | 84 - 78 | 77 - 73 | 72 - 70 | 69 - 68 | 67 - 66 | 65 | 64 | 63 |
| 5,0 < 7,0 | 90 - 83 | 81 - 73 | 72 - 66 | 64 - 60 | 59 - 56 | 55 - 53 | 52 - 51 | 50 - 49 | 48 - 47 |
| 7,0 < 10,0 | 88 - 78 | 76 - 64 | 62 - 56 | 54 - 50 | 49 - 45 | 44 - 40 | 39 - 36 | 35 - 32 | 31 - 29 |
| 10,0 | 82 - 71 | 68 - 55 | 53 - 44 | 42 - 36 | 35 - 30 | 28 - 25 | 24 - 21 | 20 - 18 | 17 - 15 |

Примечание: при влажности сфагнума  55 % горит его верхний слой мощностью 1 - 2 см, при влажности сфагнума  30 % начинаются торфяные пожары.

Приведенные в табл. 1, 2 и 3 значения влажности лесных горючих материалов позволяют, используя дополнительные данные, рассчитывать нарастание периметра и площади пожаров в наиболее горимых типах леса, а также провести расчет численности рабочих, вооруженных ранцевой аппаратурой для тушения пожаров.

2. Построение местных шкал природной пожарной опасности насаждений на основе данных показателя влажности покрова (ПВ-1)

В системе мероприятий по охране от пожаров лесной территории и организации борьбы с пожарами важно выделить лесные участки, в которых низовые пожары могут возникать наиболее часто, менее часто, редко; т.е. распределить насаждения различных групп типов леса по степени их природной пожарной опасности. Это распределение обычно проводится на основе данных по очередности загораемости насаждений различных групп типов леса, связанной с величиной метеорологического показателя.

В табл. 4 представлено распределение групп типов леса по классам природной пожарной опасности насаждений, полученное на основе данных табл. 1 (связи влажности напочвенного покрова в разных типах леса с величиной ПВ-1).

При соответствии планов противопожарных мероприятий выделенные классы природной пожарной опасности наносятся на карту.

Для каждого конкретного объекта данные табл. 4 дополняются сведениями о распределении его площади по классам природной пожарной опасности.

В табл. 2 влажность подстилки в сосняках и ельниках с избыточным увлажнением (колонки 6 и 7) приведена для микроповышений, расположенных под кронами деревьев. От этих мест, в засушливый период, начинается развитие подстилочно-гумусовых пожаров. Заглубление огня в подстилку зависит не только от ее влажности, но и от влажности напочвенного покрова. Загорается подстилка при полном прогорании напочвенного покрова, когда его влажность  20 %.

В табл. 3 представлены значения верхнего слоя влажности сфагнума в зависимости от сочетания величин показателей ПВ-1 и ПВ-2. Подчеркнута влажность, при которой возможно распространение огня по покрову.

В табл. 4 представлены наименьшие значения ПВ-2,определяющие начало заглубления огня в подстилку, развитие подстилочно-гумусовых пожаров и торфяных в насаждениях различных классов пожарной опасности. По сочетанию величин ПВ-1 и ПВ-2 можно судить не только о возможности возникновения низового или почвенного пожаров различной интенсивности горения, но и о сложности борьбы и методах локализации лесных пожаров.

Таблица 4

Шкала природной пожарной опасности насаждений

| По данным экспериментальных исследований |  |  |  | Ориентировочные данные по литературным источникам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Классы природной пожарной опасности насаждений | Наименование групп типов лесов Северо-Запада европейской части Союза | Наименьшие значения показателей |  | Классы природной опасности насаждений | Наименование групп типов лесов Сибири и их местоположение (рельеф) | Наименьшие значения показателей |  |
|  |  | ПВ-1 низовых пожаров по поверхности | ПB-2 начало почвенных пожаров |  |  | ПВ-1 низовых пожаров по поверхности | ПВ-2 начало почвенных пожаров |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Сосняки лишайниковые, вересковые, лишайниково-мшистые | 200 | 1200 | I | Сосняки, кедровники листвяги лишайниковые, лишайниково-брусничные, стланниковые, расположенные на повышенных частях рельефа | 200 | 1100 |
|  | В весенний период древостой и вырубки с травяным напочвенным покровом | 200 | 4000 |  | В весенний период древостой и вырубки с травяным напочвенным покровом | 200 | 4000 |
| II | Сосняки и березняки брусничные, вересковые, производные от брусничных | 500 | 2100 | II | Сосняки, кедровники, листвяги, березняки брусничные, лишайниково-бадановые, баданово-багульниковые насаждения на каменистых россыпях, южных склонах | 450 - 600 | 2100 - 2500 |
| II* | Древостой на осушенных торфяниках | 600 | 2700 | III | Сосняки, кедровники, листвяги, березняки чистые и смешанные по составу зеленомошно-брусничные, черничные дренированные, папоротниково-черничные; ельники брусничные, пихтарники зеленомошной группы, дренированные, расположенные на верхних частях склонов | 850 - 1000 | 3000 - 4000 |
| III | Сосняки и березняки чернично-брусничные, черничные дренированные, чернично-папоротниковые, чернично-орляковые; ельники брусничные и ельники черничные смешанного состава дренированные | 850 | 3500 |  |  |  |  |
| IV | Сосняки и ельники смешанные по составу, чернично-багульниковые, чернично-сфагновые; сосняки и ельники кисличные; ельники черничные состава 10E, дренированные | 1600 | 5000 - 6000 |  | Сосняки, кедровники, листвяги чистые и смешанные, слабо дренированные: чернично-багульниковые, чернично-сфагновые | 1200 - 1400 | 5000 - 6000 |
|  | В летний период сосняки, ельники, березняки и осинники чистые и смешанные по составу, травяные | 1600 | 600 |  | В летний период сосняки, кедровники, листинги, пихтарники, березняки травяные | 1600 | 6000 |
| V | Сосняки и березняки кустарниково-сфагновые, осоко-сфагновые, долгомошниковые | 1900 - 2000 | 7000 | V | Сосняки, кедровники и листвяги сфагновые, сосняки, ельники и березняки долгомошниковые, ельники приручейниковые; мохово-травяные и сфагновые болота | 2000 - 3000 | 7000 - 8000 |
|  | Ельники долгомошниковые и таволговые, приручейниковые. Лесные сфагновые болота | 8000 |  |  |  |  |  |

Примечание: для I, II, III и IV классов пожарной опасности древостоев характерны подстилочно-гумусовые, для II* и V - торфяные пожары.

Класс пожарной опасности древостоев II* характеризует сосняки на осушенных торфяниках.

Приведенные величины показателей ПВ-1 и ПВ-2 (табл. 4 графы 3 и 4) получены в результате исследований, проведенных в лесах Северо-Запада европейской части ССОР. Для условий других географических районов аналогичных экспериментальных данных не имеется.

В табл. 4 (графы 5 - 8) приведено ориентировочное распределение насаждений по классам пожарной опасности в соответствии с описаниями травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового напочвенного покрова различных типов лесов Сибири с учетом приуроченности древостоев к тем или иным формам рельефа [7, 9].

Полагаем, что по мере накопления сбора данных о возникновении и развитии лесных пожаров в насаждениях различных типов леса в дни с разными значениями ПВ-1 и ПВ-2 будут составлены местные шкалы пожарной опасности древостоев для других географических районов.

3. Составление местных шкал природной пожарной опасности в лесу по данным значений ПВ-1 и ПВ-2

По вычисленным значениям показателей влажности ПВ-1 и ПВ-2 можно судить, когда и в насаждениях каких групп типов леса возможны пожары и, что особенно важно, определить время возникновения почвенных пожаров. Известно, что в этих ситуациях требуются большие усилия по борьбе с пожарами.

Возможность возникновения и характер развития пожаров, в зависимости от величин показателей ПВ-1 и ПВ-2, в группах типов леса, объединенных в классы пожарной опасности насаждений, представлена в таблице 5.

По предлагаемой ниже шкале оценка природной пожарной опасности в лесу производится одновременно по двум входам по показателям влажности покрова ПВ-1 и подстилки ПВ-2 (табл. 5).

Таблица 5

Местная шкала пожарной опасности в лесах северо-запада таежной части СССР

(группы типов леса по классам пожарной опасности насаждений указаны римскими цифрами)

| Градации ПВ-2 | Градации ПВ-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | < 200 | 200 - 499 | 500 - 849 | 850 - 1099 | 1100 - 1899 | 1900 |
| < 1000 | - - | I - | I - II - | I - III - |  |  |
| 1000 - 1999 | - - | I I | I - II I | I - III I | I - IV I | I - IV I |
| 2000 - 2999 | - - | I I | I - II I - II | I - III I - II | I - IV I - II | I - IV I - II |
| 3000 - 3999 | - - | I I | I - II I - II | I - III I - II | I - IV I - III | I - IV I - III |
| 4000 - 5999 | - (II* - IV) | I I (II - IV) | I - II I - II (IV) | I - III I - II (IV) | I - IV I - IV | I - V I - IV |
| 6000 и более | - (II*, IV, V) | I I (II*, IV, V) | I - II I - II (III - V) | I - III I - II (III - V) | I - IV I - IV (V) | I - V I - V |

При наличии соответствующего картографического материала (распределение площади насаждений по типам леса) по классам шкалы можно оценить, на какой площади возможно распространение пожаров и предвидеть характер их развития в любой день пожароопасного сезона.

Эти материалы являются основой для оперативной борьбы с лесными пожарами.

Из табл. 5 видно, что с нарастанием класса природной пожарной опасности по условиям погоды увеличивается число насаждений различных групп типов леса, в которых возможны низовые, а затем почвенные пожары. Возможность начала заглубления огня в подстилку определяется величиной ПВ-2.

В табл. 5 приняты следующие обозначения: числитель - классы природной пожарной опасности, объединяющие группы типов леса (см. табл. 4), в которых возможны низовые пожары; знаменатель - те же классы, в которых возможно заглубление огня в подстилку (торф); знаменатель - в скобках - классы природной пожарной опасности насаждений, в которых возможно развитие только почвенных пожаров без низовых (во II классе пожары на осушенных торфяниках); перечеркнутые клетки указывают, что пожары в подобных ситуациях развиваться не могут.

4. Определение характера лесных пожаров в насаждениях различных групп типов леса в зависимости от сочетания показателей влажности ПВ-1 и ПВ-2

Возможность возникновения и распространения пожаров различных категорий определяется не только условиями погоды, но и особенностями горючих материалов в насаждениях различных групп типов леса (см. табл. 6 - 9).

Таблица 6

Минимальные значения ПВ-1 и ПВ-2, определяющие возможность возникновения и развития лесных пожаров в сосняках и ельниках дренированных

(числитель - значения показателя ПВ-1, знаменатель - ПВ-2)

| Класс природной пожарной опасности насаждений | Индекс групп типов леса | Наименование группы типов леса | Характер горения подстилки | Виды пожаров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | низовой |  | низовой с переходом в верховой | верховой |
|  |  |  |  | горит верх покрова | прогорает весь покров |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | 1 | Сосняки лишайниковые, лишайниково-мшистые | Подстилка не горит | 200 < 1100 | 400 < 1100 | 420 < 1100 | 420 < 1100 |
|  |  |  | Подстилка горит местами |  | 400 1200 | 600 1200 | 900 1200 |
|  |  |  | Подстилка горит по всей площади |  | 700 2100 | 900 4000 | 900 4000 |
|  | 2 | Сосняки лишайниковые и вересковые, пройденные пожаром | Подстилка не горит |  | 300 < 2000 | 600 < 2000 | 600 < 2000 |
|  |  |  | Подстилка горит по всей площади |  | 600 3000 | 700 3000 | 700 3000 |
|  | 3 | Сосняки травяные в весенний период | Подстилка не горит |  | 200 < 4000 | 500 < 4000 | 600 < 4000 |
|  |  |  | Подстилка горит местами |  | 300 4000 | 500 4000 | 600 4000 |
| II | 4 | Сосняки брусничные; сосняки и ельники на скалах | Подстилка не горит | 500 < 2100 | 700 < 2100 | 800 < 2100 | 900 < 2100 |
|  |  |  | Подстилка горит местами |  | 700 2100 | 900 3000 | 1000 3000 |
|  |  |  | Подстилка горит по всей площади |  | 900 3500 | 1000 4000 | 1200 4000 |
|  | 5 | Сосняки брусничные, пройденные пожаром | Подстилка не горит |  | 700 < 3500 | 800 < 3500 | 1600 < 3500 |
|  |  |  | Подстилка горит местами |  | 700 3500 | 800 3500 | 1600 3500 |
|  |  |  | Подстилка горит по всей площади |  | 800 4000 | 800 4000 | 1600 4000 |
| III | 7 | Сосняки чернично-брусничные и черничные дренированные | Подстилка не горит | 850 3000 | 1000 3000 | 1200 3000 | 1600 3000 |
|  |  |  | Подстилка горит местами |  | 1100 3500 | 1200 4000 | 1600 4000 |
|  |  |  | Подстилка горит по всей площади |  | 1200 5500 | 1200 5500 | 1600 5500 |

Примечания: 1) в группах типов леса под № 1, 4, 7 при развитии пожаров по верхнему слою покрова подстилка гореть не может;

2) в группах типов леса № 2, 3 и 5 пожары не могут развиваться без прогорания всего слоя напочвенного покрова.

В табл. 6 даются минимальные значения ПВ-1 и ПВ-2, определяющие возможность возникновения и развития лесных пожаров разных категорий в сосняках и ельниках дренированных с подстилкой мощностью от 0,5 до 5 см.

В ранее не пройденных огнем насаждениях, указанных под индексами 1, 4, 7 (табл. 6), достаточно развит мшисто-лишайниковый ярус напочвенного покрова, что определяет возможность распространения низовых пожаров как по поверхности покрова, так и с прогоранием всего слоя. Распространение пожаров по поверхности покрова появляется при более низких значениях ПВ-1, чем при пожарах с прогоранием всего слоя покрова. Так, возможность распространения пожаров по поверхности покрова в насаждениях с индексами 1, 4, 7 появляется при ПВ-1, равных 200, 500, 850, а с прогоранием всего слоя - соответственно при ПВ-1, равных 400, 700 и 1000. В табл. 6 приведены минимальные значения ПВ-2, определяющие начало прогорания подстилки местами и минимальные значения ПВ-2, определяющие подстилки на всей площади насаждений. Так, в сосняках лишайниковых частичное прогорание подстилки отмечается при ПВ-2 от 1200, а полное прогорание при ПВ-2 от 2100. В сосняках дренированных частичное прогорание подстилки наблюдается при ПВ-2 от 3500, а полное при ПВ-2 - от 5500.

По сравнению с низовыми верхние пожары возможны при более высоких значениях ПВ-1, когда влажность напочвенного покрова не превышает 20 %. Указанным значениям ПВ-1 соответствуют значения ПВ-2, определяющие горение подстилки.

Таблица 7

Минимальные значения ПВ-1 и ПВ-2, определяющие возможность возникновения и развития пожаров в сосняках и ельниках слабодренированных

(числитель - значения ПВ-1, знаменатель - ПВ-2)

| Класс природной пожарной опасности насаждений | Индекс групп леса | Наименование группы типов леса | Характер горения подстилки | Вид пожара |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | низовой |  | низовой с переходом в верховой | верховой | Подстилочно-гумусовый без низовых пожаров |  |
|  |  |  |  | горит верх покрова | прогорает весь покров |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местами | по всей площади |
| IV | 8 | Сосняки черничные слабо дренированные | Подстилка не горит | 1100 < 4000 | 1200 < 4000 | 1200 < 4000 | 2000 < 5000 |  |  |
|  |  |  | Подстилка горит местами - ПГМ |  | 1500 5000 | 1500 5500 | 2000 6000 | < 1200 > 5000 |  |
|  |  |  | Подстилка горит по всей площади - ПГ |  | 1800 9000 | 1800 9000 | 2000 9000 | - - | < 1200 6000 |
|  | 9 | Ельники черничные слабо дренированные | Подстилка горит местами - ПГМ |  | 1800 5000 | 2000 5500 | 2200 6000 | < 1600 6000 |  |
|  |  |  | Подстилка горит по всей площади - ПГ |  | 1800 9500 | 2100 10000 | 2600 10000 | - - | < 1400 7000 |

| Сокращение: | ПМ - подстилочно-гумусовые пожары местами; |
| --- | --- |
|  | ПГ - подстилочно-гумусовые пожары по всей площади. |

В табл. 7 представлены наименьшие значения ПВ-1 и ПВ-2, определяющие развитие пожаров в слабо дренированных сосняках и ельниках черничных, отнесенных к IV классу пожарной опасности насаждений.

В сосняках черничных (индекс 8) с мощным напочвенным покровом и рыхлой подстилкой на кочках (от 8 до 15 см) возможны все виды пожаров при определенных значениях ПВ-1 и ПВ-2.

Низовой пожар с прогоранием верхнего слоя покрова отмечается при наименьшем значении ПВ-1 от 1100, полное прогорание покрова соответствует значению ПВ-1 от 1200; развитие верховых пожаров при ПВ-1 от 2000.

Таблица 8

Минимальные значения ПВ-2, определяющие возможность возникновения и развития пожаров в сосняках и ельниках

(числитель - значение ПВ-1, знаменатель - ПВ-2)

| Класс природной пожарной опасности | Индекс групп типов леса | Наименование группы типов леса | Характер горения подстилки | Виды пожаров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | низовой и подстилочно-гумусовый | низовой с переходом в верховой | подстилочно-гумусовые без низового пожара |  |
|  |  |  |  |  |  | подстилка горит местами | подстилка прогорает по всей площади |
| IV | 10 | Ельники черничные дренированные состав (10E) | Подстилка горит местами ПГМ | 1600 5000 | 1800 5500 | < 1000 > 4000 | - - |
|  |  |  | Подстилка горит по всей площади ПГ | 1800 7000 | 1800 7000 | - - | < 1600 > 5000 |
|  | 11 | Сосняки и ельники кисличные | Подстилка горит местами ПГМ | 1300 4500 | 1500 5000 | < 1000 > 4000 | - - |
|  |  |  | Подстилка всей площади ПГ | 1500 6500 | 1600 6500 | - - | < 1000 > 5000 |
|  | 12 | Сосняки травяные в летний период | Подстилка прогорает местами ПГМ | 1200 4000 | Переход на кроны в насаждениях указанных типов леса наблюдается только в захламленных участках | < 600 4000 | - - |
|  |  |  | Подстилка горит по всей площади ПГ | 1200 6500 |  | - - | < 1000 6000 |
| V | 14 | Сосняки и ельники долгомошные | Подстилка прогорает местами ПГМ | 1900 7000 |  | < 1000 > 5000 | - - |
|  |  |  | Подстилка горит по всей площади ПГ | 1900 10000 |  | 1000 > 6000 | - - |

| Сокращения: | ПГМ - подстилочно-гумусовые пожары местами; |
| --- | --- |
|  | ПГ - подстилочно-гумусовые по всей площади. |

В табл. 8 приведены наименьше значения показателей влажности подстилки ПВ-2, определяющие возможность развития пожаров в насаждениях IV и V классов пожарной опасности (сосняки и ельники кисличные, травяные - в летний период, ельники чистые черничные дренированные и сосняки и ельники долгомошные).

В насаждениях с индексами 10, 11, 12 и 14 (табл. 8) и в большинстве случаев с индексом 9 (табл. 7) из-за особенностей напочвенного покрова (малое количество горючего, высокая плотность и влажность его) исключается возможность распространения только низовых пожаров без совместного прогорания подстилки.

Таблица 9

Минимальные значения ПВ-1 и ПВ-2, определяющие возможность возникновения и развития пожаров в сосняках багульниковых осушенных и неосушенных

(числитель - значения ПВ-1, знаменатель - ПВ-2)

| Класс природной пожарной опасности насаждений | Индекс групп типов леса | Наименование группы типов леса | Характер горения торфа | Виды пожаров |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | низовой |  | низовой с переходом в верховой | верховой | торфяной без низового |  |
|  |  |  |  | горит верх покрова | прогорает весь покров |  |  | на кочках местами | по всей площади |
| II | 6 | Сосняки багульниковые осушенные | Торф не горит | 600 < 2500 | 1000 < 2500 | 1000 < 2500 | 1100 < 2500 |  |  |
|  |  |  | Торф горит на кочках - ТК |  | 1100 2700 | 1100 2700 | 1200 2800 | < 600 > 4000 |  |
|  |  |  | Торф горит по всей площади - Т |  | 1200 5000 | 1200 5000 | 1200 5000 |  | < 600 4000 |
| V | 13 | Сосняки багульниковые неосушенные | Торф не горит | 1900 5000 | 2000 5000 | 2500 5000 | 3000 5000 |  |  |
|  |  |  | Торф горит на кочках - ТК |  | 2000 7000 | 2600 7000 | 3000 7000 | < 2600 5000 |  |
|  |  |  | Торф горит по всей площади - Т |  | 2500 10000 | 2900 11500 | 3800 12000 |  | < 1000 7000 |

| Сокращения: | ТК - торфяной пожар, развивающийся только на микроповышениях; |
| --- | --- |
|  | Т - торфяной пожар по всей площади. |

В табл. 9 представлены значения ПВ-1 и ПВ-2, определяющие возможность возникновения пожаров разного вида в сосняках багульниковых осушенных и неосушенных. В сосняках багульниковых осушенных, отнесенных ко II классу природной пожарной опасности, возможность развития низовых и торфяных пожаров появляется значительно раньше по сравнению с неосушенными насаждениями, отнесенными к V классу пожарной опасности. В сосняках багульниковых осушенных возникают низовые пожары при значениях ПВ-1  600; прогорание торфа на кочках отмечается при ПВ-2  2700, а торфяные пожары по всей площади при ПВ-2  5000.

В сосняках багульниковых неосушенных пожары возникают в сильную засуху; в этом случае низовые пожары заглубляются в торф на кочках при значениях ПВ-1  2000 и ПВ-2  7000.

Кроме перечисленных примеров практического использования данных показателей ПВ-1 и ПВ-2 при охране леса от пожаров, они могут быть применены:

- для составления местных шкал пожарной опасности в лесу по условиям погоды;

- при расчете сезонного показателя засушливости пожароопасных сезонов;

- для оценки возможности возникновения пожаров от гроз.

В табл. 6, 7 и 9 отмечены условия перехода низовых пожаров в верховые пожары. Как правило, верховые пожары развеваются при повышенной скорости ветра ( 6 м/сек).

Скорость распространения низовых пожаров (высота пламени и глубина кромки огня) также зависят от скорости ветра.

Особенно сильно влияние ветра сказывается в группах типов леса, относящихся к Iму классу пожарной опасности насаждений [2]. Поэтому, хотя при расчетах показателей влажности ПВ-1 и ПВ-2, скорость ветра не учитывается, данные о скорости ветра в дневные часы, необходимы для определения пожарной опасности насаждений.

III. МЕТОДИКА ВЫЧИСЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЛАЖНОСТИ НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА (ПВ-1) И ПОДСТИЛКИ (ПВ-2)

Для расчета ПВ-1 и ПВ-2 необходимая информация о метеообстановке берется из таблиц TM-1, которые составляются и находятся на метеорологических станциях (МС) и на авиаметеорологических станциях (АМСГ). Таблицы TM-1 за прошлые годы имеются в территориальных управлениях гидрометслужбы СССР и гидрометфондах.

Исходная информация заносится в специальную форму (см. табл. 10).

Таблица 10

Исходная информация для расчета показателей ПВ-1 и ПВ-2

| Дата | № метеостанции | Весовые коэффициенты станций | Температура воздуха t °C | Точка росы °C | Осадки, мм |  |  |  | t - | t (t - ) | Показатели |  | Скорость ветра в дневные часы м/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сроки наблюдений |  |  | Осредненная осадков по станциям |  |  | ПВ-1 | ПВ-2 |  |
|  |  |  |  |  | Предшествующ. день | Текущий день | - осадков на утро текущего дня |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Дата устойчивого схода снежного покрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дата устойчивого схода снежного покрова определяется по данным таблицы TM-1 (графа с шифром 34 - 36) с того дня, в который высота снежного покрова в этой графе не проставляется. Дата схода снежного покрова за соответствующий месяц записывается в верхнем правом углу табл. 10.

Температура воздуха (графа 4) и точка росы (графа 5) берутся из таблицы TM-1, соответствующей декретному времени данного пояса, ближайшему к 14 часам (определяется по номеру часового пояса с помощью табл. 11). Температура воздуха берется из графы с шифром 19 - 20; точка росы - из графы с шифром 74 - 75 (с правого края страницы с соответствующим декретным временем).

Величина температуры воздуха и точка росы проставляются в табл. 10 в целых градусах. При отрицательных значениях t и  обязательно проставляются знак (-).

Осадки (мм) берутся из таблицы ТМ-1 графы с шифром 70 - 73. Величины осадков заносятся с точностью до 0,1 мм.

Показатели ПВ-1 и ПВ-2 вычисляются на утро текущего дня. Поэтому сумма осадков за сутки вычисляется на утро (8 - 9 час), при этом суммируются осадки от утра одного дня до утра другого дня т.е. необходимая для расчета показателей, сумма осадков получается суммированием осадков предшествующего и текущего дня. Суммой осадков, приведенной в табл. ТМ-1, пользоваться нельзя.

В связи с тем, что сроки замеров осадков изменяются по часовым поясам, в табл. 11 приведены часы наблюдений, которые следует отнести к замерам предшествующего дня и текущего дня.

В качестве примера приводится суммирование осадков по данным метеорологической станции 2-го часового пояса, к которому относятся леса Северо-Запада европейской части Союза (табл. 12).

Известно, что определение суточных сумм осадков по данным одной метеорологической станции для территории от 200 тыс. га и более, недостаточно репрезентативно. Поэтому для расчета ПВ-1 и ПВ-2 пользуются осредненной суточной суммой осадков по данным нескольких имеющихся станций или постов, расположенных на данной территории и рядом с ней.

Таблица 11

Сроки наблюдений осадков по часовым поясам

| Часовой пояс | часы наблюдения |  |
| --- | --- | --- |
|  | предшествующий день | текущий день |
| 2 | 15, 21 | 3, 9 |
| 3 | 16, 19 | 4, 7 |
| 4 | 17, 20 | 5, 8 |
| 5 | 18, 21 | 6, 9 |
| 6 | 19 | 7 |
| 7 | 20 | 8 |
| 8 | 21 | 9 |
| 9 | 10, 19, 22 | 7 |
| 10 | 11, 20, 23 | 8 |
| 11 | 12, 21, 24 | 9 |
| 12 | 13, 19 | 1,7 |

Таблица 12

Вычисление суммы осадков (мм) для расчета показателей

(местное время 2-го часового пояса)

| Дата | Осадки |  |  |  | Сумма осадков на утро текущего дня | Сумма осадков (складывается из осадков предшествующего и текущего дней) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сроки наблюдений (часы) |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 9 | 15 | 21 |  |  |
|  | текущий день |  | предшествующий день |  |  |  |
| 5.V | - | 0,3 | 0,5 | - | - |  |
| 6.V | 1,2 | 0,7 | - | 0,9 | 2,4 | На 6/V 0,5 + 1,2 + 0,7 = 2,4 |
| 7.V | 4,0 | 5,0 | - | - | 9,9 | На 7/V 0,9 + 4,0 + 5,0 = 9,9 |

Вычисление этих показателей начинается с даты устойчивого схода снежного покрова и продолжается непрерывно до конца пожароопасного сезона.

При равномерном распределении метеостанций используют самый простой способ осреднения, а именно, вычисляется средняя арифметическая величина осадков.

При неравномерном размещении станций по территории применяется метод полигонов. В этом случае данные каждой станции входят с весами пропорциональными приходящимся на них площадями. Весовые множители определяются из соотношения:

,

где: Si - площадь, приходящаяся на i-тую станцию;

S - общая площадь территории осреднения.

Пример осреднения осадков методом полигонов

Имеются данные суточных сумм осадков по 3-м метеостанциям: 1 - 3,0 мм; 2 - 6,0 мм и 3 - 2,0 мм. Вычислены весы площадей относящиеся к каждой станции: P1 = 0,10; Р2 = 0,35; P3 = 0,55. Осредненная сумма осадков равна:

0,1 · 3,0 + 0,35 · 6,0 + 0,55 · 2,0 = 0,3 + 2,1 + 1,1 = 3,5 мм [5, 6].

Ливневые осадки, характеризующиеся выпадением на небольшой территории и отмеченные только на одной метеостанции, в расчетах не учитываются.

В графу 9 проставляется осредненная сумма осадков по данным имеющихся метеостанций. Данные по осадкам каждой станции записываются в графы 6, 7, 8.

Вычисление показателя влажности ПВ-1

Вычисление показателя влажности ПВ-1 производится в следующей последовательности.

В первый день - дата устойчивого схода снежного покрова - ПВ-1 = 0. В последующие дни вычисление ПВ-1 делается по формулам:

(ПВ-1)n = [(ПВ-1)n-1 + tn-1(tn-1 - n-1)] · Kn при t > 0 °C,                           (1)

(ПВ-1)n = [(ПВ-1)n-1 + (tn-1 - n-1)] · Kn при t  0 °C,                             (2)

| где (ПВ-1)n - | показатель влажности на утро текущего дня; |
| --- | --- |
| (ПВ-1)n-1 - | показатель влажности на утро предшествующего дня; |
| tn-1 и n-1 - | температура воздуха и точка росы в предшествующий день - на 13 - 15 часов декретного времени пояса метеорологической станции; |
| Kn - | коэффициент учета осадков, который в дни с осадками 0,5, равен 1. |

В дни с осадками > 0,5 показатель (ПВ-1) определяется по табл. 1 приложения. Для этого сначала вычисляют значение (ПВ-1)n, как в дни без осадков (по формуле 1 или 2), затем в табл. 1 приложения находят строку с соответствующим значением (ПВ-1)n, округленному до целых десятков (графа 2, табл. 1 приложения) и графу с соответствующей величиной осадков за сутки; значение (ПВ-1)n после выпадения осадков находят на пересечении строки по величине (ПВ-1)n и графы с нужной градацией осадков. Учет осадков при вычислении (ПВ-1)n по формуле (2) остается таким же, как и при вычислении по формуле (1).

Пример расчета: сумма осадков на утро текущего дня - 4,3 мм; (ПВ-1)n-1 = 26; произведение t(t - ) = 20, расчетный показатель (ПВ-1)n = 26 + 20 = 46  50. В табл. 1 приложения находится строка 5 со значением (ПВ-1)n = 50; затем находится графа 6 с градацией осадков, включающей 4,3 мм; на пересечении строки 5 с графой 6 находят искомое значение (ПВ-1)n. Оно в данном случае равно 10.

При значении (ПВ-1)n  1900 снижение показателя осадками проводится по последней строке табл. 1 приложения. Это связано с тем, что при условиях погоды с данным показателем в наиболее горимых и широко распространенных типах леса напочвенный покров становится воздушно-сухим. Его влажность до последующего дождя изменяется незначительно и связана в большей мере с влажностью воздуха.

Пример вычисления ПВ-1, начиная с даты устойчивого схода снежного покрова, приведен в табл. 13.

Таблица 13

Пример расчета показателя ПВ-1

| № п.п. | Дата | t (t - ) в интервале 13 - 15 час. | Осредненная сумма осадков на утро текущего дня | ПВ-1 | Пояснения к расчету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 10.IV | 0 | - | 0 | Дата устойчивого схода снежного покрова |
| 2 | 11.IV | 18 | 2,8 | 0 | ПВ-1 не наращивается |
| 3 | 12.IV | 270 | - | 18 | ПВ-1 = 0 + 18 |
| 4 | 13.IV | 230 | 0,2 | 288 | ПВ-1 = 18 + 270 = 288 (осадки не учитываются) |
| 5 | 14.IV | 192 | - | 518 | ПВ-1 = 288 + 230 = 518 |
| 6 | 15.IV | 24 | - | 710 | ПВ-1 = 518 + 192 = 710 |
| 7 | 16.IV | 245 | 3,3 | 330 | Снижение значения ПВ-1 = 710 + 24 = 734 по таблице 1 приложения |
| 8 | 17.IV | 160 | - | 575 | ПВ-1 = 330 + 245 = 575 |
| 9 | 18.IV | 200 | - | 735 | ПВ-1 = 575 + 160 = 735 |
| 10 | 19.IV | 145 | 0,6 | 750 | Снижение значения ПВ-1 = 735 + 200 = 935 по таблице 1 приложения |
| 11 | 20.IV | 123 | 0,3 | 895 | ПВ-1 = 750 + 145 = 895 (осадки не учитываются) |
| 12 | 21.IV | 100 | - | 1018 | ПВ-1 = 895 + 123 = 1018 |
| 13 | 22.IV | 50 | 9,8 | 190 | Снижение значения ПВ-1 = 1018 + 100 = 1118 по таблице 1 приложения |
| 14 | 23.IV | 92 | 1,7 | 150 | Снижение значения ПВ-1 = 190 + 50 = 240 по таблице 1 приложения |
| 15 | 24.IV | 98 | 0,4 | 242 | ПВ-1 = 150 + 92 = 242 |
| 16 | 25.IV | 120 | - | 340 | ПВ-1 = 242 + 98 = 340 |
| 17 | 26.IV | 230 | - | 460 | ПВ-1 = 340 + 120 = 460 |
| 18 | 27.IV | 240 | - | 690 | ПВ-1 = 460 + 230 = 690 |
| 19 | 28.IV | 220 | - | 930 | ПВ-1 = 690 + 240 = 930 |
| 20 | 29.IV | 250 | - | 1150 | ПВ-1 = 930 + 220 = 1150 |

Вычисление показателя ПВ-2

Вычисление ПВ-2 начинается от даты устойчивого схода снежного покрова одновременно с вычислением ПВ-1. В первый день ПВ-2 = 0.

В каждый последующий день ПВ-2 вычисляется по формулам:

(ПВ-2)n = [(ПВ-2)n-1] · Kn + tn-1(tn-1 - n-1) · Kn при t > 0 °C,                              (3)

(ПВ-2)n = [(ПВ-2)n-1] · Kn + (tn-1 - n-1) · Kn при t  0 °C,                                (4)

| где (ПВ-2)n - | показатель влажности подстилки на утро текущего дня; |
| --- | --- |
| (ПВ-2)n-1 - | показатель влажности подстилки на утро предыдущего дня; |
| tn-1 и n-1 - | температура воздуха и точка росы в предшествующий день на 13 - 15 часов декретного времени на метеостанции; |
| Kn и Kn - | коэффициент учета осадков. |

Значение определяется из условия

где Sn - сумма осадков на утро текущего дня.

Величина [(ПВ-2)n-1] · Kn и определяется по табл. 2 приложения по величине (ПВ-2)n-1 и сумме учитываемых осадков, при этом

где Qn - сумма учитываемых осадков в n-ый (текущий) день пожароопасного сезона;

Qn-1 - сумма учитываемых осадков в (n-1)-вый день;

Sn - сумма осадков на утро текущего дня.

Если сумма осадков, учитываемых на текущий день, 4,6 мм

[(ПВ-2)n-1] · Kn = [(ПВ-2)n-1], т.е. Kn = 1,

то и величина (ПВ-2 )n сохраняет значение предшествующего дня.

Для простоты расчетов ПВ-2, при выпадении осадков в течение n-дней пользуются примерами, приведенными в таблице 14.

Таблица 14

Вычисление показателей ПВ-2 в дни с осадками

| Градация осадков | Число дней с осадками |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 и более |
| 1,6 - 4,5 | Показатель ПВ-2 остается без изменения (не наращивается) | Суммируются осадки первого и второго дня. Расчет ПВ-2 зависит от полученной суммы осадков: 1. Сумма осадков 4,5 мм ПВ-2 остается без изменения (не наращивается) 2. Сумма осадков > 4,5 мм ПВ-2 снижается по табл. 2 приложения по сумме осадков | Осадки за два первых дня 4,5 мм; расчет ПВ-2 зависит от суммы осадков за 2-й и 3-й дни и приводится аналогично приведенному в колонке 3 пункты 1 и 2. Если осадки градации (1,6 - 4,5 мм) за дней не изменили ПВ-2, расчет ПВ-2 (n+1) день проводится по сумме осадков за 2 последние дня. |
| 4,6 и более | 1. ПВ-2 снижается в соответствии с табл. 2 приложения. 2. Осадкам текущего дня предшествует день с осадками градации 1,6 - 4,5 мм. ПВ-2 снижается по сумме осадков двух дней по табл. 2 приложения | Последовательное снижение показателя ПВ-2 по величине суммы осадков (по табл. 2 приложения) |  |

1. При снижении показателя ПВ-2 по таблице как за один день, так и по сумме двух дней его новое значение принимается за исходное. Иными словами, осадки, которые уже суммировались и определили сброс показателя ПВ-2, далее не учитываются.

2. Осадки < 1,6 мм не учитываются.

Табл. 2 приложения построена аналогично табл. 1 приложения с той лишь разницей, что в графе 2 этой таблицы помещены значения (ПВ-2)n-1 до выпадения осадков через каждые 100 единиц.

Для снижения ПВ-2 в день с осадками  4,6 мм в табл. 2 приложения находится строка со значением (ПВ-2)n-1 предшествующего дня, округленным до целых сотен, и графа с соответствующим значением градации осадков; значение (ПВ-2)n после выпадения осадков устанавливается на их пересечении (строки и графы).

Пример вычисления ПВ-2. Сумма осадков на утро текущего дня - 5 мм; значение (ПВ-2)n-1 = 1930  1900; на пересечении строки 19 (ПВ-2 = 1900) с графой 3 (градация осадков от 4,6 до 5,5) определяется по табл. 2 приложения значение (ПВ-2), которое в конкретном примере равно 1700.

Таблица 15

Пример расчета показателя ПВ-2

| № п.п. | Дата | t (t - ) в интервале 13 - 15 час. | Осредненная сумма осадков на утро текущего дня |  | ПВ-2 | Пояснения к расчету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | 18.IV | 11 | - |  | 0 | День устойчивого схода снежного покрова |
| 2 | 19.IV | 6 | - |  | 11 | ПВ-2 = 0 + 11 = 11 |
| 3 | 20.IV | 55 | - |  | 17 | ПВ-2 = 11 + 6 = 17 |
| 4 | 21.IV | 119 | - |  | 72 | ПВ-2 = 17 + 55 = 72 |
| 5 | 22.IV | 131 | - |  | 191 | ПВ-2 = 72 + 119 = 191 |
| 6 | 23.IV | 180 | 0,8 |  | 322 | ПВ-2 = 191 + 131 = 322 |
| 7 | 24.IV | 260 | 1,5 |  | 502 | ПВ-2 = 322 + 180 = 502 |
| 8 | 25.IV | 200 | - |  | 762 | ПВ-2 = 502 + 260 = 762 |
| 9 | 26.IV | 218 | 3,7 |  | 762 | ПВ-2 не меняется |
| 10 | 27.IV | 180 | - |  | 980 | ПВ-2 = 762 + 218 = 980 |
| 11 | 28.IV | 132 | 1,8 | 6,2 | 980 | ПВ-2 не меняется |
| 12 | 29.IV | 50 | 4,4 |  | 800 | ПВ-2 = 980 снижается (по сумме 6,2 мм) по табл. 2 прил. |
| 13 | 30.IV | 106 | 1,8 |  | 800 | ПВ-2 не меняется |
| 14 | 1.V | 212 | 0,4 |  | 906 | ПВ-2 = 800 + 106 = 906 |
| 15 | 2.V | 120 | 4,3 |  | 906 | ПВ-2 не меняется |
| 16 | 3.V | 330 | - |  | 1026 | ПВ-2 = 906 + 120 = 1026 |
| 17 | 4.V | 393 | - |  | 1356 | ПВ-2 = 1026 + 330 = 1356 |
| 18 | 5.V | 102 | - |  | 1749 | ПВ-2 = 1356 + 393 = 1749 |
| 19 | 5.V | 113 | 4,2 |  | 1749 | ПВ-2 не меняется |
| 20 | 6.V | 210 | 0,7 |  | 1862 | ПВ-2 = 1749 + 113 = 1862 |
| 21 | 8.V | 83 | 2,8 | 4,4 | 1862 | ПВ-2 не меняется |
| 22 | 9.V | 204 | 1,6 |  | 1862 | ПВ-2 не меняется |
| 23 | 10.V | 164 | 1,9 | 5,8 | 1862 | ПВ-2 не меняется (осадки за 2 дня 3,5 мм) |
| 24 | 11.V | 88 | 3,9 |  | 1600 | ПВ-2 = 1862 снижается суммой осадков за 2 дня = 5,8 мм табл. 2 приложения |
| 25 | 12.V | 104 | 5,8 |  | 1400 | ПВ-2 = 1600 снижается осадками 5,8 мм по табл. 2 приложения |
| 26 | 13.V | 76 | 4,7 |  | 1300 | ПВ-2 = 1400 последовательно снижается по табл. 2 приложения осадками 4,7 мм |
| 27 | 14.V | 100 | 0,7 |  | 1376 | ПВ-2 = 1300 + 76 = 1376 |
| 28 | 15.V | 140 | - |  | 1476 | ПВ-2 = 1376 + 100 = 1476 |
| 29 | 16.V | 120 | 2,4 | 7,4 | 1476 | ПВ-2 = 1476 не меняется |
| 30 | 17.V | 84 | 5,0 |  | 1200 | ПВ-2 снижается по табл. 2 суммой осадков = 7,4 мм за 2 дня |
| 31 | 18.V | 98 | 3,0 |  | 1200 | ПВ-2 не меняется |
| 32 | 19.V | 202 | - |  | 1298 | ПВ-2 = 1200 + 98 = 1298 |
| 33 | 20.V | 240 | 0,7 |  | 1500 | ПВ-2 = 1298 + 202 = 1500 и т.д. |

В настоящее время Лабораторией матметодов в ЛенНИИЛХ разработана программа, позволяющая вычислять ПВ-1 и ПВ-2, включая осреднение осадков с помощью ЭВМ.

IV. ЛИТЕРАТУРА

1. Белоцерковская О.А., Ларгин И.Ф., Романов В.В. Исследование поверхностного и внутризалежного испарения на верховых болотах. - Труды ГГИ, вып. 177. Л., Гидрометеоиздат, 1969.

2. Вонский С.М. Интенсивность огня низовых пожаров и ее практическое значение. Л., изд. ЛенНИИЛХ, 1957.

3. Гриценко М.В., Шабунина Т.А. Методические указания к расчету показателя горимости леса. М., ГУГМС, 1967.

4. Жданко В.А. Методы определения пожарной опасности в лесу. - В кн.: Сборник работ по лесному хозяйству, вып. 4. М., Гослесбумиздат, 1961.

5. Коган Р.А. О реализации методов пространственного осреднения на ЭВМ - Материалы международного симпозиума специалистов гидрометеослужб социалистических стран. Том II. М., Гидрометеоиздат, 1975.

6. Коровин Г.Н., Самусенко И.Ф., Поломина З.С., Гришман З.М., Вонский С.М., Жданко В.Л. Оценка пожарной опасности в лесу и расчет параметров лесных пожаров на ЭВМ. Л., изд. ЛенНИИЛХ, 1977.

7. Крылов Г.В. - Леса Сибири и Дальнего Востока. М.-Л., Гослесбумиздат, 1960.

8. Романов В.В. Испарение с болот Европейской территории СССР. Л., Гидрометеоиздат, 1962.

9. Типы лесов Сибири. М., изд. АН СССР, 1963.

V. ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Изменение показателя влажности покрова ПВ-1 после выпадения осадков

| № п.п. | Значение (ПВ-1)n до выпадения осадков | Осадки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,6 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 | 5,6 - 6,5 | 6,6 - 7,5 | 7,6 - 8,9 | 9,0 - 12,5 | 12,6 - 17,5 | 17,6 - 22,5 | 22,6 - 30,0 | 30,1 - 37,5 | 37,6 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 60 | 50 | 40 | 20 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 70 | 60 | 40 | 30 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 80 | 60 | 50 | 30 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 90 | 70 | 60 | 40 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 110 | 90 | 70 | 40 | 20 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 120 | 100 | 70 | 50 | 20 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 130 | 100 | 80 | 50 | 30 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 140 | 110 | 80 | 60 | 30 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 150 | 120 | 90 | 60 | 30 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 160 | 130 | 100 | 60 | 30 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 170 | 140 | 100 | 70 | 30 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 180 | 140 | 110 | 70 | 40 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 190 | 150 | 120 | 80 | 40 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 200 | 160 | 120 | 80 | 40 | 20 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 170 | 130 | 90 | 50 | 30 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 220 | 180 | 130 | 90 | 50 | 30 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 230 | 180 | 140 | 100 | 60 | 40 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 240 | 190 | 150 | 100 | 60 | 40 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 250 | 200 | 160 | 110 | 70 | 50 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 260 | 200 | 160 | 120 | 80 | 50 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 270 | 210 | 170 | 120 | 80 | 60 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 280 | 220 | 180 | 130 | 90 | 60 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 290 | 220 | 180 | 130 | 90 | 70 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 300 | 240 | 190 | 140 | 100 | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 31 | 310 | 250 | 200 | 150 | 110 | 80 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 32 | 320 | 260 | 200 | 150 | 110 | 80 | 40 | 10 | 10 | 10 | 0 |  |  |  |  |
| 33 | 330 | 260 | 210 | 160 | 120 | 90 | 50 | 20 | 20 | 10 | 0 |  |  |  |  |
| 34 | 340 | 270 | 210 | 160 | 120 | 90 | 50 | 20 | 20 | 10 | 0 |  |  |  |  |
| 35 | 350 | 280 | 220 | 170 | 130 | 100 | 60 | 30 | 30 | 20 | 10 |  |  |  |  |
| 36 | 360 | 290 | 230 | 180 | 140 | 100 | 60 | 40 | 30 | 20 | 10 |  |  |  |  |
| 37 | 370 | 300 | 230 | 180 | 140 | 110 | 70 | 40 | 40 | 20 | 10 |  |  |  |  |
| 38 | 380 | 300 | 240 | 190 | 150 | 110 | 70 | 50 | 40 | 20 | 10 |  |  |  |  |
| 39 | 390 | 310 | 240 | 190 | 150 | 120 | 80 | 50 | 50 | 30 | 10 |  |  |  |  |
| 40 | 400 | 320 | 250 | 210 | 160 | 120 | 80 | 60 | 50 | 30 | 10 | 0 |  |  |  |
| 41 | 410 | 330 | 260 | 210 | 160 | 120 | 80 | 60 | 50 | 30 | 10 | 0 |  |  |  |
| 42 | 420 | 330 | 260 | 220 | 170 | 130 | 90 | 70 | 60 | 40 | 20 | 0 |  |  |  |
| 43 | 430 | 340 | 270 | 220 | 170 | 130 | 90 | 70 | 60 | 40 | 20 | 10 |  |  |  |
| 44 | 440 | 350 | 270 | 230 | 170 | 130 | 90 | 70 | 60 | 50 | 30 | 10 |  |  |  |
| 45 | 450 | 360 | 280 | 230 | 170 | 140 | 100 | 80 | 70 | 50 | 30 | 10 |  |  |  |
| 46 | 460 | 370 | 290 | 230 | 180 | 140 | 100 | 80 | 70 | 60 | 30 | 10 |  |  |  |
| 47 | 470 | 380 | 300 | 240 | 180 | 140 | 100 | 80 | 70 | 60 | 40 | 10 |  |  |  |
| 48 | 480 | 380 | 310 | 240 | 180 | 140 | 100 | 80 | 70 | 60 | 40 | 20 |  |  |  |
| 49 | 490 | 390 | 310 | 250 | 190 | 150 | 110 | 90 | 80 | 70 | 50 | 20 |  |  |  |
| 50 | 500 | 410 | 320 | 250 | 190 | 150 | 110 | 90 | 80 | 70 | 50 | 20 | 0 | 0 |  |
| 51 | 510 | 420 | 330 | 250 | 190 | 150 | 110 | 90 | 80 | 70 | 50 | 20 | 0 | 0 |  |
| 52 | 520 | 420 | 330 | 260 | 200 | 160 | 120 | 90 | 80 | 70 | 60 | 30 | 10 | 0 |  |
| 53 | 530 | 430 | 340 | 260 | 200 | 160 | 120 | 100 | 90 | 80 | 60 | 30 | 10 | 10 |  |
| 54 | 540 | 440 | 340 | 270 | 210 | 160 | 120 | 100 | 90 | 80 | 60 | 30 | 10 | 10 |  |
| 55 | 550 | 450 | 350 | 270 | 210 | 170 | 130 | 100 | 90 | 80 | 70 | 40 | 20 | 10 |  |
| 56 | 560 | 450 | 350 | 270 | 210 | 170 | 130 | 100 | 90 | 80 | 70 | 40 | 20 | 10 |  |
| 57 | 570 | 460 | 360 | 280 | 220 | 170 | 130 | 100 | 90 | 80 | 70 | 40 | 20 | 10 |  |
| 58 | 580 | 470 | 360 | 280 | 220 | 170 | 130 | 110 | 100 | 90 | 70 | 40 | 20 | 20 |  |
| 59 | 590 | 470 | 370 | 290 | 230 | 180 | 140 | 110 | 100 | 90 | 80 | 50 | 30 | 20 |  |
| 60 | 600 | 470 | 370 | 290 | 230 | 180 | 140 | 110 | 100 | 90 | 80 | 50 | 30 | 20 | 0 |
| 61 | 610 | 480 | 380 | 290 | 230 | 180 | 140 | 110 | 100 | 90 | 80 | 50 | 30 | 20 | 0 |
| 62 | 620 | 490 | 380 | 300 | 230 | 180 | 150 | 120 | 100 | 90 | 80 | 50 | 30 | 20 | 0 |
| 63 | 630 | 490 | 390 | 300 | 240 | 190 | 150 | 120 | 110 | 100 | 80 | 50 | 40 | 20 | 10 |
| 64 | 640 | 500 | 390 | 300 | 240 | 190 | 150 | 120 | 110 | 100 | 80 | 50 | 40 | 20 | 10 |
| 65 | 650 | 510 | 400 | 310 | 240 | 190 | 160 | 130 | 110 | 100 | 90 | 60 | 40 | 30 | 10 |
| 66 | 660 | 520 | 400 | 310 | 240 | 190 | 160 | 130 | 110 | 100 | 90 | 60 | 40 | 30 | 10 |
| 67 | 670 | 530 | 410 | 310 | 240 | 190 | 160 | 130 | 110 | 100 | 90 | 60 | 40 | 30 | 10 |
| 68 | 680 | 530 | 410 | 310 | 250 | 200 | 160 | 130 | 120 | 110 | 90 | 60 | 50 | 30 | 20 |
| 69 | 690 | 540 | 420 | 320 | 250 | 200 | 170 | 140 | 120 | 110 | 90 | 60 | 50 | 30 | 20 |
| 70 | 700 | 550 | 420 | 320 | 250 | 200 | 170 | 140 | 120 | 110 | 90 | 60 | 50 | 30 | 20 |
| 71 | 710 | 560 | 430 | 320 | 250 | 200 | 170 | 140 | 120 | 110 | 90 | 60 | 50 | 30 | 20 |
| 72 | 720 | 570 | 430 | 330 | 260 | 200 | 170 | 140 | 130 | 110 | 90 | 70 | 50 | 40 | 20 |
| 73 | 730 | 570 | 440 | 330 | 260 | 210 | 170 | 150 | 130 | 120 | 100 | 70 | 60 | 40 | 30 |
| 74 | 740 | 580 | 440 | 340 | 260 | 210 | 170 | 150 | 130 | 120 | 100 | 70 | 60 | 40 | 30 |
| 75 | 750 | 590 | 450 | 340 | 270 | 210 | 180 | 150 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 50 | 30 |
| 76 | 760 | 600 | 450 | 340 | 270 | 210 | 180 | 150 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 50 | 30 |
| 77 | 770 | 610 | 460 | 350 | 270 | 210 | 180 | 150 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 50 | 30 |
| 78 | 780 | 610 | 460 | 350 | 270 | 220 | 180 | 160 | 140 | 130 | 110 | 80 | 70 | 50 | 40 |
| 79 | 790 | 620 | 470 | 360 | 280 | 220 | 180 | 160 | 150 | 130 | 110 | 90 | 70 | 60 | 40 |
| 80 | 800 | 630 | 470 | 360 | 280 | 220 | 180 | 160 | 150 | 130 | 110 | 90 | 70 | 60 | 40 |
| 81 | 810 | 640 | 480 | 360 | 280 | 220 | 180 | 160 | 150 | 130 | 110 | 90 | 70 | 60 | 40 |
| 82 | 820 | 650 | 480 | 370 | 290 | 230 | 190 | 160 | 150 | 130 | 110 | 90 | 70 | 60 | 40 |
| 83 | 830 | 650 | 490 | 370 | 290 | 230 | 190 | 170 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | 50 |
| 84 | 840 | 660 | 490 | 370 | 290 | 230 | 190 | 170 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | 50 |
| 85 | 850 | 670 | 500 | 380 | 300 | 240 | 200 | 170 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | 50 |
| 86 | 860 | 680 | 510 | 380 | 300 | 240 | 200 | 170 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | 50 |
| 87 | 870 | 690 | 510 | 380 | 300 | 240 | 200 | 170 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | 50 |
| 88 | 880 | 690 | 520 | 380 | 300 | 240 | 200 | 180 | 170 | 150 | 130 | 110 | 90 | 80 | 60 |
| 89 | 890 | 700 | 520 | 390 | 310 | 250 | 210 | 180 | 170 | 150 | 130 | 110 | 90 | 80 | 60 |
| 90 | 900 | 710 | 530 | 390 | 310 | 250 | 210 | 180 | 170 | 150 | 130 | 110 | 90 | 80 | 60 |
| 91 | 910 | 720 | 540 | 390 | 310 | 250 | 210 | 180 | 170 | 150 | 130 | 110 | 90 | 80 | 60 |
| 92 | 920 | 730 | 540 | 400 | 320 | 250 | 210 | 180 | 170 | 150 | 130 | 110 | 90 | 80 | 60 |
| 93 | 930 | 740 | 550 | 400 | 320 | 260 | 220 | 190 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 |
| 94 | 940 | 750 | 560 | 410 | 320 | 260 | 220 | 190 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 |
| 95 | 950 | 760 | 570 | 410 | 330 | 260 | 220 | 190 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 90 | 70 |
| 96 | 960 | 760 | 570 | 410 | 330 | 260 | 220 | 190 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 90 | 70 |
| 97 | 970 | 770 | 580 | 420 | 330 | 260 | 220 | 190 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 90 | 70 |
| 98 | 980 | 780 | 590 | 420 | 330 | 270 | 230 | 200 | 190 | 170 | 150 | 130 | 110 | 90 | 80 |
| 99 | 990 | 790 | 590 | 430 | 340 | 270 | 230 | 200 | 190 | 170 | 150 | 130 | 110 | 90 | 80 |
| 100 | 1000 | 800 | 600 | 430 | 340 | 270 | 230 | 200 | 190 | 170 | 150 | 130 | 110 | 90 | 80 |
| 101 | 1010 | 810 | 600 | 430 | 340 | 270 | 230 | 200 | 190 | 170 | 150 | 130 | 110 | 90 | 80 |
| 102 | 1020 | 810 | 610 | 440 | 340 | 270 | 230 | 200 | 190 | 170 | 150 | 130 | 110 | 90 | 80 |
| 103 | 1030 | 820 | 610 | 440 | 350 | 270 | 240 | 210 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 90 |
| 104 | 1040 | 830 | 620 | 450 | 350 | 270 | 240 | 210 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 90 |
| 105 | 1050 | 840 | 620 | 450 | 350 | 280 | 240 | 210 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 90 |
| 106 | 1060 | 840 | 620 | 450 | 350 | 280 | 240 | 210 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 90 |
| 107 | 1070 | 850 | 630 | 460 | 350 | 280 | 240 | 210 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 90 |
| 108 | 1080 | 860 | 630 | 460 | 360 | 280 | 250 | 220 | 210 | 190 | 170 | 150 | 130 | 110 | 100 |
| 109 | 1090 | 860 | 640 | 470 | 360 | 280 | 250 | 220 | 210 | 190 | 170 | 150 | 130 | 110 | 100 |
| 110 | 1100 | 870 | 640 | 470 | 360 | 280 | 250 | 220 | 210 | 190 | 170 | 150 | 130 | 110 | 100 |
| 111 | 1110 | 880 | 650 | 470 | 360 | 280 | 250 | 220 | 210 | 190 | 170 | 150 | 130 | 110 | 100 |
| 112 | 1120 | 880 | 650 | 480 | 360 | 280 | 250 | 220 | 210 | 190 | 170 | 150 | 130 | 110 | 100 |
| 113 | 1130 | 890 | 660 | 480 | 370 | 290 | 260 | 230 | 220 | 200 | 170 | 160 | 140 | 110 | 100 |
| 114 | 1140 | 890 | 660 | 480 | 370 | 290 | 260 | 230 | 220 | 200 | 170 | 160 | 140 | 110 | 100 |
| 115 | 1150 | 900 | 670 | 490 | 370 | 290 | 260 | 230 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 110 |
| 116 | 1160 | 900 | 680 | 490 | 370 | 290 | 260 | 230 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 110 |
| 117 | 1170 | 910 | 680 | 490 | 370 | 290 | 260 | 230 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 110 |
| 118 | 1180 | 910 | 690 | 490 | 380 | 300 | 270 | 240 | 230 | 210 | 180 | 170 | 150 | 120 | 110 |
| 119 | 1190 | 920 | 690 | 500 | 380 | 300 | 270 | 240 | 230 | 210 | 180 | 170 | 150 | 120 | 110 |
| 120 | 1200 | 920 | 700 | 500 | 380 | 300 | 270 | 240 | 230 | 210 | 180 | 170 | 150 | 120 | 110 |
| 121 | 1210 | 930 | 710 | 500 | 380 | 300 | 270 | 240 | 230 | 210 | 180 | 170 | 150 | 120 | 110 |
| 122 | 1220 | 940 | 710 | 510 | 380 | 300 | 270 | 240 | 230 | 210 | 180 | 170 | 150 | 120 | 110 |
| 123 | 1230 | 940 | 720 | 510 | 390 | 310 | 280 | 250 | 240 | 220 | 190 | 170 | 150 | 120 | 110 |
| 124 | 1240 | 950 | 730 | 510 | 390 | 310 | 280 | 250 | 240 | 220 | 190 | 170 | 150 | 120 | 110 |
| 125 | 1250 | 960 | 740 | 520 | 390 | 310 | 280 | 250 | 240 | 220 | 190 | 180 | 160 | 130 | 120 |
| 126 | 1260 | 970 | 740 | 520 | 390 | 310 | 280 | 250 | 240 | 220 | 190 | 180 | 160 | 130 | 120 |
| 127 | 1270 | 980 | 750 | 520 | 390 | 310 | 260 | 250 | 240 | 220 | 190 | 180 | 160 | 130 | 120 |
| 128 | 1280 | 980 | 760 | 520 | 400 | 320 | 290 | 260 | 250 | 230 | 200 | 180 | 160 | 130 | 120 |
| 129 | 1290 | 990 | 760 | 530 | 400 | 320 | 290 | 260 | 250 | 230 | 200 | 180 | 160 | 130 | 120 |
| 130 | 1300 | 1000 | 770 | 530 | 400 | 320 | 290 | 260 | 250 | 230 | 200 | 180 | 160 | 130 | 120 |
| 131 | 1310 | 1010 | 770 | 530 | 400 | 320 | 290 | 260 | 250 | 230 | 200 | 180 | 160 | 130 | 120 |
| 132 | 1320 | 1010 | 780 | 540 | 400 | 320 | 290 | 260 | 250 | 230 | 200 | 180 | 160 | 130 | 120 |
| 133 | 1330 | 1020 | 780 | 540 | 410 | 320 | 290 | 260 | 250 | 230 | 210 | 180 | 160 | 130 | 120 |
| 134 | 1340 | 1020 | 790 | 540 | 410 | 320 | 290 | 260 | 250 | 230 | 210 | 180 | 160 | 130 | 120 |
| 135 | 1350 | 1030 | 790 | 550 | 410 | 330 | 300 | 270 | 260 | 240 | 210 | 190 | 170 | 140 | 130 |
| 136 | 1360 | 1030 | 790 | 550 | 410 | 330 | 300 | 270 | 260 | 240 | 210 | 190 | 170 | 140 | 130 |
| 137 | 1370 | 1040 | 800 | 550 | 410 | 330 | 300 | 270 | 260 | 240 | 210 | 190 | 170 | 140 | 130 |
| 138 | 1380 | 1040 | 800 | 550 | 420 | 330 | 300 | 270 | 260 | 240 | 220 | 190 | 170 | 140 | 130 |
| 139 | 1390 | 1050 | 810 | 560 | 420 | 330 | 300 | 270 | 260 | 240 | 220 | 190 | 170 | 140 | 130 |
| 140 | 1400 | 1050 | 810 | 560 | 420 | 330 | 300 | 270 | 260 | 240 | 220 | 190 | 170 | 140 | 130 |
| 141 | 1410 | 1050 | 810 | 560 | 420 | 330 | 300 | 270 | 260 | 240 | 220 | 190 | 170 | 140 | 130 |
| 142 | 1420 | 1060 | 820 | 570 | 420 | 330 | 300 | 270 | 260 | 240 | 220 | 190 | 170 | 140 | 130 |
| 143 | 1430 | 1060 | 820 | 570 | 420 | 340 | 310 | 270 | 260 | 240 | 220 | 190 | 170 | 140 | 130 |
| 144 | 1410 | 1060 | 820 | 570 | 420 | 340 | 310 | 270 | 260 | 240 | 220 | 190 | 170 | 140 | 130 |
| 145 | 1450 | 1070 | 830 | 580 | 430 | 340 | 310 | 280 | 270 | 250 | 230 | 200 | 180 | 150 | 140 |
| 146 | 1460 | 1070 | 830 | 580 | 430 | 340 | 310 | 280 | 270 | 250 | 230 | 200 | 180 | 150 | 140 |
| 147 | 1470 | 1070 | 830 | 580 | 430 | 340 | 310 | 280 | 270 | 250 | 230 | 200 | 180 | 150 | 140 |
| 148 | 1480 | 1070 | 830 | 580 | 430 | 350 | 310 | 280 | 270 | 250 | 230 | 200 | 180 | 150 | 140 |
| 149 | 1490 | 1080 | 840 | 590 | 430 | 350 | 310 | 280 | 270 | 250 | 230 | 200 | 180 | 150 | 140 |
| 150 | 1500 | 1080 | 840 | 590 | 430 | 350 | 310 | 280 | 270 | 250 | 230 | 200 | 180 | 150 | 140 |
| 151 | 1510 | 1080 | 840 | 590 | 430 | 350 | 310 | 280 | 270 | 250 | 230 | 200 | 180 | 150 | 140 |
| 152 | 1520 | 1080 | 840 | 590 | 430 | 350 | 310 | 280 | 270 | 250 | 230 | 200 | 180 | 150 | 140 |
| 153 | 1530 | 1090 | 850 | 600 | 440 | 350 | 310 | 280 | 270 | 250 | 230 | 200 | 180 | 150 | 140 |
| 154 | 1540 | 1090 | 850 | 600 | 440 | 350 | 310 | 280 | 270 | 250 | 230 | 200 | 180 | 150 | 140 |
| 155 | 1550 | 1090 | 850 | 600 | 440 | 350 | 320 | 290 | 280 | 260 | 240 | 210 | 190 | 160 | 150 |
| 156 | 1560 | 1090 | 850 | 600 | 440 | 350 | 320 | 290 | 280 | 260 | 940 | 210 | 190 | 160 | 150 |
| 157 | 1570 | 1090 | 850 | 600 | 440 | 350 | 320 | 290 | 280 | 260 | 240 | 210 | 190 | 160 | 150 |
| 158 | 1580 | 1100 | 860 | 610 | 450 | 350 | 320 | 290 | 280 | 260 | 240 | 210 | 190 | 160 | 150 |
| 159 | 1590 | 1100 | 860 | 610 | 450 | 350 | 320 | 290 | 280 | 260 | 240 | 210 | 190 | 160 | 150 |
| 160 | 1600 | 1100 | 860 | 610 | 450 | 350 | 320 | 290 | 280 | 260 | 240 | 210 | 190 | 160 | 150 |
| 161 | 1610 | 1100 | 860 | 610 | 450 | 350 | 320 | 290 | 280 | 260 | 240 | 210 | 190 | 160 | 150 |
| 162 | 1620 | 1100 | 870 | 610 | 450 | 350 | 320 | 290 | 280 | 260 | 240 | 210 | 190 | 160 | 150 |
| 163 | 1630 | 1110 | 870 | 610 | 450 | 350 | 320 | 290 | 280 | 260 | 240 | 210 | 190 | 160 | 150 |
| 164 | 1640 | 1110 | 870 | 610 | 450 | 350 | 320 | 290 | 280 | 260 | 240 | 210 | 190 | 160 | 150 |
| 165 | 1650 | 1120 | 880 | 620 | 460 | 360 | 330 | 300 | 290 | 270 | 250 | 220 | 200 | 170 | 160 |
| 166 | 1660 | 1120 | 880 | 620 | 460 | 360 | 330 | 300 | 290 | 270 | 250 | 220 | 200 | 170 | 160 |
| 167 | 1670 | 1120 | 880 | 620 | 460 | 360 | 330 | 300 | 290 | 270 | 250 | 220 | 200 | 170 | 160 |
| 168 | 1680 | 1120 | 880 | 620 | 460 | 360 | 330 | 300 | 290 | 270 | 250 | 220 | 200 | 170 | 160 |
| 169 | 1690 | 1130 | 890 | 620 | 460 | 360 | 330 | 300 | 290 | 270 | 250 | 220 | 200 | 170 | 160 |
| 170 | 1700 | 1130 | 890 | 620 | 460 | 360 | 330 | 300 | 290 | 270 | 250 | 220 | 200 | 170 | 160 |
| 171 | 1710 | 1130 | 890 | 620 | 460 | 360 | 330 | 300 | 290 | 270 | 250 | 220 | 200 | 170 | 160 |
| 172 | 1720 | 1140 | 890 | 620 | 460 | 360 | 330 | 300 | 290 | 270 | 250 | 220 | 200 | 170 | 160 |
| 173 | 1730 | 1140 | 890 | 620 | 460 | 360 | 330 | 300 | 290 | 270 | 250 | 220 | 200 | 170 | 160 |
| 174 | 1740 | 1140 | 890 | 620 | 460 | 360 | 330 | 300 | 290 | 270 | 250 | 220 | 200 | 170 | 160 |
| 175 | 1750 | 1150 | 900 | 630 | 470 | 370 | 340 | 310 | 300 | 280 | 260 | 230 | 210 | 180 | 160 |
| 176 | 1760 | 1150 | 900 | 630 | 470 | 370 | 340 | 310 | 300 | 280 | 260 | 230 | 210 | 180 | 160 |
| 177 | 1770 | 1150 | 900 | 630 | 470 | 370 | 340 | 310 | 300 | 280 | 260 | 230 | 210 | 180 | 160 |
| 178 | 1780 | 1150 | 900 | 630 | 470 | 370 | 340 | 310 | 300 | 280 | 260 | 230 | 210 | 180 | 160 |
| 179 | 1790 | 1160 | 900 | 630 | 470 | 370 | 340 | 310 | 300 | 280 | 260 | 230 | 210 | 180 | 160 |
| 180 | 1800 | 1160 | 900 | 630 | 470 | 370 | 340 | 310 | 300 | 280 | 260 | 230 | 210 | 180 | 160 |
| 181 | 1810 | 1160 | 900 | 630 | 470 | 370 | 340 | 310 | 300 | 280 | 260 | 230 | 210 | 180 | 160 |
| 182 | 1820 | 1160 | 900 | 630 | 470 | 370 | 340 | 310 | 300 | 280 | 260 | 230 | 210 | 180 | 160 |
| 183 | 1830 | 1170 | 900 | 630 | 470 | 370 | 340 | 310 | 300 | 280 | 260 | 230 | 210 | 180 | 160 |
| 184 | 1840 | 1170 | 900 | 630 | 470 | 370 | 340 | 310 | 300 | 280 | 260 | 230 | 210 | 180 | 160 |
| 185 | 1850 | 1170 | 910 | 640 | 480 | 380 | 350 | 320 | 310 | 290 | 260 | 230 | 210 | 180 | 160 |
| 186 | 1860 | 1170 | 910 | 640 | 480 | 380 | 350 | 320 | 310 | 290 | 260 | 230 | 210 | 180 | 160 |
| 187 | 1870 | 1170 | 910 | 640 | 480 | 380 | 350 | 320 | 310 | 290 | 260 | 230 | 210 | 180 | 160 |
| 188 | 1880 | 1180 | 910 | 640 | 480 | 380 | 350 | 320 | 310 | 290 | 260 | 230 | 210 | 180 | 160 |
| 189 | 1890 | 1180 | 910 | 640 | 480 | 380 | 350 | 320 | 310 | 290 | 260 | 230 | 210 | 180 | 160 |
| 190 | 1900 | 1180 | 910 | 640 | 480 | 380 | 350 | 320 | 310 | 290 | 260 | 230 | 210 | 180 | 160 |

Таблица 2

Изменение показателя влажности подстилки ПВ-2 после выпадения осадков

| № п.п. | Значение ПВ-2 до выпадения осадков | Осадки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4,6 - 5,5 | 5,6 - 6,5 | 6,6 - 7,5 | 7,6 - 8,5 | 8,6 - 9,5 | 9,6 - 11,0 | 11,1 - 13,0 | 13,1 - 15,0 | 15,1 - 17,0 | 17,1 - 19,0 | 19,1 - 21,0 | 21,1 - 23,0 | 23,1 - 25,0 | 25,1 - 27,0 | 27,1 - 29,0 | 29,1 - 32,5 | 32,6 - 37,5 | 37,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 200 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 300 | 200 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |
| 14 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 |  |  |  |  |
| 15 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 300 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 16 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 600 | 500 | 400 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 100 | 0 |
| 17 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 600 | 500 | 400 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 100 | 0 |
| 18 | 1800 | 1700 | 1600 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 600 | 500 | 400 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 19 | 1900 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 100 |
| 20 | 2000 | 1800 | 1700 | 1600 | 1400 | 1300 | 1200 | 1000 | 900 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 100 |
| 21 | 2100 | 1900 | 1800 | 1600 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 700 | 600 | 500 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 200 | 200 |
| 22 | 2200 | 2000 | 1800 | 1700 | 1500 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 700 | 600 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 200 |
| 23 | 2300 | 2000 | 1900 | 1700 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| 24 | 2400 | 2100 | 2000 | 1700 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 400 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| 25 | 2500 | 2200 | 2100 | 1700 | 1600 | 1400 | 1300 | 1200 | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 |
| 26 | 2600 | 2300 | 2100 | 1800 | 1600 | 1500 | 1400 | 1200 | 1100 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 |
| 27 | 2700 | 2400 | 2200 | 1900 | 1700 | 1500 | 1400 | 1200 | 1100 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 |
| 28 | 2800 | 2500 | 2200 | 1900 | 1700 | 1500 | 1400 | 1300 | 1100 | 900 | 800 | 700 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 |
| 29 | 2900 | 2600 | 2300 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1300 | 1100 | 900 | 800 | 700 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 |
| 30 | 3000 | 2700 | 2300 | 2000 | 1800 | 1600 | 1500 | 1300 | 1200 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 400 |
| 31 | 3100 | 2800 | 2400 | 2100 | 1900 | 1600 | 1500 | 1300 | 1200 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 400 |
| 32 | 3200 | 2900 | 2500 | 2200 | 1900 | 1700 | 1600 | 1300 | 1200 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 400 |
| 33 | 3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2000 | 1700 | 1600 | 1400 | 1300 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 800 | 700 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| 34 | 3400 | 3100 | 2600 | 2300 | 2000 | 1800 | 1700 | 1400 | 1300 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 800 | 700 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| 35 | 3500 | 3300 | 2700 | 2400 | 2100 | 1900 | 1700 | 1500 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 800 | 700 | 700 | 600 | 500 |
| 36 | 3600 | 3400 | 2800 | 2400 | 2100 | 1900 | 1800 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1000 | 900 | 900 | 800 | 700 | 700 | 700 | 600 |
| 37 | 3700 | 3500 | 2900 | 2500 | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 700 | 700 | 600 |
| 38 | 3800 | 3600 | 3000 | 2500 | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 700 | 700 | 600 |
| 39 | 3900 | 3700 | 3100 | 2600 | 2300 | 2100 | 1900 | 1700 | 1500 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 1000 | 900 | 800 | 800 | 700 | 600 |
| 40 | 4000 | 3800 | 3200 | 2600 | 2300 | 2100 | 1900 | 1700 | 1500 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 1000 | 900 | 800 | 800 | 700 | 600 |
| 41 | 4100 | 3900 | 3300 | 2700 | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | 1500 | 1100 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 800 | 800 | 700 |
| 42 | 4200 | 4000 | 3400 | 2700 | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1100 | 900 | 800 | 800 | 800 | 700 |
| 43 | 4300 | 4100 | 3500 | 2800 | 2500 | 2300 | 2100 | 1900 | 1600 | 1400 | 1400 | 1200 | 1100 | 1100 | 1000 | 900 | 900 | 800 | 700 |
| 44 | 4400 | 4300 | 3600 | 2800 | 2500 | 2300 | 2100 | 1900 | 1600 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1100 | 1000 | 900 | 900 | 800 | 700 |
| 45 | 4500 | 4400 | 3700 | 2900 | 2600 | 2400 | 2200 | 2000 | 1700 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1200 | 1100 | 1000 | 1000 | 900 | 800 |
| 46 | 4600 | 4500 | 3800 | 3000 | 2700 | 2500 | 2300 | 2100 | 1800 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1300 | 1200 | 1100 | 1100 | 1000 | 800 |
| 47 | 4700 | 4600 | 3900 | 3100 | 2800 | 2600 | 2400 | 2200 | 1900 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 |
| 48 | 4800 | 4700 | 4000 | 3300 | 2900 | 2700 | 2600 | 2400 | 2100 | 1900 | 1800 | 1700 | 1500 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 |
| 49 | 4900 | 4800 | 4200 | 3400 | 3000 | 2800 | 2700 | 2500 | 2200 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1000 |
| 50 | 5000 | 4900 | 4300 | 3500 | 3100 | 2900 | 2800 | 2600 | 2300 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1100 |
| 51 | 5100 | 5000 | 4400 | 3600 | 3200 | 3000 | 2900 | 2700 | 2400 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1200 |
| 52 | 5200 | 5100 | 4400 | 3700 | 3300 | 3000 | 2900 | 2700 | 2500 | 2400 | 2200 | 2100 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1500 | 1200 |
| 53 | 5400 | 5100 | 4500 | 3700 | 3400 | 3100 | 3000 | 2800 | 2500 | 2400 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1300 |
| 54 | 5400 | 5200 | 4600 | 3800 | 3500 | 3200 | 3100 | 2800 | 2600 | 2500 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1600 | 1600 | 1400 |
| 55 | 5500 | 5300 | 4600 | 3960 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 | 2700 | 2500 | 2400 | 2300 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1400 |
| 56 | 5600 | 5400 | 4700 | 4000 | 3600 | 3300 | 3200 | 3000 | 2800 | 2600 | 2500 | 2400 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1700 | 1700 | 1500 |
| 57 | 5700 | 5500 | 4800 | 4100 | 3700 | 3400 | 3300 | 3000 | 2900 | 2700 | 2600 | 2500 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1800 | 1800 | 1600 |
| 58 | 5800 | 5500 | 4900 | 4100 | 3800 | 3500 | 3400 | 3100 | 2900 | 2800 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 1900 | 1800 | 1700 |
| 59 | 5900 | 5600 | 4900 | 4200 | 3900 | 3500 | 3500 | 3100 | 3000 | 2900 | 2700 | 2600 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 1900 | 1900 | 1700 |
| 60 | 6000 | 5700 | 5000 | 4300 | 3900 | 3600 | 3500 | 3200 | 3100 | 2900 | 2800 | 2700 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2000 | 1900 | 1800 |
| 61 | 6100 | 5800 | 5100 | 4400 | 4000 | 3700 | 3600 | 3300 | 3200 | 3000 | 2900 | 2800 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2100 | 2000 | 1900 |
| 62 | 6200 | 5900 | 5200 | 4400 | 4100 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | 3100 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 | 2200 | 2100 | 2000 |
| 63 | 6300 | 6000 | 5300 | 4500 | 4200 | 3800 | 3700 | 3500 | 3300 | 3100 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2500 | 2500 | 2300 | 2200 | 2100 |
| 64 | 6400 | 6100 | 5300 | 4600 | 4200 | 3900 | 3800 | 3500 | 3400 | 3200 | 3100 | 3000 | 2800 | 2800 | 2600 | 2600 | 2400 | 2300 | 2100 |
| 65 | 6500 | 6300 | 5400 | 4600 | 4300 | 4000 | 3900 | 3600 | 3500 | 3300 | 3100 | 3000 | 2900 | 2900 | 2700 | 2700 | 2600 | 2500 | 2200 |
| 66 | 6600 | 6400 | 5500 | 4700 | 4400 | 4100 | 3900 | 3700 | 3500 | 3400 | 3200 | 3100 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 2700 | 2600 | 2300 |
| 67 | 6700 | 6500 | 5600 | 4800 | 4500 | 4200 | 4000 | 3800 | 3600 | 3500 | 3300 | 3200 | 3100 | 3100 | 2900 | 2900 | 2800 | 2700 | 2400 |
| 68 | 6800 | 6600 | 5700 | 4900 | 4600 | 4300 | 4100 | 3900 | 3700 | 3600 | 3400 | 3300 | 3200 | 3200 | 3000 | 3000 | 2900 | 2800 | 2500 |
| 69 | 6900 | 6700 | 5800 | 4900 | 4600 | 4300 | 4100 | 3900 | 3700 | 3600 | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 3100 | 3100 | 3000 | 2800 | 2600 |
| 70 | 7000 | 6800 | 5900 | 5000 | 4700 | 4400 | 4200 | 4000 | 3800 | 3700 | 3500 | 3400 | 3300 | 3300 | 3100 | 3100 | 3000 | 2900 | 2600 |
| 71 | 7100 | 6900 | 6000 | 5000 | 4700 | 4400 | 4200 | 4000 | 3800 | 3700 | 3600 | 3500 | 3400 | 3400 | 3200 | 3200 | 3100 | 2900 | 2700 |
| 72 | 7200 | 7000 | 6000 | 5100 | 4800 | 4500 | 4300 | 4100 | 3900 | 3800 | 3700 | 3600 | 3500 | 3400 | 3200 | 3200 | 3100 | 2900 | 2800 |
| 73 | 7300 | 7100 | 6100 | 5100 | 4900 | 4600 | 4400 | 4200 | 4000 | 3900 | 3700 | 3600 | 3500 | 3500 | 3300 | 3300 | 3200 | 3100 | 2900 |
| 74 | 7400 | 7200 | 6200 | 5200 | 4900 | 4600 | 4400 | 4200 | 4000 | 3900 | 3800 | 3700 | 3600 | 3500 | 3400 | 3400 | 3300 | 3100 | 2900 |
| 75 | 7500 | 7300 | 6300 | 5200 | 4900 | 4700 | 4500 | 4300 | 4100 | 4000 | 3800 | 3700 | 3600 | 3600 | 3400 | 3400 | 3300 | 3200 | 3000 |
| 76 | 7600 | 7400 | 6400 | 5300 | 5000 | 4700 | 4500 | 4300 | 4100 | 4000 | 3900 | 3800 | 3700 | 3600 | 3500 | 3500 | 3300 | 3300 | 3100 |
| 77 | 7700 | 7500 | 6500 | 5400 | 5100 | 4800 | 4000 | 4400 | 4200 | 4100 | 3900 | 3800 | 3700 | 3600 | 3500 | 3500 | 3400 | 3300 | 3100 |
| 78 | 7800 | 7600 | 6600 | 5600 | 5100 | 4800 | 4600 | 4400 | 4200 | 4100 | 4000 | 3900 | 3800 | 3700 | 3600 | 3600 | 3300 | 3400 | 3200 |
| 79 | 7900 | 7700 | 6800 | 5700 | 5200 | 4900 | 4700 | 4500 | 4300 | 4200 | 4000 | 3900 | 3800 | 3700 | 3600 | 3600 | 3500 | 3400 | 3200 |
| 80 | 8000 | 7800 | 6900 | 5900 | 5300 | 5000 | 4800 | 4500 | 4300 | 4200 | 4100 | 4000 | 3900 | 3800 | 3700 | 3700 | 3600 | 3500 | 3300 |
| 81 | 8100 | 7900 | 7000 | 6000 | 5300 | 5000 | 4800 | 4600 | 4400 | 4200 | 4100 | 4000 | 3900 | 3800 | 3700 | 3700 | 3600 | 3500 | 3300 |
| 82 | 8200 | 8000 | 7200 | 6200 | 5400 | 5100 | 4900 | 4600 | 4400 | 4300 | 4200 | 4100 | 4000 | 3900 | 3800 | 3800 | 3700 | 3600 | 3400 |
| 83 | 8300 | 8100 | 7300 | 6300 | 5500 | 5200 | 5000 | 4700 | 4500 | 4300 | 4200 | 4100 | 4000 | 3900 | 3800 | 3800 | 3700 | 3600 | 3400 |
| 84 | 8400 | 8200 | 7400 | 6400 | 5600 | 5300 | 5000 | 4700 | 4500 | 4400 | 4300 | 4200 | 4100 | 4000 | 3900 | 3900 | 3800 | 3700 | 3500 |
| 85 | 8500 | 8300 | 7600 | 6600 | 5600 | 5300 | 5100 | 4800 | 4600 | 4500 | 4400 | 4200 | 4100 | 4000 | 3900 | 3900 | 3800 | 3700 | 3500 |
| 86 | 8600 | 8400 | 7700 | 6700 | 5700 | 5400 | 5200 | 4800 | 4600 | 4500 | 4400 | 4300 | 4200 | 4100 | 4000 | 4000 | 3900 | 3800 | 3600 |
| 87 | 8700 | 8500 | 7800 | 6900 | 5800 | 5500 | 5300 | 4900 | 4700 | 4500 | 4400 | 4300 | 4200 | 4100 | 4000 | 4000 | 3900 | 3800 | 3600 |
| 88 | 8800 | 8600 | 7900 | 7100 | 5900 | 5500 | 5300 | 5000 | 4800 | 4600 | 4500 | 4400 | 4300 | 4200 | 4100 | 4100 | 4000 | 3900 | 3700 |
| 89 | 8900 | 8700 | 8100 | 7200 | 6000 | 5600 | 5400 | 5000 | 4800 | 4600 | 4500 | 4400 | 4300 | 4200 | 4100 | 4100 | 4000 | 3900 | 3700 |
| 90 | 9000 | 8800 | 8200 | 7400 | 6000 | 5700 | 5500 | 5100 | 4900 | 4700 | 4600 | 4500 | 4400 | 4300 | 4200 | 4200 | 4100 | 4000 | 3800 |
| 91 | 9100 | 8900 | 8300 | 7500 | 6200 | 5700 | 5500 | 5100 | 4900 | 4700 | 4600 | 4500 | 4400 | 4300 | 4200 | 4200 | 4100 | 4000 | 3800 |
| 92 | 9200 | 9000 | 8500 | 7700 | 6300 | 5800 | 5600 | 5200 | 5000 | 4800 | 4700 | 4600 | 4500 | 4400 | 4300 | 4300 | 4200 | 4100 | 3900 |
| 93 | 9300 | 9100 | 8600 | 7800 | 6400 | 5900 | 5700 | 5200 | 5000 | 4800 | 4700 | 4600 | 4500 | 4400 | 4300 | 4300 | 4200 | 4100 | 3900 |
| 94 | 9400 | 9200 | 8700 | 8000 | 6500 | 6000 | 5800 | 5300 | 5100 | 4900 | 4800 | 4700 | 4600 | 4500 | 4400 | 4400 | 4300 | 4200 | 4000 |
| 95 | 9500 | 9300 | 8900 | 8100 | 6600 | 6000 | 5800 | 5300 | 5100 | 4900 | 4800 | 4700 | 4600 | 4500 | 4400 | 4400 | 4300 | 4300 | 4000 |
| 96 | 9600 | 9400 | 9000 | 8300 | 6700 | 6100 | 5900 | 5400 | 5200 | 5000 | 4900 | 4800 | 4700 | 4600 | 4500 | 4500 | 4400 | 4300 | 4100 |
| 97 | 9700 | 9500 | 9100 | 8400 | 6800 | 6200 | 6000 | 5500 | 5300 | 5100 | 5000 | 4900 | 4800 | 4700 | 4600 | 4600 | 4500 | 4400 | 4100 |
| 98 | 9800 | 9600 | 9200 | 8500 | 7000 | 6400 | 6100 | 5600 | 5400 | 5200 | 5000 | 4900 | 4800 | 4700 | 4600 | 4600 | 4500 | 4400 | 4200 |
| 99 | 9900 | 9700 | 9300 | 8600 | 7100 | 6500 | 6200 | 5700 | 5500 | 5200 | 5100 | 5000 | 4900 | 4800 | 4700 | 4700 | 4600 | 4500 | 4200 |
| 100 | 10000 | 9800 | 9400 | 8700 | 7300 | 6600 | 6300 | 5800 | 5600 | 5300 | 5200 | 5100 | 4900 | 4800 | 4700 | 4700 | 4600 | 4500 | 4300 |
| 101 | 10100 | 9900 | 9500 | 8800 | 7400 | 6800 | 6500 | 5900 | 5600 | 5400 | 5300 | 5200 | 5000 | 4900 | 4800 | 4800 | 4700 | 4600 | 4300 |
| 102 | 10200 | 10000 | 9600 | 8900 | 7600 | 6900 | 6600 | 6000 | 5700 | 5500 | 5400 | 5200 | 5100 | 5000 | 4900 | 4800 | 4700 | 4600 | 4400 |
| 103 | 10300 | 10100 | 9700 | 9000 | 7700 | 7000 | 6700 | 6100 | 5900 | 5500 | 5400 | 5300 | 5100 | 5000 | 4900 | 4900 | 4800 | 4700 | 4400 |
| 104 | 10400 | 10200 | 9800 | 9100 | 7900 | 7200 | 6800 | 6200 | 5900 | 5600 | 5500 | 5400 | 5200 | 5100 | 5000 | 4900 | 4800 | 4700 | 4500 |
| 105 | 10500 | 10300 | 9900 | 9200 | 8000 | 7300 | 6900 | 6300 | 6000 | 5700 | 5000 | 5500 | 5300 | 5200 | 5000 | 5000 | 4900 | 4800 | 4500 |
| 106 | 10600 | 10400 | 10000 | 9300 | 8200 | 7400 | 7000 | 6400 | 6100 | 5800 | 5700 | 5500 | 5300 | 5200 | 5100 | 5000 | 4900 | 4800 | 4500 |
| 107 | 10700 | 10500 | 10100 | 9500 | 8300 | 7600 | 7200 | 6500 | 6200 | 5900 | 5800 | 5600 | 5400 | 5300 | 5200 | 5100 | 5000 | 4900 | 4600 |
| 108 | 10800 | 10600 | 10300 | 9600 | 8400 | 7700 | 7300 | 6600 | 6300 | 5900 | 5800 | 5700 | 5500 | 5400 | 5200 | 5200 | 5100 | 4900 | 4600 |
| 109 | 10900 | 10700 | 10400 | 9700 | 8600 | 7800 | 7400 | 6700 | 6400 | 6000 | 5900 | 5800 | 5500 | 5400 | 5300 | 5200 | 5100 | 5000 | 4700 |
| 110 | 11000 | 10800 | 10500 | 9800 | 8700 | 8000 | 7500 | 6800 | 6500 | 6100 | 6000 | 5800 | 5600 | 5500 | 5300 | 5300 | 5200 | 5000 | 4700 |
| 111 | 11100 | 10900 | 10600 | 9900 | 8900 | 8100 | 7600 | 6900 | 6500 | 6200 | 6100 | 5900 | 5700 | 5600 | 5400 | 5300 | 5200 | 5100 | 4800 |
| 112 | 11200 | 11000 | 10700 | 10000 | 9000 | 8300 | 7700 | 7000 | 6600 | 6300 | 6200 | 6000 | 5700 | 5600 | 5500 | 5400 | 5300 | 5100 | 4800 |
| 113 | 11300 | 11100 | 10800 | 10100 | 9200 | 8400 | 7800 | 7100 | 6700 | 6300 | 6300 | 6100 | 5800 | 5700 | 5500 | 5400 | 5300 | 5200 | 4900 |
| 114 | 11400 | 11200 | 10900 | 10200 | 9300 | 8500 | 7900 | 7200 | 6800 | 6400 | 6400 | 6400 | 5900 | 5800 | 5600 | 5500 | 5400 | 5200 | 4900 |
| 115 | 11500 | 11300 | 11000 | 10300 | 9500 | 8700 | 8100 | 7300 | 6900 | 6500 | 6400 | 6200 | 5900 | 5800 | 5600 | 5500 | 5400 | 5300 | 5000 |
| 116 | 11600 | 11400 | 11100 | 10400 | 9600 | 8800 | 8200 | 7400 | 7000 | 6600 | 6500 | 6300 | 6000 | 5900 | 5700 | 5600 | 5400 | 5300 | 5000 |

Таблица 3

Изменение влажности воздушно-сухого слоя напочвенного покрова (мхи, лишайники, опад из хвои) в зависимости от относительной влажности воздуха, при температуре 16 - 28 °C

(в % к сырому весу)

| Влажность воздуха | Влажность напочвенного покрова |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | средняя | максимальная | минимальная |
| 25 | 8,5 | 9,5 | 8,0 |
| 30 | 9,0 | 11,0 | 8,0 |
| 40 | 10,0 | 12,5 | 8,5 |
| 50 | 12,5 | 14,5 | 10,5 |
| 60 | 15,0 | 17,5 | 13,0 |
| 70 | 17,0 | 19,0 | 15,0 |
| 80 | 19,0 | 21,0 | 17,0 |
| 90 | 21,0 | 23,0 | 19,0 |

Примечание: Замеры влажности проводились в течение суток с 9 до 20 час. местного времени.