УТВЕРЖДАЮ

_____________________________
(начальник органа управления,
подразделения пожарной охраны)

«____» ______________ 20___г.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН

проведения занятий с группой ______________________________

# Тема: Норматив №5.8 «Подъем по установленной выдвижной лестнице в 3-й этаж учебной башни».

Вид занятия:     практическое                                        Отводимое время      1     (ч.)

Цель занятия: Отработка нормативов по ПСП и ТСП. Совершенствование приемов и способов действий, закрепление навыков и умений личного состава по работе с ручной 3-х коленной выдвижной пожарной лестницей (ВПЛ).

Литература, используемая при проведении занятия: 
– Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 881н «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях пожарной охраны»;
– «Методические рекомендации по пожарно-строевой подготовке» Е.А. Серебренников 2005 год;
– Нормативы по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке для личного состава федеральной противопожарной службы (утв. МЧС России 10.05.2011 П.В.Плат);
– Техника выполнения нормативов по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке : учебное пособие / сост. : В. А. Шемятихин, А. А. Юсупов 2017 год.

Развернутый план занятия

| № п/п | Учебные вопросы (включая контроль занятия) | Время (мин.) | Содержание учебного вопроса, метод отработки и материальное обеспечение (в т.ч. технические средства обучения) учебного вопроса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вводная часть - построение личного состава; - проверка готовности учебной группы и состояния места проведения занятия; - доведение до обучаемых содержания целей, задач, учебных вопросов занятия и очередности их изучения; - проверка знаний вопросов темы, уставных положений, правил охраны труда. | 5 мин. | Выдвижная пожарная лестница - предназначена для подъема пожарных на третий этаж или на крышу двухэтажного здания при тушении пожаров и проведении связанных с ними аварийно-спасательных работ. Работа с выдвижной лестницей выполняется расчетом из двух пожарных. Требования охраны труда при эксплуатации 3-х коленной лестницы — Работа с ВПЛ производится с использованием средств индивидуальной защиты рук пожарного. — При проведении занятий по работе с ручными пожарными лестницами на площадках этажей учебной башни для страховки выставляется личный состав пожарной охраны. — Занятие по подъему на этажи учебной башни с помощью ВПЛ проводится после проверки состояния предохранительной подушки учебной башни руководителем занятия и инструктажа личного состава, выделенного для страховки на этажах. Все виды занятий проводятся в специальной защитной одежде и в касках. — После работы (занятия) ВПЛ очищается от грязи и влаги, проверяются внешним осмотром на предмет возникших неисправностей. — Установка ВПЛ к металлической кровле объекта производится при отсутствии угрозы падения (соприкосновения) на кровлю электрических проводов. — Запрещается использование ВПЛ, имеющую повреждения и своевременно не прошедшую проверку технического состояния. — При снятии выдвижной лестницы с пожарной автоцистерны необходимо принимать ее на вытянутые руки, класть на плечо, не допуская ударов о землю. Во время переноски выдвижная лестница поддерживается за тетивы с соблюдением мер осторожности при передвижении на поворотах, особенно на скользкой дороге, во избежание падения. При установке выдвижной лестницы необходимо: 1) устанавливать лестницу на ровную площадку таким образом, чтобы ее масса распределялась на оба башмака равномерно, не допуская перекосов и падения; 2) устанавливать лестницу на расстоянии не менее чем 1,5 - 2 м от стены с соблюдением угла наклона полностью выдвинутой лестницы 80 - 83 градуса; 3) выдвигать колена лестницы равномерно, без рывков, не допуская накручивания веревки на руку; 4) при выдвижении лестницы удерживать ее за тетивы первого колена, не допуская охвата пальцами внутренней стороны тетивы; 5) поддерживать равновесие во время выдвижения лестницы; 6) проверять механизм фиксации лестницы в выдвинутом положении. Подъем или спуск по выдвижной лестнице производится после того, как: 1) блок останова зафиксировал колена выдвижной лестницы; 2) лестница прислонена к зданию (сооружению) и поддерживается за тетивы первого колена вторым пожарным, не допуская охвата пальцами внутренней стороны тетивы; 3) лестница выдвинута на такую длину, чтобы над карнизом здания, подоконником выступали не менее двух ступеней верхнего колена. — При подъеме (спуске) по выдвижной лестнице необходимо смотреть перед собой, не поднимая головы вверх, обхватывая ступени пальцами (большой палец снизу ступени) и не допуская раскачивания лестницы. — Запрещается подниматься и спускаться по выдвижной лестнице более чем одному человеку на одно колено (за исключением случаев спуска или подъема с сопровождением пострадавшего) и оставлять лестницу без контроля в выдвинутом состоянии. — При работе на выдвижной лестнице со стволом или инструментом личный состав пожарной охраны закрепляется за ступени выдвижной лестницы с помощью поясного карабина пожарного. — При подъеме по выдвижной лестнице с инструментом принимаются меры, исключающие падение инструмента. — Запрещается менять место расположения выдвинутой лестницы без предупреждения об этом личного состава пожарной охраны, работающего на высоте. — Установка выдвижной лестницы к металлической кровле здания производится при отсутствии угрозы падения (соприкосновения) на кровлю электрических проводов. |
| 2. | Подготовительная часть Разминка: - Разминочный бег - Суставная разминка - Восстановление дыхания | 10 мин. | Разминочный бег - бег по кругу в колонне по одному трусцой и боком с приставным шагом – 2 мин. Суставная разминка (л/с построен в одну шеренгу на интервал вытянутых рук) - поворачивание головы вправо-вперед-влево-вперед, стараясь не делать резких движений. Вращение головы полумесяцем. Назад голову не запрокидывать. – по 10 раз; - вращательные движения плечами по кругу в разные стороны (руки опущены вдоль туловища) – по 10 раз; - вращательные движения предплечьями по и против часовой стрелки (руки вытянуты в стороны параллельно полу) – по 10 раз; - круговые вращения руками в разные стороны и махи руками в бок и вверх попеременно (разминка плечевых суставов) - по 10 раз; - вращение запястьями рук по кругу в разные стороны (руки согнуты в локте) – по 10 раз; - вращение тазом по кругу в разные стороны (руки на талии, ноги на ширине плеч, стопы не отрываются от пола) – по 10 раз; - вращение ногами по и против часовой стрелки, отрывая по одной от земли, разминая тазобедренный сустав (руки на талии, ноги ближе друг к другу, туловище остается стабильным) - по 10 раз; - вращение коленями по и против часовой стрелки (корпус наклонен, колени слегка согнуты, ладони на коленях, пятки не отрываются от пола) – по 10 раз; - вращение стопой по и против часовой стрелки попеременно каждой ногой (втать прямо, руки на талии, колено приподнято вверх, голень и бедро неподвижны) – по 10 раз; - приседания на месте с вытягиванием рук вперед – 10 раз. Восстановление дыхания - поднятие прямых рук над головой с глубоким вдохом и опускание корпуса и рук вниз с глубоким выдохом – 10 раз. |
| 3. | Основная часть Отработка норматива №5.8: - условия выполнения; - временные показатели; - порядок выполнения. | 25 мин. | Условия выполнения норматива № 5.8 «Подъем по установленной выдвижной лестнице в 3-й этаж учебной башни» 1. Начальное положение: Выдвижная лестница установлена и закреплена за седьмую ступеньку. Первый номер стоит около лестницы, руками держится за тетивы, левой ногой стоит на первой ступеньке. Второй номер стоит между стеной и лестницей, прижимает ее к башне и удерживает лестницу за тетивы. 3. Окончание. Первый номер коснулся двумя ногами пола 3-го этажа учебной башни. Время выполнения норматива № 5.8 «Подъем по установленной выдвижной лестнице в 3-й этаж учебной башни» Вид норматива; Оценка. Отлично; Хорошо; Удовлетво рительно. Подъем по установленной выдвижной лестнице в 3-й этаж учебной башни:; 8; 10; 12. Порядок выполнения норматива № 5.8 Подъем по установленной выдвижной пожарной лестнице на третий этаж производится по команде руководителя занятий «По установленной выдвижной лестнице на 3-й этаж учебной башни — марш!». Лестница находится в вертикальном положении под углом 75° (2-2,5 шага от учебной башни), первое колено лежит в оконном проеме на две-три ступеньки выше подоконника. Расчет состоит из 2-х исполнителей (1-й и 2-й номер). Первый номер стоит около лестницы, руками держится за тетивы, левой ногой стоит на первой ступеньке. Второй номер стоит между стеной и лестницей, прижимает ее к башне и удерживает лестницу за тетивы. Подъем по лестнице и финиш По команде первый номер начинает движение по установленной лестнице. При подъеме по 3-му колену и переходе на 2-е колено выдвинутой лестницы первый номер руками и ногами работает следующим образом: сначала берется руками за тетивы 3-го колена на уровне 5-6-й ступеньки, правая нога находится на 2-й ступеньке 3-го колена. Затем берется правой рукой за 2-ю ступеньку 2-го колена. Далее при подъеме перестановка ног и рук осуществляется через одну ступень. Рис. 1 Подъем по лестнице Первый номер поднимается до уровня третьего этажа, берется правой рукой хватом сверху за верхнюю ступеньку, а левой рукой — за левый брус оконной коробки. Отталкивается правой ногой от 10-й ступеньки 1-го колена и махом левой ноги, согнутой в колене, обе ноги проносит над подоконником, прогибаясь, таз выводит вперед, быстро выпрямляя обе ноги и финиширует. Рекомендации по подъему по лестнице и финишу: — должны быть правильными исходное положение при подъеме, последовательность движения (правая рука, левая нога); — движение рук производить по ступенькам хватом сверху; — целесообразно при финише правую ногу на 10-й ступеньке 1-го колена не ставить вплотную к левой тетиве; — если лестница установлена слева, финишировать через правую ногу неудобно, поэтому необходимо выполнить дополнительный шаг левой ногой; — при финише обе ноги согнуть в колене, пронести над подоконником, таз вывести вперед, далее быстро выпрямить обе ноги, посылая их вниз. |
| 4. | Заключительная часть | 5 мин. | Завершение занятия - активизация восстановительных процессов в организме обучаемых; - приведение в порядок учебных объектов; - построение личного состава; - подведение итогов; - постановка задач для самостоятельной работы. |

Пособия и оборудование, используемые на занятии:     боевая одежда пожарного и снаряжение,  3-х коленная выдвижная лестница, учебная башня, веревки пожарные страховочные.                                                                                                                       .

Задания  для  самостоятельной  работы  слушателей и подготовка к следующему занятию: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

«___» _________ 20__ г.

Руководитель занятия _______________________________________________________
                                                                   (фамилия, и.о.) (дата, подпись)